2 Лекция. Линии чертежа

Выразительность чертежа зависит от его правильной обводки линиями различной толщины и начертания. В зависимости от толщины линии видимого контура линии чертежа и их назначение классифицированы ГОСТ 2.303-68* Линии. Толщину линии видимого контура S (сплошная, основная) выбирают от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также назначения и формата чертежа. Толщину всех остальных линий определяют соотношениями в зависимости от S сплошной основной линии (смотри таблица 1).

Толщина линий должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Центр окружности отмечается пересечением штрихов. В окружности диаметром 12 мм и менее центровые линии должны быть сплошными.

Каждый графический объект (линия)   при создании его в AutoCAD получает определенные связанные с ним свойства – это цвет, тип и вес линии. Свойства линии можно задавать на слое. Создать слой можно с помощью пиктограммы Слой на панели Свойства  Объектов  (смотри рисунок 3.2).

Таблица 1 – Линии чертежа

| № пп | Наименование | Начертание | Толщина линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплошная толстая основная |  | S | Линии видимого контура |
| 2. | Сплошная тонкая |  | От s/3 до s/2 | Линии размерные и выносные, линии–штриховки, линии-выноски |
| 3. | Сплошная волнистая |  | От s/3 до s/2 | Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза |
| 4. | Штриховая |  | От s/3 до s/2 | Линии невидимого контура, линии пере-хода невидимого контура |
| 5. | Штрихпунк-тирная тонкая |  | От s/3 до s/2 | Линии осевые и центровые |
| 6. | Сплошная тонкая с изломами |  | От s/3 до s/2 | Длинные линии обрыва |
| 7. | Разомкнутая |  | От s до 1 s | Линии сечений |

При нажатии этой пиктограммы появляется диалоговое окно Менеджер Свойств Слоя (смотри рисунок 3.3).

Рисунок 3.2 – Создание слоев

Для создания нового слоя необходимо щелкнуть по кнопке [Новый], после чего AutoCAD добавит новый слой с именем Уровень 1 (смотри рисунок 3.3). Этому слою по умолчанию назначается тот же цвет, тип и вес

Рисунок 3.3 – Менеджер Свойств Слоя

линии, а также стиль печати, что и для слоя 0. Любое из этих свойств можно изменить. В поле Имя изменить Уровень 1 на Контур, в поле Толщина лини щелкнуть на пиктограмму линии, появится диалоговое окно Ширина линии, в нем – задать толщину 0,7 мм (смотри рисунок 3.4).

Контур

Рисунок 3.4 – Создание Слоя Контур

Аналогично создать слой Оси, слой Невидимый контур, слой Штриховка, слой Размеры. Для этого необходимо щелкнуть по кнопке [Новый], затем в поле Тип линии – выбрать необходимый тип линии (смотри рисунок 3.5), появится диалоговое окно Выбор типа линий. В этом окне можно выбрать стандартные типы линий, как показано на рисунке 3.6, или с помощью кнопки  Загрузка… можно загрузить различные виды типов линий, после выбора необходимо нажать кнопку ОК.

Щелкнуть в поле тип линий

Рисунок 3.5

Толщину линии (вес линии) нужно установить согласно таблице 1. При необходимости можно создать слои и для других типов линий (согласно таблице 1).  Чертежи машинной графики можно выполнять в цвете, информативность таких чертежей значительно выше, чем черно-белых.

Рисунок 3.6

Цвет слоя или объекта определяется по имени или с помощью Индекса цветов AutoCAD. Индекс цвета – это число в диапазоне от 1 до 255. Первым  семи  цветам  присвоены  стандартные   логические   цвета: 1- красный, 2- желтый, 3 – зеленый, 4 – голубой, 5 – синий, 6 – фиолетовый, 7 – белый/черный.

Чтобы использовать определенный цвет для рисования объекта, слой на котором располагается объект (линия) необходимо выделить его  Менеджер Свойств Слоя (смотри рисунок 3.3). В поле Цвет щелкнуть левой кнопкой мыши, появится диалоговое окно Выбор цвета. С помощью палитры, представленной в этом окне можно выбрать различные оттенки цветов.

Необходимо задать для слоя Оси цвет – красный, для слоя Невидимый контур цвет – синий , слой Штриховка цвет - красный, слой Размеры цвет – зеленый.

При изменении цвета и веса линии непосредственно в окне Менеджера Слоя автоматически меняется цвет и вес линии и на чертеже.

1.4 Функциональные  клавиши

Для удобной работы с системой сохраняется возможность использования функциональных клавиш:

F1 - вызов справочной системы AutoСad;

F2 – переключение между тестовым и графическими окнами;

F3 – включение/отключение текущих режимов объектной привязки;

F5 – последовательное переключение изометрических плоскостей;

F6 – включение/отключение режима отображения координат графического курсора в строке состояния;

F7 – включение/отключение режима СЕТКА;

F8 – включение/отключение режима ОРТО;

F9 – включение /отключение режима ШАГ;

F10 – включение/отключение режима ПОЛЯР;

F11 – включение/отключение режима отслеживания СЛЕД;