Вопрос Вертикальная планировка поверхностей промышленных площадок шахт и карьеров (основные этапы полевых и камеральных работ). (Схемы, формулы).

Ответ (пояснение). Это тема у вас была на 1 курсе.

Основные этапы полевых и камеральных работ.

Полевые: 1) Разбивка участка на квадраты по 20. 25….50м. в зависимости от требуемой точности. У Вас было 6 квадратов по 20м. ( на 1-м курсе)

2) Нивелирование вершин квадратов и определение их высотных отметок Нi.

Камеральные работы

1) Построение горизонталей по отметкам – это будет план поверхности.

2) Вычисление средней отметки Нср =( Н1 + 2Н2 + 4Н4 )/4п

3)Вычисление  рабочих отметок   hр = Нср  - Нi. Они подписываются у каждой вершины квадратов.

Где Нi  отметки вершин квадратов

4) Определение точек нулевых работ, т.е границ между насыпью и выемкой, т.е. между   -hр  и + hр.   Эти точки определяются    на каждой стороне квадрата.

5) Соединив однознаковые точки между собой, получим линии  границ между насыпью и выемкой. Это называется составление картограммы земляных работ (п.п. 4 и 5).

6) Вычисление объемов земляных работ отдельно по выемке, отдельно по насыпи.