Лекция § 19. Геодезические работы при вертикальной планировке улиц, дорог, площадей

Совокупность строительных и геодезических работ по преобразованию естественного рельефа местности в проектный называется вертикальной планировкой. Естественный рельеф, как правило, весьма сложен и не удовлетворяет многим требованиям городской жизни: движению транспорта, отводу вод, благоустройству и т. д. По при решении архитектурно-градостроительных задач также большое значение имеет использование естественного рельефа в натуральном виде. Поэтому в данном случае речь идет о решении чисто инженерно-технических задач городского строительства.

План вертикальной планировки, как правило, составляется в масштабе 1 :5000 по материалам топографического плана того же масштаба с сечением рельефа через 1—2 м. На основе плана вертикальной планировки составляются технические проекты по материалам городских топографических планов масштабов 1 : 500— 1 ; 5000. Имея технические планы вертикальной планировки в указанных масштабах, сравнительно легко решаются задачи по заложению фундаментов, пролежению подземных коммуникаций и планировки улиц и дорог.

В зависимости от конфигурации территорий и участков различают два вида вертикальной планировки: линейную и площадную. Площадная планировка производится при сооружении аэродромов, стадионов, площадей, парков, садов и др.; линейная вертикальная планировка применяется для всех линейных сооружений, городских улиц, дорог, проездов и др.

Главная задача вертикальной планировки — создание наилучших условий для эксплуатации транспорта, городского движения, инженерных и коммунальных сооружений и коммуникаций. Основные данные и материалы для выполнения вертикальной планировки получаются из надлежаще поставленного геометрического нивелирования. Здесь чаще всего применяется техническое нивелирование, реже — нивелирование IV класса.

При площадной планировке территорию, подлежащую вертикальной планировке, разбивают па квадраты со сторонами 5, 10, 20 м; в зависимости от сложности рельефа и требуемой точности при линейной планировке нивелирование ведут по трассе.

Цель площадного нивелирования — определение фактических отметок вершин всех квадратов, имея которые, вычисляют проектные отметки по заданному уклону. Разность фактических и проектных отметок называется рабочими отметками. Эти отметки отмечают в натуре специальными знаками, большей частью кольями с надписями. Имея рабочие отметки, определяют точки нулевых работ, т. е. те точки, где не будет ни выемки, ни насыпи. Соединяя их, получают линию нулевых работ по плану вертикальной планировки. Имея линию нулевых работ, квадраты разбивают на правильные геометрические фигуры (треугольники, квадраты, трапеции и т. д.) и подсчитывают объемы земляных масс выемки и насыпи. Главное условие при проектировании вертикальной планировки заключается в том, чтобы объемы выемки и насыпи были примерно равны, т. е. имел место баланс нулевых работ. Следовательно, задача выбора проектных отметок не простая, а требует предварительных подсчетов и анализа.

При линейной планировке задача решается аналитически по трассе линейного сооружения. При линейной планировке для подсчета объемов земляных масс должно быть пронивелировано достаточное количество поперечников.

Для разработки проектов вертикальной планировки, в зависимости от ее вида и задач, применяют различные методы, в частности, метод проектных (красных) горизонталей, аналитический и смешанный методы проектных горизонталей, разработанные проф. А. Е. Страментовым, имеют наиболее универсальный и графически наглядный вид. Поэтому они применяются в проектных институтах и организациях. Для линейных сооружений, улиц, дорог метод профилей часто даст более полноценные результаты.

Аналитический метод часто применяется для подсчета земляных масс при условии баланса нулевых работ, т. е. равенство между срезкой грунта и засыпкой.

Смешанный метод применяется при планировке городских улиц, дорог и проездов, когда они пересекаются на разных уровнях. Здесь сочетаются методы проектных горизонталей и профилей.

При переносе проекта вертикальной планировки в натуру получают систему временных точек (кольев или штырей), верхние поверхности которых имеют отметки, равные проектным отметкам. Имея систему этих точек, расположенных равномерно по всей поверхности вертикальной 'планировки, организовывают земляные работы.

Перенос отметок вертикальной планировки выполняется геометрическим нивелированием.

Нивелир устанавливается примерно посередине между постоянным или временным репером с отметкой HR и определяемой точкой с проектной отметкой Нп.

Горизонт инструмента определяется после взятия отсчета по рейке, установленной на репере, по формуле

ГИ = Hr+а,                                           (44)

где а — отсчет по рейке на репере.

Имея ГИ, вычисляют отсчет по рейке на определяемую точку по формуле

bП = ГИ-НП.                                         (45)

Отсчет bп еще называют «проектной рейкой». Подвижную рейку устанавливают последовательно на каждую точку и добиваются такого положения, чтобы отсчет по рейке равнялся вычисленному по формуле (45), и в этом положении точку закрепляют на местности. С одной установки нивелира можно вынести все проектные точки, от которых расстояния до нивелира не больше 40—50 м.

В городском строительстве при вертикальной планировке возникают задачи по проектированию наклонной плоскости (площадки, площади, улицы с заданным уклоном). Это имеет большое значение для стока дождевых и талых вод. Эти работы выполняются нивелиром с наклонным лучом, который создается искусственным путем: предварительно определяют на разных частях данной площади не менее трех точек со* своими проектными отметками, затем нивелир с помощью подъемных винтов устанавливают так, чтобы отсчеты на все три точки по рейке были одинаковые. Это значит, что вертикальная ось нивелира перпендикулярна к проектной плоскости, а визирная ось параллельна проектной плоскости.