7 Ориентирование способами соединительного треугольника и через два ствола

План лекции:

1 Общие сведения. Ориентирно-соединительная съемка;

2 Этапы ориентирно-соединительной съемки через один вертикальный ствол;

3 Проектирование двух точек с поверхности в шахту;

4 Примыкание к отвесам на поверхности;

5 Наблюдения за качаниями отвесов;

6 Ориентирно-соединительная съемка через два вертикальных ствола.

7.1 Общие сведения. Ориентирно-соединительная съемка

Ориентирно-соединительная съемка имеет своей целью осуществление геометрической связи плановых съемок на земной поверхности и в подземных горных выработках. В результате выполнения ориентирно-соединительной съемки должны быть получены: а) координаты  х и у начального пункта подземной опорной сети; б) дирекционный угол начальной стороны.

В зависимости от способа соединения подземных выработок с поверхностью (способа вскрытия месторождения) различают три основных случая ориентирно-соединительной съемки: 1) через штольню или наклонный ствол; 2) через один вертикальный ствол; 3)через два вертикальных ствола, соединенных подземными выработками.

В первом случае соединительную съемку осуществляют путем прокладки в шахту обычного теодолитного хода. Второй и третий случаи требуют специальных приемов.

7.2 Ориентирно-соединительная съемка через один вертикальный ствол

Ориентирно-соединительная съемка через один вертикальный ствол включает:

1) проектирование двух точек с поверхности в шахту;

2) примыкание к этим точкам на поверхности и к их проекциям на горизонте горных работ;

3) вычисления.

Проектирование осуществляется с помощью двух отвесов, опускаемых в ствол. Благодаря вертикальному положению отвесов, их координаты х и у на поверхности и в шахте, а также дирекционные углы створа отвесов совпадают.

Примыкание к отвесам на поверхности заключается в производстве угловых и линейных измерений, которые позволяют от известных пунктов найти координаты отвесов на поверхности и дирекционный угол их створа. Соответственно, примыкание к отвесам на горизонте горных работ - это измерения, позволяющие по найденным координатам отвесов в шахте и дирекционному углу их створа определить координаты начального пункта и дирекционный угол начальной стороны подземной опорной сети.

Следует заметить, что при ориентирно-соединительной съемке через один ствол проектирование и примыкание выполняются особенно  тщательно с использованием специальных приемов.

  - Проектирование двух точек с поверхности в шахту

Проектирование точек с поверхности на горизонт горных работ с помощью отвесов. Для осуществления проектирования с помощью отвесов необходимы: ручные лебедки 1 для спуска-подъема отвесов, блоки 2 для направления отвесов в шахту, центрировочные пластинки 3, стальная проволока 4, грузы 5, успокоитель 6. Размещение перечисленного оборудования показано на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 - Схема ориентирно-соединительной съемки через один вертикальный ствол

  - Наблюдения за качаниями отвесов

Из-за влияния воздушной струи и капежа колебания отвесов, как правило, окончательно не затухают. В этом случае проектирование осуществляют колеблющимся отвесом. Для повышения точности проектирования наблюдают качания отвеса с помощью центрировочной тарелки со шкалами (рисунок 7.4). Цель этих наблюдений состоит в том, чтобы по шкальным отсчетам против крайних положений отвеса найти отсчет, соответствующий его положению, покоя. Закрепляя против этого отсчета отвес, можно вести от него измерение всех элементов примыкания.

Рисунок 7.4 – Центрировочная тарелка со шкалами

  - Примыкание к отвесам способом соединительного треугольника и его обработка

По окончании проектирования, когда оба отвеса закреплены в положении покоя, осуществляют примыкание к ним. Обычно оно производится одновременно на поверхности и в шахте. Способ примыкания выбирают таким образом, чтобы средние квадратические погрешности передачи дирекционного угла от исходной стороны на поверхности к створу отвесов и от створа отвесов к стороне подземной опорной сети не превышали каждая в отдельности 30".

Наиболее распространено примыкание способом соединительного треугольника. Оно складывается из выбора расположения примычных точек, угловых и линейных измерений.

Выбор расположения примычных точек. На рисунке 7.5 показан случай, когда способ соединительного треугольника использован для примыкания и на поверхности, и на горизонте горных работ. При этом на поверхности и в шахте вблизи ствола закрепляют точки С и С1 с таким расчетом, чтобы с них были видны оба отвеса, а также ближайший пункт поверхностной и подземной опорной сети. Вместе с проектируемыми точками А и В и их проекциями А1 и В1, выбранные точки образуют треугольники ABC и А1 В1 С1, которые называются соединительными.

Рисунок 7.5 – Схема примыкания соединительным треугольником

Достоинством примыкания соединительным треугольником является прежде всего простая схема выполнения измерений и вычислений. Кроме того, этот способ позволяет получить довольно высокую точность примыкания за счет создания треугольника выгодной формы и тщательного выполнения измерений. Поэтому при производстве ориентирно-соединительной съемки через один ствол геометрическим методом примыкание почти всегда осуществляется соединительным треугольником. Лишь при невозможности создания треугольников выгодной формы пользуются другими способами примыкания. Для контроля ориентирно-соединительная съемка через один ствол выполняется дважды (при двух положениях отвесов).

  - Ориентирно-соединительная съемка через два вертикальных ствола

При ориентирно-соединительной съемке через два вертикальных ствола геометрическую связь поверхностной и подземной съемок осуществляют с помощью двух отвесов, опускаемых по одному в каждый ствол. В этом случае расстояние между отвесами исчисляется десятками и даже сотнями метров, благодаря чему значительно уменьшается угловая погрешность проектирования. Таким образом, основным достоинством ориентирно-соединительной съемки через два ствола является незначительная угловая погрешность проектирования. Поэтому в практике маркшейдерского дела при наличии двух сообщающихся вертикальных стволов принято производить ориентирно-соединительную съемку способом через два ствола. Если учесть, что большинство шахтных полей вскрывается не менее чем двумя вертикальными стволами, то станет ясно, что рассматриваемый способ весьма распространен в маркшейдерской практике.

Ориентирно - соединительная съемка через два вертикальных ствола слагается из следующих операций: а) проектирования точек с поверхности на горизонт горных работ; б) примыкания к отвесам на поверхности с целью определения их координат х, у, в) примыкания к отвесам в шахте; г) вычислений.

Проектирование точек в рассматриваемом способе осуществляется преимущественно с помощью свободно висящих неподвижных отвесов. Лишь при расстояниях между отвесами менее 50 м следует для повышения точности проектирования производить наблюдение качаний отвесов по шкалам. Примыкание к отвесам на поверхности может быть осуществлено по двум схемам. Первая из них применяется, когда оба ствола расположены на одной промплощадке и расстояние между ними невелико. В этом случае от подходного пункта 6812 к отвесам прокладываются теодолитные ходы с числом сторон в каждом не более трех (рисунок 7.6).

Рисунок 7.6 - Схема ориентирно-соединительной съемки через два вертикальных ствола

Измерение углов и длин в ходах производится инструментами и методами, принятыми для полигонометрии 2 разряда.

Вторая схема используется при большом расстоянии между стволами. В этом случае к каждому из стволов предварительно вставляется подходной пункт. От этих пунктов до отвесов, опущенных в шахту, прокладываются теодолитные ходы. Число сторон в каждом из них также не должно превышать трех.

Примыкание к отвесам на горизонте горных работ осуществляется проложением между ними теодолитного хода. Он должен быть по возможности вытянутым вдоль створа отвесов и иметь наименьшую протяженность.

Рекомендуемая литература

1. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Те-расименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.:Недра, 1981—704с.