ВВЕДЕНИЕ

Производство и распределение электрической энергии в основном осуществляется на переменном токе. Однако значительная часть производимой электрической энергии (примерно 15—20%) используется на постоянном токе. Ранее для выпрямления электрического тока использовались вращающиеся электрические машины, а также преобразователи с механическими и ионными (главным образом, ртутными) вентилями. В последние годы их заменяют полупроводниковыми вентилями с высокими энергетическими характеристиками, малыми размерами, большой эксплуатационной надежностью и высоким КПД, они просты по конструкции и обслуживанию. Выпрямители с полупроводниковыми управляемыми вентилями (тиристоры) кроме выпрямления электрического тока обеспечивают простое и удобное регулирование выпрямленного напряжения в широких пределах.

Машинные преобразователи бывают постоянного и переменного тока.

1. Машинные преобразователи  постоянного тока:

а) Система Г-Д (генератор - двигатель). Регулирование скорости двигателя осуществляется изменением напряжения генератора (вращающегося с постоянной скоростью СД), которое регулируется изменением тока в ОВГ.

Рисунок 1 - Система Г-Д

б) В качестве генератора собственных нужд (ГСН) для питания оперативных цепей 220В или 110В.  Применяют на прокатных станах для питания цепей задания скорости, тахогенераторов и др.

Рисунок 2 - Система генератора собственных нужд

2. Машинные преобразователи переменного тока(преобразователи частоты):

Рисунок 3 - Машинные преобразователи переменного тока

Регулирование частоты связано с изменением скорости одной или нескольких вспомогательных электрических машин (Д) в широком диапазоне, однако имеет низкие технико-экономические показатели: большая установленная мощность преобразователей (4 вспомогательных машины на установленную мощность), низкий КПД, невысокое быстродействие. Применяется на приводах рольгангов, для группового электропривода.

3. Силовые полупроводниковые преобразователи.

Используются в главных цепях с силовыми полупроводниковыми приборами, которые являются статическими, бесконтактными и имеют высокую эффективность. Такими приборами являются тиристоры, запираемые тиристоры, транзисторы.

Систематизация преобразователей:

1) В соответствии с функциональным назначением (рисунок 4).

Рисунок 4 – Систематизация преобразователей с функциональным назначением

1 – преобразователи переменного однофазного и трехфазного тока в постоянный (выпрямители).

2 – преобразователи постоянного тока в постоянный ток с другими параметрами определенной формы, частоты и скважности (импульсные преобразователи постоянного тока).

3 – преобразователи постоянного тока в переменный в том числе с регулируемой частотой (инверторы).

4 – преобразователи переменного тока в переменный с другими параметрами с фазовым и импульсным управлением.

2) В соответствии с принципиальными особенностями схем (рисунок 5).

Рисунок 5 – Систематизация преобразователей с принципиальным назначением

3) С учетом области применения:

- для промышленных приводов;

- тяговых электроприводов;

- агрегатов бесперебойного питания;

- гальванотехники;

- индукционного нагрева (2,5 кГц);

- возбуждения синхронных машин;

- питания электромагнитов (магнито-грейферные краны, працен-краны);

- линии электропередач высокого и сверхвысокого напряжения;

- компенсаторы реактивной энергии.

4) В соответствии с мощностью:

- малые до 10 кВт (имеют компактное или встроенное исполнение и специальное целевое назначение);

- средней мощности 10-250 кВт. Наиболее распространено шкафное исполнение с унифицированными блоками;

- большой мощности 250 кВт – 1 МВт. Имеют специальное назначение (для прокатных станов, транспортеров, насосов, возбудителей СД);

- сверхбольшой мощности более 1 МВт. Как правило, силовые приборы последовательного или параллельного включения с водяным или испарительным охлаждением. Применяется в электроприводах предельной мощности (мельницы, шахтные подъемники, прокатные станы, ЛЭП сверхвысокого напряжения).

5) Особенности конструкции:

- встраиваемые преобразователи;

- компактная конструкция;

- шкафная конструкция;

- камерная конструкция.

6) По способу охлаждения:

  - естественное охлаждение;

  - принудительное воздушное;

  - проточное жидкостное;

  - объемное жидкостное;

  - испарительное.

7) Степень защиты преобразователя: от IP00 до IP65

1. СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

  - Принципы работы силовых полупроводниковых приборов (СПП)

Принципы работы силовых полупроводниковых приборов (СПП) основан на принципе работе тиристора (рисунок 6).

Рисунок 6 - Вольт-амперная характеристика тиристора

Прямая ветвь характеристики, описывающая состояние высокой проводимости при приложенном к нему прямом напряжении, которая линеаризуется кусочно–линейной функцией:

,                                            (1.1)

(1.2)

где

U – напряжение на тиристоре.

- пороговое напряжение.

- динамическое сопротивление.

1.2 Параметры характеризующие процессы в цепи управления СПП

1) Ток управления номинальный (20 – 400 мА). В зависимости от тиристора. Отпирающий ток управления  необходимый для включения тиристора.

2) Время включения. Время от момента подачи тока управления до момента, когда ток через тиристор достигнет 90 % своего установившегося значения.

3) Ток переключения. Ток, при котором проводимость в тиристоре лавинообразно нарастает.

4) Время выключения. Время от момента, когда ток, через тиристор, снижаясь, достигает своего нулевого значения до момента, когда тиристор способен выдерживать, не переключаясь, прикладываемое напряжение.

5) Ток удержания. Минимальный ток через тиристор при разомкнутой цепи управляющего вывода, при котором тиристор еще находится в открытом включенном состоянии.

6) Критическая скорость нарастания прямого напряжения . Если к тиристору со скоростью сотен  прикладывается прямое напряжение, то протекающий емкостной ток аналогичный по воздействию тока управления может вызвать самопроизвольное включение тиристора, т.е. эффект . Соответственно скорость нарастания прямого напряжения, при котором тиристор, не переключается при заданном напряжении и разомкнутой цепи управления называется критической скоростью нарастания.

7)  критическая скорость нарастания прямого тока. При включении тиристора  током управления размеры первоначального включения невелики (0,1 – 0,15 мм). Если скорость нарастания тока достигнет сотен , может произойти локальное повышение температуры в области первоначального включения, кремний расплавится и тиристор выйдет из строя – это явление называется эффект  следовательно, максимальная скорость нарастания тока через тиристор при которой не возникают необратимые процессы в p-n-p структуре и связанные с ними ухудшениями электрических параметров, называется критической скоростью нарастания прямого тока.

1.3 Максимально допустимое напряжение СПП

СПП не допускают работу при напряжении пробоя или напряжении переключения. Поэтому напряжение, прикладываемое к СПП должно быть ниже предельных значений напряжения по ВАХ. В зависимости от условий воздействия напряжения на СПП различают три вида максимально допустимого напряжения:

1) Рекомендуемое рабочее напряжение ;

2) Повторяющееся напряжение ;

3) Неповторяющееся напряжение .

Рисунок 7 – Форма напряжений, воздействующих на силовой полупроводниковый прибора

Форму напряжений, воздействующих на силовой полупроводниковый прибора можно рассмотреть по рисунку 7, где  - амплитудное значение напряжения синусоидальной формы;  - является функцией схемы преобразователя (например, выбросы при восстановлении обратного напряжения после коммутации);  - 	обусловлено внешними причинами (грозовые и внутренние перенапряжения питающей сети переменного тока). Предполагается, что это влияние исчезает перед следующим прикладываемым напряжением.

В зависимости от значения  СПП подразделяется на классы соответствующие числу сотен вольт максимально допустимой амплитуды, которая определяется индивидуально для каждого прибора при контрольных испытаниях.

1.4 Максимально допустимый ток нагрузки СПП

Максимально допустимый ток нагрузки СПП определяется как средний ток через тиристор. Основным критерием ограничивающим ток нагрузки является температура полупроводниковой структуры, которая во всех рабочих режимах, за исключением аварийных, не должна превышать максимально допустимые значения. Основными исходными данными для определения тока нагрузки являются:

- максимально допустимое значение температуры полупроводниковой структуры , которая определяется типом тиристора;

- значение максимальной температуры охлаждающей среды , которая определяется условиями эксплуатации преобразовательного агрегата;

- коэффициент формы тока через прибор , который определяется схемой и режимом работы преобразователя;

- параметры ВАХ прибора в открытом состоянии  и ;

- кривая переходного теплового импеданса -;

- максимально допустимое значение рассеиваемой мощности;

При постоянной нагрузке, когда распределение температурного поля в СПП станет стационарным, допустимое значение тока нагрузки:

(1.3)

При воздействии на СПП импульса мощности, длительность которого  меньше времени установления стационарного теплового режима, максимально допустимое значение рассеиваемой мощности:

(1.4)

где  - исходная структура полупроводниковой структуры.

1.5 Мощность потерь и тепловое сопротивление СПП

Потери мощности делятся на постоянные, обусловленные протеканием силового тока и дополнительные, состоящие из потерь мощности за счет протекания прямого тока утечки и обратного тока в состоянии низкой проводимости, потерь при коммутации и потерь мощности, обусловленных током управления.

В нормальных режимах работы на частоте до 200 Гц основные потери составляют 95-98 % от общих потерь:

,                                           (1.5)

(1.6)

где  и  среднее по модулю и эффективное значение силового тока через тиристор.

1.6 Типовые обозначения СПП

Типовые обозначения СПП можно разделить на три типа: штыревого, таблеточного и модульного типа.

Схема обозначения СПП штыревого и таблеточного типа  показана на рисунке 8.

Рисунок 8  - Схема обозначения СПП штыревого и таблеточного типа

В обозначении цифры имеют следующие пояснения:

Цифра 1 – Т - тиристор (ТЛ – лавинный, ТС – симметричный, ТБ – быстродействующий, ТЧ – частотный); Д – диод (ДЛ – лавинный, ДЧ – быстровосстанавливающийся для преобразования частоты до 1 мГц, временем восстановления до 0,5 мкс).

Цифра 2 – порядковый номер модификации конструкции. Для  Т и Д: 1 - установки общепромышленного назначения; 2- выпрямитель для питания гальваники; 3- для преобразования мощных электроприводов постоянного и переменного тока; 4 - в инверторных  и коммутирующих цепях электропривода.

Для ТС: 1 - одностороннее управление; 2 - двуполярное управление.

Цифра 3 – обозначение размера шестигранника под ключ для штыревых приборов: 1 - 11 мм, 2 – 14 мм, 3 - 17 мм, 4 - 22 мм, 5 – 27 мм, 6 – 32 мм, 7 - 41 мм; или максимального диаметра корпуса для таблеточных приборов: 2 - 42 мм, 3 - 54 мм, 4 - 60 мм, 5 - 75 мм, 6 – 90 мм, 7 – 107 мм.

Цифра 4 – конструктивное исполнение корпуса: 1– штыревой с гибким выводом; 2- штыревой с жестким выводом; 3– таблеточные.

Цифра 5 – максимально допустимый средний ток в открытом состоянии в амперах: 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250 и т.д.

Цифра 6 – класс тиристора – количество сотен вольт повторяющегося напряжения, например: 1 класс – 100 В (повтор.), 110 В (неповтор.); 8 класс – 800 В (повтор.), 900 В (неповтор.); 40 класс –  4000 В (повтор.), 4500 В (неповтор.).

Цифра 7 – группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии : 0 – не нормируется; 1 - 100; 2 - 200; 3 - 320; 4 - 500; 6 - 1000; 7 - 1600;

Цифра 8 – группа по времени выключения (восстановление запирающих свойств тиристора): 0 – не нормируется; 1 - 500; 2 - 250; 3 - 160; 4 - 100.

Буквы: УХЛ – климатическое исполнение; 2 – категория размещения.

Дополнительные данные, указываемые в каталогах: ; ударный ток - ; постоянный ток управления: отпирающий – 0,2 – 0,4А; неотпирающий – 10мА; ток удержания – 250 – 500мА; время включения – 10 – 25; крутящий момент для штыревого исполнения – 10 – 35Нм или усилие сжатия для тиристора таблеточной конструкции – 10000 – 40000Н.

Схема обозначения СПП модульного типа  показана на рисунке 9.

Рисунок 9  - Схема обозначения СПП модульного типа

В обозначении цифры имеют следующие пояснения:

Буква М – модуль;

Цифра 1 – комбинация из полупроводниковых элементов:Т – тиристор; Д – диод; ТО – тиристор с оптронной развязкой.

Цифра 2 – модификация конструкции 2 или 4.

Цифра 3 – максимально допустимый ток в открытом состоянии – 25 А – 250 А;

Цифра 4 – класс: 4 – 400 В (повтор.), 450 В (неповтор.); 16 –1600 В (повтор.), 1800 В (неповтор.).

Цифра 5 – группа : 0 - не нормируется; 1 - 20; 2 - 50;3 - 100; 4 – 200; 5- 320; 6 - 500; 7 – 1000.

Цифра 6 – буква обозначающая отпирающий ток управления: А – постоянный 80 – 100 мА; И – импульсный 230 мА.

Цифра 7 – импульсное напряжение в открытом состоянии:5 – 1,4 В; без цифры - 1,75 В.

Дополнительные данные: электрическая прочность изоляции между основанием модуля и его электрическими выводами – 2500В; ударный ток - ; ; отпирающее напряжение управления – 2,5В; неотпирающее напряжение управления – 0,9В.

1.7 Последовательное и параллельное включение вентилей

В мощных преобразовательных агрегатах в виду ограниченных возможностей полупроводниковых структур применяются параллельное и последовательное включение СПП.

Неидентичность ВАХ вызывает существенный разброс тока и напряжения при групповом включении.

При параллельном соединении для выравнивания тока необходимо:

а) подобрать вентили с прямыми одинаковыми участками ВАХ и с одновременным симметрированием конструкции токоподводящих шин; б) применять средства принудительного выравнивания токов при помощи резисторов или индуктивных делителей.

При а) существенно упрощаются габаритно – массовые показатели, обеспечивается равномерное токораспределение независимо от частоты переменного тока, а также на постоянном токе. Недостаток в том, что необходимо иметь приборы с одинаковыми характеристиками, что неудобно с точки зрения эксплуатации.

В случае б) индуктивные делители при сравнительно малых потерях уменьшают крутизну нарастания тока  и коммутационные потери в тиристорах, обеспечивают надежное отпирание тиристоров и снижают требования к крутизне и амплитуде тока импульсов управления тиристоров. Индуктивные делители применяют с магнитной и без магнитной связи.

При последовательном соединении (рисунок 10) подбор тиристоров по одинаковым ВАХ не может обеспечивать равномерное распределение напряжения в течение переходного процесса нарастания напряжения, кроме того ВАХ изменяется в процессе эксплуатации.

Рисунок 10 – Схема включения RС – цепочек при последовательном соединении тиристоров

Принудительные способы выравнивания напряжения:

а) шунтирование тиристора активным сопротивлением;

(1.7)

где  - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжения;

- коэффициент, учитывающий точность изготовления резисторов.

Недостаток: на этом сопротивлении выделяется дополнительные потери мощности, что приводит к снижению КПД установки, увеличивается количество элементов в схеме; не обеспечивается равномерное деление в момент нарастания прямого и обратного напряжения.

б) последовательно с резистором ставим конденсатор. Применение конденсаторов уменьшает потери мощности, но приводит к существенному нарастанию прямого тока.

(1.8)

где  - сопротивление вентиля  в прямом или обратном направлении (выбирается наименьшее).

Сопротивление в этом случае определяется двумя условиями:

– ограничение скорости нарастания прямого тока;

– исключение резонанса между емкостью и индуктивностью питающей сети.

в) для обеспечения наибольшего эффекта RC – цепочки следует применять малоиндуктивные резисторы и уменьшать индуктивность петли соединительных проводов.

г) чтобы исключить влияние активного сопротивления на скорость нарастания прямого напряжения на тиристорах, резистор шунтируют диодом.

д) если потери в шунтирующих резисторах оказываются недопустимо велики, то вместо резисторов устанавливают полупроводниковые приборы с контролируемым лавинообразованием (стабилитроны). Но это не исключает применение  RC – цепочек для обеспечения работоспособности тиристоров в переходных режимах, т.е. защита от перенапряжений.

Параметры RC – цепочки в большинстве случаев следующие: C = 0,25 ÷ 1 мкФ;  U = 750 В; R = 20 ÷ 50 Ом, P = 7,5 ÷ 100 Вт.

1.8 Классификация охладителей

- По виду металла, из которого изготавливают охладитель (медь, алюминий);

- По виду соединения охладителя с прибором (резьбовое, прижимное);

- По виду крепления охладителя в силовом блоке (болтовое, в направляющих с дополнительной фиксацией болтами);

- По количеству размещаемых на охладителе приборов (одиночные, групповые);

- Климатические и механические условия эксплуатации, область применения.