Тақырыбы: "Автомобиль жолының құрылысын жобалауды ұйымдастыру және жобаның құрамы"

Автомобиль жолдары желісін дамыту идеологиясын іске асырудың маңызды элементі -  автожолдарды жобалау жөніндегі жұмыстар болып табылады.

Жобада қабылданған шешімдердің деңгейі, оларды егжей-тегжейлі зерттеу болашақ жолдың тұтынушылық қасиеттерін анықтайды.

Жаңа жолдар салу және ескілерін реконструкциялау қажеттігі туралы шешімдер техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) негізінде қабылданады.

ТЭН келесі шарттарды талдау негізінде әзірленеді

- Автомобиль жолдары желісін дамытудың бекітілген схемалары;

- Шаруашылық қажеттілік;

- Әлеуметтік маңызы;

- Экономикалық мақсаты (бизнес-жоспар);

- Нұсқалық жобалау.

ТЭН негізінде автомобиль жолын салу қажеттілігі туралы түпкілікті шешім қабылданады және бір немесе екі кезеңде жобалық жұмыстар орындалады.

Бір кезеңде – жұмыс жобасы. Жұмыс сызбалары бар техникалық жоба

Екі кезеңде – жоба және жұмыс құжаттамасы. Бас жобалаушының қатысуымен тапсырыс беруші жасаған жобалауға арналған тапсырма негізінде және бекітілген ТЭН материалдарына сүйене отырып жүзеге асырылады.

Екі сатылы құрылыс кезіндегі жобаның құрамы:

I Бөлім:

1.1 түсіндірме жазба:

- жобалауға арналған бастапқы деректер;

- жобаланатын автомобиль жолының сипаттамасы, техникалық-экономикалық және көліктік-пайдалану көрсеткіштері;

- ауырлық аймағының сипаттамалары, жүк ағыны, қозғалыс қарқындылығы, даму перспективалары және т. б.;

-климат сипаттамасы, инженерлік-геологиялық, гидрологиялық жағдайлары бар жол салу ауданының сипаттамасы, жергілікті жол-құрылыс материалдарының, тас материалдары карьерлерінің, топырақтың, жол құрылысы үшін жарамды өнеркәсіп қалдықтарының болуы;

- жобалық шешімдер қабылдауға әсер ететін табиғи жағдайлардың ерекшеліктері туралы мәліметтер;

- автомобиль жолының көлік-экономикалық көрсеткіштерін нақтылау;

- трассаны салу бойынша негізгі жобалық шешімдер;

- нұсқалық пысықтау(таңдаудың негіздемесі);

- келісу туралы мәліметтер;

- табиғатты қорғау іс-шаралары.

- тапсырмамен салыстыра отырып, автомобиль жолының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін бағалау;

- күрделі салымдар мен жекелеген жобалық шешімдердің экономикалық тиімділігі туралы деректер (ғылым, техника);

- құрылыстың  ұзақтығын негіздеу, автомобиль жолдарын іске қосу кешендері бойынша бөлу;

- кірме жолдар жобаланатын пункттердің тізбесі, олардың орындылығының негіздемесі және негізгі сипаттамалары;

- құрылысты ұйымдастыру бойынша негізгі шешімдердің сипаттамасы, құрылыс материалдарымен және конструкциялармен қамтамасыз ету, сметалық құн көрсеткіштері;

- нақты шешімдердің сипаттамасы, нәтижесінде жобада экономикалық тиімділік алынды және т. б.

1.2 трасса жоспары

II бөлім-құрылыс шешімдері

2.1. Құрылыс аумағын дайындау-инженерлік желілерді қайта құру, ғимараттар мен құрылыстарды бұзу және көшіру, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар;

2.2 үйінді  және жол жамылғысы – бойлық және көлденең профилі, ұсынылған топырақ, жер жұмыстарының километрлік көлемі, жол төсемінің дизайны, қоршаған ортаны қорғау шаралары.

2.3 жасанды құрылыстар - (құбырлар, көпірлер, жолөткелдер, тоннельдер, арнайы құрылыстар) түсіндірме жазбасы, жасанды құрылыстардың сызбаларын, жұмыс көлемі мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтиды.

2.4 қиылысу және жанасу - көлік жол айырықтарының схемаларын, үйінді  және жол жамылғысы конструкцияларын, жұмыс көлемін, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтиды.

2.5 жол құрылғылары және жол жағдайы – жолды жайластыру схемасы және жұмыс көлемі, тротуарлар мен велосипед жолдарының сызбалары, байланыс, коммуникация және жарықтандыру жобалары қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар.

2.6 жол және автокөлік қызметі - жол және автокөлік қызметінің ғимараттары мен құрылыстарына қызмет көрсету аймағының сызбасы бар түсіндірме жазба, бас жоспар, сызбалар, жабдықтар мен материалдарға арналған ведомостар.

2.7 Құрылыс материалдары - жол-құрылыс материалдары кен орындарының тізімдемесі, олардың сипаттамалары, жол-құрылыс материалдарының паспорттары, жеткізушілер туралы мәліметтер, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар.

2.8 қоршаған табиғи ортаны қорғау:

- табиғатты қорғау тұрғысынан құрылыс ауданының түсіндірме жазбасы;

- пайдаланылатын топырақтың құнарлы қабатын қалпына келтіру туралы деректер, жұмыстардың көлемі мен сметалық құны, жобалық шешімдердің тиімділігін бағалау;

- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар белгіленген құрылыс индустриясы объектілерінің, жол және автокөлік қызметтері кешендерінің орналасуы, саны және қуаты және басқалары;

- су қорғау іс-шаралары;

- ауа қорғау іс-шаралар;

- шудың рұқсат етілген деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар;

- автомобиль жолын абаттандыру және көгалдандыру;

- қарастырылатын шешімдерді кешенді бағалау;

- тиімділікті бағалау;

- табиғатты қорғау, балық қорғау, орман шаруашылығы комитеттерінің рұқсаты және келісімі;

- сызбалар, профильдер және т. б.

III бөлім-құрылысты ұйымдастыру:

- жобада қарастырылған барлық белгіленген шешімдерді өндіру технологиясы әзірленуде (технологиялық карталар және жұмыс өндірісінің технологиялық схемалары).

IV бөлім-сметалық құжаттама:

4.1 жиынтық сметалық есеп

4.2 Объектілік және жергілікті сметалық есептер

4.3 жеке бағалар мен шығындар каталогы

V бөлім-жобаның паспорты

Жобалау құжаттамасының құрамы жобаланатын автомобиль жолының күрделілік дәрежесіне және жобалау шешімдерін жеткілікті нақтылауды қамтамасыз ететін қажетті көлем қамтамасыз етілген жағдайда оны салу шарттарына байланысты қысқартылуы мүмкін.

Жұмыс құжаттамасы мыналарды қамтиды:

- жұмыс өндірісіне арналған жұмыс сызбалары (МЕМСТ-қа сәйкес орындалған), жол жоспары, жер төсемінің бойлық және көлденең профильдері, жол төсемінің конструкциялары, су өткізу құрылғыларының, қиылыстар мен жанасулардың сызбалары, жолды, автокөлік қызметтерінің ғимараттары мен құрылыстарын жайластыру;

- желілердің сызбалары (жылу, газ, электр, жылыту және кәріз желілері, жоспарлар, қималар, профильдер, схемалар);

- автомобиль жолымен қиылысатын инженерлік желілерді қайта құру сызбалары (ЭБЖ, байланыс, кабельдер, құбырлар);

- үлгі болмаған кезде құрылыс конструкциялары элементтерінің (бұйымдар мен бөлшектердің) сызбалары;

- Көпірлер мен өтпежолдардың күрделі объектілері бойынша арнайы құрылыстардың жұмыс сызбалары;

- белгіленген нысандар бойынша құрылыс және монтаждау жұмыстары көлемінің ведомостары;

- құрылыс материалдарына қажеттілік ведомостары;

-құрылыс-монтаждау жұмыстары, еңбек шығындары, машина ресурстары құнының көрсеткіштерін есептеу;

- жабдықтар сипаттамасы және т. б.

Орындалған жоба қажет болған жағдайда сарапшыларды тарта отырып, тапсырыс берушінің техникалық кеңесінде қаралады.

Сараптамаға "сәулет-құрылыс қадағалау" органдарына жіберіледі.

Сәтті өткен жағдайда бекітіледі және іске асыруға қабылданады.

Олай болмаған жағдайда жобаға түзетулер енгізіледі және аталған рәсімдер қайталанады.