Лекция 13

Тема:  «Основы деталей машин. Механические передачи. Основные кинематические и силовые зависимости в передачах. Классификация передач».

Вопрос 1. Механические передачи.

Машиной называется устройство, создаваемое человеком, выполняющее механическое движение для преобразования энергии, материалов и информации с целью полной замены или облегчения физического и умственного труда человека, увеличения его производительности.

Наиболее распространенными являются передачи вращательного движения. Это объясняется существенным преимуществом вращательного движения по сравнению с движением возвратно-поступательным.

В современных машинах применяют механические, гидравлические, пневматические и электрические передачи. В данном разделе рассматриваются только детали механических передач.

Механическая передача предназначена для передачи движения от двигателя (ведущего звена) к рабочему органу машины (ведомому звену) с преобразованием сил, скоростей, крутящих моментов или вида движения.

Вопрос 2. Основные кинематические и силовые зависимости в передачах.

1. Окружная скорость           Vt = ω·d/2, м/с.                                         (83)

2. Угловая скорость                ω= π·п/30, рад/с.                                     (84)

3. Окружная сила                    Ft = 2·T/d, H.                                            (85)

4.Крутящий момент               Т = Р/ω, Нм.                                            (86)

5. Мощность                            Р = Ft· Vt , кВт.                                        (87)

6. КПД                                       η = Р2  /Р1.                                                (88)

7. КПД привода       ηпр =  η1· η2· …· ηк    к – число передач привода.    (89)

8. Передаточное число (отношение) – показывает во сколько раз угловая скорость ведущего звена больше угловой скорости ведомого

i (U) = ω1 / ω2  = n1 / n2 = d2 / d1  = z2 / z1= T2 / (T1· η).               (90)

Окружные скорости обоих звеньев при отсутствии проскальзывания должны быть равны V1 = V2 т.е.

или

Отсюда

,

где, ω1, ω2 и  n1, n2 - угловая скорость (рад/с) и частота вращения (об/м) ведущего и ведомого звеньев; и D1, D2- диаметры ведущего и ведомого звеньев (рисунок 36).

9. Передаточное число привода  Uпр = U1 · U2 ·….  ·Uк                           (91)

Рисунок 36

Вопрос 2. Классификация передач.

Механические передачи классифицируют по следующим признакам:

- по физическим условиям передачи движения: трением - фрикционные, ременные; зацеплением - зубчатые, червячные, цепные, винт-гайка;

- по способу соединения ведущего и ведомого звеньев: передачи с непосредственным касанием ведущего и ведомого звеньев - фрикционные, зубчатые, червячные, винт-гайка; передачи гибкой связью, соединяющие ведущее и ведомое звенья - ременные, цепные.

В каждом передаточном механизме различают два основных звена: ведущее и ведомое.

Детали машин

Передачи

Соединения

Детали передач

Неразъёмные

Разъёмные

Зацеплением

Трением

Сварные

Паяные

Клеевые

Заклепочные

Заформовкойе

Резьбовые

Шпоночные

Шлицевые

Штифтовые

Профильные

С натягом

Зубчатые

Червячные

Цепные

Винт-гайка

Ременные

Фрикционные

Рисунок 37

Валы, оси

Подшипники

Пружины

Муфты