КІРІСПЕ

"Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау" пәні бойынша әдістемелік құрал (дәрістер курсы) геологиялық мамандықтар студенттері үшін оқылатын Курстың қысқаша мазмұны болып табылады. Жұмыста пайдалы қазбалардың кен орындарын іздеу, сынамалау, барлау және геологиялық-экономикалық бағалаудың жалпы теориясы мен тәжірибесінің негіздері бойынша қазіргі заманғы түсініктер баяндалған. Дәрістер курсы оқытылатын пән бойынша екі бөлімнен тұрады. "Пайдалы қазбалар кен орындарын болжау және іздеу" бірінші бөлімі - барлау жұмыстарын жүргізуге лайықты пайдалы қазбалар кен орындарын болжау, анықтау және алдын-ала бағалау процесі. Екінші бөлім "пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және геологиялық-экономикалық бағалау" құрамында жер үсті және жер асты ірі ауқымды геологиялық түсірілімдер, геофизикалық зерттеулер, пайдалы қазбаларды сынамалау, гидрогеологиялық ізденістер, топографиялық және маркшейдерлік жұмыстар міндетті болатын зерттеу кешені болып табылады.

1 ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР КЕН ОРЫНДАРЫН БОЛЖАУ ЖӘНЕ ІЗДЕУ

1.1 пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу міндеттері мен әдістері.

Ғылыми пән ретінде іздеу мен барлаудың тақырыбы мен міндеттерін және оның басқа Геологиялық пәндер арасындағы орнын неғұрлым түсінікті ету үшін біз халық шаруашылығының қазіргі деңгейдегі ізденістер мен барлауға қойылатын талаптарын қарастырамыз.

Іздеудің міндеттері пайдалы қазбалардың өнеркәсіптік кен орнын табудан тұрады. Бұл мәселені жүйелі түрде ғылыми негізбен шешу үшін:

1) жер қыртысында кен орындарының орналасуын бақылайтын заңдылықтарды (факторларды) білу (іздеу алғышарттары);

2) Әртүрлі жағдайларда кен орындарының іздеу белгілерін зерттеу;

3) тиімді іздестіру әдістерінің кешенін әзірлеу және оларды іздестіру белгілері мен іздестіру ауданының табиғи жағдайларына сәйкес қолдану шарттарын нақтылау;

4) іздеу жұмыстарының деректері бойынша кен орнының өнеркәсіптік перспективаларына негізделген баға беру және өнеркәсіптік емес минералды көріністерді дер кезінде қабылдамау.

Кен орнын ашудың ұтымды тәсілдері мен игеру жүйелерін таңдау, тау-кен кәсіпорнын табысты салу және пайдалану, минералдық шикізатты неғұрлым толық және экономикалық тиімді пайдалану үшін кен орны мен пайдалы қазба туралы мынадай мәліметтер болуы қажет:

- созылу, құлау және қалыңдық (мощность) бойынша пайдалы қазбалар шоғырларының пішіні мен өлшемдері;

- пайдалы қазбалар денелерінің элементтері мен жату тереңдігі және олардың арасындағы кеңістіктегі өзара қарым-қатынас;

- пайдалы қазба шоғырларының ішкі құрылысы;

- технологиялық қасиеттерін қоса алғанда, пайдалы қазбаның заттық құрамы мен сапасы;

- пайдалы қазба кен орындары бар жыныстардың құрамы және олардың тау-кен техникалық ерекшеліктері (тығыздығы, кеуектілігі, тұрақтылығы және т. б.);

- кен орнының гидрогеологиялық жағдайлары (Сулы деңгейжиектердің деңгейі, сулану дәрежесі және т. б.);

- кен орнын ашу мен қазудың тау-кен техникалық шарттары, пайдалы қазбалар мен аралас жыныстардың беріктігі, көлемдік массасы, қопсыту коэффициенті, кен орнының газ және жылу режимі.

Бұл деректерді алу тиісті тікелей бақылаулар, өлшеулер, пайдалы қазба үлгілерін, жыныстары мен сынамаларын талдау және сынау нәтижесінде мүмкін болады.

Барлаудың негізгі ғылыми міндеттерінің бірі - барлық кен орындарына немесе оның жеке бөлігіне жекелеген бақылау нүктелері бойынша алынған геологиялық көрсеткіштерді интерполяция және экстраполяциялау. Бұл геологиялық көрсеткіштердің өзгеруін болжаудың міндеті.

Барлаудың ғылыми пән ретіндегі бірінші міндеті: пайдалы қазбалар кенорындарын олардың құрылымының, пайдалы қазбалар мен сыйымды жыныстардың құрамы мен қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын анықтау мақсатында оларды жан-жақты зерделеу болып табылады (болжам).

Барлау болжамдарының ғылыми негіздемесі және олардың сенімділігі бақылау нүктелерінің санына және олардың кеңістіктік орналасуына байланысты. Барлау нүктелері бойынша бақылау нәтижелерінің дәлдігі Геологиялық түсіру деректеріне, барлаудың геологиялық және геофизикалық әдістеріне байланысты. Осы жұмыстардың барлығы Бірыңғай барлау желісін құра отырып, барлау қазбаларымен кешенді түрде жүргізіледі.

Барлаудың екінші ғылыми міндеті: пайдалы қазбалар кен орындарының табиғи ерекшеліктеріне неғұрлым сәйкес келетін, барлау жұмыстарын неғұрлым тиімді жүргізу және анық деректер алу жағдайларына жауап беретін барлау жүйелерін әзірлеу.

Іс жүзінде бірінші барлау міндеті (геологиялық барлау бақылауларының деректері бойынша кен орнының геологиялық-өнеркәсіптік параметрлерінің өзгермелілігін болжау) және екінші міндет (геологиялық барлау жұмыстарының жүйелерін геологиялық көрсеткіштердің өзгергіштігіне сәйкес әзірлеу) бір мезгілде шешіледі.

Барлаудың ерекшелігі: алдымен кен орны туралы білім жеткіліксіз, болжамдар белгісіз болғандықтан, барлау барысында осы белгісіздер нақтыланады, кейде болжамдар қайта құрылады, содан кейін одан әрі барлау жүйелері өзгереді.

Зерттеудің негізгі әдісі-құбылыстарды олардың тарихи реттілігінде логикалық талдау және осы құбылыстарды анықтайтын жағдайлар мен процестер тарихын қайта құру әдісі.

Көмекші әдістер графикалық, математикалық, эксперименттік.

1.2 Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау туралы оқу проблемаларын әзірлеудегі негізгі бағыттар

Өндірісте қойылған практикалық міндеттерді сәтті шешуге ықпал ететін пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау туралы оқу мәселелерін дамытудағы негізгі бағыттар:

1-кен орындарын барлаудың геологиялық болжамдары және геологиялық-экономикалық бағалау үшін негіз ретінде пайдалы қазбалар кен орындарының геологиялық-өнеркәсіптік топтамасын әзірлеу және жетілдіру;

2-пайдалы қазбалар кен орындарын тиімді барлауды жобалау және оларды бағалау үшін негіз ретінде ірі ауқымды геологиялық болжамдар әдістерін жетілдіру;

3-пайдалы қазбалар кен орындарының геологиялық-өнеркәсіптік параметрлерін болжау үшін барлау ісінде теориялық және ғылыми зерттеулердің жаңа, неғұрлым дәл және тиімді әдістерін, атап айтқанда эксперименттік және математикалық әдістерді әзірлеу;

4-кен орындарын іздеу мен барлаудың барлық сатыларында геологиялық-экономикалық бағалау әдістерін әзірлеу;

5-жабық (соқыр) кен орындары мен кен орындарын іздеу және барлау үшін тиімді әдістерді (және олардың кешендерін) әзірлеу;

6-өндірісті, құжаттаманы және оны өңдеуді машиналандыру және автоматтандыру мақсатында геологиялық барлау қазбаларының геологиялық құжаттамасының түбегейлі жаңа әдістерін әзірлеу;

7-шикізатты барынша тиімді, толық және кешенді пайдалану мақсатында пайдалы қазбаларды сынамалаудың жаңа әдістерін жетілдіру және әзірлеу;

8-іздеу және барлау техникасының жаңа түрлерін жетілдіру және дамыту.

9-іздестіру мен барлауды ұйымдастыруды (ГАЖ алынған материалдарын жаңа компьютерлік өңдеуді қолдана отырып және т.б.) жетілдіру.

1.3 Геологиялық барлау жұмыстарының кезеңдері

(Стадии геологоразведочных работ)

Бұл мәселені қарау кезінде кем дегенде үш жағдайды ескеру қажет. 1-Статистика көрсеткендей, пайдалы қазбаның 200-ге жуық байырғы көріністерінің біреуі ғана өнеркәсіптік мәнге ие; 2-барлаудың басында біз кен орны туралы өте аз білеміз және тек егжей-тегжейлі барлау барысында кен орны туралы толық мәліметтер аламыз; 3-барлау жұмыстары неғұрлым егжей-тегжейлі жүргізілсе, соғұрлым қымбат, еңбек, техникалық құралдар, уақыт шығындары қажет болады. Кен орны неғұрлым күрделі болса, өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес кен орны арасындағы шекараны анықтау соғұрлым қиын болады. Сондықтан геологиялық барлау жұмыстарының кезеңділігі сөзсіз. Әр кезең кен орнын зерттеудің белгілі бір деңгейіне сәйкес келуі керек.

1 кезең Аймақтық геологиялық және геофизикалық жұмыстар (Стадия 1 Региональные геологические и геофизические работы). Пайдалы қазбалардың кен орындарын іздеу үшін мақсатты ғылыми негізделген геологиялық негіздеме береді. Бұл жұмыстар 1: 200000 масштабтағы аймақтық Геофизикалық жұмыстар, 1:200000 масштабтағы аймақтық геологиялық жұмыстар, 1:50000 масштабтағы аймақтық геологиялық түсіру, терең геологиялық карта жасау болып бөлінеді.

Зерттелу дәрежесіне, өңірдің немесе оның бөліктерінің геологиялық құрылысының ерекшеліктеріне және пайдалы қазбаларға қатысты тиімділігіне (перспективалылығына) байланысты өңірлік геологиялық зерттеудің кейбір кіші тармақтары біріктірілуі немесе жалпы циклден шығарылуы мүмкін.

Әр кезеңнің алдында осы нақты жағдайларда терең геологиялық картаға түсіру әдістерін, техникалық мүмкіндіктерін және болжамды нәтижелерін мұқият бағалау қажет.

2 кезең Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу (Стадия 2 Поиски месторождений полезных ископаемых.). Подстадиялары:

- Жалпы іздеулер. Жалпы іздеудің мақсаты пайдалы қазбаларды табуға перспективалы аудандар мен учаскелерді анықтау болып табылады.

– Егжей-тегжейлі іздеудің міндеттері-пайдалы қазбалардың барлық нақты көріністерін анықтау.

- Іздестіру-бағалау жұмыстары: кен көріністерінің нақты нүктелерінің ықтимал өнеркәсіптік перспективаларын анықтау және барлық перспективасыз нүктелерді "елеу", яғни керексіз ету.

Іздестіру жұмыстарының жалпы міндеті кейіннен оларды барлау және игеру үшін ауданда пайдалы қазбалардың перспективалы көрініс-белгілерінің қорын құру көзделеді.

3 кезең Алдын-ала барлау. (Стадия 3 Предварительная разведка). Алдын ала барлаудың басты міндеті: кен орнын оның өнеркәсіптік маңызын, егжей-тегжейлі барлау және өнеркәсіптік игеру кезектілігін айқындау мақсатында геологиялық-экономикалық бағалау.

4 кезең Егжей-тегжейлі барлау.(Стадия 4 Детальная разведка). Егжей-тегжейлі барлаудың басты міндеті: кен орны жобаны жасау, тау-кен кәсіпорнын, байыту және өңдеу цехтарын салу және пайдалану үшін қажетті толық және сенімді зерттелуі тиіс. Егжей-тегжейлі зерттелген кен орны немесе оның бір бөлігі өнеркәсіпті игеру үшін беріледі.

5-кезең Тау-кендік бөлу шегінде пайдаланылатын кен орнын барлау (Стадия 5 Разведка эксплуатируемого месторождения в пределах горного отвода.) Кенішті салу басталғаннан бастап пайдалану процесінде кен орнын барлау тоқтатылмайды. Егжей-тегжейлі барлаудан кейін оларды қазудың геологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайларын нақтылау үшін күрделі қазбалар (шахта оқпандары, квершлагтар және т.б.) салынған жерлерде қосымша бұрғылау ұңғымалары жүргізіледі. Объектіні ашу және өңдеу жүйелеріне, техникасына және технологиясына қатысты жобалық шешімдерді негіздеу мақсатында пайдалы қазба шоғырларының тектоникалық құрылысын, қуаты мен құрылысын, шахта (Карьер) алаңының белгілі бір блоктары мен учаскелеріндегі сыйымды жыныстардың сипатын жиі егжей-тегжейлі зерделейді.

Кәсіпорынның жобалық жерін таңдауды негіздеу, техникалық, коммуналдық және басқа да құрылыстар мен ғимараттарды ұтымды орналастыру үшін егжей-тегжейлі зерттелген кеніш өрісінің контурында да, одан тыс жерлерде де есептелген қорлардың өсу перспективаларын және олардың қапталдарда геометриялануын, резервтік және қосалқы қабаттар мен кен шоғырларының арқасында терең горизонттарды нақтылау қажет.

Бұл жұмыстардың барлығы егжей-тегжейлі барлау аяқталғаннан кейін тау-кендік бөлуден тыс жерлерде де жүргізілуі мүмкін.

6 кезең Эксплуатациялық барлау (Стадия 6 Эксплуатационная разведка). Негізгі міндет: жұмыс істеп тұрған кәсіпорында минералдық шикізатты өндірудің перспективалық жоспарларын қамтамасыз ету.

1.4 Пайдалы қазба кен орындарын

іздеу, барлау және бағалау теориясының негіздері

Теория дегеніміз - оның негізінде белгісіз құбылыстар мен процестерді немесе олардың сипаттамаларын болжауға, болжауға болады.

Болжам - бұл теориялық негізде құрылған болжамдар. Іздестіруді жоспарлау қандай да бір пайдалы қазбаға қатысты ауданның перспективалылығын болжамды салыстырмалы бағалау негізінде жүргізіледі.

Бағалау - іздеу-барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша кен орындары, бұл пайдалы қазбалардың мүмкін қорлары, оның сапасы мен игеру шарттары туралы болжам, барлау өндірісін жобалау мен басқарудың негізі болып табылатын болжамды құрылыстармен жасалған жобалық барлау жоспарлар және қималар.

Іздеу және барлау объектісі - бос жыныстардан құралған басқа геологиялық денелер арасында геологиялық денені (шоғыр) құрайтын пайдалы қазба (кен).

Іздеу және барлау процесінде пайдалы қазба кен орны (кен шоғыры) минералдық шикізатты өндірудің неғұрлым орынды тәсілін белгілеу және оны барынша толық пайдалану мүмкіндігімен экономикалық тиімді пайдалану мақсатында бөлінеді және зерттеледі. Бұл → тау-кен өндірісі (өндіру) (добыча) → өңдеу (обработка) → қайта өңдеу (переработка).

Пайдалы қазбаларды және кен орнын тұтастай алғанда кен шоғыры - бұл әртүрлі тәртіптегі геологиялық денелер, олардың қалыптасуы мен кеңістіктік орналасуы геологиялық заңдылықтармен бақыланады. Пайдалы қазбалардың кен орындары алуан түрлі және күрделі процестер нәтижесінде жер қыртысында қалыптасады және орналастырылады.

Геологиялық денелер - көп факторлы түзілімдер, ал геологиялық заңдылықтар табиғатта ықтималды сипатқа ие. Оларды анықтау геологиялық, геофизикалық, геохимиялық және математикалық негіздемелерді қолдануды талап етеді.

Іздеу және барлау объектісінің мәнін үш ғылымның әдістерімен бір кешенде ашуға және сипаттауға болады: олар: экономика, Геология және математика.

1.Экономикалық негіздер. Кен орнын барлау-бұл геологиялық-өнеркәсіптік параметрлерді, олардың кеңістіктегі өзгеру заңдылықтарын, өзара байланысты және кен орнын игеру техникасы мен экономикасына әсерін зерттеу. Сондықтан геологиялық-өнеркәсіптік параметрлердің оңтайлы мәндерін белгілеу қажет, оған сәйкес өнеркәсіптік кен қорларын контурлау және есептеу жүргізіледі.

Кен орнының қалыңдығы (мощность залежи). Қалыңдықты бағалау кезінде жұмыс контуры (рабочий) (кондициялы) және жұмыс істемейтін (нерабочий) (кондициялы емес) контур болып ерекшеленеді. Кен орнының (шоғырдың (залежь)) жалпы жұмыс контурын орнатады, яғни кондициялық қалыңдығы бар аудандарды контурлайды.

Кондициялар - бұл өнеркәсіптің минералды шикізатқа деген талабы.

Кен орнының (шоғырдың (залежь)) жалпы жұмыс контурының ішінде жеке нүктелерде, блоктарда және учаскелерде ол  жұмыс істемейтін қалыңдыққа ие болуы мүмкін. Егер жұмыс істемейтін қалыңдық  нүктелері немесе жұмыс контурының ішіндегі кеннің толық бұзылу нүктелері болмаса, кен денесінің орналасуы үздіксіз болып саналады.

Егер жұмыс контурының ішінде кондициялы емес блоктар болса, онда олар кен орнының немесе шоғырдың (залежь) үзіліссіз орналасуы бар деп санайды.

Тау-кен және барлау жұмыстарында шоғырларды тұрақтылық (кері үзіліс) бойынша бөледі. Тұрақтылық бойынша шоғырларды (залежь) төрт түрге бөледі.

1) тұрақты кенжатындар немесе шоғырлар – шахталық өрісте, кен орнында, ауданда және тіпті бассейн шегінде жұмыс қалыңдығына ие бола отырып, үздіксіз тартылады. Шоғырдың жұмыс контурының ауданы шөгінді типтегі кен орындарында ондаған және жүздеген км2-ге жетеді.

2) салыстырмалы түрде тұрақты кенжатындар (шоғырлар) – жұмыс контурдың аумағында жеке нүктелер, тіпті жұмыс істемейтін қалыңдығы бар шағын блоктар да кездеседі. Мұндай блоктардың жиынтық ауданы жұмыс контурының барлық ауданының 25% - ынан аспайды.

3)тұрақсыз кенжатындар (шоғырлар) – үзік-үзік. Аса маңызды емес жалпы жұмыс контурының ішінде жұмыс істемейтін қалыңдығы бар блоктар (немесе бос жыныстардың блоктары) кездеседі, олар жұмыс контурының ауданының 50% құрайды.

4) өте тұрақсыз шоғырлар – салыстырмалы түрде шағын ауданның жұмыс қалыңдығының блоктары бос жыныстар арасында немесе жұмыс істемейтін қалыңдықтары бар учаскелер арасында сирек кездеседі. Жұмыс блоктарының жиынтық ауданы шоғырдың барлық ауданының 50% - нан кем.

Егер қалыңдығы жағынан өте үзік-үзік кен шоғыры бір горизонттың немесе аймақтың шегінде жатқан ұсақ денелердің қатарымен анық, ықтырмалы, ретсіз ұсынылса, онда бұл жағдайда барлық горизонттың немесе аймақтың кондициялылығы туралы мәселені кеннің (өнімділіктің) коэффициенті бойынша, яғни барлық өнімді горизонттың және ондағы соңғы қазбаның көлемдерінің арақатынасы бойынша шешеді.

Мұндай кен шоғырларының тұрақтылығын өнімді горизонттың тұрақтылығымен анықтау керек.

Кен шоғырының үздіксіз жұмыс контуры эпигенетикалық (күрт (резкие), секіріс тәрізді) кен процестерінің нәтижесінде жекелеген блоктарға бөлінуі мүмкін, олардың шоғырлары деформацияланып, тұтастығы үзіліп, блоктар кеңістікте қозғалады (кеннен кейінгі тектоникалық қозғалыстар, магмалық жыныстардың енгізілуі (внедрение магматических пород)).

Кен шоғырының сингенетикалық үзілуі – біртіндеп, бірқалыпты болады.

Кен шоғырының тұрақтылығын зерттей отырып, оның генетикалық табиғаты мен кен шоғырының қалыңдығы бойынша өзгергіштігі туралы мәселені шешу қажет.

Тау-кен өндірісінде қалыңдық (мощность) келесі класстарға бөлінеді:

1. жұқа-1,0 – 1,5 метрден аз;

2. орташа – 1,0-1,5 метрден 3 – 4 метрге дейін;

3. қалың 3 – 4 метрден 8 -10 метрге дейін;

4. өте қалың 10-50 метр;

5. аса қалың >50 метр.

Кен орнының қалыңдығымен бір уақытта оның ішкі құрылымы зерттеледі. Кен шоғыры ішіндегі бос жыныстардың қабаттарының рұқсат етілген қалыңдығы және оның пайдалы қазбалар қабаттарының қалыңдығымен қатынасы кондициямен анықталады.

Жеке блоктардағы оның параметрлерінің кондициялармен сәйкес келмеуін анықтайтын кен орнының құрылымындағы өзгерістер негізгі мәнге ие.

2. Пайдалы қазбалардың сапасы. Пайдалы қазбалардың химиялық және минералды құрамы, оның техникалық және технологиялық қасиеттері өнімнің әдісі мен оны өңдеу құнын, сондай-ақ пайдалану тиімділігін анықтайды.

Пайдалы қазбалардың химиялық құрамы пайдалы және зиянды компоненттерді ажыратады.

Пайдалы компоненттер-бұл пайдалы қазбалар өндірілетін химиялық элементтер мен қосылыстар.

Зиянды компоненттер-оны өңдеуді қиындататын немесе пайдалы қазбадан алынатын өнімнің сапасын төмендететін құрамдас бөліктер.

Негізгі компоненттерден басқа, кен құрамында ілеспе компоненттер бар. Бұл кейбір мыс – никель кендеріндегі платиноидтар, магнетит кен орындарындағы кобальт, күміс, алтын, кадмий, мыс-мырыш-қорғасын кендеріндегі теллур, көмірдегі германий мен уран және басқалары көбінесе кен орындарының құндылығын екі есе арттырады.

Пайдалы компоненттің сапасын бағалау кешенді түрде жүргізіледі. Пайдалы қазбалардың сапасы құрамы, сорты және технологиялық қасиеттері бойынша анықталады.

Пайдалы қазбалардың кондициялық құрамы мен қасиеттері-бұл көрсеткіштер, оның негізінде кен орнының жұмыс контуры жүзеге асырылады, оның пішіні мен қалыңдығы анықталады.

3. Жатыс шарты. Кен денелерінің құлау бұрышының шамасы бойынша:

1) көлденең және өте жазық жатыс – 0-5º;

2) жазық жатыс 5-20º;

3) көлбеу жатыс 25-45º;

4) тік жатыс 45-60º ;

5) өте тік жатыс 60-90º.

Қарапайым жатыс-бұл блоктың созылуы мен құлауы.

Күрделі жатыс-бұл құлау бұрышының жазық жатыстан көлбеу жатысқа немесетік жатыысқа және т.б. өзгеруі.

Неғұрлым күрделі жатыс  дизъюнктивті бұзылулармен, сыну аймақтарымен (зонф смятия), тау жыныстарының ұсақталуымен, бүйір жыныстар мен пайдалы қазбалардың физикалық қасиеттерінің күрт өзгеруімен бірге жүреді. Ірі бұзылулар (нарушения) геологиялық карталау деректері және геофизикалық әдістер бойынша белгіленеді, өйткені егер олар пайдалы қазбаның қалыңдығынан асып кетсе, тау-кен жұмыстарын қиындатады.

4. Сыйымды жыныстардың қимасының тұрақтылығы - интерполяциялауға, бақылауға және олардың негізінде жеке барлау қазбалары мен желілері бойынша қималарды салыстыруға, геологиялық профильдерді құруға болатын жеткілікті тұрақты, оңай ажыратылатын тірек таңбалау горизонттарының болуымен сипатталады.

5. Кен орнын игеру шарттары - бұл геологиялық және өнеркәсіптік параметрлер: жатыс тереңдігі, гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайлар, беріктік, қаттылық, газдылық және т. б.

6. Жатыс тереңдігі – кен орнын игеру әдісіне (ашық немесе жабық) әсер етеді.

Кен орнын ашық игерудің экономикалық тиімділігі аршу мен пайдалы қазбаның көлемдерінің (массаларының) арақатынасымен айқындалады.

Аршынды (вскрыша) - бос жыныстар, игеру кезінде аршып алу үшін оларды пайдалы қазбалардың кен шоғырларынан  алып тастау қажет. Игеру әдісін таңдау техникалық-экономикалық есептеулерге негізделген.

Аршындының максималды рұқсат етілген коэффициенті пайдалы қазбаның құндылығына байланысты өзгереді:

- құрылыс материалдары үшін 1:3

- қара металл кендері үшін 1:10

- түсті металдар үшін 1:40

(ашық игеруде – 500 метр, тереңдігі – 3500, 1000 – 1500 метр)

7. Гидрогеологиялық және инженерлік – геологиялық шарттар.

8. Кен орнының өлшемдері:

- бірегей кен орындары (әлемдік маңызы бар);

- ірі кен орындары;

- орташа кен орындары;

- ұсақ кен орындары.

9. Қорлардың концентрациясы - қорларды кен орны шегінде бөлу (распределение) (кен денелерінің саны, нысандары (формы), өлшемдері, олардың өзара орналасуы және жату жағдайлары). Пайдалы қазбалардың концентрациясы және кен орнының өнімділігі кен орны ауданының бірлігінің қорымен немесе кен орнын игеру кезіндегі тереңдету бірлігімен өлшенеді.

10. Кен орындарының геологиялық–өнеркәсіптік түрлері - ең тиімді игерілетін кен орындарының топтары.