Тақырып: ПҚК өнер кәсіптік жіктелуі.

Жоспар:

1. ПҚК өнеркәсіптік түрлері бойынша түсінік

2. ҚМК нұсқаулары бойынша өнеркәсіптік кенорындардың топтануы.

3. Іздеу мен барлау жұмыстарының принциптері.

1. ПҚК өнеркәсіптік түрлері бойынша түсінік

Кенорындардың өнеркәсіптік түрі барлау мәлеметтердің салыстыру анализінін негізі болып келеді. (Сол өнеркәсіптік түрлерге жататын, онымен ұқсас аналогия бойынша барлау объектілерін бағалау мен салыстыруға мүмкіндік береді.)

ПҚК өнеркәсіптік жіктелуі негізделеді:

- біріншіден- олардың маңызды табиғи қасиеттеріне;

- екіншіден- шығарылған минералды шикізаттын қолдануынын мүмкіндігі мен бағытталуына.

Әртүрлі ПҚ-дың өнеркәсіптік топтануы (В.М. Крейтер бойынша)

1. Минералды отын (топливо) – көмір, мұнай, газ;

2. Қара металлдардың кендері (рудалары) - темір, марганец, хром, ванадий, титан, кобальт, никель, молибден, вольфрам.;

3. Түсті металлдардың кендері – олардаң алюминий, мыс, қорғасын, мырыш, қалайы, сынап шығарады ж.б.;

4. Асыл кендері – алтын, күміс, платина тобы;

5. Радиобелсенді кендері – уран, радий, торий;

6. Сирек және шашыранды кендер – литий, берилий, рубидий, цезий, гафний, скандий, галлий, рений, кадмий, индий, талий, германий, селен, телур, тантал, ниобий, цирконий;

7. Химиялық өнеркәсіптікке арналған кендер – тас тұздар, фосфориттер, апатиттер, күкірт, еріткіш шпаттар;

8. Индустриалды шикізаттардың кендері (техникалық шикізат) – кемберлиттер (алмазаносные кемберлиты), асбесттер, тальк, графит, оптикалық минералдар;

9. Флюстер мен отқа төзімді металлургиялық өнеркәсіптікке арналған – ізбестастармен, доломиттермен, магнезиттермен, кварцпен, саздармен көрсетілген.

10. Құрылыс материалдар – қаптауға арналған тастарымен, ізбестестар, саздар, құмдар және кесектастар (гравий);

11. Жерасты сулары – ауыз , техникалық, минералды қайнарлар.

Өнеркәсіптік түрлерге келесі маңызды геологиялық мәлеметтер жатады:

- Кенорнынның мөлшері – минералды шикізаттың қорларымен анықталады;

- ПҚ бөлек шоғырдың пішіні, шоғырлардың саны, олардың кеңістік орналасуы, мөлшері, қалындылығы, құрылымы мен жатыс жағдайы;

- ПҚ сапасы (заттық құрамы), оның техникалық және технологиялық қасиеттері;

- кенорындардың эксплуатация мен ашудың (вскрытия) тау-техникалық жағдайы.

Өнеркәсіптік кенорындар (промышленные местрождения) деп минералды шикізаттың топтануын айтады (немесе геологиялық денелер аталады.); өз сапасы, саны мен жатыс жағдайы бойынша қазіргі замандың техника денгейінде оның рентабельді өнделуін қарастырады (жібереді – допускает рентабельную его разработку).

Кенорнындарды өнеркәсіптік деп шартты түрде санау үшін, олар қандай да бір минералды шикізатты әлемдік шығаруынан (добыча?) 1% кем болмауына тиіс шығару керек.

Әртүрлі кенорындардың өнеркәсіптік маңыздылығы әртірлі болып келеді және екі көрсеткіш арқылы анықталады:

- осы ПҚ әлемдік қорларына қатысты осы түрде (типте) ПҚ-ба қорлардың бөлігімен;

- минералды шикізатты әлемдік шығаруына қатысты, осы түрге жататын кенорындан минералды шикізатты шығарудың бөлігімен.

2. ҚМК нұсқаулары бойынша өнеркәсіптік кенорындардың топтануы.

Қордың жіктелімінде пайдалы қазбалардың барлық кенорындарды геологиялық құрылысының күрделілігі, сапасының өзгергіштілігі және кен денелердің жатыс жағдайлары бойынша төрт топқа біріктіріледі.

| Күрделік бойынша кенорныдардың топтары | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| I топ - қарапайым | Жатыс жағдайлары бұзылмаған немесе шамалы бұзылған, қалындылығы ұстамды, ішкі құрылысы, сапасы мен пайдалы компоненттердің таралуы біркелкі кенорындар немесе олардың бөлшектері жатады. |
| II топ - күрделі | Қалындылығы мен ішкі құрылысы өзгергіш немесе жатысы бұзылған және пайдалы компоненттерінің сапсы ұстамсыз, немесе пайдалы компоненттері әркелкі таралған кенорныдар, немесе олардың бөлшектері кіреді. |
| III топ – өте күрделі (очень сложное) | Қалындылығы мен ішкі құрылысы күрт өзгергіштілігімен сипатталатын немесе жатысы қарқынды бұзылысқа ұшыраған, немесе сапасы ұстамсыз және пайдалы компонеттері әркелкі таралған кенорындарды немесе олардың бөлшектерін біріктіреді |

| IV топ – аса күрделі (крайне сложное) | Пайдалы қазба денелерінің қалындылығы мен ішкі құрылысының күрт өзгергіштігі немесе жатысының қарқынды бұзылғандығы және пайдалы компоненттердің өте әркелкі таралғандығы жатады. Бұл кенорныдарды барлау үлкен жерасты қазу жұмыстарын жүргізуі қажет етеді. |
| --- | --- |

Кенорындардың геологиялық құрылысының күрделілігі бойынша келтірілген топтамасы барлау мақсатында пайдаланып, қорды есептеу талаптарын анықтайды және іс жүзіне минералдық шикізаттың барлық түрлерінің кенорындары қорын

жіктеуге қолданылатын ҚМК (қорлар бойынша Мемлекеттік комиссия) арнайы нұсқаулықтарына негіз болып табылады.

Кенорындардың өнеркәсіптік өңдірілуіне дайындылығы бойынша топтануы

| ПҚ түрлері |  |  |  | Күрделік бойынша кенорныдардың топтары |  |  |  | Санаттары (категориялары) бойынша қорлардың бөлігі, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  | В |  |  | С1 |  |  | С2 |  |  |
| Металлды және бейметаллды ПҚ | I топ - қарапайым |  |  | 10 |  | 20 |  | 70 |  |  | - |
| II топ - күрделі |  | - |  |  | 20 |  | 80 |  |  | - |  |
| III топ – өте күрделі |  | - |  |  | - |  | 80 |  |  | 20 |  |
| IV топ – аса күрделі |  | - |  |  | - |  | 50 |  |  | 50 |  |
| Көмірлер мен жанғыш жіктастар | I топ - қарапайым |  |  | 20 |  | 3 |  | 50 |  |  | - |
| II топ - күрделі |  | - |  |  | 50 |  | 50 |  |  | - |  |
| III топ – өте күрделі |  | - |  |  | 100 |  | - |  |  | - |  |

3. Іздеу мен барлау жұмыстарының принциптері.

Кенорындарды барлау - өте қымбат әрі үзақ үрдіс. Ол көптеген мамандардың қатысуы мен материалдық ресурстардың едәуір шығынын қажет етеді. Сонымен қатар, барлау нәтижесінде материалдық құндылықтар өндірілмейді. Оның қорытындысында Жер қойнауы туралы ақпарат алынады. Бұл ақпараттың ақиқаттылығы мен толықтылығы кенорындардың өнеркәсіптік игерудің тиімділігіне байланысты. Сондықтан барлаудың негізгі принциптері геологиялық негізде жасалынып, басты принципті - экономикалық ұтымдылықты басшылыққа алады.

Бұл принциптер мыналар:

1. зерттеулердің толықтығы (принцип полноты исследования);

2. біртіндеп жақындау (принцип последовательных приближений);

3. біркелкілік (бірдей ақиқаттылық) (принцип равномерности);

4. ең аз материалдар мен еңбек шығындары (принцип наименьших трудовых и материальных затрат);

5. ең аз уақыт шығындау (принцип наименьших затрат времени).