Тақырып: Геологиялық барлау жұмыстарының сатылары.

Геологиялық барлау үрдістің саты-сатыға бөлінуі геологиялық барлау жұмыстарының түпкілікті мақсаттарына (ресурстарға және пайдалы кенбайлықтардың қорларына) біртіндеп жақындауды қамтамасыз етеді. Сатыға бөлінуде толық мөлшерде барлық геологиялық барлау үрдісін тиімді жұмыс нәтижелері бойынша жылдам жауап беру мүмкіндігі жүзеге асырылады. Сатылық схема геологиялық нәтижелерді, пайдалы кенбайлықтардың қорларын, болжамды ресурстардың белгілі бір регламенттері, технологиялары мен түпкілік нәтижелері бар геологиялық барлау жұмыстарының сатылары мен түрлерін бір-бірімен өзара байланысты бірыңғай жүйеге біріктіреді.

Геологиялық барлау жұмыстарының толық циклі келесі сатылылықтарды қамтиды:

1 саты - Аумақтық геологиялық зерттеу (1:1 000 000 – 1:500 000 масштабта).

2 саты - 1:50 000 (1:25 000) масштабында жалпы іздестірумен геологиялық түсіру жұмыстары.

3 саты - Іздеу жұмыстары.

3а). 1:200 000 (масштабы 1:1 000 000 – 1:500 000 мезозой-кайнозойлық тұсында стратиморфты кенорындар үшін) масштабын рекогносцирлік іздестірумен аумақты жобалы-геологиялық жұмыстар;

3б). Масштабы 1:50 000 (масштабы 1:200 000 мезозой-кайнозойлық тысында стратиморфты кенорындар үшін) жалпы іздестірумен ірі масштабты жобалы-геологиялық жұмыстар;

3в). Перспективті аймақтардың жергілікті жерлерінде арнайы бағытталған іздеулер. Іздеудің масштабы объекттердің болжамды мөлшерімен және геологиялық құрылыстың күрделілігімен анықталады.

4 саты - Іздеу-бағалау жұмыстары.

5 саты - Алдына ала барлау

6 саты - Түбегейлі (толық) барлау

7 саты - Кенорындарды жете барлау.

8 саты - Өндірістік (эксплуатациялық) барлау.

Бірінші саты жұмыстары мемлекет қаражаттарының есебінен орындалады, қалған сатылардың жұмыстары мемлекеттің, әрі жер қойнауын пайдаланушылардың қаражаттарының есебінен орындалуы мүмкін.

Тақырып: Іздеу туралы жалпы түсінік. Іздеу алғышарттары мен белгілері.

Жоспар:

1. Жалпы түсінік.

2. Іздестіру сілтемелері (алғышарттар).

3. Іздестіру белгілері.

1. Жалпы түсінік.

Іздеу – ПҚ-дың перспективтілігін бағалау мен табуына бағытталған жұмыстардың жиынтығы.

Іздеудің мақсаты: кендерді табу.

Масштаб 1:50000 – 1:25000 геологиялық түсірімнің міндеттілігі. Осы жұмыстар бір геологиялық аймаққа тән ПҚ болашағын бағалауға бағытталған. Табылған ПҚ көздері сынамаланып жүйеленеді. Болашағы бойынша болжамдық ресурсарын Р2 категориясы бойынша бағаланады.

Іздеу жұмысы әр түрлі техникалық құралдар көмегімен іске асырылады. Іздеу жұмысының мәліметтері бойынша баяндама жасалады. Жақсы зерттенген участкелерінде болжамдық ресурстар Р1 категориясы бойынша бағаланады.

Іздестіру бағалау жұмыстары болашағы бар аудандарда ПҚ-ды іздеу барлау жұмыстарының мәліметтері бойынша С2 категориясының қорлары және кейбір бөліктерінде Р1 категориясы бойынша болжамдық ресурстар бағаланады.

2. Іздестіру сілтемелері (алғышарттар). (Поисковые критерии (предпосылки).

Іздеу сілтемелері - бұл белгілі бір аумақта түрлі ПҚ-ды тура немесе жанама түрде табудың мүмкіндіктерін көрсететін геологиялық факторлар.

Сілтемелер келесі түрлерге ажыратылады:

1. Климаттық;

2. Стратиграфиялық;

3. Таскелбетті-литологиялық;

4. Құрылымдық;

5. Магмотогенді;

6. Метаморфогенді;

7. Геохимиялық;

8. Геоморфологиялық;

9. Геофизикалық.

1. Климаттық сілтемелер (критерии) – климаттық жағдайлары мен минерал түзілу үрдістердің байланысын көрсетеді және үлкен аумақтарда шөгінді пайда болуы мен жиналудың ерекшіліктерімен ажыратылады.

2. Стратиграфиялық сілтемелердің - көмір, жанғыш жіктастар, тұздар, фосфориттер, темір, марганец ПҚ-рындай шөгінді кенорындарына ерекше маңыздылығы бар.

3. Таскелбетті-литологиялық сілтемелер – кейбір кенорныдардың белгілі бір таскелбеттермен немесе тау жыныстардың түрлерімен байланысы туралы болжауына негізделген.

Осындай сілтемелер темір мен марганец кенді горизонттарын және олар мен байланған опокалар, спонголиттерді, яшмаларды анықтау кезінде қолданады.

4. Құрылымдық сілтемелер – жер қыртыстың тектоникалық құрылымның, кенорныдар оқшалау жағдайларын анықтайтын ерекшелктеріне негізделген.

Үш топ құрылымдық сілтемелерді ажыратады:

- Тұғырлар мен қатпарлы аймақтар аралығында бассейндер мен кенді алқаптардын орнын анықтайтын сілтемелер;

- Бассейндер мен кенді алқаптар аралығында кенорындардың орнын анықтайтын сілтемелер.

- Кенорындарда кенді денелердің орнын анықтайтын сілтемелер.

5. Магматогенді сілтемелерге –атқыланған (изверженные) жыныстарымен ПҚК байланысын анықтайтын барлық тура немесе жанама геологиялық факторлар жатады.

6. Метаморфогенді сілтемелер.

Тау жыныстардың қабаттары (толщи) және оларда орналасқан кенорындар жер қыртысы дамыған кезінде метаморфизмге ұшырайды. Осындай өзгерген кенорындар метаморфталған деп аталады (тау жыныстарда метаморфизмдің нәтижесінде температура мен қысымның өзгеруімен жаңа кенорындар пайда болуы мүмкін- олар метаморфталған деген атауға ие). Флогопит, графит, темірлі кварциттер, мәрмәр, кейбір исланд шпат мен гранат кенорындардың пайда болуы метаморфизмге байланысты.

Метаморфогенді кенорындарға сыйдырушы жыныстардың ерекше (специфические) өзгерістер сипатты, олар іздеу сілтемелері аса негізгі жыныстардың серпенитизалауы, слюдалануы, ізбестастардың мәрмәрлануы болады.

7. Геохимиялық сілтемелер.

Тау жыныстарда, топырақтарда, суларда химиялық элементтердің таралу заңдылығы геохимиялық іздеудің негізі болып келеді. Өнеркәсіпті-бағалы элементтер мен олардың серіктерінің мөлшері жоғары аумақтар іздеуге жағымды болып келеді. Мысалы: қорғасын бен мырыштың орташа мөлшерінің жоғарылануы Кенді Алтайдың эффузивті-шөгінді қабаттарына сипатты (полиметалл кенорындары).

8. Геоморфологиялық сілтемелер.

Түпкі тау жыныстардың бұзулуымен және борпылдақ материалдардың орнын ауыстырумен байланысқан кенорындардың орналасуын жердің беткей бедерінің қалыптасуы анықтайды.

Олар әртүрлі шашырандылар, үгілу қыртыстарының кенорындары, саздар, құмдар.

Геоморфологиялық сілтемелер шашыранды кенорындарды іздеген кезде маңызды. Қазіргі және көне кен аңғарлардың қалыптасуын зерттеу әртүрлі шашыранды асыл металлдардың ашуына мүмкіндік туғызады.

9. Геофизикалық сілтемелер – табиғи физикалық өрістерді (поле) зерттеуіне негізделген.

Олардың арасында аномалиялар анықталады. Аномалиялар пайдалы қазбаларды табуға мүмкіндік туғызады.

3. Іздестіру белгілері.

Іздестіру белгілері – ПҚ бар екендігін көрсететін геологиялық және геологиялық емес факторлар.

Геологиялық факторлар: ПҚ ашылымдары, кендердің кесектері, тау жыныстарындағы және сулардағы элементтердің жоғары концентрациясы (жоғары концентрациялар минералогиялық, геохимиялық, геофизикалық аномалияларды қалыптастырады), сипатты кендердің жанындағы өзгерістер (скардар, грейзендер).

Геологиялық емес факторлар: ПҚ өндеу және қайта өндеу кезіндегі адам әрекеттерінің белгілері. Жергілікті жердің халықтарының тілінде аталатын өзен, жер, аймақ аттауларына ерекше көңіл бөлу керек. Мысалы: түрік тілінде «кан» сөзі «кен» дегенді білдіреді.

Тақырып: Геологиялық түсірілімдер кезінде кенорындардың негізгі іздеу әдістері.

Жоспар:

1. Іздеудің әдістері бойынша жалпы түсінік.

2. Іздеудің әдістері.

А) Іздеудің геологиялық әдістері.

Б) Іздеудің минералогиялық әдісі.

- Іздеудің әдістері бойынша жалпы түсінік

Іздеу үрдісіне қарай геологиялық, геофизикалық, геохимиялық және минералогиялық әдістер бір-бірімен байланысты.

Іздеу үрдісі келесі түрлерге ажыратылады:

1. Жер үстінде жүргізілетін іздеулер;

2. Әуе іздеулер (воздушные);

3. Су астында жүргізілетін іздеулер;

Жер беткейін ғарыш кемелерінен түсірілген бейнетүсірімдерді бажайлау (дешефрирование) және көзбен шолып байқаулар басқа зерттеулер арқылы ажыратылмаған геологиялық құрылымдарды анықтауға, көруге көмектеседі.

Әуе әдістері келесі төрт түрге бөлінеді:

1. Әуегеологиялық түсірілім (түсті бейнетүсірілмдермен және спектрозональды түсірілімдермен) – жабық аумақтарды бажайлауға көмектеседі;

2. Әуегеофизикалық зерттеулер – геофизикалық алқаптарды және аномалияларды зерттеу мақсатымен жүргізіледі;

3. Рекогносцирлік аралап ұшып шығулар – тау жыныстардың өзгерген зоналарын немесе кенді құрылымдардың шығуын байқауға негізделген;

4. Әуе десанттар (вертолет көмегімен) – перспективті (болашақты) салаларды геофизикалық, геохимиялық, минералогиялық, геологиялық зерттеулерді жүргізу.

Су астында жүргізілетін іздеулер су үстінгі бөлігінде кемелер және сүңгуір қайықтар арқылы десант аквалангисттар көмегімен жүргізіледі.

Бірақ ең маңыздысы жер үстінде жүргізілетін іздеулер. Жір үстінде жүргізілетін әдістер басты мақсатты шешеді – ПҚК тікелеі табу.

2. Іздеудің әдістері.

А) Іздеудің геологиялық әдістері.

Геологиялық түсірілім - іздеу әдістердің бастылардың біріне жатады. Іздеу белгілер арқылы (ПҚ шығуы, аллювийлерде кендің кесектері мен жиналуы) – ПҚ анықтайды.

Геологиялық түсірілімді жүргізген кезде әртүрлі ПҚдың іздеудің сілтемелері болатын факторларға назар беріледі:

- литологиялық қима мен тау жыныстардың жапсарлануы;

- қатпарлар мен жыртылыс (үзілмелі) бұзылыстрады байқау, зерттеу;

- өзгеріске ұшыраған жыныстардың зоналары;

- магмалық көріністердің ерекшіліктері (және тағы басқалар).

Геологиялық карталардың анализі іздестіру жұмыстардың бағытын және іздеу әдістерді анықтауға, ПҚ табуына перспективті салаларды белгілеуіге мүмкіндік береді.

Комплексті іздеулер кезінде геологиялық түсірілімдер жүргізіледі және олардың нәтижесінде геологиялық, геоморфологиялық, тектоникалық (және басқа) карталар құрастырылады.

Б) Іздеудің минералогиялық әдісі.

Іздеудің минералогиялық әдісі – гипергенез зоналарында механикалық ореол шашылымдарың анықтауға негізделген.

Механикалық ореолдардың сипатына қарай, олар келесі іздеу әдістеріне бөлінеді:

а) дөңбектасты-мұзды әдіс (валунно-ледниковый метод);

б) түйіртпекті-өзенді әдіс (обломочно-речной метод);

в) түпшаймалы әдіс (шлиховой метод).

а) Дөңбектасты-мұзды әдіс – солтүстік аймақтарда (Кольский полуостров, Карелия, Северный Урал) мұздық мореналар 15-20 метр және оданда астам тыспен жамылған -ПҚ іздеу кезінде қолданады. Мұздықтардың қозғалу бағыты дөңбектастар мен -баурайларда жінішке сызықтар арқылы білуге болады. Осы әдістің мәні іздеу аймақта кенді дөңбектастарды табу және картаға олардың табу орнын көрсету.

б) Түйіртпекті-өзенді әдіс – өзен аңғырдың жағасында жағалап жүру кезінде сипатты сыйдырушы жыныстрада, ПҚ-дың тасмалталар мен кесектерін бақылау және табуына негізделген. Бақылаулар өзен ағысына қарамағарсы жүргізіледі.

в) Түпшаймалы әдіс.

Борпылдақ түзілімдерден немесе уатылған түпкі жыныстрадан алынған сынама материалын жуу нәтижесіндегі ауыр минералдардың концентраты түпшайма деп аталады.

Түпшаймалы әдісі арқылы әртүрлі металлдардың түпкі кенорныдарың іздеуі жүргізіледі немесе алтын, платина, кассетерит, вольфрамит, колумбит, рутил, ильменит, монацит, алмас (ж.т.б.) шашыранды кенорындарын табуына негізделген.

Түпшайма сынамалары ауыр фракциялардың максималды шоғырлану жерлерінде алыну керек. Осындай жерлер арна және анғар түзілімдерін сынамалау кезінде жағалардың құламалы (тік-крутой) шайып әкелінген бөліктері, ағыстын ақырандаған жерлері. Өзендерден түпшайма сынамаларын алған кезде ағыс бойынша үстінгі және көтеріңкілік жерлерге назар аудару керек.

Түпшаймалы сынамалардың саны немесе сынамалау торының жиілігі іздеудің түбегейлігіне байланысты.

Түпшаймалы сынамалардың алу жиілігі.

| Іздеудің масштабы | 10км2-ге сынама саны | Сынмалардың арасындағы қашықтық (км) |
| --- | --- | --- |
| 1:200000 | 0,6 - 2,4 | 1 - 2 |
| 1:100000 | 2,5 - 10 | 0,5 - 1 |
| 1:50000 | 10 - 50 | 0,2 – 0,5 |
| 1:10000 | 1200 - 2500 | 0,05 – 0,1 |
| 1:5000 | 2500 - 5000 | 0,025 – 0,05 |