Тақырып: Кенорындардың өнеркәсіптік топтамасының барлау жұмысындағы мақсаты.

Жоспар:

1. Зерттелу жағынан кенорындарды топтарға бөлу

2. Экономикалық мәні жағынан қатты пайдалы қазбалар топтары

1. Зерттелу жағынан кенорындарды топтарға бөлу.

Пайдалы қазба кен орындары зерттелу жағынан бағаланған, барланған және пайдаланылатын деп бөлінеді.

Бағаланғандарға қорлары, сапасы мен технологиялық қазу қасиеттері гидрогеологиялық, кен-техникалық қазу талаптары бұдан былайғы барлаудың мақсаттылығын негіздеуге мүмкіндік беретіндей зерттелген кенорындары жатады.

Барланғандарға қорлары, сапасы мен технологиялық қасиеттері, гидрогеологиялық, кен-техникалық қазу талаптары өнеркәсіптік игеруде қорларды тарту тәртібі мен талаптары туралы, сондай-ақ олардың негізінде кен өндіру кәсіпорындарының құрылысын жобалау немесе қайта құрылымдау туралы мәселелерді шешу үшін жеткілікті толық зерттелген кенорындары жатады.

Пайдаланылатындарға өнеркәсіптік игеруге дайын, яғни игеруге тартылған кенорындары жатады.

2. Экономикалық мәні жағынан қатты пайдалы қазбалар топтары.

Қатты пайдалы қазбалар қорлары және олардағы бар пайдалы құрамдастар экономикалық тиімділігі жағынан баланстық және баланстан тыс деген жеке-жеке есептеліп, есепке алынатын екі топқа бөлінеді.

Баланстық (балансовые запасы) – қолданылуы қызмет атқарып жатқан немесе шикізатты өндіру мен өңдеудің алдыңғы қатардағы техникасы мен технологияларын игеретін, жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану, қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтай отырып, қызмет атқаратын өнеркәсіп үшін экономикалық жағынан мақсатты қорлар.

Баланстық қорлар белсенді (активті) және белсенді емес (активті емес) деп екі топқа бөлінеді.

Активті баланстық қорлар – өндірілуі бәсеке нарығы жағдайларында мақсатты болатын қорлар, яғни өндірілетін шикізаттың бір жылдық орташа құны инвестициялардың қажетті беруін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болатын қорлар.

Активті емес баланстық қорлар – инвестициялардан қажетті беруді қамтамасыз етпейтін, бірақ қазбасы шығынсыз болатын қорлар.

Баланстан тыс (забалансовые запасы) – қолданылуы қазіргі кезде бекітілген кондицияларға сәйкес экономикалық немесе техникалық жағынан жағынан тиімсіз және технологиялық жағынан мүмкін емес қорлар.

Баланстан тыс қорлар кондицияның техникалық-экономикалық негіздемесімен кейіннен алу үшін жер қойнауында сақтау мүмкін деп немесе жолай өндіру, қоймада сақтау, болашақта пайдалану үшін сақтау мақсатты деп белгіленген жағдайда ғана есептеліп, есепке алынады. Баланстан тыс қорларды есептеу кезінде қорлардың баланстан тысқа жатқызылғандығына байланысты бөлінеді (экономикалық, технологиялық, гидрогеологиялық немесе кен-техникалық).

Ірі су қоймаларының және су ағыстарының қорғалатын кентіректегі, елді мекендердегі, күрделі ғимараттардағы, ауыл шаруашылығы объектілеріндегі, қорықтардағы, табиғи, тарихи және мәдени ескерткіштердегі қатты пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссияның шешіміне сәйкес арнайы техникалық-экономикалық есептердің негізінде баланстық немесе баланстан тысқа жатқызылуы мүмкін. Оларда имараттарды ауыстыруға кететін шығындар немесе қорларды алудың арнайы әдістеріне кететін шығындар есепке алынады.

Кенорындарындағы қорлардың баланстыққа жатқызылуы МҚК бекітетін қатты пайдалы қазбалар қорларын есептеу үшін кондициялардың техникалық-экономикалық негіздемелерінің жолымен анықталады.

Мемлекеттік сараптамадан өткен және оң бағаланған қорлар мемлекеттік балансқа, соның ішінде А, В, С1, С2 санаттары бойынша баланстық қорларға; санатқа бөлінбейтін баланстан тыс қорларға деп мемлекеттік балансқа қойылады.

Тақырып: Кенорындарының бірінші өнеркәсіптік тобын барлау.

( Разведка первой промышленной группы месторождений.)

1. «Темір»

2. «Марганец»

3. «Фосфориттер»

Бірінші топқа геологиялық құрылысы қарапайым кенорындар жатады (штоквергтер, қабаттар: Лисоковск, Аятское, Керченское кенорындары).

Осы кенорындардың барлауынын ерекшілігі көбінесе бұрғылау жұмыстары жүргізіледі, тау-кен қазындылар сирек қолданылады. Алдын ала барлау сатысы 800х800м.

«Темір»

Жер қыртысында темір ең көп таралған элемент және көп минералдардың құрамына кіреді.

Темірдің басты өнеркәсіптік –бағалы минералдар: магнетит (72,4%), гематит (70%), гетит (89,9%), лимонит (52-62,8%), сидерит (48,3%), шамазит (42%) және темірлі кварциттер.

Іздестіру сілтемелер:

1. Магмалық – габбро мен интрузиялар карбонатты жыныстарға еңгізіліп скарндарды құрайды.

2. Құрылымдық- бұзылымдарда.

3. Литологиялық – ізбестастар, доломиттер.

4. Морфологиялық.

Іздеу әдістер:

1. Магнитобарлау.

2. Гравибарлау.

3. Сейсмобарлау.

4. Электропрофилдеу.

5. Карталау бұрғылау.

Барлау бұрғылау ұңғымалар (вертикалды, еңісті) арқылы жүргізіледі. Тау-кен қазындылар сирек жүргізіледі.

Сынамалау

1. Химиялық сынамалау – атызды, валды, кернді сынамалар алынады.

2. Технологиялық сынамалау – ПҚ технологиялық қасиеттерін білу үшін қолданылады.

3. Техникалық сынамалау – ПҚ физикалық қасиеттерін анықтауға алынады.

Қорларды есептеу

1. Геологиялық блоктар.

2. Изолиния әдісі.

3. Вертикалды қималар әдісі.

«Марганец»

Тотықтар, гидрототықтар, карбонаттар, силикаттар түрінде кездеседі.

Өнеркәсіптік –бағалы минералдар: пиролюзит (63,2%), гаусманит (72%), браунит (69,5%), псиломелан (45-60%), манганит (62,5%), родохрозит (47,8%), родонит (32-41%).

Марганец көбінесе металлургиялық өнеркәсіптікте қоланылады.

Іздестіру сілтемелер:

1. Климаттық.

2. Стратиграфиялық.

3. Таскелбетті-литологиялық.

4. Геоморфологиялық.

Сынамалау

1. Химиялық сынамалау – атызды, валды, кернді сынамалар алынады.

2. Технологиялық сынамалау – ПҚ технологиялық қасиеттерін білу үшін қолданылады.

3. Техникалық сынамалау – ПҚ физикалық қасиеттерін анықтауға алынады.

Қорларды есептеу

1. Геологиялық блоктар.

2. Изолиния әдісі.

3. вертикалды қималар әдісі.

«Фосфориттер»

Тез тотыға ұшыраудың нәтижесінде табиғатта таза қалпында (бос күйінде) фосфор кездеспейді.

Құрамында фосфор бар шикізаттардың негізгі көздері апатитті мен нефелинді кендер.

Іздестіру сілтемелер:

- Стратиграфиялық;

- Құрылымдық.

Іздеу әдістер:

- Визуалды мен геологиялық;

- Карталау бұрғылау;

- Геохимиялық.

Тақырып: Кенорындарының екінші өнеркәсіптік тобының барлауы.

Екінші топқа көбінесе түсті (және басқа) металдар жатады: Cu; Pb; Zn; Sn; Hg; As.

Cu; Zn; Pb.

Алғашқы кенді материалдар көбіне сульфиттер. Табиғатта құрамында мыс бар минералдар 167, олардың ішінен тек 14 өнеркәсіптік маңызды; халькопирит, борнит, куприт, халькозин, ковеллин, малахит, азурит, блеклые руды.

Мырыштың маңызды минералдары: буланжерит, сфалерит, церрусит, англезит, вюртцит, каламин.

Іздестіру сілтемелер (мысқа):

- климаттық;

- магмалық;

- метаморфтық;

- геохимиялық;

- геофизикалық.

Іздеу әдістер (мысқа):

- Визуалды мен геологиялық;

- Геологиялық;

- Электрометриялық;

- Гравиметриялық;

- Магмалық;

- Түпшаймалы.

Барлау бұрғылау ұңғымалар мен тау-кен қазындылар арқылы жүргізіледі.

Сынамалау

1. Химиялық сынамалау – атызды, валды, кернді сынамалар алынады.

2. Технологиялық сынамалау – ПҚ технологиялық қасиеттерін білу үшін қолданылады.

3. Техникалық сынамалау – ПҚ физикалық қасиеттерін анықтауға алынады.

Қорларды есептеу

- Геологиялық блоктар.

- Изолиния әдісі.

- Вертикалды қималар әдісі.

Қорғасынның минералдары – галенит, буланжерит, церуссит, англезит

Мырыштың минералдары – сфалерит, вюртцит, смитсонит, каламин.

Іздестіру сілтемелер:

- Климаттық;

- Метаморфты;

- Геохимиялық;

- Магмалық;

- Геофизикалық.

Іздеу әдістер:

- Визуалды мен геологиялық;

- Геологиялық;

- Электрометриялық;

- Гравиметриялық;

- Магмалық;

- Түпшаймалы.

Барлау бұрғылау ұңғымалар, тау-кен қазындылар, ВЭЗ, электропрофилдеу арқылы жүргізіледі.

Сынамалау

1. Химиялық сынамалау – атызды, валды, кернді сынамалар алынады.

2. Технологиялық сынамалау – ПҚ технологиялық қасиеттерін білу үшін қолданылады.

3. Техникалық сынамалау – ПҚ физикалық қасиеттерін анықтауға алынады.

Қорларды есептеу

1. Геологиялық блоктар.

2. Изолиния әдісі.

3. Вертикалды қималар әдісі.

«Молибден»

Басты өнеркәсіптік-бағалы минералдар: молибденит, вульфенит, молибдошилит.

Молибдениттің кенорындардың өнеркәсіптік түрлері:

- Мысты-молибденді формация.

- Молибденитті формация.

- Вольфрамді-молибденитті формация.

Іздестіру сілтемелер:

- Таскелбетті-литологиялық; -

- Құрылымдық.

- Магмалық

- Метаморфты.

- Геохимиялық.

- Геоморфологиялық.

- Геофизикалық.

Іздеу әдістер:

- Визуалды мен геологиялық;

- Магнитометрия;

- Электрометриялық;

- Гравиметриялық;

- Түпшаймалы.

Қорларды есептеу

- Геологиялық блоктар.

- Изолиния әдісі.

- Вертикалды қималар әдісі.

Тақырып: Кенорындарының үшінші өнеркәсіптік тобының барлауы.

«Қалайы»

Табиғатта құрамында қалайы бар минералдардың 53 түрі кездеседі.

Кенорныдардың өнеркәсіптік түрлері.

1. Касситерит – грейзенді.

2. Касситерит – кварцті.

3. Касситерит – турмалинді.

4. Касситерит – хлоритті.

5. Касситерит – скарнді.

6. Касситерит – көпсульфидті.

7. Касситерит – сульфатті-сульфотұзды.

Іздестіру сілтемелер:

1. Магмалық

2. Геоморфологиялық

4. Құрылымдық

Іздеу әдістер:

- Визуалды мен геологиялық;

- Электрометриялық;

- Гравиметриялық;

- Магмалық;

- Геохимиялық;

- Магнитометриялық.

- Радиометриялық.

Сынамалау

1. Химиялық сынамалау – атызды, валды, кернді сынамалар алынады.

2. Технологиялық сынамалау – ПҚ технологиялық қасиеттерін білу үшін қолданылады.

3. Техникалық сынамалау – ПҚ физикалық қасиеттерін анықтауға алынады.

Қорларды есептеу

1. Геологиялық блоктар.

2. Изолиния әдісі.

3. Вертикалды қималар әдісі.

Тақырып: Кенорындарының төртінші өнеркәсіптік тобының барлауы.

Алтынның, платинаның шашырандылары (россыпи).

Шашырандылар деп борпылдақ немесе цементтелген түйіртпекті материалдардың жиынын айтады.

Шашырандылар түпкі таужыныстардың бұзылу нәтижесінде пайда болады – эндогенді кенорындар.

Пайда болу жағдайы бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

-элювиальді;

- еңісті (сконовые);

- пролювиалді;

- аллювиалді;

- жағалуды-теңізді;

- көлді.

Іздестіру сілтемелер:

1. Климаттық;

2. Магматогенді;

3. Геохимические.

4. Геоморфологиялық.

Іздеу әдістер:

1. Түпшаймалы.

2. Геохимиялық – сирек.

3. Визуалді – геологиялық.

Барлау үлкен диаметрлі тік ұңғымалардың, сондай-ақ тау – кен барлау қазбаларының-шурфтардың, шұңқырлардың, траншеялардың, арықтардың көмегімен жүзеге асырылады.

Сынамалау

1. Алтын және платинаны анықтайтын ұңғымаларды барлау кезінде сыналатын аралықтардан алынған барлық материал өңдеуге жіберіледі.

2. Жалпы сынамалар толық жуылады.

3. Жер асты сынамалары атызды және жалпы тәсілдермен алынады.

4. Технологиялық сынамалау. 1 тонна материалды жуу.

Қорларды есептеу

1. Геологиялық блоктар.

2. Изолиния әдісі.

3. Вертикалды қималар әдісі.

Тақырып: Сынамалаудың мақсаты мен түрлері.

Сынамалау – пайдалы қазбаның сапалық көрсеткіштерін анықтау мақсатымен жүргізілетін жұмыстар.

Барлау сынамалаудың негізгі мақсаттары мыналар:

Пайдалы қазбаның сапасын және оның кенорны көлемінде немесе денесінде таралу заңдылықтарын сипаттау;

Пайдалы компоненттердің мөлшерін анықтау (компоненттердің немесе кеннің қорын есептеу);

Кенорынды игерудің кен-техникалық жағдайларын бағалау үшін пайдалы қазба мен сыйыстырушы таужыныстрадың физикалық-механикалық қасиеттерін анықтау.

Сынамалау келесі принциптерге сай жүргізілу керек: өкілеттілік (представительность), біркелкілік, сынамалар санының минималдылығы.

Егер пайдалы қазбаның сапа көрсеткіштердің таралу ерекшіліктері олардың кенорын көлеміндегі шынайы таралуына сәйкес келсе; ал екіншіден сапа көрсеткіштерінің әрбір жекелеген сынама бойынша мәндері олардың осы сынамамен сипатталған көлем ауқымындағы мәндеріне сай болса сынамалау өкілетті болып саналады.

Сынамалаудың біркелкілік принципі барлаудың біркелкілік (бірдей ақиқаттылық) принциптеріне сай келеді. Сынамалар пайдалы қазба денесінің ауданы мен қалындылығы бойынша біркелкі орналасу керек, әрине ол дененің анизотроп қасиеттерін ескеруге негізделеді.

Сынамалаудың санының минималдылығы барлау жұмыстардың шығынын азайтуға мүмкіндік береді.

Сынамалау көпшілік жағдайда тізбектелген үш сатыдан тұрады: сынама алу, оны өңдеу және зерттеу.

Сынама деп_- пайдалы қазбаның немесе таужыныстың сапалық көрсеткіштерін зерттеуді қамтамасыз ететің белгілі бір порциясын айтады.

Тақырып: Сынамалаудың мақсаты мен түрлері.

Сынамалаудың түрлері:

Химиялық сынамалау – зиянды қоспалар мен пайдалы компоненттердің шамасын анықтау үшін жүргізіледі. Сынаманың сапалы құрамы химиялық немесе таңбалық (пробирный) жолымен анықталынған болғандықтан, алынған сынамалар химиялық деп аталады.

Минералогиялық сынамалау – пайдалы қазбаның сандық пен сапалық минералдық құрамын, минералдардың физикалық қасиеттерін, құрылымдық пен түзілімдік ерекшіліктерін анықтайды.

Техникалық сынамалау – физикалық қасиеттерді зерттеуге бағытталған (электрлік қарсылығын, қышқылға төзімділіген, беріктілігін, ыстыққа беріктілігін, т.б; пайдалы қазбаның байытылғыштығын және пайдалы компоненті айырып алу технологияларын зерттеу – мысалы: асбест өндеу кезінде әртүрлі талшықтар мен пластиналарды береді).

Осы сынамалаудың түрі келесі пайдалы қазбаларды зерттеген кезде басты болып келеді: слюдалар, асбест, бағалы және түсті минералдарды.

Кенді кенорныдарға сынамалардың саны 30-50-ден кем болмау керек.

Технологиялық сынамалау – пайдалы компоненттің технологиялық қасиеттерін анықтау үшін жүргізіледі. (минералды шикізаттың қасиеттерін анықтау үшін алынады).

Геофизикалық сынамалау - әртүрлі геофизикалық құралдар арқылы пайдалы қазбаның орналасу орнында оның сапасын бағалауында негізделеді.

Осы сынамалау түрлері келесі сатылардан өтеді:

Табиғи немесе жасанды ашылымдардын және алынған пайдалы қазбаның массасынан сынаманы алу.

Сынамаларды өңдеу - сынауға (испытание) дайындау мақсатымен жүргізіледі.

Сынамалардың анализінен /сынаудан (анализдер, өлшеулер, кешенді зерттеулер) өтеді.