практическая  работа №2 ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ В ВОДЕ.

Цель работы: изучить метод определения общего количества микроорганизмов в воде.

Оборудование и инструменты: образец питьевой воды для исследования, пробирки со стерильной средой (1%-й раствор пептона или физиологический раствор) для приготовления разведений, стерильные чашки Петри, стерильные пипетки, дозатор, агаризованная питательная среда для культивирования микроорганизмов.

Методика выполнения:

1. Тщательно перемешивают пробу воды и стерильной пипеткой с помощью дозатора вносят по 1мл в две стерильные чашки Петри, слегка приоткрывая крышки. Этой же пипеткой вносят 1мл исследуемой воды в пробирку со средой для приготовления первого разведения – 1:10.

2. Стерильной пипеткой перемешивают содержимое пробирки первого разведения и из нее производят посев по 1мл в две стерильные чашки и в следующую пробирку состерильной средой для приготовления следующего разведения – 1:100.

3. Аналогично выполняют посев следующих разведений, количество которых определяется исходя их предположения о возможном загрязнении воды. Как правило, на чашку Петри засевают 1мл и 0,1мл воды. Если вода

заведомо грязная, делают несколько разведений и из каждого разведения засевают по 1мл.

4. После внесения воды в каждую чашку вносят 8…12мл расплавленной и остуженной до (44…48) о С агаризованной питательной среды, быстро перемешивают круговыми движениями содержимое чашек, равномерно распределяя питательную среду по всему дну. Чашки Петри оставляют на 10…15 минут для застывания среды.

5. После застывания среды чашки Петри с посевами помещают в термостат и инкубируют при температуре (37+1)оС в течение (24+2)ч.

6. После инкубирования учитывают чашки Петри, в которых выросло от 10 до 300 колоний. Подсчитывают колонии, выросшие как на поверхности, так и в глубине агара и видимые при увеличении в два раза. Количество колоний на обеих чашках с параллельными разведениями суммируют и делят на два. Результат выражают числом колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 см3 исследуемой воды

7. Сравнив полученные результаты с нормативными, делают вывод о

качестве исследованной воды.

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ ГРУППЫ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК В ВОДЕ.

Цель работы: изучение методов определения присутствия БГКП в питьевой воде.

Теоретические данные:

Коли-титр – это минимальный объем воды в мл, в котором обнаруживается одна бактерия кишечной палочки. Коли- титр определяется методом брожения, который заключается в исследовании воды на содержание в ней бактерий при температуре 37 0С;

Коли-индекс – это подсчет выросших на фильтре колоний киечной палочки и затем перерасчитанные на 1 л. жидкости.

ПО СНиП  коли титр должен быть не менее 300, коли-индекс не более 3,микробное  число не должно быть больше 100.

Среда Кесслер – питательная среда для санитарно-бактериологических исследований воды, а также пищевых продуктов. Сухая смесь, мелокодисперсного порошка желтого цвета, гигроскопичный, светочутвительный. Состав (г/л): пептон сухой ферментированный; питательный бульон; лактоза; желчь очищенная сухая, натрий углексилый, кристаллический фиолетовый. Среда Эндо – диференциально-диагностическая питательная среда, предназначенная для выделения энтеробактерий.  состав:мясопептонный агар,  сульфит натрия,  гидрофосфат натрия, карбонат натрия

Оборудование и инструменты: образец питьевой воды для исследования, пробирки со стерильной водой (1%-й раствор пептона или физиологический раствор) для приготовления разведений, пробирки со стерильной средой Кесслера, стерильные пипетки, дозатор.

Методика выполнения:Тщательно перемешивают пробу воды и стерильной пипеткой с помощью дозатора вносят из емкости с исследуемой водой по 1мл.

Определение коли – титра. 1.Определяют коли-титр исследуемого образца, для чего выявляют присутствие БГКП в 100; 10; 1; 0,1; 0,01 см3 питьевой воды.

2. В соответствии со схемой посева готовят пробирки для приготовления разведений и засевают колбы и пробирки с лактозосодержащей средой. Допускается использование питательной среды двойной концентрации при посеве больших объемов, в этом случае объем засеваемой воды должен быть равен объему питательной среды двойной концентрации. В случае использования одинарной среды соотношение между объемом высеваемой воды и питательной средой должно быть 1:10.

3.Перемешивают в стерильных емкостях пробу воды и выполняют внесение анализируемых объемов в колбы со средой Кесслера - 100 мл и 10 мл.

4.Перемешивают пробу воды и стерильной пипеткой с помощью дозатора вносят из колбы (или другой исходной емкости) по 1 мл в две пробирки со средой Кесслера. Этой же пипеткой вносят 1 мл воды в пробирку с водой для приготовления первого разведения – 1:10.

5. Стерильной пипеткой перемешивают содержимое первой пробирки и из этой пробирки вносят по 1мл в две пробирки со средой Кесслера и во вторую пробирку со стерильной водой для приготовления следующего разведения – 1:100.Если вода заведомо грязная, делают несколько разведений и из каждого разведения засевают по 1 мл, т.е. выполняют посев 0,1; 0,01; 0,001 мл воды. 6.После выполнения посева колбы и пробирки со средой Кесслера с посевами помещают в термостат и инкубируют при температуре (37+1)оС в течение (24+2) ч.

7.Через 48ч проводят предварительную оценку посевов на среде Кесслера. Положительными пробирками считаются те, в которых имеет место рост микроорганизмов, выражающийся в помутнение среды, газообразовании (пузырек газа улавливается поплавком (маленькая пробирка, размещенная в пробирке с средой вверх дном) и подкислении среды (изменение цвета среды). Емкости без наличия роста и образования газа оставляют в термостате и окончательно просматривают через 48 ч.

8. Через 48ч посевы без признаков роста считают отрицательными и дальнейшему исследованию они не подлежат. Из емкостей, в которых отмечено помутнение, изменение цвета и образование газа, делают высев на дифференциально-диагностические среды. Если имеется один из вышеуказанных признаков роста бактерий – то пробирка также считается положительной и из нее производится высев.

9.Выполняют пересев на дифференциально-диагностическую среду Эндо. Пересев производится бактериологической петлей на сектор или целую чашку среды для получения изолированных колоний. Чашки с посевами помещают в термостат и инкубируют при температуре (37+1)оС в течение (18…20)ч.

10. Через 24ч анализируют результаты посевов. БГКП образуют на среде Эндо темно-красные, красные и розовые колонии, часто с металлическим блеском. В случае обнаружения подозрительных колоний, проводят окраску клеток бактерий по Граму. В случае обнаружения грамотрицательных коротких неспорообразующих палочек делают вывод о присутствии в исследуемом образце питьевой воды БГКП. Результаты исследований вносят в таблицу 1 и делают общий вывод.

Таблица 1Результаты исследований по определению наличияв питьевой воде БГКП

| Исследуемый образец питьевой воды | Результаты брожения на среде Кесслер | Результаты роста на среде Эндо | Микроскопирование | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

. 1. Почему необходимо определять микробиологические показатели воды?

2. Откуда в воду попадают микроорганизмы?

3. Почему в воде не допускается наличие патогенных микроорганизмов?

4. Дайте определение коли – титра и коли – индекс.

5.Дайте определение коли – индекса.

6.Определение общего количества бактерий в воде (какова  методика?)

7.Определение бактерий группы кишечных палочек в воде (какова  методика?)

8.Среда Кесслер (состав, назначение)

9.Среда Эндо (состав, назначение)