Лекция 15   РОЛЬ  МИКРООРГАНИЗМОВ  В  ВЫДЕЛЕНИИ  И  АККУМУЛИРОВАНИИ ТОКСИЧЕСКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ 
Ужесточение законов по охране окружающей среды и требования к качест-

ву воды делают необходимым совершенствование существующих и разработку новых,  более  эффективных  методов  очистки  вод  от  металлов.  Биологические методы в последние годы находят все большее применение для извлечения металлов из промышленных, а также бытовых сточных вод. Эти методы, в отличие от дорогостоящих физико-химических, характеризуются достаточной простотой и эффективностью. Обычно для этих целей загрязненные металлами воды собирают в отстойниках или прудах со слабым течением, где происходит развитие микроорганизмов и водорослей. Эти организмы накапливают растворенные металлы внутриклеточно или, выделяя специфические продукты обмена, переводят их в нерастворимую форму и вызывают осаждение. Многие микроорганизмы  способны  накапливать  металлы  в  больших  количествах.  В  ходе эволюции в них сформировались системы поглощения отдельных металлов и их концентрирования в клетках. Микроорганизмы, помимо включения в цитоплазму, способны также сорбировать металлы на поверхности клеточных стенок,  связывать  метаболитами  в  нерастворимые  формы,  а  также  переводить  в летучую форму (рис. 17.). Селекция в этом направлении и применение новых

генноинженерных  методов  позволяют  получать  формы,  активно  аккумулирующие металлы и на их основе создавать системы биоочистки. Идея использования  микроорганизмов  для  извлечения  металлов  из  растворов,  помимо  огромного экологического значения, важна также в качестве способа получения экономически важных металлов.

Основными процессами извлечения металлов из растворов с участием микроорганизмов  являются:  биосорбция,  осаждение  металлов  в  виде  сульфидов, восстановление шестивалентного хрома.

С помощью биосорбции даже из разбавленных растворов возможно 100 % извлечение свинца, ртути, меди, никеля, хрома, урана и 90 % золота, серебра, платины, селена.

Внутриклеточное содержание металлов, как установлено, может быть очень значительным  –  для  урана  и  тория  до  14–18 %  от  АСБ денитрифицирующих микроорганизмов,  для  серебра  –  до  30 %  АСБ.  Недавно  установлена  способность водорослей, дрожжей и бактерий (Pseudomonas) эффективно сорбировать уран из морской воды.

Способы проведения биосорбции различны: возможно пропускание раствора металлов через микробный биофильтр, представляющий собой живые клетки,  сорбированные  на  угле.  Промышленно  выпускаются  также  специальные биосорбенты,  например  «биосорбент  М»  чешского  производства,  изготовленный в виде зерен из микробных клеток и носителя размером 0.3–0.8 мм. Сорбент используют  в  установках,  работающих  на  ионообменных  смолах;  его  емкость составляет 5 мг урана на 1 г АСБ клеток (максимальная емкость – до 120 мг). Возможно также производство сорбентов на основе микробных полисахаридов. Такие сорбенты можно широко применять в различных, включая природные, условиях, они просты в употреблении. После концентрирования металлов

микроорганизмами на следующей стадии металлы следует извлечь из микробной биомассы. Для этого существуют различные способы – как недеструктивные, так и  основанные  на  экстракции  путем  разрушения  (например,  пирометаллургическая обработка биомассы или применение кислот и щелочей).

Извлечение металлов из растворов на основе осаждения сульфидов известно давно. Сульфатредуцирующие микроорганизмы выделяют сероводород, который  практически  полностью  связывает  растворенные  металлы,  вызывая  их осаждение. На основе данного метода возможно, например, извлечение меди и растворов, содержащих до 8.5 г/л меди в форме цианида; полнота извлечения достигает 98.5 %.

Представляет  практический  интерес  также  метод  восстановления  шестивалентного  хрома  в  растворах.  Известны бактерии,  способные  в анаэробных условиях  восстанавливать  шестивалентный  хром,  содержащийся  в  бытовых сточных водах, до трехвалентного, который далее осаждается в виде Cr(OH)3

Обогащение руд

К перспективным направлениям биогеотехнологии металлов относится направление,  ориентированное  на  обогащение  руд  и  концентратов.  Весьма  эффективным представляется применение для этих целей сульфатредуцирующих бактерий, с помощью которых можно разработать принципиально новые процессы и существенно улучшить существующие.

При  проведении  процессов  флотации  окисленных  минералов  свинца  и сурьмы  применение  сульфатредуцирующих  бактерий  повышает  на  6–8 %  извлечение минералов в результате сульфидизации окислов; в процессах флотации церуссита (PbCO3) извлечение свинца возрастает на 20–25 %. Применение сульфатредуцирующих  бактерий  для  десорбции  ксантогената  с  поверхности некоторых минералов после флотации позволяет селективно разделить некоторые минералы (CuFeS2 и MoS2, PbS и ZnS).

Таким образом, биологические методы активно дополняют и частично позволяют  заменить  традиционные  методы  горнодобывающей  отрасли.  Многие вопросы биогеотехнологии в настоящее время успешно решены. Это получение меди,  никеля,  кобальта,  марганца,  мышьяка  и  ряда  других  металлов.  Медь  и уран получают в больших масштабах в процессах кучного и подземного выщелачивания. С помощью чанового выщелачивания удается перерабатывать многие концентраты и получать цинк, медь, олово, серебро, золото. Разрабатываются и находят все большее применения процессы биосорбции металлов из растворов и сточных вод; намечены подходы и начинают применяться биологические методы в процессах обогащения руд и концентратов. Применение биотехнологических методов позволяет  увеличивать сырьевые ресурсы, обеспечивает комплексное извлечение металлов, не требует сложной горной техники;  процессы  легко  поддаются  регулированию  и  автоматизации  и  позволяют решать многие природоохранные задачи. 
Получение спирта

Получение  этилового  спирта  на  основе  дрожжей  известно  с  древних  времен. И хотя производство спирта намного моложе, чем неперегнанных спиртных напитков, но и его корни теряются в веках. В последние годы все большие масштабы приобретает химический синтез этанола из этилена, который конвертируется в спирт при высокой температуре в присутствии катализатора и воды.

Однако микробиологический синтез не теряет актуальности.

Перспективы использования низших спиртов (метанола, этанола), а также ацетона и других растворителей в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания вызвали в последние годы большой интерес к возможности их крупномасштабного получения в микробиологических процессах с использованием различного растительного сырья. Этиловый спирт является прекрасным экологическим чистым горючим для двигателей внутреннего сгорания. Замена дефицитного бензина иными видами топлива является актуальной проблемой современности.  Особенно  остро  вопрос  стоит  в  странах  Америки и Западной Европы. Использование чистого этанола или в смеси с бензином (газохол) существенно  снижает  загрязнение  окружающей  среды  выхлопными  газами,  так как  при  сгорании  этанола  образуются  только  углекислота  и  вода.  Поэтому  в странах с большими запасами природного растительного материала и соответствующими почвенно-климатическими условиями, обеспечивающими большие ежегодные  урожаи,  становится  целесообразным  ориентировать  производство моторных топлив на процессы микробиологического брожения.

В качестве горючего спирт стали применять в США и Германии в 30–40 гг. Интерес к спиртам в качестве топлива резко возрос в 70-е годы. Например, в Бразилии этанол используют в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания уже несколько десятилетий. В 1982 г. началось интенсивное строительство спиртовых заводов по технологии шведской фирмы «Альфа Ляваль» производительностью до 150 тыс. л 95 % спирта в сутки на основе сахаросодержащего сырья. В России действуют установки по производству гидролизного спирта технологии Вниигидролиз (Ленинград). В Японии к концу 90-х гг. экспорт нефти сокращен с 72 до 49 % за счет получения спирта на основе иммобилизованных микробных клеток. Сырьем  для  процессов  спиртового  брожения  могут  быть  разнообразные биомассы, включая крахмалсодержащие (зерно, картофель), сахаросодержащие материалы  (меласса,  отходы  деревоперерабатывающей  промышленности),  а также биомасса специально выращенных пресноводных и морских растений и водорослей. Процесс складывается из нескольких стадий, включающих подготовку сырья, процесс брожения, отгонку и очистку спирта, денатурацию, пере-

работку кубовых остатков.

Этиловый спирт обычно получают из гексоз в процессах брожения, вызываемых  бактериями  (Zymomonas  mobilis,  Z.  anaerobica,  Sarcina  ventriculi),  клостридиями (Clostridium thermocellum) и дрожжами (Saccharomyces cerevisiae):

С6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2.

Главная задача, которую приходится решать при получении спиртов техни

ческого назначения, это замена дорогостоящих крахмалсодержащих субстратов дешевым сырьем непищевого назначения.

Образование этанола дрожжами – это анаэробный процесс, однако для размножения дрожжей в незначительных количествах нужен и кислород. Процессы, происходящие при конверсии сахаросодержащего субстрата в спирт, включают также процессы метаболизма и роста клеток-продуцента, поэтому в целом биологический  процесс  получения  спиртов  зависит  от  ряда  параметров  (концентрации субстрата, кислорода, а также конечного продукта). При накоплении спирта в культуре до определенных концентраций начинается процесс ингибирования  клеток.  Поэтому  большое  значение  приобретает  получение  особых штаммов, резистентных к спирту.

Промышленный процесс брожения может осуществляться по разным схемам:  непрерывно,  периодически  и  периодически  с  возвратом  биомассы.  При периодическом  процессе  субстрат  сбраживается  после  внесения  свежевыращенного инокулята, который обычно получают в аэробных условиях. После завершения  сбраживания  субстрата  клетки  продуцента  отделяют,  и  для  нового цикла получают свежую порцию посевного материала. Это достаточно дорогостоящий процесс, так как в аэробном процессе размножения дрожжей расходуется много субстрата. Экономический выход в процессе составляет около 48 % от субстрата по массе (часть субстрата тратится на процессы роста и метаболизма клеток, а также образование других продуктов – уксусной кислоты, глицерола,  высших спиртов).  Если  в  качестве  продуцента  в процессах брожения

используют дрожжи, продуктивность составляет 1–2  г  этанола/г клеток  ч.  На лабораторном уровне при использовании в качестве продуцента бактериальной культуры Zymomonas mobilis эта величина выше практически в 2 раза. В промышленных процессах продуктивность аппаратов сильно зависит от физиологических особенностей продуцента, плотности биомассы, типа аппарата и режима  ферментации;  варьирует  очень  широко,  от  1  до  10  г/л  ч.  Длительность цикла составляет около 36 ч, конечная концентрация спирта – 5 % (вес/объем).

Недостатки процесса (главным образом, длительность и неполное использование субстрата) можно частично устранить, применяя процесс с повторным использованием биомассы. По этой схеме выход спирта можно повысить до 10 г/л ч.

При реализации непрерывного процесса полнота использования субстрата в основном зависит от интенсивности процесса, то есть скорости протока. Однако при этом возникают противоречия между двумя параметрами, по которым обычно оптимизируют брожение: конечный выход спирта и полнота использования  сахаров.  По  завершении  процесса  брожения  концентрация  спирта  в бражке может составлять от 6 до 12 %. Чем выше конечная концентрация спирта, тем менее энергоемка стадия перегонки. Так, при 5 % концентрации спирта траты пара для получения 96 % спирта составляют свыше 4 кг/л; при содержании спирта в бражке около 10 % – эта величина сокращается до 2.25 кг/л. 
Побочными  продуктами  спиртового  брожения  являются  углекислота,  сивушные масла, кубовые остатки, дрожжи. Каждый из этих продуктов имеет определенную стоимость и самостоятельную сферу применения.

Попытки  усовершенствования  процесса  брожения  имеют  несколько  направлений. Это переход на непрерывные процессы, получение более устойчивых к спирту штаммов дрожжей и удешевление исходного сырья. Непрерывные процессы сбраживания позволяют повысить конечную концентрацию спирта до 12 %. Получены новые штаммы, в основном среди бактериальных культур, устойчивые к таким концентрациям спирта. К разработкам последних лет относится направление, основанное на использовании не свободных, а иммобилизо-

ванных  микробных  клеток.  Иммобилизованные  клетки,  обладая  повышенной толерантностью  к  спирту,  позволяют  решать  одновременно  задачу  оптимизации по двум параметрам: повышать полноту использования субстрата и конечный выход спирта.

Выпуск спиртов в качестве моторных топлив предполагает большие объемы  их  производства,  десятки  млн.  тонн.  В  качестве  исходного  субстрата  для получения технического спирта экономически оправдано использование отходов  сахарного  тростника  –  багассы,  а  также  маниока,  батата,  сладкого  сорго, тапинамбура. Однако эти культуры характерны для стран с теплым климатом, например,  Латинской  Америки.  Для  регионов  с  умеренным  климатом,  обладающих большими массивами лесов, приемлемым оказывается использование

гидролизатов древесных отходов. Но для этого требуется достаточно энергоемкий и дорогой процесс разрушения лигнина и целлюлозы с образованием водорастворимых  сахаров.  Процесс  гидролиза  непрерывно  совершенствуется.  Для повышения выхода сахаров в процессе гидролиза и снижения энергозатрат разрабатываются новые методы деструкции лигноцеллюлоз с привлечением физических, химических, ферментативных методов, а также в их сочетании. Помимо отходов лесопиления и деревообработки, возможно привлечение также соломы, торфа, тростника.

Экологические преимущества получения и применения этанола в качестве топлива очевидны. Что же касается экономических, – они определяются рядом условий:  климатом  и  продуктивностью  зеленой  биомассы,  себестоимостью сельскохозяйственной продукции и наличием (либо отсутствием) энергоносителей в виде нефти, природного газа или угля.

Жидкие углеводороды

Первые  попытки  поиска  среди  фотосинтезирующих  организмов  потенциальных продуцентов энергоносителей в виде жидких углеводородов относятся к 1978 г., когда исследователи пытались обнаружить в соке некоторых растений, главным образом у представителей семейства молочайных, жидкие углеводороды. Однако попытки не увенчались успехом, так как концентрация углеводородов у высших растений оказалась крайне низкой. Несколько позже уда-лось установить способность к синтезу жидких углеводородов у водорослей и бактерий.Было установлено, что у зеленой водоросли Botryococcus braunii содержание углеводородов может составлять от 15 до 75 % от суммы липидов. Эта одноклеточная  зеленая  водоросль  обитает  в  водоемах  с  пресной  и  солоноватой водой  в  умеренных  и  тропических  широтах.  Данная  водоросль  встречается  в двух  разновидностях:  красная  и  зеленая,  потому  что  хлоропласты  этой  водоросли имеют различную окраску, обусловленную наличием пигментов в виде хлорофиллов  всех  типов,  а  также  каротинов  и  их  окисленных  производных (ксантофиллов, лютеина, неоксантина, зеоксантина). В составе клеточной

оболочки водоросли – помимо жира, белков и углеводов и внутреннего целлюлозного слоя, обнаружен спорополлениновый слой, состоящий из окисленных полимеров каротинов и каротиноидных веществ. В неблагоприятных условиях роста, вызванных, например, дефицитом каких-либо биогенов или повышением солености среды, соотношение основных групп пигментов изменяется в сторону  доминирования  каратиноидов,  и  тогда  водоросли  приобретают  оранжево-красную окраску. При дефиците, например ионов магния в среде, концентрация углеводородов в клеточной стенке достигает 70–75 %. При этом было выявлено,  что  зеленая  водоросль  синтезирует  линейные  углеводороды  с  нечетным числом углеродных атомов в цепи (С25–С31) и бедна ненасыщенными связями.

Красная разновидность синтезирует линейные углеводороды с четным числом углеродных атомов в цепи (С34–С38) и с несколькими ненасыщенными связями.

Данные углеводороды, «ботриококкцены», накапливаются водорослью в ростовой  фазе  в  клеточной  стенке.  Извлечь  углеводороды  без  разрушения  клеток можно центрифугированием биомассы водоросли, в ходе которого углеводороды «вытекают» из клеток. Последние можно вновь поместить с среду в условия аккумуляции углеводородов. Варьируя условия роста, освещенность, температуру, концентрацию солей, исследователям из Французского института нефти удалось сократить время удвоения от семи до двух суток, при этом выход углеводородов составил 0.09 г/л в сутки, что соответствует 60 т/га в год. Фракция

углеводородов,  синтезируемая  водорослью,  аналогична  керосину  или  дизельному топливу.

Эта водоросль, как оказалось, достаточно широко распространена в природе, встречается в самых разных местах: от солоноватых озер Австралии до водохранилищ в окрестностях Лондона. Обнаруженные в прошлом в Австралии высохшие остатки этой водоросли под названием «коорнангит» явились даже поводом для возникновения своеобразной нефтяной «лихорадки». Сходные породы (остатки углеводородпродуцирующей водоросли) время от времени обна-руживают  в  различных  частях  света  –  в  районе  оз.  Мозамбик  в  Африке «N

′haugellite», в Казахстане в районе озера Балхаш («балхашит»).

В настоящее время признано эффективным использовние этих углеводородов в фармацевтической промышленности. В США действует ферма для выращивания водоросли B. braunii с суммарной площадью водоема 52 тыс. га. Продуктивность процесса получения углеводородов составляет до 4800 м3 в сутки.

Для улучшения топливных характеристик водорослевые углеводороды гидрируют.

Прежде чем делать выводы о перспективности данного способа для восполнения ресурсов жидких углеводородов, следует решить комплекс вопросов научного и опытно-конструкторского уровня, в том числе выяснить роль бактерий,  развивающихся  вместе  с  водорослью  в  процессе  синтеза  углеводородов, оптимизировать  условия биосинтеза  и экстракции, разработать  соответствующую аппаратуру и условия для искусственного разведения водоросли в больших масштабах, а также оценить перспективность применения получаемых углеводородов в той или иной области. Следует отметить, что изучение механизма  синтеза  углеводородов  водорослями,  будет  способствовать  познанию  процесса нефтеобразования в природе в целом, так как клеточная стенка водоросли

может служить модельным объектом, на котором можно попытаться проследит процесс образования нефти в земной коре, длительность которого исчисляется миллионами лет. Если удастся воспроизвести генезис ископаемых видов топлив, появится возможность определить время трансформации керогена – предшественника жидкой нефти, в нефть. Это позволит вычислить нефтяной потенциал маточной породы, содержащей кероген.

Биологическое получение водорода

Проблема получения водорода является одной из основных проблем технического прогресса ряда важнейших промышленных отраслей, в том числе энергетики. Водород рассматривается в качестве главного энергоносителя будущего, отчасти превосходящего основные современные энергоносители – нефть и природный газ. Теплотворная способность водорода достаточно высока (28.53 ккал/кг), что в 2.8 раза выше бензина. Водород легко транспортируется и аккумулируется  в  различных  фазовых  состояниях;  в  газообразном  состоянии  не токсичен, имеет высокую теплопроводность и малую вязкость в различных фазовых состояниях. Но главное его достоинство – экологическая чистота, единственным побочным продуктом его сгорания является вода. По прогнозам экспертов, энергетическая система будущего столетия будет «водородной», то есть

будет основана на применении двух энергоносителей – электричества и водорода, наиболее удобного для использования на транспорте и в промышленных технологиях.  Создание  будущего  крупномасштабного  производства  водорода

ставит перед наукой задачи поиска наиболее экономичных и экологичных путей получения водорода с использованием таких источников первичной энергии, как энергия деления тяжелых элементов, термоядерного синтеза и солнечная. Проблема эксплуатации солнечной энергии активно исследуется в настоящее время. Это связано как с угрозой истощения запасов топлива, так и с все более остро стоящими вопросами защиты окружающей среды, так как топливная энергетика играет не последнюю роль в тепловом и химическом загрязнении воздушного и водного бассейнов. Количество солнечной энергии, падающей на Землю, на много порядков превосходит количество всех видов вторичной энергии. Только 0.1–0.2 % солнечной энергии поглощается зелеными растениями и только 1 % образованных в процессе фотосинтеза продуктов используется человеком в пищу. Поэтому все более требовательно встает задача более 
 эффективного использования энергии Солнца. Современная наука ищет решения данной задачи во многих, в том числе и биологических направлениях. Особо перспективным представляется получение водорода с использованием солнечной  энергии,  в том  числе  из  воды,  которая  является наиболее  дешевым  и доступным субстратом. есть весьма значительные.

Получение водорода возможно в результате электролиза воды, а также термохимического разложения воды с использованием отходящего тепла атомных станций.

Вода может подвергаться прямому фоторазложению под воздействием солнечных лучей:

Н2О + hν → Н2+ 0.5 О2.

Разрабатываются также способы получения водорода в результате фотохимического разложения воды. В основе способа лежат реакции, в которых участвует фотосенсибилизатор (А) и нечувствительное к свету соединение (В); процесс протекает в водной среде:

Н2О + А + В + hν → АН2 + ВО.

Цикл замыкается реакциями:

АН2 → А + Н2,  ВО → В + 0.5 О2.

При  недостатке  энергии  видимого  излучения  для  разложения  соединения АН2, процесс можно реализовать в две стадии с введением в систему промежуточного окислителя А":

АН + А" → А + А"Н2.

А"Н2 → А" + Н2.

Примером такой системы образования водорода является система с рибофлавином в качестве фотосенсибилизатора (А), триэтаноламин играет роль восстановителя (В), а метилвиологен – окислителя (А").

Сравнительно  недавно  показана  принципиальная  возможность  получения водорода разложением воды с участием биокаталитических агентов. Так, в начале  60-х  гг.  было установлено,  что  хлоропласты,  выделенные из  шпината,  в присутствии  искусственного  донора  электронов  и  бактериального  экстракта, содержащего фермент гидрогеназу, способны продуцировать водород. Донором электронов в системе является ферредоксин; гидрогеназа получает электроны от ферредоксина, то есть задействована только фотосистема I. Спустя десятилетие исследователи в США установили, что хлоропласты шпината и бактериальные структуры, содержащие гидрогеназы и ферредоксин в качестве переносчика электронов, после облучения видимым светом способны образовывать водород. В данном варианте системы задействованы обе фотосистемы, I и II. В связи с тем, что применили оксичувствительную гидрогеназу клостридий, реакцию проводили в атмосфере азота при строгом отсутствии кислорода. Реакция протекает с образованием водорода, при этом вода – субстрат фотолиза, присутствует

в  избытке,  то  есть  является  не  лимитированным  исходным  сырьем;  источник энергии, в данном случае солнечный свет, также не ограничен.

С  целью  повышения  выхода  водорода  в  такой  системе,  нужен  источник стабильных и высокоактивных гидрогеназ. Такие гидрогеназы найдены, в том числе термостабильные; продуцируются они различными представителями хемоавтотрофных водородокисляющих бактерий. В смеси с хлоропластами и метилвиологеном (переносчик электронов) такие гидрогеназы катализируют протекание процесса образования водорода длительное время, при этом стабильность процесса зависит, главным образом, от состояния хлоропластов.

Работы  по  созданию  систем  биофотолиза  воды  проводятся  достаточно  активно во многих странах. Это привело к созданию различных типов систем. Эти системы, независимо от природы составляющих ее компонентов, должна иметь два  элемента:  1)  электрон-транспортную  систему  фотосинтеза,  включающую систему разложения воды; 2) катализаторы образования водорода. В качестве катализаторов образования водорода можно использовать как неорганические ка-тализаторы (металлическая платина), так и ферментативные (гидрогеназы). Последние  могут  функционировать  как  в  растворимом,  так  в  иммобилизованном состоянии. Принципиальная схема системы дана на рис. 18.

Разработки последних лет представлены различными системами:

1)  включающие хлоропласты растений, ферредоксин и бактериальные гидрогеназы (рис. 18 А);

2)  содержащие хлоропласты, медиатор (низкомолекулярный переносчик электронов) и бактериальные гидрогеназы (рис. 18 В);

3)  с использованием фотосинтетических водорослей:

Опыт лабораторного функционирования таких систем биофотолиза позволяет  провести  некоторую  предварительную  оценку  эффективности  процесса.

Так, при расходовании в сутки 106 Дж/м2 солнечной энергии (100 Вт/м2) система способна производить до 90 л Н2/м2

Среди  хемотрофных  микроорганизмов  в  качестве  продуцентов  водорода привлекают внимание виды, способные расти на достаточно доступных и дешевых  субстратах.  Например,  культура  клостридий  C.  perfringens,  сбраживая различную органику, способна продуцировать в 10-литровом аппарате до 23 л Н  в сутки, что соответствует количеству энергии в 400 Дж.

На  основе  гидрогеназ,  в  принципе,  любая  растительная  фотосистема  способна продуцировать водород. Целью  этих исследований является разработка полностью искусственных систем, действующих по схеме естественных водорослевых или бактериально-растительных систем. В принципе в такой системе станет  возможным  применение  вместо  гидрогеназы  катализатора  типа  FeS,  а вместо хлоропластов – препарата хлорофилла, а также марганцевый катализатор для извлечения кислорода из воды и высвобождения протонов и электронов.

Система биокаталитического получения водорода пока является единственным примером одностадийной системы, способной работать в видимых лучах света. Эта система чрезвычайно ценна, так как работает на неисчерпаемых источниках – энергии (солнечный свет) и сырья (вода) и выделяет при этом экологически чистый и высококалорийный энергоноситель – водород. Интенсивное  совершенствование  таких  систем  будет  важным  этапом  в  процессах  превращения солнечной энергии в водород.

Перспективные и разрабатываемые направления – это получение водорода на основе растущих микробных популяций хемосинтезирующих и фотосинтезирующих организмов.

Среди  хемотрофных  микроорганизмов  в  качестве  продуцентов  водорода привлекают внимание виды, способные расти на достаточно доступных и дешевых  субстратах.  Например,  культура  клостридий  C.  perfringens,  сбраживая различную органику, способна продуцировать в 10-литровом аппарате до 23 л H2/ч. Создание крупномасштабной системы на такой основе не представляется трудным,  так  как  уже  разработаны  и  внедрены  в  промышленность  процессы получения ацето-бутилового брожения с использованием клостридий. Некоторые энтеробактерии в процессах брожения способны продуцировать водород, однако эффективность процесса при этом не превышает 33 % энергии используемого субстрата. Таким образом, применение хемотрофов для сбраживания органики с получением водорода менее выгодно по сравнению с процессами биометаногенеза.

Более  перспективными  продуцентами  являются  фототрофные  микроорганизмы,  так  как  образование  ими  водорода  связано  с  процессами  поглощения энергии света и, следовательно, может повысить эффективность использования солнечной  радиации.  С  наибольшей  скоростью  водород  выделяют  некоторые пурпурные бактерии, например некоторые штаммы Rh. capsulata, до 150–400 мл Н2/ч.г сухого вещества. В качестве субстратов пурпурные бактерии используют различные  органические  соединения,  которые  они  разлагают  с  образованием углекислоты  и  водорода.  Например,  при  разложении  1  г  лактата  пурпурные бактерии  образуют  до  1350  л  водорода.  При  этом  эффективность  конверсии света достигает 2.8 % (бактерии поглощают свет в области 800–900 нм, некоторые виды – до 1100 нм, то есть инфракрасные лучи, которые не используются никакими  другими  фотосинтезирующими  организмами).  Важным  моментом является способность пурпурных бактерий продуцировать водород при исполь-

зовании, помимо органических соединений, также тиосульфата и других восстановленных  соединений  серы.  В  качестве  субстрата  возможно  применение также некоторых отходов, включая навоз. Эффективность продукции водорода при этом составляет до 50 кг Н2/м2.г.

Наиболее выгодным для микробиологического получения водорода является использование фототрофных организмов, способных к биофотолизу воды, то есть использующих при фотосинтезе в качестве доноров электронов воду. Интересны  в  этом плане  азотфиксирующие  цианобактерии,  способные  выделять водород на свету в аэробных условиях с одновременным образованием кислорода. В культуре цианобактерий получено устойчивое выделение водорода со скоростью  30–40  мл  Н2

Биотопливные элементы и биоэлектрокатализ

/ч⋅г  АСБ.

Эффективность  использования  энергии  при искусственном освещении составила 1.5–2.7 % и 0.1–0.2 % – при естественном освещении. То есть эти результаты достаточно обнадеживающие. Для получения фотоводорода разрабатываются различные, в том числе многокомпонент-

ные биосистемы, содержащие, в том числе, лиофилизированные клетки цианобактерий и пурпурных бактерий; цианобактерии и водоросли и т.д. Как двухкомпонентную  водородобразующую  систему  можно  рассматривать  систему бобовых  растений,  имеющих  клубеньки  с  азофиксирующими  бактериями Rhizobium. К аналогичному симбиотическому сообществу можно отнести комплекс из водного папоротника Azolla и цианобактерий. Однако до практического применения таких биосистем еще достаточно далеко.

Перспективным подходом для превращения химической энергии топлив в электрическую является направление создания так называемых топливных элементов, представляющих собой электрохимические генераторы тока. В основе процесса лежит происходящее на электродах электрохимическое окисление топлива и восстановление окислителя (кислорода), при этом генерируется электрохимический  потенциал,  соответствующий  свободной  энергии  процесса окисления водорода до воды:

  генерация  электрохимического  потенциала  на  электродах,  находящихся непосредственно  в  культуральной  среде:  образующиеся  в  ходе  конверсии субстрата  продукты  обмена  могут  обладать  определенной  электрохимической активностью;О

Степень преобразования химической энергии в электрическую в топливных элементах достаточно высока, так современные водород-кислородные топливные элементы имеют к.п.д. до 80 %.

Определенные  перспективы  обещает  применение  в  конструкциях  топливных  элементов  биологических  систем  –  ферментов  или  микробных  клеток. Уровень реализации этого подхода пока исключительно лабораторный. В конструировании  биотопливных  элементов  в  настоящее  время  наметилось  несколько подходов:

превращение  водорода  в  электрохимически  активные  соединения,  эффективно окисляющиеся на электродах. В такой системе микроорганизмы на основе ряда субстратов (углеводы, метан, спирты и пр.) непрерывно генерируют водород, который далее окисляется в элементе «водород-кислород» с образованием электроэнергии;

  перенос электронов с топлива на электрод катализируют ферменты, в том числе иммобилизованные. 
Весьма эффективны биотопливные элементы на основе анаэробных микро-

организмов, способных сбраживать огромное разнообразие соединений. В таком биотопливном элементе функционируют катод и биоанод; последний содержит микробные клетки. Субстрат, играющий роль топлива, перерабатывается микроорганизмом в отсутствии кислорода. Достигнутые мощности энергии на единицу объема топливного элемента пока не велики. Вместе с тем в этих системах возможно применение различных, в том числе доступных и недорогих субстратов, включая промышленные и сельскохозяйственные отходы. Применение  изолированных  ферментов  вместо  микробных  клеток  обещает  сделать

процессы  трансформации  энергии  химических  связей  в  электрическую  более выгодными. Примером таких биотопливных элементов могут служить системы на основе окисления метанола в уксусную кислоту с участием алкагольдегидрогеназы; муравьиной кислоты в углекислоту с участием формиатдегидрогеназы; глюкозы в глюконовую кислоту с участием глюкозооксидазы.

Новой областью технологической биоэнергетики и частью инженерной энзимологии является биоэлектрокатализ. Цель данного направления – создание высокоэффективных  преобразователей  энергии  на  основе  иммобилизованных ферментов.  Важнейшей  проблемой  при  этом  является  сопряжение  ферментативной и электрохимической реакций, то есть обеспечение активного транспорта электронов с активного центра фермента на электрод. Исследования недавних лет показали, что этого можно достичь несколькими путями:

при  использовании  медиаторов  (низкомолекулярных  диффузионно  подвижных переносчиков, способных акцептировать электроны с электрода и отдавать их активному центру фермента);

при прямом электрохимическом окислении-восстановлении активных центров фермента, то есть в прямом переносе электронов с активного центра фермента – на электрод (или обратно);

при использовании ферментов, включенных в матрицу органического полупроводника.

Перенос электронов с участием медиатора можно представить в следующем виде:

S + E → P + E°; Eo + M → E + M°; M° → M + e– ,

где E и E° – окисленная и восстановленная формы активного центра фермента; M и M° – окисленная и восстановленная формы медиатора.

Примером биоэлектрокаталитической системы с участием медиатора является система «гидрогеназа–метилвиологен–угольный электрод»; в такой системе  возможно  электрохимическое  окисление  водорода  без  перенапряжения, практически в равновесных условиях.

В прямом переносе электронов между активным центром фермента и электродом устанавливается потенциал, близкий к термодинамическому потенциалу  кислорода.  Этот  механизм переноса  реализован  в реакции  электрохимического восстановления кислорода до воды при участии медьсодержащей оксидазы, а также в реакциях электровосстановления водорода с помощью гидрогеназы.

Третий путь переноса электронов базируется на использовании иммобилизованных ферментов, а именно, включенных в матрицу полупроводника. Для этих целей используют полимерные материалы с системой сопряженных связей, обладающие длинной цепью сопряжения, а также полимеры с комплексами переноса заряда (высокодисперсная сажа). По этому принципу реализованы некоторые  электрохимические  реакции,  в  том  числе  электрохимическое  окисление глюкозы при участии глюкозооксидазы.

Разработка  электрохимических  путей  преобразования  энергии  идет  двумя путями:  с  использованием  способности  ферментов  катализировать  окисление различных субстратов, а также на базе создания электрохимических преобразователей с высокими удельными характеристиками.