Лекция 13. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Под биологическим загрязнением понимают привнесение в экосистемы в результате антропогенного воздействия нехарактерных для них видов живых организмов (бактерий, вирусов и др.), ухудшающих условия существования естественных биотических сообществ или негативно влияющих на здоровье человека.

Основными источниками биологического воздействия являются сточные воды предприятий пищевой и кожевенной промышленности, бытовые и промышленные свалки, кладбища, канализационная сеть, поля орошения и др. Из этих источников разнообразные органические соединения и патогенные микроорганизмы попадают в почву, горные породы и подземные воды. По данным санэпидстанций, патогенные кишечные палочки обнаруживаются в подземных водах на глубине до 300 м от поверхности земли.

Особую опасность представляет биологическое загрязнение среды возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. Значительные изменения окружающей среды в результате антропогенного воздействия приводят к непредсказуемым последствиям в поведении популяций возбудителей и переносчиков опасных для человека и животных болезней.

Увеличивается количество вспышек классической чумы свиней, оспы у овец, клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки среди людей. Цитомегалавирус, не представлявший значительной опасности еще несколько лет назад, может стать главной угрозой в связи с трансплантациями органов и тканей, а также как сопутствующая инфекция при СПИДе.

Полученные в последние годы данные позволяют говорить об актуальности и многогранности проблемы биобезопасности. Так, новая экологическая опасность создается в связи с развитием биотехнологии и генной инженерии.

При несоблюдении санитарных норм возможно попадение из лаборатории или завода в окружающую природную среду микроорганизмов и биологических веществ, оказывающих весьма вредное воздействие на биотические сообщества, здоровье человека и его генофонд

13.2 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Метеорология- наука о земной атмосфере, ее строении, свойствах и происходящих в ней процессах. Свойства атмосферы и происходящие в ней процессы рассматриваются в связи со свойствами и влиянием подстилающей поверхности (суши и моря). Главная задача метеорологии – прогнозирование погоды на различные сроки.

Метеорологические станция – основной компоненте регулярных наблюдений за состоянием атмосферы. Предназначена для:

Измерения температуры, давления и влажности воздуха;

Скорости и направления ветра;

Контроль облачности, уровня осадков, видимости, солнечной радиации.

Методы контроля:

- Методы зондирования атмосферного воздуха

- Метод эхо- и радиолокации

- Метод оптической локации

- Метод комбинационного рассеяния

- Метод резонансной флюоресценции

- Метод регистрации проходящего излучения

- Дифференциальный метод

- Биоиндикационные метод

- Методы контроля газового состава атмосферного воздуха

13.2 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.

Почвенный покров накапливает информацию о происходящих процессах и изменениях, т. е. почва является своеобразным индикатором не только настоящего состояния среды, но и отражает прошлые процессы. Поэтому почвенный контроль имеет более общий характер и открывает большие возможности для решения про¬ностических задач.

Основными показателями, которые оцени¬ваются в процессе агроэкологического мониторинга, являются следующие: кислотность, потеря гумуса, засоление, загрязнение нефтепродуктами.

Кислотность почв оценивается по значению водородно¬го показателя (рН) в водных вытяжках почвы. Значение рН измеряют с помощью рН-метра, иономера или потенциометра. Оптимальные диапазоны рН для растений от 5,0 до 7,5. Если кислотность, — т. е. рН меньше 5, то прибегают к известкова¬нию почв, при рН более 7,5-8 используют химические средства для снижения рН.

В настоящее время контроль за содержанием гумуса вхо¬дит в число первоочередных задач. Изменение количества ор¬ганического вещества в почве не только связано с изменением почвенных свойств и их плодородия, но и отражает влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв.

Содержание гумуса определяют по окисляемости органического вещества. В последнее же время применяют анализаторы углерода, в которых происходит сухое сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим определением выделившегося углекислого газа.

Важное условие плодородия почв — отсутствие в почве избыточного количества легкорастворимых солей, главным образом хлоридов и сульфатов натрия и отчасти магния, кальция и др. катионов. Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости. Этот процесс контролирутся путём определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров. Для устранения избытка солей применяют промывание почвы, а для предупреждения накопления солей — правильный поливной режим, дренаж и др.

При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: определяются масштабы (площади) загрязнения, оценивается степень загрязнения, выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений.

Получаемые данные о почвенных и агрохимических свойствах, агропроизводственной группировке почв, характеризующие почвы по всему спектру пользования, служат базовыми предпосылками для последующих практических рекомендаций. Последние же должны отражать трансформацию сельскохозяйственных угодий; охрану почв от водной и ветровой эрозии; осушение, орошение и проведение культуртехнических работ; мелиорацию земель (известкование, гипсование и т.д.); рациональные размещения и набор сельскохозяйственных культур; особенности агротехнических приемов и систем применения удобрений с учетом почвенных условий; улучшение сенокосов и пастбищ.

13.3 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД НА БИОСРЕДЫ.

Методы анализа, разработанные для поверхностных пресных и соленых вод, применимы, несомненно, и для анализа других водных объектов, в том числе грунтовых и лизиметрических вод, почвенных растворов и вытяжек

Аналитическая процедура определения содержаний элементов в водах различного состава включает несколько стадий:

- пробоотбор;

- пробоподготовку;

- собственно инструментальный анализ.

Отбор проб воды. Отбор проб воды может быть разовым и серийным. Разовый отбор обычно применяют для получения первоначальной информации о качестве анализируемой воды. Принимая во внимание изменяющийся во времени и пространстве состав анализируемых вод, более оправдан серийный отбор, который проводят либо с разных глубин источника, либо в различные моменты времени. При таком отборе можно судить об изменении качества воды во времени или в зависимости от ее расхода.

Пробоотбор и пробоподготовка как важнейший этап анализа. Отбор пробы воды следует рассматривать как стадию, в значительной степени определяющую правильность последующего анализа, причем ошибки, допущенные в процессе пробоотбора, в дальнейшем не могут быть исправлены даже самым квалифицированным аналитиком.

Место и условия отбора пробы воды в каждом случае определяют конкретными задачами исследований, однако основные правила отбора проб носят общий характер:

- проба воды, взятая для анализа, должна отражать условия и место отбора;

- отбор пробы, ее хранение и транспортировка должны исключать возможность изменения ее первоначального состава (содержаний опре¬еляемых компонентов или свойств воды);

-объем пробы должен быть достаточным для проведения анали¬тической процедуры в соответствии с методикой.

Консервация и хранение. Отобранная проба природной воды представляет собой двухфазную систему, состоящую из раствора и взвешенного вещества. Чтобы избежать потерь микроэлементов за счет биохимических процессов и сорбции на стенках сосуда пробу после фильтрования консервируют, в отдельных случаях даже нефильтрованные образцы, если это согласуется с задачей исследования.

13.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ВОД ПО ИНТЕГРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. ИНДЕКС ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ.

Существует несколько направлений и способов оценки качества воды в зависимости от вида водопользования.

Интегральные         показатели   -  показатели, характеризующие группу однородных свойств воды,  обусловленных физико-химическими, биохимическими процессами.

В эту группу входят рН, растворенный в воде кислород, жесткость воды и др.

При оценке качества воды натуральные показатели сравниваются с нормативными значениями.

К категории наиболее часто используемых показателей для оценки качества водных объектов относят гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ и гидробиологический индекс сапробности S.

Индекс загрязнения воды, как правило, рассчитывают по шести показателям, которые можно считать гидрохимическими; часть из них (концентрация растворенного кислорода, водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода БПК5) является обязательной.

ИЗВ можно вычислить с учетом концентрации и ПДК компонентов:

где Ci - концентрация компонента (в ряде случаев - значение параметра);

N - число показателей, используемых для расчета индекса;

ПДК - установленная величина для соответствующего типа водного объекта.

При расчете ИЗВ для составляющих Ci / ПДКi по неоднозначно нормируемым компонентам применяется ряд следующих условий:

- для биологического потребления кислорода БПК5 (ПДК – не более 3 мг O2/дм3 для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования и не более 6 мг O2/дм3 для водоемов хозяйственно-бытового и культурного водопользования) устанавливаются специальные значения нормативов, зависящие от самого значения БПК5 :

| Показатель БПК5 (мгО2/л) | Значение норматива (ПДК) |
| --- | --- |
| Менее 3 | 3 |
| От 3 до 15 | 2 |
| Свыше 15 | 1 |

- концентрация растворенного кислорода нормируется с точностью до наоборот: его содержание в пробе не должно быть ниже 4 мг/дм3, поэтому для каждого диапазона концентраций компонента устанавливаются специальные значения слагаемых Ci/ПДКi:

| Концентрация (мгО2/л) | Значение слагаемого Ci / ПДКi |  |
| --- | --- | --- |
| Более или равно 6 | 6 |
| Менее 6 до 5 | 12 |
| Менее 5 до 4 | 20 |
| Менее 4 до 3 | 30 |
| Менее 3 до 2 | 40 |
| Менее 2 до 1 | 50 |
| Менее 1 | 60 |

- для водородного показателя pH действующие нормативы для воды водоемов различного назначения регламентируют диапазон допустимых значений в интервале от 6,5 до 8,5, поэтому для каждого сверхнормативного значения pH, выходящего за границы этого диапазона, устанавливаются специальные значения слагаемых Ci / ПДКi:

| Значения рН ниже диапазона нормы (< 6.5) | Значения рН выше диапазона нормы (> 8.5) | Значение слагаемого |
| --- | --- | --- |
| Менее 6.5 до 6 | Свыше 8.5 до 9 | 2 |
| Менее 3 до 5 | Свыше 9 до 9.5 | 5 |
| Менее 5 | Свыше 9.5 | 20 |

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют на классы (таблицы 1). Индексы загрязнения воды сравнивают для водных объектов сходного типа, для одного и того же водотока (по течению, во времени, и т. д.).

Таблица 1. Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды (Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 223 «Об утверждении Методики по формированию показателей статистики окружающей среды»)

| Воды | Значения ИЗВ | Классы качества вод |
| --- | --- | --- |
| Очень чистые | до 0,3 | 1 |
| Чистые | 0,3-1,0 | 2 |
| Умеренно загрязненные | 1,0-2,5 | 3 |
| Загрязненные | 2,5-4,0 | 4 |
| Грязные | 4,0-6,0 | 5 |
| Очень грязные | 6,0-10,0 | 6 |
| Чрезвычайно грязные | >10,0 | 7 |

В гидрохимической практике используется и несколько измененный, по сравнению с ИЗВ, метод интегральной оценки качества воды, по совокупности находящихся в ней загрязняющих веществ и частоты их обнаружения. В этом методе для каждого ингредиента на основе фактических концентраций рассчитывают баллы кратности превышения ПДКвр – Кi , повторяемости случаев превышения Нi, а также общий оценочный балл – Bi :

Ki = Ci / ПДКi
Hi = NПДКi / Ni
Bi = Ki· Hi ,

где Сi – концентрация в воде i-го ингредиента; ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го ингредиента для водоемов рыбохозяйственного назначения; NПДКi – число случаев превышения ПДК по i-му ингредиенту; Ni – общее число измерений i-го ингредиента.

Сапробность- комплекс физиолого-биохимических свойств организма, характеризующий его способность обидать в воде с тем или иным содержанием органических, т.е.с той или иной степенью загрязнения.

Основная классификация зон сапробности:

1.Полисапробная зона, 2.альфа-мезосапробная зона, 3.бета-мезасапробная зоны,4.олигосапробная зона

Из гидробиологических показателей качества в Казахстане наибольшее применение нашел так называемый индекс сапробности водных объектов, который рассчитывают исходя из индивидуальных характеристик сапробности видов, представленных в различных водных сообществах (фитопланктоне, перифитоне):

где Si- значение сапробности гидробионта, которое задается специальными таблицами; hi - относительная встречаемость индикаторных организмов (в поле зрения микроскопа); N - число выбранных индикаторных организмов.

Каждому виду исследуемых организмов присвоено некоторое условное численное значение индивидуального индекса сапробности, отражающее совокупность его физиолого-биохимических свойств, обусловливающих способность обитать в воде с тем или иным содержанием органических веществ.

Для статистической достоверности результатов необходимо, чтобы в пробе содержалось не менее двенадцати индикаторных организмов с общим числом особей в поле наблюдения не менее тридцати.

В таблице 2 приведена классификация водных объектов по значению индекса сапробности S, которые также нормируются.

Таблица 2. Классы качества вод в зависимости от индексов сапробности

| Уровень загрязненности | Зоны | Индексы сапробности S | Классы качества вод |
| --- | --- | --- | --- |
| Очень чистые | ксеносапробная | до 0,50 | 1 |
| Чистые | олигосапробная | 0,50-1,50 | 2 |
| Умеренно загрязненные | α-мезосапробная | 1,51-2,50 | 3 |
| Тяжело загрязненные | β-мезосапробная | 2,51-3,50 | 4 |
| Очень тяжело загрязненные | полисапробная | 3,51-4,00 | 5 |
| Очень грязные | полисапробная | >4,00 | 6 |

Индекс загрязнения воды и индекс сапробности следует отнести к интегральным характеристикам состояния. Уровень загрязненности и класс качества водных объектов еще  устанавливают и в зависимости от микробиологических показателей.

Таблица 4. Классы качества воды по микробиологическим показателям

| Уровень загрязненности и класс качества вод | Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее число бактерий, 106 клеток/мл | Число сапрофитных бактерий, 1000 клеток/мл | Отношение общего числа бактерий к числу сапрофитных бактерий |
| Очень чистые, I | <0,5 | <0,5 | <1000 |
| Чистые, II | 0,5–1,0 | 0,5–5,0 | >1000 |
| Умеренно загрязненные, III | 1,1–1,3 | 5,1–10,0 | 1000–100 |
| Загрязненные, IV | 3,1–5,0 | 10,1–50,0 | <100 |
| Грязные, V | 5,1–10,0 | 50,1–100,0 | <100 |
| Очень грязные, VI | >10,0 | >1000 | <100 |