Лекция № 6

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»
(АО «КаздорНИИ»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
ремонта и содержания автомобильных дорог

ПР РК 218-29-2016

Дефекты – разрушения и деформации элементов автомобильной дороги (земляное полотно, дорожная одежда и т. д.), обусловленные воздействием нагрузок транспортных средств и природно-климатических факторов, при появлении которых значения одного или нескольких основных параметров автомобильных дорог выходят за допустимые пределы.

Колея глубинная – колея, причиной образования которой является накопление остаточных деформаций в нестабильных слоях дорожной одежды, расположенных ниже слоев покрытия, или в земляном полотне.

Колея поверхностная – колея, причиной образования которой является накопление остаточных деформаций в верхних слоях покрытия с нестабильными свойствами.

Нестабильный слой – слой дорожной одежды или земляного полотна, физико-механические свойства которого не соответвуют требованиям по сдвигоустойчивости, прочности или другим показателям в сложившихся условиях эксплуатации дорог.

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются непрерывно в течение всего года.

В целях своевременного проведения работ по содержанию дорог и дорожных сооружений, их визуальный осмотр осуществляется посредством патрулирования.

В результате проведения работ по содержанию дорог должно быть обеспечено бесперебойное, безопасное и удобное движение транспортных средств, в течение всего года.

Работы по содержанию не требуют составления проектной документации. Их планируют на основе результатов осмотров дорог по ведомостям дефектов, в пределах средств на содержание, согласно действующим нормативам финансирования [2].

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений подразделяются на зимнее содержание, содержание в весенний, летний и осенний периоды, озеленение дорог и прочие работы.

(3 слайд)

В состав работ по содержанию автомобильных дорог входит сбор, обработка и представление информации:

- о проезжаемости на автомобильных дорогах, включая информационное обеспечение средств массовой информации о проезжаемости автомобильных дорог;

- о произошедших ДТП;

- о работе в период пропуска талых и паводковых вод;

- о работе снегоуборочных машин и механизмов в зимнее время.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

6.1 Содержание земляного полотна и полосы отвода

Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его геометрической формы, обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного полотна, обочин и откосов, постоянное поддержание в рабочем состоянии водоотводных и водопропускных устройств. Особое внимание необходимо уделять участкам с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими условиями, местам появления и развития пучин, участкам дорог на болотах и в зонах искусственного орошения.

Основные задачи содержания земляного полотна по периодам года следующие:

- в весенний период – исключить переувлажнение грунтов земляного полотна талыми и грунтовыми водами;

- в летний период – выполнить работы по очистке и восстановлению дефектов водоотводных устройств, обочин и откосов;

- в осенний период – предупредить переувлажнение земляного полотна атмосферными осадками, обеспечить минимальную влажность слагающих его грунтов.

Весенний период отличается неблагоприятным сочетанием природных факторов, в результате чего создаются условия, способствующие максимальному увлажнению земляного полотна. Поэтому весной основное внимание необходимо уделять регулированию, улучшению водно-теплового режима земляного полотна и прежде всего обеспечить поверхностный сток воды с обочин и откосов при таянии снега.

До начала интенсивного таяния снега проезжую часть, обочины и откосы полностью освобождают от снега и льда, что улучшает условия оттаивания грунтов земляного полотна. Для обеспечения пропуска талых вод очищают от снега и льда открытые лотки, приемные колодцы, устья труб выходы на откос дренажных прорезей и воронок, боковые канавы и другие водоотводные сооружения.

(4 слайд)

Боковые канавы очищают автогрейдерами с кюветовосстановителями по всему их сечению или вручную, устраивая в снегу прорези шириной 0,7 м на всю глубину канавы (рис 6.1.1, а, б). У малых мостов и труб убирают щиты, закрывающие их отверстия, удаляют лед и снег на ширину, равную ширине отверстия, и на длину не менее 30 м вверх и вниз от искусственного сооружения.

Рис. 6.1.1 – Схемы обеспечения отвода воды, образующейся при таянии снега:

а – полная очистка земляного полотна и кюветов от снега; б – устройство продольной прорези в снегу вдоль кювета; в, г – устройство поперечных и продольной прорезей в снегу; 1 – отложения снега; 2 – продольная прорезь; 3 – поперечная прорезь

Если на обочинах накопились значительные отложения снега (рис 6.1.1, в, г), который не может быть быстро удален, в этих отложениях через каждые 30...50 м по длине дороги устраивают поперечные прорези шириной 0,5...0,7 м на всю ширину обочины глубиной до ее поверхности. Это необходимо для того, чтобы исключить накопление воды на проезжей части, образовавшейся от таяния снега, и обеспечить ее быстрый сток с поверхности дороги (рис. 6.1.1).

С началом весеннего потепления устанавливают тщательное наблюдение за дорогой, чтобы своевременно обнаружить признаки пучинообразования. Первый признак – появление в отдельных местах на покрытии продольных и поперечных трещин, влажных пятен (покрытие как бы «потеет»). Число трещин постепенно увеличивается, они соединяются, образуя сетку трещин.

Важной мерой, предотвращающей пучины или максимально ослабляющей их воздействие, является прокопка осушительных дренажных прорезей на неукрепленных обочинах (рис 6.1.2). ()

Рис. 6.1.2 – Осушительные дренажные прорези

Прорези шириной 0,25...0,50 м и глубиной, равной толщине дорожной одежды с подстилающим песчаным слоем, роют с обеих сторон пучинистого участка в шахматном порядке на расстоянии 4...8 м одну от другой. Дну их придают уклон 40...50 ‰ в сторону откоса. Воронки, соприкасаясь с теплым воздухом и подвергаясь прямому нагреву солнечными лучами, способствуют быстрейшему оттаиванию земляного полона и отводу образующейся воды.

Воздушные воронки остаются открытыми до просыхания грунта, что представляет существенную опасность для движения автомобилей. Поэтому на таких участках должны быть установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения, снижена скорость движения.

Если признаки пучинообразования все же появились, необходимо предохранить покрытие от разрушения. Для этого на пучинистом участке на поверхности дороги устраивают «подушку» из котельного шлака, несмерзшегося сухого песка или гравийнопесчаной смеси слоем толщиной 10...15 см. На «подушку» укладывают деревянные щиты или временное колейное покрытие (рис. 6.1.3). (слайд 6)

Колейными называют покрытия, имеющие проезжую часть в виде двух раздельных полос (колесопроводов), собранных из брёвен, брусьев или пластин и уложенных параллельно оси дороги.

# ВСН 2-105-78 Инструкция по строительству временных дорог для трубопроводного строительства в сложных условиях

Рис. 6.1.3 – Конструкция покрытия со сплошным бревенчатым настилом и из бревенчатых щитов: В – ширина проезжей части

На отдельных участках, где дорожная одежда обладает малой прочностью, движение переносят на объезды или ограничивают скорость и грузоподъемность автомобилей. Такие участки ограждают барьерами, устанавливают указатели и знаки ограничения скорости и грузоподъемности.

Борьбу с пучинами прекращают, когда грунт земляного полотна полностью оттает и просохнет. С проезжей части убирают настилы, щиты, маты, шлак и песок, засыпают прорези на обочинах. После просыхания грунта прорези засыпают гравием или щебнем и уплотняют до требуемых норм.

На пучинистых участках необходимо устранить причины пучинообразования. В противном случае пучины на следующий год могут возникнуть вновь и опять потребуется устройство воздушных воронок.

Для отвода воды из переувлажненного грунта при весеннем оттаивании могут быть устроены дренирующие фильтры из геотекстиля, поглощающие воду из земляного полотна и песчаного основания, которую затем выпускают на откос или она высыхает (рис. 6.1.4). (слайд 7)

Рис. 6.1.4 – Дренирующие фильтры из геотекстиля

Фильтры представляют собой оболочку из геотекстиля диаметром d = 15...20 см, длиной 1...3 м, плотно заполненные отходами геотекстиля. Их укладывают в траншеи, отрытые на всю глубину дорожной одежды так, чтобы один конец фильтра выходил на откос, и засыпают грунтом. Расстояние между фильтрами составляет 5...10 м.

Места на покрытии, подвергшиеся разрушению или деформациям, исправляют. В конце весны устраняют повреждения земляного полотна: засыпают промоины, исправляют бровки обочины (рис. 6.1.5 слайд8), убирают оплывший грунт с откосов выемок и насыпей, подсыпают и укрепляют обрушившиеся откосы.

Рис. 6.1.5 – Характерные дефекты неукрепленных обочин:

а – зарастание сорной травой; б – образование желоба у кромки проезжей части; в – нарастание обочин; г – занижение обочин; д – колеи на обочинах; е – общая деформация обочин

В летний период выполняют работы по уходу за обочинами, откосами, водоотводными канавами и полосой отвода, устраняя мелкие деформации и разрушения: обочины, откосы, разделительную полосу и полосу отвода освобождают от мусора, посторонних предметов, скашивают сорную траву и вырубают кустарник. Для борьбы с сорняками траву скашивают косилками или применяют химические вещества — гербициды в виде растворов и суспензий.

Летнее содержание водоотводов состоит в прочистке отдельных участков водоотводных канав с обеспечением продольного уклона дна не менее 5 ‰, восстановлении укрепления на отдельных разрушенных участках, ремонте и очистке устьев дренажных устройств.

В осенний период проводят работы по предупреждению переувлажнения грунтов земляного полотна весной следующего года. Водоотводные канавы, устья водопропускных устройств и выпуски из дренажей систематически очищают от посторонних предметов и грязи в целях подготовки их к пропуску наибольшего расхода весенних вод. Отверстия малых мостов и труб закрывают щитами с целью не допустить попадание снега в сооружения. Производят планировку и срезку неукрепленных обочин для устранения колей и ликвидации застоя воды. Автогрейдерами тщательно планируют откосы и канавы на снег заносимых участках.

Имеющиеся в полосе отвода объездные и временные дороги необходимо поддерживать в рабочем состоянии путем периодического профилирования. В то же время при стихийном возникновении въездов и съездов с дороги они должны быть уничтожены, а движение по ним запрещено. На разрешенных въездах и съездах должно быть устроено твердое покрытие в зависимости от типа грунта на расстоянии не менее 100...300 м от основной дороги, чтобы избежать ее загрязнения.

6.2 Содержание дорожных одежд

Основной задачей содержания дорожных одежд является систематический уход, поддержание и повышение транспортно-эксплуатационных качеств покрытия и содержание его в чистоте и порядке. Характер и объём работ по содержанию зависят от периода года, типа покрытия и конструкции дорожной одежды.

Содержание дорог с переходными и низшими типами покрытий

С целью улучшения ровности покрытия (после дождей в весенний и осенний периоды) и равномерного распределения минерального материала по поверхности дорожной одежды осуществляют профилирование покрытия, устраняют отдельные выбоины, колеи и просадки.

Первое профилирование проводят ранней весной (после таяния снега), в результате чего ликвидируют колеи и выравнивают поперечный профиль.

Второе профилирование делают в конце весеннего (влажного) периода для ликвидации вновь образовавшихся деформаций и окончательного выравнивания покрытия.

В летний период профилирование производят после дождей по мере необходимости.

Осенью профилирование производят с таким расчётом, чтобы покрытие при эксплуатации зимой было ровное, без колей и поперечных волн.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи и снежной или ледяной корки по мере её таяния. Очистку покрытия производят в течение 3-5 дней после освобождения дороги от основной массы снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

Устранение мелких деформации и повреждений

При устранении поверхностных деформации в виде выбоин и небольших просадок на покрытии выполняют следующие операции:

- установку ограждений;

- очистку от пыли и грязи;

- разметку мест восстановления;

- рыхления покрытия.

Ремонтное профилирование с кирковкой и добавлением на отдельных участках дороги небольшого количества гравийного или щебеночного материала из расчета до 1,5 м3 на 100 м2 покрытия.

Ремонтное профилирование производят 1-2 раза в год с учетом состояния покрытия, интенсивности движения и в основном в весенний или осенний период. При этом профилирование покрытия производят автогрейдером (грейдером) от бровки к середине за два-три прохода по одному месту.

- уплотнение;

- снятие ограждений.

Колеи и небольшие гребни, образующихся под действием движения транспортных средств, разравнивают с помощью тяжелых катоков, предварительно увлажнив покрытие.

Для обеспечения нормальных условий движения в жаркое и сухое время года на пылящих покрытиях проезжей части и неукреплённых обочинах, особенно в населённых пунктах, у автобусных остановок проводят работы по обеспыливанию.

Обеспыливание дорог

В сухое время года при содержании автомобильных дорог большое внимание уделяется обеспыливанию. Особое внимание уделяют участкам, проходящим через населенные пункты. Эти участки обеспыливают в первую очередь.

Особое внимание борьбе с пылью уделяют по той простой причине, что в данном случае расстояние видимости резко снижается и доходит до пяти метров, что самым негативным образом сказывается на скоростном режиме движения, что в своё время снижает экономическую эффективность работы автомобильного транспорта (возрастает себестоимость перевозок, увеличивается время пребывания в пути грузов и пассажиров, увеличивается автотранспортная составляющая автомобильных перевозок).

Обеспыливание дорог можно проводить следующими методами:

- поливка водой;

- сметание пыли с поверхности дороги и обочин;

- обработка покрытий простейшего и переходного типов, обочин и полосы отвода растворами гигроскопических солей, которая впитывая влагу из воздуха, образует достаточно плотную соляную корку, препятствующую образованию пыли;

- обработка покрытия дороги и обочин органическими материалами.

Для обеспыливания также применяют технический хлористый кальций, техническую соль из отвалов и другие хлористые соли в сухом состоянии или в виде растворов, морскую воду лиманов или соленых озер и др.

Нормы расхода зависят от вида материала, типа покрытия, интенсивности движения: твердых солей-0,4-2,0 кг/м2, растворов солей-1,0-4л/м2.

Твердые гигроскопические соли распределяют в такой последовательности: сначала воду в количестве 0,5-2 л/м2 (при сухом покрытии), затем распределяют твердые соли.

Растворы желательно разливать на покрытие, которое имеет влажность, равную или меньшую оптимальной.

При норме более 1,5 л/м2 раствор разливают за два-три приема. Каждый последующий разлив осуществляют после того, как раствор предыдущего полностью впитался в покрытие.

Продолжительность обеспыливающего действия составляет от 15 до 90 дней в зависимости от применяемых материалов.

Обработка покрытия дороги и обочин органическими материалами.

Обеспыливание покрытий осуществляют способом пропитки и смешением материала покрытия. Пропитка чаще всего производится при содержании дорог, а способ смешения – при ремонте.

Из органических материалов используются жидкие битумы, быстрораспадающиеся битумные эмульсии, сырые нефти. Норма расхода жидкого битума – 0,7-1,2 л/м2.

Участок покрытия, предназначенный для обработки способом пропитки, профилируют автогрейдерами (грейдерами) с приданием требуемой ровности и поперечного профиля. Одновременно удаляют крупные несвязные частицы.

Органические обеспыливающие материалы разливают нагретыми до 50-70°С, чем обеспечивается их нормальное впитывание.

В течение 5-7 дней после обеспыливания регулируют движение транспортных средств, чтобы получить равномерно накатанную поверхность и обеспечить лучшее формирование покрытия. Скорость автомобилей в этот период не должна превышать 40 км/ч.

Обеспыливание повторяют при появлении первых признаков пыли. Норму расхода обеспыливающего материала при этом уменьшают в 2 раза по сравнению с их нормой для первой обработки. Число обработок за сезон определяют с учетом продолжительности теплого периода, в течение которого наблюдается образование пыли, числа дождливых дней и срока действия обеспыливающих материалов.

Содержание дорог с усовершенствованными покрытиями

К наиболее сложным работам по содержанию дорожных одежд с асфальтобетонными покрытиями относится ремонт трещин, ямочный ремонт и ликвидация колей глубиной до 30 мм.

В весенний период, до начала интенсивного таяния, с проезжей части и обочин удаляют снег и лёд. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололёдных материалов с использованием различных средств механизации работ.

На дорогах с дорожными одеждами с недостаточной прочностью и большим количеством ослабленных участков (переувлажнение земляного полотна, пучины) ограничивают движение автомобилей большой грузоподъёмности, снижают скорость или полностью закрывают проезд, переводя его на специально подготовленные объезды.

Весной с наступлением теплой и устойчивой погоды устраняют мелкие повреждения в виде шелушения, выкрашивания, выбоин, трещин, отдельных волн, бугров, наплывов, обломов и неровностей кромок.

В зависимости от имеющихся средств механизации ремонт выбоин (ямочный ремонт) осуществляют разными способами.

Очистка покрытия от пыли и грязи выполняется систематически весной, летом и осенью, поскольку наличие пыли и грязи на проезжей части снижает сцепные качества покрытия, загрязняет проходящие автомобили, ухудшает видимость. Значительные отложения грязи, которые могут образоваться на отдельных участках весной и осенью, удаляют автогрейдерами, а небольшие отложения удаляют подметанием механическими щётками или поливомоечными машинами.

Подметание покрытий начинают машинами с механическими щётками от оси дороги с перемещением к кромке проезжей части. Последующие проходы должны перекрывать предыдущие на 0,25-0,50 м.

Уборка может производиться сухим или мокрым способом. При мокрой уборке покрытие увлажняется из специальных форсунок, разбрызгивающих воду в рабочей зоне. Смет - пыль, грязь и мелкий мусор - удаляется с покрытия щётками и подается в бункер механическим конвейером или пневматическим рукавом. При сухом обеспыливании пыль из зоны действия щёток отсасывается вакуумно-пневматическим устройством. Наиболее высокое качество очистки обеспечивают подметально-уборочные машины с вакуумно-пневматической системой, которые называются вакуумно-уборочными машинами.

Выпускается большое количество подметально-уборочных машин с шириной подметания 1,5- 3,0 м и более и рабочей скоростью 3,5-25 км/ч.

Мойку покрытий производят поливомоечными машинами широкими веерообразными струями воды, которые выбрасываются под давлением до 0,4 МПа из сопел с насадками, установленными под углом 75-80° к направлению движения. Расход воды 0,9-1,2 л/м2. Работы по мойке покрытий выполняют чаше всего в ночное время, когда интенсивность движения заметно снижается.

Ширина обрабатываемой при мойке полосы колеблется у разных машин от 2,2 м до 8,5 м, рабочая скорость от 3,5 до 16,5 км/ч, ёмкость цистерн от 6 до 11 м3. Для мойки дорог высоких категорий применяют поливомоечные машины, у которых вода выбрасывается тонкими струями из трубы, расположенной перед передним бампером машины, через систему сопел под большим давлением под углом 70-80° к покрытию. При этом рабочая скорость движения поливомоечной машины достигает 60 км/ч.

Поливку дорожных покрытий производят в жаркие летние дни на участках дорог, проходящих в пределах населённых пунктов. Поливка от мойки отличается тем, что струи воды направлены вперёд и вверх по ходу движения машины, в результате чего вода разбрызгивается и смачивает покрытие, улучшая микроклимат и создавая прохладу. Расход воды при поливке асфальтобетонного покрытия 0,2-0,3 л/м2.

Ликвидация скользкости от избытка битума.

В жаркие летние дни на отдельных участках покрытий из асфальтобетона и других битумоминеральных материалов под действием автомобильного движения и солнечных лучей на поверхность покрытия может выступить избыток вяжущего, в результате чего возникает скользкость. Смеси с избыточным количеством вяжущего обладают повышенной пластичностью, что способствует образованию волн, колеи и наплывов.

Существует несколько способов устранения этих недостатков.

- На поверхность такого покрытия могут быть рассыпаны крупнозернистый песок, необработанные или обработанные битумом или битумной эмульсией высевки размером 2-3 мм, которые вдавливают катками в размягчённый слой покрытия. Излишний битум обволакивает песок или высевки; одновременно повышаются сцепные свойства покрытия.

- Весьма эффективной мерой является обработка таких участков малыми дозами (0,1-0,2 л/м2) органических растворителей (например, керосином, соляровым маслом) с последующей присыпкой песком и после некоторой выдержки (до 0,5 часа) очисткой поверхности подметальными машинами. При этом растворимый битум легко впитывается песком и затем удаляется вместе с ним.

Устранение волн и наплывов

Участки покрытия с волнами и наплывами предварительно разогревают горелками инфракрасного излучения, а затем укатывают катками массой 18-25 т поперек волн или срезают волны и наплывы автогрейдером, а затем закрывают эти места поверхностной обработкой. Волны и наплывы могут быть срезаны холодным фрезерованием без разогрева покрытия. Технология работ по ликвидации колей рассматривается отдельно.

Сдвиги на асфальтобетонных покрытиях являются следствием недостаточной сдвигоустойчивости асфальтобетонной смеси. В процессе работ по содержанию дороги работы по ликвидации сдвигов выполняют на отдельных участках. Для этого смесь со всего поврежденного места необходимо удалить фрезерованием или вручную при помощи перфораторов и отбойных молотков, исправить основание и уложить новую смесь, которая обладает достаточной для данных условий сдвигоустойчивостью. Ликвидация сдвигов при больших объёмах работ выполняется в процессе ремонта покрытия.

Шелушение и выкрашивание покрытия устраняют путём устройства защитного слоя, слоя износа или поверхностной обработки. Технология выполнения этих работ рассмотрена отдельно. Шелушение покрытий из битумоминеральных материалов на дорогах с низкой интенсивностью движения может быть устранено следующим образом. В теплую погоду на сухое покрытие разливают горячий вязкий битум, жидкий битум или битумную эмульсию с расходом 0,5-0,8 л/м2 и рассыпают крупнозернистый песок или каменные высевки. Аналогично могут быть устранены участки покрытия с заметным выкрашиванием, только в качестве минерального материала рассыпают щебень фракций 8-14 мм.

Остановка развития трещин

Главная задача содержания дорог в борьбе с трещинообразованием состоит в остановке процесса развития трещин, гидроизоляции и восстановлении сплошности покрытия.

Развитие одиночных, преимущественно температурных трещин можно остановить, если уменьшить в 3-4 раза концентрацию напряжений, возникающих в вершине трещины. Эту задачу можно решить по методу А.П. Матросова (рис. 6.2.1), устроив «ловушку» в виде канавки или прорези на расстоянии 10-20 см перед вершиной трещины на глубину не менее двух третьих толщины слоя покрытия. Длина прорези - 15-20 см. Как правило, трещина останавливается перед такой преградой и не развивается в длину и ширину.

Рис. 6.2.1 – Ловушка для трещин в виде прорези:

1, 3 – вид трещин в плане и разрезе; 4, 5 – слои покрытия; 2 – прорезь, заполненная гидроизоляционным материалом

Прорезь может быть сделана дисковой пилой, отбойным молотком и другими инструментами. Трещины и искусственно сделанная прорезь должны быть заполнены органическими вяжущими или битумной мастикой. При этом целесообразно использовать пластификатор вяжущего материала покрытия, что оказывает положительное влияние на снижение концентрации напряжений в вершине трещины. Это могут быть гудрон, тяжёлая нефть, смола и т.д.

Работы по остановке трещин ведут в любое время года по мере обнаружения трещинообразования, кроме периодов, когда проезжая часть покрыта снегом или льдом.

При содержании цементобетонных покрытий производят заделку швов и трещин, повреждений кромок и граней плит, отдельных раковин; ликвидируют местные просадки и поднятия отдельных плит и восстанавливают поверхность участков с очагами шелушения.

Трещины предварительно разделывают пальцевыми фрезами, очищают, а затем заливают. Заливку швов и трещин от 5 до 25 мм производят преимущественно битумными мастиками (в том числе и резинобитумными), составы которых подбирают в зависимости от местных условий.

В состав мастики для заливки швов входит вязкий битум, минеральный порошок, резиновая крошка и асбест коротковолокнистый, который может быть заменен синтетическими волокнами (табл. 6.2.1).

Таблица 6.2.1

| Компоненты | Процентная доля по массе для температуры размягчения мастики, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55°С | 58°С | 60°С | 65°С |
| Битум вязкий 90/130 или 60/90 | 80 | 70 | 60 | 60 |
| Минеральный порошок | 10 | 25 | 25 | 25 |
| Резиновая крошка | 10 | 5 | 5 | - |
| Асбест коротковолокнистый | - | - | 10 | 15 |

Резинобитумная композиция (битумная мастика) готовится в передвижном котле.

Раковины, выбоины, отдельные очаги поверхностного разрушения заделывают цементо- и полимербетонными смесями, торкретбетоном, а также смесями на жидком промышленном стекле; в отдельных случаях применяют асфальтобетонные смеси.

Заделка повреждений с помощью цементо- или асфальтобетонных (в том числе литых) смесей, а также смесей на жидком стекле выполняют в тёплое время года при температуре воздуха не ниже +5°С. Полимербетонные смеси применяют при температуре воздуха не ниже +15°С. При заделке повреждений глубиной до 5 см применяют мелкозернистый (песчаный) дорожный цементобетон; при большей глубине разрушений используют песчаные или щебенистые бетоны с предельной крупностью щебня до 20 мм. Перед укладкой ремонтной цементобетонной смеси на подготовленную ремонтируемую поверхность (за 10-20 мин) тонким слоем наносят цементный клей, приготовленный из пластифицированного цемента марки не ниже 500.

Наряду с устранением повреждений систематически производят работы по очистке проезжей части в летнее время, проводят профилактические работы по предохранению цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений путём их гидрофобизации.

Гидрофобизация – придание поверхности пор, капилляров и трещин способности не смачиваться водой, что обеспечивает увеличение сцепления колёс автомобиля с покрытием и адгезию льда.

На период проведения работ по гидрофобизации участок дороги для движения закрывают. При невозможности перевода движения на объезд гидрофобизацию производят поочередно на каждой половине проезжей части. Работы выполняют после тщательной очистки покрытия щётками поливомоечных или подметально-уборочных машин. Для нанесения на дорожные покрытия гидрофобизаторов (в виде водных растворов и эмульсий кремнийорганических соединений) используют поливомоечные машины, оснащенные распределительным устройством с обеспечением равномерного розлива с заданным расходом. Работы по поверхностной гидрофобизации проводят в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +5°С. Движение по обработанному дорожному покрытию открывают не ранее чем через 1 сутки после окончания работ.

При производстве работ по гидрофобизации необходимо соблюдать правила техники безопасности: при приготовлении и нанесении растворов гидрофобизирующих жидкостей следует избегать попадания их на руки, лицо и особенно глаза. Рабочих снабжают комбинезонами, защитными очками, резиновыми перчатками и сапогами. В случае попадания капель жидкости на участки кожи или глаза их необходимо смыть большим количеством воды.

В осенний период особое внимание уделяют содержанию обочин, плохое состояние которых может привести к повышенному увлажнению земляного полотна и созданию условий образования в последующем пучин, загрязнению проезжей части и интенсивному разрушению кромок покрытия.