Лекция 5

Қала көшелері мен жолдарының жіктемелері.

- Жоғары жылдамдықпен жүретін/скоростные/  жолдар

- Магистральдік көшелер мен жолдар

3. Жергілікті  мәнді көшелер

- Жоғары жылдамдықпен жүретін жолдар /скоростные/

Қажеттілігі:

а/ Ірі және өте ірі қалаларда қала орталығы, өндіріс аудандары, демалу орындары, бекеттерден алыс қалған аудандарды байланыстыру.

Жүру жылдамдығы – 100-120 км/сағ;

б/ Қала шетінде және көп тұрғындары бар жүйелерде мемлекеттік мағыналы автомобиль жолдарды, демалу орындарды, сыртқы көліктерге қызмет ету ғимараттарымен байланыстыру.

Жүру жылдамдығы – 150 км/сағ.

Көше немесе жолдың көлденең кескіні

/қала ішінде/

- Магистральдік көшелер мен жолдар

а/ Жалпы қалалық магистральдер.

Қажеттілігі:

Олар - тұрғылықты аудандарда, өндіріс аудандарда, қала орталығы мен қала ішіндегі жоғары жылдамдықпен жүретін жолдарда көліктік байланысты үйымдастыратын қозғалысы үздіксіз жолдар.

Қала ішінде көше қиылысқандары тек әр-түрлі денгейде орындалады.

Көліктердің жүру жылдамдықтары – 80-100км/сағ.

Жергілікіті өтпелер/местный проезд/ деген, ол – жүру бөлігінен тұрғылықты микроаудандарға көлікпен жүру кіруге араналған жолдар.

б/ Көліктер қозғалысы реттелген магистральдер.

Олар – қала ішінде тұрғылықты аудандарды бір бірімен, оларды өндіріс орталықтарымен және бір денгейдегі қиылысқандары бар қозғалысы үздіксіз магистралдық көшелермен көліктік байланыстыру үшін орындайды.

Көліктердің жүру жылдамдығы 60-80 км/сағ.

в/ Аудандық мағыналы магистралдық көшелер:

олар – тұрғылықты аудан ішіндегі көліктік байланысын жалпы қалалық магистраль көшелерімен байланыстыру үшін орындалады.

Көше қиылысқандары бір денгейде орындалып көліктердің жүру жылдамдығы 60-80км/сағ.

г/ Жүк көліктерінің көшелері:

олар – тұрғын ауданынан тыс өндіріс және құрылыс жүктерді тасымалдауға арналған көшелер.

Көше қиылысканы тек бір денгейде орындалады.

Көліктердің жүру жылдамдығы 60-80 км/сағ.

3. Жергілікті  мәнді көшелер

а/ тұрғылықты микроаудандарда және шағын тұрғын үйлер топтарында көлік және жаяу жүргіндер байланысын ұйымдастыру үшін орындалған көшелер.

Көше қиылысқаны тек бір дегенейде орындалады. Көліктің жүру жылдамдығы 40-60 км/сағ.

б/ жаяу жүргіндер  көшелері:

олар – еңбек ету жерлерді, еңбекке қызмет көрсету жерлерді, көліктер аялдамаларымен демалу жерлерін жаяу жүргіндер көшелері арқылы бір бірімен байланыстыру.

в/ микроаудандар ішіндегі өтпелер:

олар микроаудандар ішіндегі байланыс пен және магистралдық көшелерімен бйланыстыру үшін орындалады.

13.2 Қала көшесі мен жолдарының елементтері:

Қала көшесінің көлденең кескіні әр түрлі қала өміріне маңызды элементтерінен құрастырылады. Көше элементтерінің негізгілері көліктер және жаяу жүргіншілер қозғалысын үйымдастыруға арналған. Ал қосымша көлденең кескіннің құрамына көгалданған және бөлу жолақтары кіреді.

Негізгі элементтер: жүру бөлігі, жұру жолақтар, жаяу жүргіншілер жолақтары, трамвай жолдары және велосипедтік жолдары.

Қала көшелері мен жолдарының жалпы ендері олдардың санаты және көліктер мен жаяу жүргіншілердің жүру ырғақтықтары бойынша тағайындалады. Онымен қоса тағы көңіл бөлетін жағдайлар: құрылыс түрі, жер бедері, тұрғындарды шудан қорғау, вибрация, газдану, жер беті суларын ағызу сияқты ж.б.

КНжЕ бойынша:

- жалпықалалық мәнді көліктер қозғалысы үздіксіз магистралдық көшелерінің жалпы ені – 75м.;

- жалпықалалық мәнді көліктер қозғалысы реттелген магистралдық көшелерінің жалпы ені – 60м.;

- аудандық мәнді магистралдық көшелерінің ені – 35м.;

- көп қабатты үйлер араларындағы көшелердің ені – 25м;

- бір қабатты үйлер араларындағы көшелердің ені – 15м;

Осы көшелердің ендері қажетті негіздеулер арқылы кеңейтілу мүмкін.

сурет 11.1 – Қала көшелерінің көлденең кескіндері.

1- тротуар; 2- жергілікті қозғалыс; 3- транзиттік қозғалыс; 4- жүру бөлігі; 5- трамвай жолы.

13.3 Қала көшелері мен жолдары элементтерінің өлшемдері.

Жүру бөлігі – рельссіз жүретін барлық көлік түрлері қозғалысына, олардың тоқтауына арналған, ал кейбір жағдайларда қойма ретінде қолданатын қала көшесі мен жолдарының негізгі элементі.

1. Жүру бөлігінің енін есептеу:

В = bn + 2a;

b – бір жүру жолағының ені, м;

n – жүру жолақтарының саны, м;

a – жүру бөлігі мен борттық тас араларында орындалатын қосымша жолақ, м;

2. Жүру жолақтарының санын есептеу:

n = N/P;

N - жаяу жүргіншілердің жүру ырғақтықтары. (жаяу./сағ.);

P - тротуардағы бір жолақтың өткізу қаблеті, (жаяу./сағ.)  ;

Велосипедтік жолақта өткізу қаблеті 300 (вел./сағ.)

- Велосипедтік жолдары.

Велосипед жолының ені:

- бір жолақты қозғалыста – 1,5м.

- екі жолақты қозғалыста – 2,5 м.

- бір бағытты қозғалыста жүру бөлігімен велосипед жолының араларында көгалдандырылған немесе қауыпсіздікті қамтамасыз  ететін ені 0,8м. жолақ қарастырылады.

- Егер екі бағыттағы қозғалыс болса велосипедтік жолақтары арасында ені 0,5м. кем емес бөлу жолағы қарастырылады.

кесте 11.1 - Қала көшесі мен жолдары санаттары бойынша тағайындалған элементтердің ені.

| № | Қала көшелері мен жолдарының санаты | b, (м) | Екі бағыттағы жүру бөлігіндегі жолақтар саны |  | a, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ең азы | қосымша жолағымен |  |
| 1 | Жоғары жылдамдықпен жүретін жолдар | 3,75 | 6 | 8 | 1 |
| 2 | Магистралдық: |  |  |  |  |
|  | - көліктер жүрісі үздіксіз жалпықалалық мәнді көшелер мен жолдары; | 3,75 | 6 | 8 | 0,75 |
|  | - көліктер жүрісі реттелген жалпықалалық мәнді көшелер мен жолдары; | 3,75 | 4 | 6 | 0,75 |
|  | - аудандық мәнді көшелер мен жолдары; | 3,75 | 4 | 6 | - |
|  | - жүк тасымалдау жолдары; | 3,75 | 2 | 4 | - |
| 3 | Жергілікті мәнді: |  |  |  |  |
|  | - тұрғылықты көшелер; | 3,0 | 2 | 4 | - |
|  | - өндіріс және комуналдық – қоймалық аудандарының жолдары; | 3,75 | 2 | 4 | - |
|  | - кент көшелері мен жолдары. | 3,5 | 2 | 2 | - |

4. Жаяу жүргіншілер жолақтарының ендері.

Жаяу жүргіншілер жолақтарының ендерін есептеу формуласы:

В = nb+ c + d;

n – жолақтар саны,м;

c – қызыл сызықпен тротуар араларындағы қосымша жолақ,м;

b- жолақтың ені,м;

d -  жүру бөлігімен троуар араларындағы қосымша жолақтың ені,м;

Қосымша жолақ «с»:

- егер тротуар дүкен ж.б. қоғамдық ғимараттарға жақын орналасып өз жұмысын толық атқараалмағанда с - жолағының ені 0,5 ...1,0 м. қылып қолданылады;

- егер тротуар когалмен қатар орналасса с - қосымша жолақ қолданбайды.

Қосымша жолақ «d»:

- жергілікті жағдайға байланысты жарықтандыру аспаптары, троллейбус сымдары және басқа жабдықтарды орналастыруға ені 0,75 ...1,2м қылып қолданады.

егер тротуар когалмен қатар орналасса - қосымша жолақ қолданбайды.

Қозғалысы реттелген көше қиылысқанында бағдаршам алдында 50м. «стоп линия» тоқтау сызығына жетпей 1...2 жолағы қосылып жүру бөлігі кеңейтіледі. Кеңейтуді бөлү жолақтарының енін азайту арқылы орындайды.

5. Трамвай жолы.

Егер көше бойында трамвай жолы қарастырылса, ең бірінші оны орналастыру мәселесін шешеді. Трамвай  жолын екі түрлі қылып орналастырады:

- көше ортасында;

- ассиметриялы қылып көшенің бір жақ шетінде (егер су жағалауында болса үйлерге қарама қарсы суға қарай орналастырады);

Трамвай жолдары жүру бөлігіне қатысты келесі түрде орындайды:

- жүру бөлігімен бірге  бір деңгейде;

- жүру бөлігінен биігірек жолақта;

- жүру бөлігінен жеке жолақта. –обособленное (жүру бөлігінен борттық таспен шекаралап тек көшенің ені 35м. жоғары болса орындалады)

кесте 11.2 -  Трамвай жолдарының түрлері

| № | Трамвай жолының түрі | Трамвай жолының ені, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жеке жолақта |  | жүру бөлігімен бір деңгейде |
|  |  | трамвай аялдамаларын қоспағанда | трамвай аялдамаларын қосқанда |  |
| 1 | Екі жолақты | 8,8 | 9,6 | 6,6 |
| 2 | Бір жолақты | 3,8 | 5,0 | 3,6 |

Тағыда ынғайлы және қауыпсыз қылып трамвай жолын орындау үшін аялдамадан жолың екі жақ шетіне қарай жетуге жер асты тоннельдері қарастырылады.