Транспортная классификация грузов

Все предметы и материалы с момента принятия их к транспортировке и до сдачи получателю являются грузами. На АТ перевозится практически вся номенклатура существующих грузов. От вида груза в значительной степени зависит тип используемого для перевозок ПС, погрузочно-разгрузочных машин или механизмов (ПРМ) и технология перевозок.

Классификация грузов отражает те их свойства, которые определяют различные стороны процесса их перевозки и хранения.

Для планирования перевозок применяется следующая номенклатура грузов:

- Нефть и нефтепродукты, в т.ч. наливные;

- Каменный уголь;

- Кокс;

- Руда железная и марганцевая;

- Руда цветная и серное сырье;

- Черные металлы;

- Лесные грузы;

- Химические и минеральные удобрения;

- Хлебные грузы, в т.ч. зерно, мука, хлеб и хлебобулочные изделия;

- Цемент;

- Строительные грузы, в т.ч. кирпич;

- Промышленные грузы и формовочные материалы;

- Гранулированные шлаки;

- Вскрыша пород (включая грунт);

- Хлопок;

- Молоко и масло животное;

- Ликероводочные изделия;

- Остальные продовольственные товары;

- Промышленные товары народного потребления;

- Грузы в контейнерах;

- Прочие грузы.

Транспортная классификация грузов оказывает влияние на тип используемого для перевозок подвижного состава.

В зависимости от наличия упаковки грузы бывают бестарные и тарные.

Грузы, которые могут перекатываться, называются катными.

По массе одного грузового места грузы бывают:

- штучные нормальной массы (до 250 кг, а для катных грузов – до 500 кг);

- повышенной массы (от 250кг, а для катных от 500 кг до 30т);

- тяжеловесные (штучные неделимые массой 30т и более).

По размерам грузы могут быть допускаемыми к перевозке по дорогам общего пользования и крупногабаритными, один из габаритов которого превышает допустимые: по ширине 2,5м, по высоте – 4,0м в транспортном положении вместе с автомобилем, длине со свесом за пределы заднего борта более 2м. Общая допустимая длина АТС не должна превышать 24м.

По способам погрузки и выгрузки грузы подразделяются:

- на штучные;

- сыпучие;

- навалочные;

- наливные.

По величине отправок:

- мелкопартионные (массой до 5т);

- партионные (5…30т);

- массовые (более 30т).

По признакам специфических свойств грузы делятся на:

- скоропортящиеся;

- опасные;

- антисанитарные;

- живье.

По степени опасности грузы делятся на следующие группы:

- малоопасные (стройматериалы, пищевые продукты и т.п.);

- опасные по своим размерам (длинномерные и крупногабаритные);

- пылящие или горячие (цемент, минеральные удобрения, асфальт, битум и т. п.);

- опасные грузы.

В свою очередь опасные грузы делятся на 9 групп. Перевозка опасных грузов регламентируется специальными нормативными документами.

Физико-химические и биологические свойства грузов могут привести к изменению массы, объема или целости груза и снижению его качества.

Качество груза

Качество груза — это совокупность свойств, определяющих степень пригодности продукции к использованию по назначению. Основные показатели качества определены стандартами и техническими условиями производителя.

Для проверки качества могут использоваться:

- органолептический (метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: органы зрения, слуха, обоняния);

- лабораторный или натурный (обмер и взвешивание) методы.

Неизбежные потери грузов относятся к естественной убыли, которая при перевозках нормируется.

Нормы устанавливаются производителем или потребителем продукции и соответствуют тем максимальным размерам естественной убыли, за которые перевозчик не несет ответственности. Как правило, нормы зависят от сезона, способа перевозки, дальности, региона и т. п.

Основные факторы, связанные с сохранностью груза, определяются механическим воздействием на груз (в основном это величина вертикальных ускорений) и влиянием условий окружающей среды.

Приведенный перечень грузов затрагивает лишь основные их разновидности. Фактически их номенклатура значительно шире.

Классификация грузов по способам перевозки необходима для решения многих вопросов организации перевозок, рационального построения работы автотранспортных предприятий и т. д.

По стоимости перевозки с учетом оплаты за перевозку по установленным государственным ценам — тарифам — грузы определяют в однородные группы (классы) по сходным и наиболее существенным для автотранспорта признакам.

Классификация их построена в зависимости от степени использования номинальной грузоподъемности автомобилей при перевозке отдельных видов грузов.

Одни грузы благодаря большому удельному весу позволяют полностью использовать грузоподъемность автомобиля (кирпич, металл и др.), а другие, легковесные (вата минеральная, пенопласт, одежда на вешалках и пр.), не обеспечивают такой возможности.

По степени загрузки подвижного состава грузы делятся на четыре класса, сведения о которых приведены в табл.1. Класс груза в значительной степени определяет эффективность использования ПС и уровень тарифов на перевозку.

Таблица 1.  Класс груза

| Класс | Коэффициент использования грузоподъемности, γ |  |
| --- | --- | --- |
|  | диапазон | среднее значение |
| 1 | 0,91…1,0 | 0,96 |
| 2 | 0,71…0,9 | 0,8 |
| 3 | 0,51…0,7 | 0,6 |
| 4 | 0,40…0,5 | 0,45 |