Графоаналитический метод выбора ПС

При выборе подвижного состава следует определять производительности или себестоимости сравниваемых марок автомобилей. В условиях оперативного выбора подвижного состава это порой затруднительно и нецелесообразно. Использование графоаналитического метода дает возможность ускоренного выбора автомобилей.

Для этого определяется положение кривых зависимостей производительности от конкретного эксплуатационного показателя в зоне А, в зоне Б и в зоне В при предельных значениях эксплуатационного показателя.

W

Б         В

А

В зоне А выясняют положение кривых в начале координат путем определения углов наклона касательных к этим прямым.

В зоне Б устанавливают наличие или отсутствие пересечения кривых.

В зоне В определяют точки кривых пр самых максимальных значениях эксплуатационного показателя ( для времени погрузо-разгрузочных операций при минимальном значении).

Углы наклона определяются через tg равные отношению величин производительности к величинам эксплуатационного показателя при стремлении этого показателя к 0.

Пересечение кривых и абсциссу этой точки в зоне Б определяют решением равенства производительностей относительно эксплуатационного показателя.

Расположение крайних точек в зоне В определяют предельными выражениями производительностей автомобилей.

В качестве примера рассмотрим этот метод при зависимости производительности от длины груженной ездки.

α1

α2

1

2

lр

lр – длина груженной ездки равноценная (равно W или S)

W ткм

lг

tgαlг→0=Wткмlг=qγβVТlгlг+βVTtп-р/lг

tgα=qγtп-р=1τп-р

τп-р- затраты времени на погрузку-разгрузку 1 тонны груза

Если 1τпр2>   1τпр1, то tgα2 > tgα 1 , тогда α2  > α1

То есть на коротких расстояниях эффективнее будет работать автомобиль у которого τпр меньше.

При равенстве углов α кривые у начала координат слиты. В таком случае рассматривают зону В, в которой рассматривают максимальное значение производительности при стремлении длины груженой ездки к бесконечности.

Таким образом, находим пределы для двух сравниваемых автомобилей.

limlг→∞qγβVTlгlг+βVTtп-р=qγβVT

Если limlг2→∞W2> limlг1→∞W1, то это означает, что при больших расстояниях эфективнее использовать второй автомобиль.

При разных углах наклона выясняется наличие или отсутствие пересечения кривых. В точке пересечения, называемой равноценной длиной груженой ездки, выработки сравниваемых автомобилей будут равны.

Решая равенство относительно длины груженой ездки, получим равноценную длину ездки

lр=VT1VT2β1β2(q2γ2tп-р1-q1γ1tп-р2)q1γ1β1VT1-q2γ2β2VT2

lр=q1γ1q2γ2VT1VT2β1β2(τп-р1-τп-р2)q1γ1β1VT1-q2γ2β2VT2

lр=A∙B(τп-р1-τп-р2)A-B

A, B – предельные выработки автомобилей.

Реальная величина равноценной длины будет однозначных разностях   τпр и предельных выработок, если знаки разные реальной величины равноценной длины не будет и кривые не пересекутся.