Перевозки грузов строительства

Перевозка грузов автомобильным транспортом - неотъемлемая часть всего технологического процесса строительства. К строительным грузам относятся: материалы, детали, конструкции, оборудование, идущие на строительство жилых, коммунально-бытовых, культурно-массовых, промышленных, энергетических зданий и сооружений, путей сообщения, линий связи и электропередачи и других объектов, а также грузы, появляющиеся в процессе самого строительства (грунт, мусор, освободившаяся тара, отходы металла и т. п.). Строительные грузы относятся к категории массовых грузов, грузопотоки которых имеют преимущественно одностороннее направление. Структура их разнообразна по характеру, виду, способу перевозки грузов и меняется в зависимости от периода производства строительных работ и типа строительства. Направления грузопотоков меняются или вообще прекращаются в разные периоды производства строительных работ и с окончанием строительства отдельных объектов.

Строительные грузы относятся к категории массовых грузов и им присущи следующие особенности:

- грузопотоки имеют преимущественно односторонние направления;

- структура грузопотоков отличается большим разнообразием и меняется в зависимости от периода производства монтажных работ;

- направление грузопотоков меняется или вообще прекращается в разные периоды производства строительных работ.

Все строительные грузы можно разделить на следующие группы:

- железобетонные изделия, длинномерный материал и конструкции из него, которые требуют перевозки специализированным ПС.

- штучные грузы различных форм и размеров, которые можно перевозить на автомобилях с универсальной бортовой платформой.

- навалочные и сыпучие грузы, требующие для перевозки автомобили самосвалы и самопогрузчики.

- сыпучие, жидкие, вязкие грузы, требующие для перевозки автомобили цистерны, специализированный подвижной состав.

Для перевозки большинства видов грузов требуется специализированный подвижной состав: самосвалы, цистерны, панелевозы и т.д. Если принять во внимание, что номенклатура строительных грузов насчитывает несколько сотен видов, то доля грузов, перевозимых автомобилями с универсальными кузовами, занимает относительно небольшой удельный вес. Однако это не означает, что и удельный вес подвижного состава с универсальным кузовом в общей структуре парка подвижного состава, занятого перевозкой строительных грузов, столь же мал. Он зависит от типа и характера строительства.

Объем и структура грузопотоков, а также потребное количество подвижного состава по каждому типу и модели определяются транспортной организацией при составлении плана перевозок, разрабатываемого на основе данных плана строительства и графика производства строительных работ по каждому строительному объекту, обслуживаемому транспортным предприятием. Для этого строительные организации представляют транспортным предприятиям все необходимые данные, включая план поставки строительных материалов по каждому объекту с указанием вида материала и сроков его доставки.

Организация работы ПС при строительстве зданий методом монтажа с колес.

Основной задачей организации перевозок строительных грузов автомобильным транспортом является своевременная доставка материалов и изделий на строительные объекты с минимальными затратами на их транспортировку. Большое влияние на организацию перевозок оказывает характер строительных  грузов, способ их изготовления, технология и организация  строительно-монтажных работ.

При полносборном строительстве зданий и сооружений применяется одна из прогрессивных форм организации централизованных перевозок - монтаж «с колес», т. е. строительные детали и конструкции доставляются с завода-поставщика непосредственно к месту их монтажа, без промежуточного складирования. Такая организация перевозок позволяет:

- сократить сроки и снизить стоимость строительства;

- избежать порчи деталей при промежуточных погрузочно-разгрузочных операциях;

- исключить повторность перевозок и необходимость создания приобъектных складов.

Организация перевозок при монтаже с транспортных средств наиболее эффективна при массовой застройке жилых районов или кварталов полносборными зданиями.

Сущность метода заключается в том, что доставляемые грузы и различные конструкции разгружаются с ПС не на приобъектный склад для временного хранения, а подаются сразу на рабочее место строящегося здания для монтажа.

Доставка производится по часовому графику исходным документом, для разработки которого являются:

- поэтапные монтажные планы (где указывается наименование изделий, последовательность их монтажа)

- сменный часовой график монтажа.

Часовые графики доставки грузов разрабатываются совместно строительной и транспортной организацией, в них указываются:

- Время прибытия автомобиля на завод поставщик.

- Номенклатура и количество изделий, предназначенных для вывоза по каждой ездке.

- Продолжительность простоя автомобиля под погрузкой.

- Продолжительность движения автомобиля от завоза поставщика о строительной площадки.

- Время прибытия автомобиля на строительную площадку.

- Продолжительность простоя автомобиля под разгрузкой.

Такие графики должны разрабатываются на каждый рабочий день, и они привязываются ко всему календарному периоду строительства объекта.

При использовании этого метода значительно возрастает простой автомобилей под разгрузкой, это в свою очередь приводит к снижению производительности автомобилей и повышению себестоимости перевозок в 1,2 -1,4 раза.

При организации перевозок по методу монтажа с транспортных средств следует иметь в виду, что автомобильный транспорт, являющийся одним из звеньев технологического процесса строительства, может иметь простой подвижного состава, значительно превышающий установленные нормы, что, естественно, отражается на его производительности. Поэтому, для того чтобы метод монтажа с транспортных средств был эффективен не только для строительства, но и для автомобильного транспорта, необходимо применение ряда дополнительных мероприятий. Имеется несколько способов снижения простоев подвижного состава под разгрузочными операциями, а именно:

- применение при монтаже зданий нескольких башенных кранов;

- временное закрепление деталей при монтаже;

- одновременный монтаж двух и более однотипных корпусов;

- применение «челночной» системы работы тягачей с оборотными  полуприцепами.

Наиболее эффективным является способ «челночной» системы, сущность которого заключается в том, что один тягач работает с тремя полуприцепами. С одним полуприцепом тягач находится в движении, другой стоит под погрузкой, а третий - под разгрузкой.

При такой организации работы подвижного состава повышается производительность труда водителей, сокращается потребность в тягачах за счет сокращения простоев их под погрузочно-разгрузочными операциями. В пунктах погрузки-разгрузки затрачивается время только на прицепку-отцепку полуприцепов и не тратится время на ожидание окончания их погрузки и разгрузки.

Организация работы автомобильного транспорта при монтаже зданий с транспортных средств требует четкого взаимодействия, согласованности и слаженности работы всех участников транспортного процесса (транспортной организации, заводов-поставщиков строительных деталей, строительной организации). Постоянный оперативный контроль за соблюдением проекта производства работ, за монтажом и поставкой деталей  осуществляется сменными диспетчерами строительной и транспортной организации.

Перевозка навалочных грузов

К массовым навалочным грузам относится:

- грунт;

- песок;

- глина;

- гравий;

- щебень;

- шлак.

Перевозки грунта занимают значительное место в общем объеме перевозки строительных грузов.

Грунт делится в зависимости от объемной массы на 6 категорий от 1,5 т/м3 до 2,5 т/м3.

Как правило, перевозки грунта осуществляются на небольшие расстояния, поэтому время простоя под погрузкой-разгрузкой занимает значительный удельный вес в общем времени оборота.

Время погрузки:

nк - число ковшей грунта погружаемого в кузов;

nц - число циклов ковша экскаватора за одну минуту, т.е число погрузок.

Время простоя может быть также определено:

tц - время цикла в минутах.

Число ковшей, погружаемых в кузов, определяется отношением qн автомобиля к массе груза, погружаемой за цикл.

FК- геометрическая вместимость ковша в м3;

σ- объемная масса грунта т/м3;

k- коэффициент использования вместимости ковша зависящий от степени рыхления грунта (для песчаного грунта k=0.85, для глиняного k=0.8-0.9, для взорванного скалистого k=0.6).

Произведение FК σ k  - масса груза, погружаемого за цикл, следовательно:

Отсюда следует, что tп и производительность ПС зависят от количества циклов необходимых для загрузки автомобилей, т.е от вместимости ковша экскаватора.

Простой будет наименьшим при максимальном приближении вместимости ковша экскаватора к объему кузова автомобиля.

Однако при разгрузке ковша вместимостью близкой к вместимости кузова рама автомобиля, рессоры и шины испытывают значительную ударную нагрузку, вызывающую ускоренный износ, а иногда и поломку рамы и рессор.

Соотношение вместимости ковша к вместимости кузова должно быть от1/3 до 1/5. Для мягких грунтов количество загружаемых ковшей должно быть не менее трех, для средних не менее 4-х и для скальных не менее 5-ти.

На практике при погрузке грунта целым количеством ковшей происходит либо недоиспользование, либо превышение номинальной грузоподъемности автомобиля, в связи с этим при определении tп грунта необходимо учитывать поправочный коэффициент некратности вместимостей – kнекр. определяемый отношением дробного количества ковшей грунта необходимого для загрузки автомобиля до полной грузоподъемности, к ближайшему целому числу.

Следовательно, tп с учетом kнекр. составит:

Большую роль в повышении производительности ПС и экскаваторов играет организация четкой смены загружаемых автомобилей у экскаваторов, для этого нужно чтобы водители заранее ознакомились со схемой работы экскаваторов, организацией движения и состоянием подъездных путей. Кроме того, целесообразно устанавливать указатели (вешки) у места остановки автомобилей для загрузки, позволяющей подать автомобиль без излишнего маневрирования.

Количество автомобилей для наряда-заказа:

x - количество экскаваторов;

τ - время погрузки 1 т грунта.