Лекция 1.  АВТОМАТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

1.1. Основные понятия и определения

Автомат – это устройство, осуществляющее некоторый процесс без непосредственного участия человека. Появление первых автоматов относится к глубокой древности – это были часы и механические игрушки, которым придавали форму человека или животного. Известен автомат в виде летающего голубя (грек Архитас – современник Платона), автоматы в виде водяных часов, торговый автомат, движущиеся статуи (Герон Александрийский). В средние века были созданы андроиды – механические существа, копирующие человека. В этой области в XVIII веке особенно прославились Пьер и Анри Дро – швейцарские часовщики и французский механик Жак Вокансон. Известна жестяная утка Вокансона, состоявшая из тысяч деталей, которая могла летать, которую невозможно было отличить от живой утки (вплоть до процессов пищеварения). Свидетельства об этой утке содержатся в воспоминаниях Канта, Гегеля, Лейбница и других выдающихся

мыслителей того времени. Со второй половины XVIII века начинается применение автоматов в промышленности. Это было связано с паровыми машинами. Первый промышленный регулятор для паровых машин был создан русским изобретателем И.И. Ползуновым. Его изобретение пролежало под сукном долгое время. По этой причине считается, что первый промышленный регулятор был создан Джеймсом Уаттом в 1784 г.

До недавнего времени автоматы строили, чтобы заменить человека при выполнении физически тяжелой и опасной работы. В 40-х годах ХХ века появились автоматы, выполняющие некоторые виды умственного труда - управляющие аналоговые и цифровые вычислительные машины – УВМ, АВМ, ЦВМ. Применение автоматов повысило производительность труда, точность и скорость выполнения производственных операций. Ав- томаты используются для освобождения человека от утомительного и однообразного труда, от вредных и опасных условий работы. Автоматы – основа технологического прогресса.

Под термином «Автоматика» понимают:

1) область теоретических и прикладных знаний об автоматически действующих устройствах и системах. Термин «автоматика» подразумевает период исследований и практических разработок в области автоматического

регулирования и управления до 40-х годов ХХ столетия. В 40-е годы ХХ века возникло новое научное направление – кибернетика. В рамках кибернетики появилась техническая кибернетика. Автоматика – это составная часть технической кибернетики;

2) совокупность механизмов и устройств, действующих автоматически. В 1957 г. появился первый промышленный робот – фирмы Unimation (США). Название Unimation происходит от “Universal Automation” – универсальная автоматизация. Через 10 лет инициативу в области робототехники перехватила Япония, и с тех пор она является ведущей страной в этой области. Термин «робот» появился в 1920 г, придумал его чешский писатель Карел Чапек (происходит от чешского слова «робота» - работа).

В настоящее время роботы все шире начинают применяться в различных областях промышленного производства: в машиностроении – при раскраске автомобилей, резке металла на автозаводских конвейерах; в строительном производстве – при роботизации и автоматизации земляных работ, при роботизации установки и монтажа строительных блоков и элементов, при автоматизации и роботизации бетонных работ, в роботизированных комплексах для отделочных работ, при автоматизации и роботизации работ в подземном строительстве, при роботизации строительных операций. Применяются роботы также и в военном деле.

XXI век – это эпоха расцвета автоматики, тотального проникновения автоматики в жизнь человеческого общества. Мы уже не мыслим себя без компьютеров, мобильных телефонов, контроллеров, микропроцессоров.

Все это стало возможным в результате бурного, революционного развития электроники и микроэлектроники с начала 80-х годов ХХ столетия.

Устройства автоматики решают следующие важнейшие задачи: автоматического контроля технологических параметров, автоматического регулирования и автоматического управления процессами, технологической сигнализации, диспетчеризации, роботизации.

В настоящем курсе лекций наибольшее внимание обращено на автоматический контроль технологических параметров, теорию автоматического регулирования (ТАР), являющуюся теоретической основой автоматики, и на автоматизацию процессов в производстве стройматериалов.

1.2. Классификация автоматических устройств и систем

По назначению автоматические устройства подразделяются на следующие системы:

- системы автоматического контроля, предназначенные для получения информации о численных значениях выходных параметров объектов;

- системы автоматического регулирования, предназначенные для изменения выходных параметров объектов по заданному (или наперед неизвестному) закону во времени;

- системы автоматического управления, предназначенные для обеспечения любого требуемого режима работы объектов управления;

- системы защиты и блокировки – для защиты объектов управления от недопустимых состояний, которые могут привести к аварии, и их блокировки в отключенном состоянии до устранения причины аварийного состояния;

- системы автоматической сигнализации – для оповещения обслуживающего персонала о состоянии объектов управления;

- системы дистанционного управления – для управления объектами на расстоянии, при котором число линий связи равно числу каналов управления;

- системы телеуправления – для управления объектами на расстоянии, при котором используется минимальное количество линий связи.

По роду потребляемой энергии системы автоматики подразделяются на электрические (электронные), гидравлические, пневматические, комбинированные. Электрические (электронные) системы получили наибольшее распространение, так как электрические сигналы наиболее удобны для создания автоматических, телемеханических и вычислительных устройств.

1.3. Понятие об автоматическом контроле. Измерительные пре-

образователи, датчики, их основные характеристики

Автоматический контроль технологических параметров тесно связан с их измерением. Задачу измерения выполняет измерительная цепь. Она состоит из совокупности измерительных преобразователей - устройств, в которых реализуется взаимно-однозначная зависимость между входной и выходной величинами. Первичный измерительный преобразователь назы-

вается датчиком.

В общем виде датчик может быть представлен в виде чувствительно-

го элемента (ЧЭ) и преобразователя (Пр): X ->ЧЭ -> Х -> Пр ->Y 1 .

Чувствительный элемент (ЧЭ) в системах автоматики выполняет функции органов чувств. Он предназначен для преобразования контролируемой величины Х в такой вид сигнала Х1, который удобен для измерения. В преобразователе происходит преобразование сигнала Х1 в сигнал Y, чаще всего в электрический сигнал. Например, давление Х в электроконтактном манометре преобразуется при помощи ЧЭ в перемещение стрелки Х1, а затем в преобразователе – в изменение сопротивления Y.

К основным характеристикам датчиков относятся следующие:

1) статическая характеристика;

2) инерционность;

3) динамическая (дифференциальная) чувствительность;

4) порог чувствительности;

5) погрешности.

Статическая характеристика – это алгебраическая зависимость выходной величины от входной: Y = Y(X).

Инерционность – характеризует отставание изменений выходной величины от изменений входной величины. Чем меньше инерционность, тем лучше. Например, инерционность металлических термометров сопротивления (ТС) составляет десятки секунд и минуты, а инерционность полупроводниковых ТС – десятые доли секунды.

Динамическая чувствительность определяется как

S=dYdX

Желательно иметь большую динамическую чувствительность. Порог чувствительности – это наименьшее по модулю значение входного сигнала, которое вызывает изменение выходного сигнала.

Погрешности бывают: абсолютная, относительная и приведенная. Приведенная погрешность определяется формулой:

Y=∆XXmax-Xmin (1.3.1)

Класс точности прибора определяется его максимальной приведенной погрешностью. Чем меньше эта величина, тем точнее прибор. В промышленности используются приборы, класс точности которых находится в пределах 0,05 ≤ γ ≤ 4.

Наибольшее распространение в автоматике получили электрические датчики, которые можно подразделить на две большие группы: параметри-

ческие и генераторные. Параметрические датчикидатчики преобразуют неэлектрические входные сигналы в изменение параметров R,L,C,M (активного сопротивления, индуктивности, емкости, взаимной индуктивности) выходной цепи. Параметрические датчики подразделяются на датчики активного сопротивления (контактные, реостатные, потенциометрические, тензометрические, терморезисторы) и датчики реактивного сопротивления (индуктивные, взаимно-индуктивные, магнитоупругие, емкостные).

Генераторные датчики преобразуют входную величину в ЭДС или ток. К ним относятся термоэлектрические (термопары), пьезоэлектрические, тахометрические, некоторые фотоэлектрические датчики и др.