Автомобиль жолдары жоспарының элементтері.

Автомобиль жолы, кез келген басқа құрылыс сияқты, үш проекция түрінде бейнеленуі мүмкін: жоспар, бойлық профиль және көлденең профильдер. Жалпы жағдайда кеңістіктік қисық болып табылатын автомобиль жолының өсі трасса деп аталады. Көлбеу жазықтыққа автомобиль жолы өсінің проекциясын трасса жоспары деп атайды.

Қарапайым жағдайда 2-суретке сәйкес,трассаның бұрылу бұрыштарына сынған тангенциалды жүріспен қыстырылған айналма қисықтармен кіруді білдіреді.

2 сурет - Автомобиль жолының қарапайым трассасы

Бұрылыс бұрышына кірген шеңберлі қисықтар түріндегі қарапайым дөңгелектеуді, жобалаудың қолданыстағы нормаларықисықтардың салыстырмалы үлкен радиусында қолдануға рұқсат береді:

R > 3000 м - Iкатегориялы жолдарда;

R > 2000 м - II-Vкатегориялы жолдарда.

а)

б)

3 сурет -Қарапайым дөңгелену элементтері: а–айналмалы қисық; б –көмекші өтпелері бар айналмалы қисық

Осындай ең қарапайым жағдайда трассаның дөңгелектенуі 3-а суретіне сәйкес келесі элементтерден тұрады: в-бұрылубұрышы, R- радиусы, К-қисығы, Т-тангенсі және Б- биссектрисасы. Трассаның қарапайым дөңгелектенулерінің геометриялық элементтері өзара келесі тригонометриялық қатынастармен байланысты болады:

тангенс

қисық

е т = Rtg-; 2	(1)

K=R1te. 180	(2)

Б ~ R (sec ~ -l)	(3)

Автомобиль жолдары трассасының ұзындығын өлшеу тік сызықтар бойыншағ яғни тангенциалды жүріс бойынша жүргізіледі. Ілбетте нақты трасса ұзындығы қисық сызықты учаскелердің болуына байланысты өлшегенгше қарағанда аз болады.

Соған байланысты әр дөңгеленуде түзу (тангенс) және қисық бойынша ұзындықтың айырмасын білдіретін домер- түзету мәнін анықтайды:

Д = 2Т-к	(4)

Автомобильдердің қисыққа кіру және одан шығу учаскелерінде қисықтардың кіші радиустары кезінде автомобиль қозғалысының нақты траекториясының және автомобиль жолы трассасының жоспарының сәйкессіздігі байқала бастайды.Бұл жүргізушілердің трассаның тік учаскесінен қисыққа келе жатқанда, R қисығының радиусына сәйкес бұрышқа автомобильдің алдыңғы дөңгелектерін бірден қоя алмауына және керісінше, сол сияқты қисықпен түзу жолға шыққан кездеде солай болады.Сондықтан R ~ 3000 м кезінде - 1-санаттағы жолдарда және R ~ 2000 м кезінде - II – V санаттағы жолдарда автомобиль жолдарының тік сызықты учаскелері 3-суретке сәйкес салыстырмалы қысқа өтпелі қисықтармен қиылысады.

Өтпелі қисықтар 3-суретке сәйкес RK шеңберлі радиусымен өтпелі қисықтың түйіспе нүктесінде R = 00-ден бастапқысында және R = RK-ге дейін оның ұзындығы бойынша біртіндеп азайту принципін қанағаттандырады.Бұл принципке лемниската Бернулли, кубтық парабола, клотоид және ауыспалы жылдамдықтың әртүрлі қисықтары жауап береді, автомобиль жолдарын жобалау және салу практикасында өтпелі қисықтардың соңғы екі түрі таралымға ие болды

Дәстүрлі,	қарапайым	трассаның	қосалқы	өтпелі қисықтарыныңұзындықтары салыстырмалы түрде үлкен емес және 1 = 20 -;- 120 м шегінде жатыр.

Желілік түрдегі құрылыстарды іздестіру кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Желілік типтегі құрылыстарын жобалау кезінде инженерлік-геодезиялық ізденістердің негізгі міндеті олардың мақсатына қарамастан, жергілікті жерде құрылыстың (трассаның) осінің орналасуын жоспардағы және биіктігі бойынша анықтауға тіреледі.

Осы үлгідегі құрылыстардың алуан түрлілігі және олардың пайдалану және конструктивтік ерекшеліктері әрбір жеке жағдайда инженерлік- геодезиялық іздестірулердің кейбір ерекшелігіне негізделеді.

Жол ізденістеріне қатысты геодезиялық жұмыстар бағдарламасы көлемі бойынша неғұрлым толық және бір мезгілде ең типтік болып табылады.Алдымен ұсақ масштабтағы картада камералдық жолды трассалау орындалады, яғни бірінші жақындау кезінде оның неғұрлым орынды бағытын белгілейді. Одан кейін трассаның ықтимал нұсқаларын ірі масштабтағы жоспарларда (1:5000 -1:10 000) зерделейді және оңтайлы нұсқаны таңдайды.

Әдетте трассаны әртүрлі кедергілерден – тұрғындар кварталдары мен бағалы жерлерді, батпақты айналып өтіп, өзеннің ең жіңішке жерінде көпір өткелін қамтамасыз ете отырып, жолдың еңістігін және т. б. азайтып, жобалау керек болады.

Далалық трассалау процесінде бекітілген нұсқа бұрылу бұрыштарының жоғарғы координаттары немесе оларды жергілікті заттарға байланыстырудың деректері бойынша жергілікті жерге көшіріледі.

Трасса бойынша теодолитті жүріс салынады. Трасса бойында пикетажсалынады,ол үшін нөлдік пикет деп аталатын бастапқы пункттен біртіндеп 100 м-ден кесіндіқойып отырады.Олардың әрбірінің ұштары ПК0, ПК1, ПК2 және т. б. қысқартылатын ағаш қадамен- пикеттермен бекітіледі.Мұндай белгілеу кезінде пикет нөмірі трассаның басынан жүз метр қашықтықты көрсетеді.

Бұдан басқа, қадаларменеңістердің қисаюы, трассаның өзендермен, жолдармен, жер асты және жер үсті коммуникацияларымен қиылысуы бекітіледі. Плюстік деп аталатын осындай нүктелердің әрқайсысының жағдайы оның ең жақын кіші пикеттен қашықтығымен анықталады. Трассасының бұрылу орындарында көліктің бірқалыпты қозғалысын қамтамасыз ету үшін шектес тік учаскелер қисық, көбінесе белгілі бір радиустың шеңберінің доғасымен түйіседі. Көлденең еңісі 0,2 – ден асатын қиғаш тау бойынша трассаның өтуі кезінде жергілікті жерде трассаға перпендикуляр көлденең- сызықтар салынады.

    - Байланыс объектілерінің белгілеріне түсініктеме.

1:5000 және 1:2000 масштабтар жоспарларындағы радио және теледидар діңгектері, сондай - ақ радио-релейлікмұнаралардың бейнелері релелік мұнаралар, егер аталған объектілер 50 м-ден жоғары болса, метрдегі биіктіктің жазуларымен көрсетіледі.

Байланыс желілері мен техникалық басқару құралдарының бағаналары жоспарлардаөз орнында өз болмысында бейнеленеді. 4-суретке сәйкесқосымша талаптар бойынша жоспарларда сымдар саны мен желі түрін сипаттайтын жазулар беріледі (телеф., телегр., радио т. б.).

4 cурет - Сымтемірлердің сипаттамасы

Қосымша талаптар бойынша елді мекендердің көшелеріндегі әуелік ЛЭС- ны ажыратусыз көрсетуге рұқсат етіледі (яғни құрылыс салынған аумақтарда № 123, 125 шартты белгілерді қолдану деген сөз).

Төсемелердің саны, ал салынған аумақтарда және жерасты байланыс кәбілдері мен техникалық басқару құралдарының шартты белгілері жоспарға қосымша талаптар бойынша жазылады.

Қажет болған жағдайда №113 шартты белгідегі сияқты ені масштабта көрсетілетін траншеяға төселген байланыс кәбілдерінің блоктарын немесе бірнеше байланыс кәбілдерін көрсету қажет.

Радиостанциялардың, телестудиялардың, байланыс (почта) бөлімшелерінің, сөйлесу және күшейткіш станцияларының ғимараттары әдеттегі құрылыстардың шартты белгілерімен бейнеленеді және 5-суретте көрсетілгендей түсіндірме жазбалармен көрсетіледі.

5 cурет -Теледидарлық діңгек

    - Тас және топырақ жолдарының белгілеріне түсініктеме.

Жоспарларда 1:2000, 1:1000 және 1:500 масштабтары автожолдардың жол жиегінің және жабылған (жүретін) бөлігінің, жетілдірілген және кәдімгі тасжолдың ені, сондай-ақ пішінделген және жақсартылған жолдардың, табиғи (елеу, далалық және орман) топырақты жолдардың және ағаш жамылғысы бар жолдардың ені жоспардың масштабында көрсетіледі.

Қатты жабыны бар автомобиль жолдарының жүру бөлігінің шекарасы (автожолдар үшін — сыртқы шекаралар) жоспарларда қалың сызықтармен (0,3 мм) бөліп көрсетеді.

Автомобиль жолдарының, көпірлердің, көшелердің жүру бөліктерінің, тротуарлардың және әртүрлі жолдардың жабындарының материалы шартты қысқартылған жазулармен белгіленеді: А – асфальтбетон, асфальт, сондай-ақ жеңілдетілген жетілдірілген жабындар, мысалы, суық асфальт, қара қиыршық тас, Бр – брусчатка, Г– гравий, Д – ағаш, К –колотый тас, Кл – клинкер, Ц – цемент бетоны, ШЛ – шлак, Щ – қиыршық тас.

Жоспарлардағы жабын материалын ауыстыру орындарын жолдың өсіне перпендикуляр нүктелік пунктирмен белгілейді,оның екі жағы бойынша жабындар атауының қысқартылған жазбалары орналастырылады.

Г, Шл, Щ жазбалары жақсартылған топырақ жолдарының қоспаларының материалын сипаттау үшін де қолданылады.

Автострадаға асфальтбетоннан немесе цементбетоннан жасалған қатты негіздегі және жүретін жабынды бөлігінің ені кемінде 14 м мықты жамылғысы бар жолдар жатады. Әдетте, автостраданың ортасында қиып өтуге болмайтын бөлу жолағы болады, ал басқа жолдармен әр түрлі деңгейде қиылысады.

Жетілдірілген тас жолдың шартты белгісі қатты негіздегі және асфальт бетоннан, цемент бетоннан, асфальттан, брусчаткадан, клинкерден жасалған автомобиль жолдарын белгілейді, сондай-ақ жамылғы бөліктің алым ені кем дегенде 6мтұратын тұтқыр заттар сіңдірілген (қара қиыршық тас және қара ұсақталған тас деп аталатын)

Тас жол ені 6 м-ден кем немесе қатты негізсіз жабындардың түрлері бар автомобиль жолдары, сондай-ақ тастан, құмнан немесе қатты топырақтан жасалған, қиыршық тастан немесе шлактан жасалған жабыны бар, таптаумен тығыздалған және кейде тұтқыр заттармен өңделген жолдар, жоңқадан және ұсақ тастан жасалған көпірлі жолдар жатады.

Жақсартылған топырақ жолдарының шартты белгісін профильденген, үнемі түзетілетін, бірақ берік негізі және жол жабыны жоқ жолдар білдіреді. Кейбір осындай жолдардың жүру бөлігінің топырағы қиыршық тас, қиыршық тас немесе шлак қоспаларымен жақсартылуы мүмкін. Мұндай учаскелер жоспарларда нүктелі пунктирмен бөлінеді және қоспалардың басқа да материалдарын (құм, ракушка, шымтезек және т.б.) шартты қысқартылған жазулармен белгілейді, сондай-ақ жоспарда топырақты тұтқыр материалдармен өңдеу, әдетте, көрсетілмейді.

Профильденген және жақсартылған топырақ жолдарының шартты белгісіндегі қалың сызықтарды, сондай-ақ алқаптық, дала және орман жолдарының белгілеулеріндегі тұтас сызықтарды шығыс және оңтүстік жағынан сызу керек. Жол бағытының өзгеруіне қарамастан, жағдай, түстенуі жақын елді мекенге дейін немесе тас жолға түйіскенге дейін сақталады. Шектес жоспарлардың шеңберіндегі жол суреттерінің түстері келісілуі тиіс.

Автомобиль жолдарының шетіндегі үйінділерін және ойықтарын жоспарларда көрсету кезінде жолдың еңістерін бекітілген немесе бекітілмеген еңістердің белгілерімен көрсетеді.

Бағандарда орналасқан километраж жазбаларын жоспарларда бағдарлар жеткіліксіз болған кезде ғана жаңартады. Автомобиль жолдарындағы километрлік бағаналардағы белгілерді темір жолдар, кеме қатынасы арналары мен кеме қатынасы өзендерінің бойындағы тиісті бағаналарды беру үшін де қолдануға болады.

Бұл жағдайда 1:2000, 1:1000 және 1:500 масштабтар жоспарларында үлкен биіктіктегі ағаштарды және жолдар мен басқа да желілік объектілердің бойындағы барлық ағаштарды белгілеу, әдетте, табиғи жағдайға сәйкес, оның үстіне шеткілерін қатаң түрде өз орнында белгілейді.