Лекция  7

Основные элементы городских улиц и дорог. Проезжая часть и тротуар. Разделительные полосы. Площади и перекрестки.

Пропускную способность одной полосы улицы между перекрестками определяют по уравнению для расчета пропускной способности полосы движения на автомобильной дороге, вводя в нее поправочный коэффициент на влияние задержек на перекрестках:

Nу = αN´,	                                           (ХХХVI.1)

где  N´- пропускная способность на участке между перекрестками после установления нормальной скорости движения.

Коэффициент снижения пропускной способности улицы α определяют по формуле

α=LL+ϑ∆+ϑ221a+1b,                                   (XXXVI.2)

где L- расстояние между перекрестками, м; ϑ — скорость движения, м/с;

∆- продолжительность стоянки автомобиля перед закрытым светофором, с или в ожидании проезда пересекающего потока автомобилей; α — среднее ускорение при троганий с места, м/с2; b - среднее замедление при торможении автомобиля, м/с2.

Величина коэффициента α зависит в основном от расстояния между перекрестками и скорости движения. Она уменьшается с увеличением скорости движения и уменьшением расстояния между перекрестками. По данным проф. А. Е. Страментова, при скорости движения 40 – 60 км/ч и расстоянии между перекрестками 300 м коэффициент α составляет 0,4 – 0,5. При нескольких полосах движения в каждом направлении пропускная способность каждой из последующих полос движения снижается на 20 – 40% по сравнению с пропускной способностью крайней правой полосы.

Большое значение для повышения пропускной способности имеет разделение улицы по направлениям движения при помощи маркировки или еще лучше разделительных полос, покрытых газоном. На улицах, где происходит движение общественного транспорта и расположены общественные учреждения, следует предусматривать дополнительные полосы для остановки и стоянки автомобилей.

| Категории улиц и дорог | Ширина одной 10-лосы движения, м | Число полос дви-жения проезжей части в обоих направлениях |  | Ширина пре- дохраните-льной поло-сы между проезжей частью и бортовым камнем, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-ньшее | с уче-том резер-ва |  |
| Скоростные дороги Магистральные улицы и дороги; общегородского значения; непрерывного движения регулируемого районного значения дороги грузового движения Улицы и дороги местного значения жилые улицы дороги промышленных и коммунально-складских районов поселковые улицы дороги | 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3 3,75 3,50 3,50 | 6 6 4 4 2 2 2 2 2 | 8 8 6 6 4 4 4 2 2 | 1 0,75 0,50 |

Примечания. При осуществлении строительства улиц и дорог по очередям резервные полосы, оставляемые для расширения проезжей части до расчетной, следует временно использовать для озеленения.

При небольшой интенсивности движения и двустороннем троллейбусном движении общую ширину проезжей части назначают не менее 10,5 м.

При предварительных расчетах пропускную способность одной полосы движения можно принимать по табл. XXXVI.3.

Края проезжих частей улиц располагают так, чтобы они находились не далее 25 м от красных линий или чтобы между красной линией и проезжей частью оставалась свободная спланированная полоса шириной не менее 6 м для проезда пожарных машин, расположенная не ближе 5 м от линии застройки. Тупиковые проезды должны заканчиваться кольцевыми объездами радиусом 10 м или площадками размером 12x12 м. Наименьшая ширина проезжей части улиц может быть определена в соответствии с табл. XXXVI.

| Транспортные средства | наибольшее число однородных физических единиц транспорта, пропускаемым и 1 ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при пересечении в разных уровнях |  | При пересечения водном уровне |
|  | На скоростных дорогах | На магистральных улицах непрерывного движения |  |
| Легковые автомобили | 1200-1500 | 1000-1200 | 600-700 |
| Грузовые | 600-800 | 500-650 | 300-400 |
| Автобусы | 200-300 | 150-250 | 100-150 |
| Троллейбусы | – | 110-130 | 70-80 |

Ширину тротуаров устанавливают в зависимости от категории улицы, характера застройки и количества пешеходов, считая, что пешеход при движении занимает полосу шириной 0,75 м. При назначении ширины тротуара учитывают размещение магазинов и общественных учреждений, а также возможность использования тротуаров для прогулок населения по центральным улицам, набережным и т.п.

Пропускная способность одной полосы тротуара составляет 600 – 1000 пешеходов в 1 ч. Минимальная ширина тротуара – 1,5 м и лишь в районах с индивидуальной застройкой может быть снижена до 1 м. У вокзалов, театров, станций метро тротуары уширяют за счет удаления застройки от красных линий внутрь квартала.

В зависимости от общей ширины улицы тротуары можно располагать: рядом с проезжей частью; между полосами зеленых насаждений, отделяющими тротуар от проезжей части и от линий зданий; рядом с линией застройки, но с отделением от проезжей части полосой зеленых насаждений. В некоторых случаях между тротуаром и зеленой полосой может быть устроена велосипедная дорожка.

Трамвайные и троллейбусные мачты и столбы осветительной сети и линий связи устанавливают на тротуарах на расстоянии 0,35 – 0,50 м от его борта. В этом случае ширину тротуара увеличивают на 0,5 – 1,0 м. Большое значение для украшения улиц и улучшения их санитарно-гигиенических условий имеют зеленые насаждения. Разделительные зеленые полосы повышают безопасность движения. При установлении типа посадок учитывают общую ширину улиц, тротуара, расположение подземных коммуникаций и линий трамвая. В северных городах деревья сажают в 5 – 6 м от зданий с тем, чтобы не затенять окон. В южных городах, наоборот, для создания тени деревья приближают к домам, располагая их на расстоянии 2 – 3 м от дома. От края тротуара деревья и кустарники надо сажать на расстоянии: деревья – не менее 1 м, кустарники – 0,5 м. Ствол дерева следует размещать так, чтобы он находился на расстоянии не менее 0,5 м от подземных кабелей и 2 м от газопроводов. Между кронами деревьев и проводами осветительной сети и трамвая должен оставаться просвет не менее 1 м. Размещение зеленых насаждений на перекрестках улиц и площадей должно обеспечивать видимость и удобство движения. На широких улицах в пределах свободных полос можно устраивать газоны. В последующем эти полосы используют для уширения проезжей части, тротуаров или устройства трамвайных путей. В зависимости от типа зеленых насаждений полосы должны иметь ширину не менее указанной в табл. XXXVI.4.

Велосипедные дорожки устраивают на широких улицах, размещая между проезжей частью и тротуаром с каждой стороны. Желательно отделять велосипедную дорожку от проезжей части полосой газона.

Ширину велосипедной дорожки принимают: для однополосного движения 1,5 м, для двухполосного 2,5 м. Если нельзя разделить движение по направлениям, то ширину велосипедной дорожки принимают равной 3,75 м, нанося по ее оси маркировочную линию.