Самосвалдар мен өзін-өзі тиегіштерді тиімді қолдану салалары

А/м – самосвалдар мен өзін-өзі тиегіштерді пайдалану тиеу – түсіру процесін механикаландырады, осылайша ТП-р уақытын қысқартады, бұл ПС өндірісінің ұлғаюына әкеледі, алайда тиеу-түсіру құрылғыларын қолдану жүк көтергіштігінің жоғалуына әкеледі, бұл өндіріске кері әсер етеді.

Автомобильдерді өндіру:

WA=qγlгβϑT+tп-р    WС=γ(q-∆q)lгβϑT+(tп-р-∆t)

∆q- өзін-өзі тиегіш және самосвал механизмінің салмағы оның шамасына жүк көтергіштігі азаяды, ∆t - қысқару tп-р

А/м және с/м В өндірісін салыстырамыз, осы қазбаларды теңестіре отырып, =q мәнін табамыз, ол берілген мәнмен =t автомобильдің өнімділігі өзгермейді. Бұл теңдікті салыстырмалы түрде шешеміз.

Нақты мән берілген формула бойынша есептелгеннен үлкен болған кезде, механизмді пайдалану кезінде өнімділік төмендейді және керісінше, егер нақты мән формула бойынша есептелгеннен аз болса, өнімділік артады.

Оң жақ бөлігі – ездка уақытыны салыстырмалы түрде қысқаруы (с/м);

Сол жақ бөлігі- жүк көтергіштігінің салыстырмалы төмендеуі (ө/т).

Оң жақ теңдеудің сол жағы неғұрлым аз болса, с/м және ө/т автомобильдерін қолдану соғұрлым тиімді болады.

Автомобиль мен ө/т-тің өнімділіктерін  теңестіре отырып, тасымалдаудың тең қашықтығының шамасын анықтауға болады

Құрылыс жүктерін тасымалдау

Жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау-құрылыстың барлық технологиялық процесінің ажырамас бөлігі. Құрылыс жүктеріне: тұрғын үй, коммуналдық-тұрмыстық, мәдени-бұқаралық, өнеркәсіптік, энергетикалық ғимараттар мен құрылыстарды, қатынас жолдарын, байланыс және электр беру желілерін және басқа да объектілерді салуға кететін материалдар, бөлшектер, конструкциялар, жабдықтар, сондай-ақ құрылыстың өзінде пайда болатын жүктер (топырақ, қоқыс, босаған ыдыс, металл қалдықтары және т.б.) жатады. Құрылыс жүктері жүк ағындары негізінен біржақты бағытта болатын жаппай жүктер санатына жатады. Олардың құрылымы сипаты, түрі, жүктерді тасымалдау әдісі бойынша әр түрлі және құрылыс жұмыстарының өндіріс кезеңіне және құрылыс түріне байланысты өзгереді. Жүк ағындарының бағыттары құрылыс жұмыстарын жүргізудің әртүрлі кезеңдерінде және жекелеген объектілердің құрылысы аяқталғаннан кейін өзгереді немесе мүлдем тоқтайды.

Құрылыс жүктері жаппай жүктер санатына жатады және оларға мынадай ерекшеліктер тән:

- жүк ағындарының негізінен біржақты бағыттары бар;

- жүк ағындарының құрылымы өте алуан түрлі және монтаждау жұмыстарын жүргізу кезеңіне байланысты өзгереді;

- жүк ағындарының бағыты өзгереді немесе құрылыс жұмыстарын жүргізудің әртүрлі кезеңдерінде мүлдем тоқтайды.

Барлық құрылыс жүктерін келесі топтарға бөлуге болады:

- мамандандырылған ЖҚ тасымалдауды талап ететін темірбетон бұйымдары, ұзын өлшемді материал және одан жасалған конструкциялар.

- әмбебап борттық платформасы бар автомобильдерде тасымалдауға болатын әртүрлі пішіндегі және көлемдегі даналы жүктер.

- тасымалдау үшін қажет тиелетін және сусымалы жүктер автомобильдер өзі аударғыштар және өзі тиегіштер.

- тасымалдауға арналған цистерна автомобильдерін, мамандандырылған жылжымалы құрамды талап ететін сусымалы, сұйық, тұтқыр жүктер.

Жүктердің көптеген түрлерін тасымалдау үшін мамандандырылған жылжымалы құрам талап етіледі: самосвалдар, цистерналар, панелевоздар және т.б. егер құрылыс жүктерінің номенклатурасында бірнеше жүз түрі бар екенін ескеретін болсақ, онда әмбебап шанақтары бар автомобильдермен тасымалданатын жүктердің үлесі салыстырмалы түрде аз үлес алады. Алайда, бұл құрылыс жүктерін тасымалдаумен айналысатын жылжымалы құрам паркінің жалпы құрылымындағы әмбебап корпусы бар жылжымалы құрамның үлес салмағы да аз дегенді білдірмейді. Бұл құрылыстың түрі мен сипатына байланысты.

Жүк ағындарының көлемі мен құрылымын, сондай-ақ әрбір түрі мен моделі бойынша жылжымалы құрамның қажетті санын көлік ұйымы көлік кәсіпорны қызмет көрсететін әрбір құрылыс объектісі бойынша құрылыс жоспарының және құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесінің деректері негізінде әзірленетін тасымалдау жоспарын жасау кезінде айқындайды. Бұл үшін құрылыс ұйымдары көлік кәсіпорындарына материалдың түрін және оны жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, әрбір объект бойынша құрылыс материалдарын жеткізу жоспарын қоса алғанда, барлық қажетті деректерді ұсынады.

Дөңгелектерден монтаждау әдісімен ғимараттарды салу кезінде ЖҚ жұмысын ұйымдастыру.

Құрылыс жүктерін автомобиль көлігімен тасымалдауды ұйымдастырудың негізгі міндеті материалдар мен бұйымдарды оларды тасымалдауға ең аз шығынмен құрылыс объектілеріне уақтылы жеткізу болып табылады. Тасымалдауды ұйымдастыруға құрылыс жүктерінің сипаты, оларды өндіру әдісі, құрылыс-монтаждау жұмыстарының технологиясы мен ұйымдастырылуы үлкен әсер етеді.

Ғимараттар мен құрылыстарды толық құрастыру кезінде орталықтандырылған тасымалдауды ұйымдастырудың прогрессивті нысандарының бірі қолданылады - "доңғалақтардан" монтаждау, яғни құрылыс бөлшектері мен конструкциялары жеткізуші зауыттан аралық қоймалаусыз тікелей монтаждау орнына жеткізіледі. Мұндай тасымалдауды ұйымдастыру мүмкіндік береді:

- мерзімдерді қысқарту және құрылыс құнын төмендету;

- аралық тиеу-түсіру операциялары кезінде бөлшектердің бүлінуіне жол бермеу;

- тасымалдаудың қайталануын және объект маңындағы қоймаларды құру қажеттілігін болдырмау.

Көлік құралдарынан монтаждау кезінде тасымалдауды ұйымдастыру тұрғын аудандарды немесе кварталдарды толық жиналмалы ғимараттармен жаппай салу кезінде тиімді.

Әдістің мәні мынада: жеткізілетін жүктер мен әртүрлі құрылымдар ЖҚ-ден уақытша сақтау үшін объект жанындағы қоймаға түсірілмейді, бірақ орнату үшін салынып жатқан ғимараттың жұмыс орнына дереу жеткізіледі.

Жеткізу сағаттық кесте бойынша жүзеге асырылады, оны әзірлеу үшін бастапқы құжат:

- кезең-кезеңмен монтаждау жоспарлары (онда бұйымдардың атауы, оларды монтаждау реттілігі көрсетіледі)

- ауысымдық сағаттық орнату кестесі.

Жүктерді жеткізудің сағаттық кестелері Құрылыс және көлік ұйымымен бірлесіп әзірленеді, онда мыналар көрсетіледі:

- Автомобиль зауыт жеткізушіге келу уақыты.

- Әрбір жүру бойынша шығаруға арналған бұйымдардың номенклатурасы мен саны.

- Тиеу кезінде автомобильдің тұрып қалу ұзақтығы.

- Құрылыс алаңы туралы жеткізушіні әкелуден автомобиль қозғалысының ұзақтығы.

- Көліктің құрылыс алаңына келу уақыты.

- Түсіру кезінде автомобильдің тоқтап қалу ұзақтығы.

Мұндай графиктер әрбір жұмыс күніне әзірленуі тиіс және олар объект құрылысының бүкіл күнтізбелік кезеңіне байланыстырылады.

Бұл әдісті қолданған кезде түсіру кезінде қарапайым автомобильдер айтарлықтай артады, бұл өз кезегінде автомобильдердің өнімділігінің төмендеуіне және тасымалдау құнының 1,2 -1,4 есе артуына әкеледі.

Көлік құралдарынан монтаждау әдісі бойынша тасымалдауды ұйымдастыру кезінде құрылыстың технологиялық процесінің буындарының бірі болып табылатын автомобиль көлігінде белгіленген нормалардан едәуір асатын қарапайым жылжымалы құрам болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн, бұл, әрине, оның өнімділігіне әсер етеді. Сондықтан көлік құралдарын орнату әдісі тек құрылыс үшін ғана емес, сонымен қатар автомобиль көлігі үшін де тиімді болуы үшін бірқатар қосымша шараларды қолдану қажет. Жүк түсіру операциялары кезінде жылжымалы құрамның тоқтап қалуын төмендетудің бірнеше жолы бар, атап айтқанда:

- ғимараттарды монтаждау кезінде бірнеше мұнара крандарын қолдану;

- орнату кезінде бөлшектерді уақытша бекіту;

- екі және одан да көп бір типті корпустарды бір мезгілде монтаждау;

- айналмалы жартылай тіркемелері бар тартқыштардың "тасымалдау" жүйесін қолдану.

Ең тиімдісі - "тасымалдау" жүйесінің әдісі, оның мәні бір трактор үш жартылай тіркемемен жұмыс істейді. Бір жартылай тіркемемен трактор қозғалыста, екіншісі тиеу астында, үшіншісі түсіру астында.

Жылжымалы құрамның жұмысын осындай ұйымдастырумен жүргізушілердің өнімділігі артады, жүк тиеу-түсіру операцияларында олардың тоқтап қалуын азайту арқылы тракторларға деген қажеттілік азаяды. Тиеу-түсіру пункттерінде жартылай тіркемелерді тіркеп-ағытуға ғана уақыт жұмсалады және оларды тиеу мен түсірудің аяқталуын күтуге уақыт жұмсалмайды.

Ғимараттарды көлік құралдарынан монтаждау кезінде автомобиль көлігінің жұмысын ұйымдастыру Көлік процесінің барлық қатысушыларының (көлік ұйымының, құрылыс бөлшектерін жеткізуші зауыттардың, құрылыс ұйымының) нақты өзара іс-қимылын, келісімділігін және үйлесімді жұмысын талап етеді. Жұмыс өндірісі жобасының сақталуын, бөлшектерді монтаждау мен жеткізуді тұрақты жедел бақылауды Құрылыс және көлік ұйымының ауысым диспетчерлері жүзеге асырады.

Үйінді немесе үйілмелі жүктерді тасымалдау

Жаппай үйілмелі жүктерге мыналар жатады:

- топырақ;

- құм;

- саз;

- қиыршық тас;

- щебень;

- шлак.

Топырақ тасымалы құрылыс жүктерін тасымалдаудың жалпы көлемінде маңызды орын алады.

Топырақ көлемдік массаға байланысты 6 санатқа бөлінеді: 1,5 т/м3-ден 2,5 т/м3-ге дейін.

Әдетте, топырақты тасымалдау қысқа қашықтыққа жүзеге асырылады, сондықтан тиеу-түсіру кезінде тоқтап қалу жалпы айналым уақытында айтарлықтай үлес алады.

Тиеу уақыты:

nк - шанаққа батырылатын топырақ шөміштерінің саны;

nц - бір минут ішінде экскаватор шөмішінің циклдар саны, яғни тиеу саны.

Бос тұру уақыты сондай-ақ келесідей анықталынады:

tц – минутпен көрстеілген цикл уақыты.

Шанаққа тиелетін шөміштердің саны автомобильдің qн-нің цикл ішінде тиелетін жүк массасына қатынасымен анықталады.

FК- қалақтың геометриялық сыйымдылығы, м3;

σ- топырақтың көлемді массасы, т/м3;

k- топырақтың қопсыту дәрежесіне байланысты қалақ сыйымдылығын пайдалану коэффициенті (құмды топырақ үшін k=0.85, балшық үшін k=0.8-0.9, жарылған топырақ k=0.6).

FK σ k көбейтіндісі-циклге түсетін жүктің массасы, демек:

Бұдан шығатыны, tп және ЖҚ өнімділігі автомобильдерді жүктеу үшін қажетті циклдардың санына, яғни экскаватор шелегінің сыйымдылығына байланысты.

Қарапайым экскаватор қалағының сыйымдылығы автомобиль корпусының көлеміне максималды жақындаған кезде ең аз болады.

Алайда, қалақты түсіруде көлік құралының корпусына жақын сыйымдылықпен түсірген кезде, серіппелер мен шиналар айтарлықтай соққыға ұшырайды, бұл тез тозуға, кейде рамка мен серіппенің бұзылуына әкеледі.

қалақ сыйымдылығының шанақ сыйымдылығына қатынасы 1/3-тен 1/5-ке дейін болуы керек. Жұмсақ топырақтар үшін тиелетін шөміштердің саны кемінде үш, орташалары үшін кемінде 4 және жартастар үшін кемінде 5 болуы тиіс.

Іс жүзінде, топырақты шөміштердің бүкіл санымен тиеу кезінде не толық пайдаланылмауы, не автомобильдің номиналды жүк көтергіштігінің артуы орын алады, осыған байланысты топырақтың t_p анықтау кезінде сыйымдылықтың некративтілігінің түзету коэффициентін ескеру қажет – кнекр. автомобильді толық жүк көтерімділігіне дейін тиеу үшін қажетті топырақ шөміштерінің бөлшек санының ең жақын бүтін санға қатынасымен анықталатын.

Демек, tп ескере отырыпkнекр. :

ЖҚ және экскаваторлардың өнімділігін арттыруда экскаваторларда тиелетін автомобильдердің нақты ауысуын ұйымдастыру үлкен рөл атқарады, ол үшін жүргізушілер экскаваторлардың жұмыс схемасымен, қозғалысты ұйымдастырумен және кірме жолдардың жай-күйімен алдын ала танысуы қажет. Бұдан басқа, автомобильді артық маневр жасамай-ақ беруге мүмкіндік беретін тиеу үшін автомобильдер тоқтайтын жерге көрсеткіштер (белгілер) орнатқан жөн.

Наряд-тапсырысты орындаудағы автомобильдердің саны:

x – экскаваторлардың саны;

τ - 1 т топырақты тиеу уақыты.