Лекция 9

6. АЭРОПОРТТАРДЫ ЖОСПАРЛАУ ЖАЛПЫ ҮРДІСТЕР.

6.1 Аэропорттарды жоспарлауды жобалау үрдістері. Аэропорттарды жоспарлау принципиалдық сұлбалар.

Заманауи аэропорттың, көлік жолдарының, инженерлік коммуникацияларының және үшақтың үшып –қону құралдарының барлық ғимараттары мен үймереттерін орналастыруға үлкен ауданды жер учаскілері (400 -500 га және одан жоғары). Сондықтан аэропортты жоспарлау яғни барлық элементтері мен ғимараттарды орналастырудың бас жоспарын өндеуінде көліктік жұмыстарының ең тиімді технологиялық процесстерінің орындалуы өте маңызды болып алынады.

|  | сурет 8 – Орналасуымен байланыс схемасы: 1 – топырақты үшып-қону жолағы ТҮҚЖ; 2-жасанды үшып-қону жолағы ЖҮҚЖ; 3 – рульдей жолақтары; 4 – қызметтік-техникалық аймақ ҚТА; 5 – жақындау жолы; 6 – 7 – үшу және қонудың бағыты ; 8 – тұрақ орны ТО. |
| --- | --- |

Жоспарлаудың жалпы принциптары мен аэропорттың бас жоспарын өндеу талаптары келесі:.

1. Үшақтардың үшу қауыпсіздігімен үнемділігін қамтамассыз ету.

14

2. Авиациялық техника мен құралдарды ескеру перспективалары.

3. Барлық ғимараттар мен үймереттердің орналасу технологиялығы мен жинақылығы.

4. Аэропорттың бас  жоспары мен қала құрылыс мәселелері шешімі біркелкілігін қамтамассыз ету.

5. Көліктік және өнеркәсіптік мекемелерін жоспарлау жалпы принциптерін пайдалану.

6. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындауды қамтамассызету.

7. АЭРОДРОМДАРДЫ ТІГІНЕН ЖОСПАРЛАУ.

7.1 Тігінен жоспарлауды жобалаудың жалпы мағлұматтары. Аэродромдарды тігінен жоспарлауға қойылатын талаптар. Тігінен жоспарлауды жобалау тәсілдері мен жер бедерлерін көрсету әдістері.

Тігінен жоспарлау, жобалау қызыл горизонталь әдісі бойынша орындалады. Ол  табиғи рельефын жаңарту, жақсарту және жауын, қар ерігеннен пайда болған суды ағызуын үйымдастыру мәселелерін шешуде  инженерлік дайындауының бөлігі деп саналады. Тігінен жоспарлау екі жақтағы қызыл сызыққа дейінгі енінде түгелдей орындалады. «қызыл жобалау горизонтальдары» көшенің жобалау рельефын көрсетеді. Жобалау горизонталдар арасы 0,1м. алынады, ал борттық тастың биіктігі 0,15м. тең.

Тігінен жоспарлауды сипаттау нүктелерін белгілеуден бастайды, ол:  осьтерінің түйіскені, бойлық бейнедегі жердің рельефына байланысты қызыл сызықтардың өзгергені, үшу жолақтың басы мен соңы және қара, қызыл белгілері мен еңістік деп айтуына болады.

Сипаттау нүктелерінің қара белгілерін табиғи рельефтағы горизонталь арасында интерполяция арқылы анықтайды.

Қара белгілерден 20м. төмен, су өткізу жағдайымен сипаттау нүктелерінің жобалау қызыл белгілерін тағайындайды. Сосын екі сипаттау нүктелерінің арасындағы арақашықтықпен еңістіктерді анықтайды.

Мысалы: iкөл =  = = 0,015;

сонда Н - еңістігі анықталатын учаскідегі топырақ бетінің бастапқы белгісі, м.;

Н - еңістігі анықталатын учаскідегі топырақ бетінің  сонғы белгісі, м.;

L – сол белгілер араларындағы арақашықтық, м.

Көлденең еңістіктің минималдық мәні 0,004. Егер көлденең еңістік есептегенде бөлшек болып шықса, онда сипаттау нүктелерінде жобалау белгілерін өзгерту қажет. Мысалы: еңістік 0,0168 оны 0,017 деп сипаттау нүктесін қайта есептейміз. Сосын жоспардағы осьтегі жобалау

15

горизонтальдар арасындағы  ұзақтығы, осьтен жүру бөлігіндегі су жинағыш лотокқа қарай горизонтальдің қозғалу шамасын анықтайды.

сурет 9. - Қала көшесін жобалау горизонтальдары арқылы тігінен жоспарлау