10. АЭРОДРОМДАҒЫ ДРЕНАЖДАР МЕН СУ АҒЫЗУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ.

10.1 Топырақтың сулану тәртібі жайындағы негізгі мағлұматтары. Аэродромдардағы топырақтың ылғалдану түрлері және суды ағызу инженерлік жүйелер.

Ылғалдылыққа байланысты салмақ көтеру шамасы жоғары топырақтан тұратын үшу жолақтарды пайдалануға рұқсаттайды. Ал ылғалдылық жоғарласа топырақтың салмақ көтеру шамасы төмендейді де үшақтарды сол топырақтан орындалған старттан пайдалану мүмкіндік төмендейді.

Сонымен топырақты үшу аймағының старттарында аса ылғалды жағдайға келтіруге болмайды. Сонда үшу аймағын кептіру жүйесінің негізгі мақсаты болып беттік және жер асты суларының артықтарын жою  болып саналады.

Үшу аймағын кептіру аэродромды тігінен жоспарлау жобасын ескеру арқылы шешіледі. Көп жағдайда тігінен жоспарлау аса ылғалды жағдайларды жоюына комек жасайды. Үшу аймағының тігінен жоспарлау жобасын жасауда ереже бойынша жер беттік суларын табиғи ағызуына қамтамассыз етеді

| сурет 10. – Суларды тау бүйірі арықтары көмегімен ағызу | сурет 11. – Үшу аймығының сумен басылатындығын алдын ала ескеру 1 – дамба; 2 - өзен. |
| --- | --- |

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер

- Аэродромы. Международные стандарты  и рекомендуемая практика. Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов.М.; 2013г. – 420 с.

- Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. Рулежная дорожка, перроны и площадки ожидания. М.; - 2013г. – 236с.

- СН РК 3.03-19-2013 Аэродромы.

- СНиП РК 3.03-03.2001 Аэродромы.

- СНиП РК 3.03-09-2006 Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги, Астана 2007.

- СН РК 3.03-19-2003. Строительные нормы РК. Проектирование дорожных одежд        нежесткого типа, Астана 2004.

- СН РК 3.03 – 34- 2006 Инструкция по проектированию дорожных одежд жесткого типа.

- СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климатология».

- СТ РК 1397 Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации.

- Смирнова Т.Н. Общие требования к содержанию и оформлению учебно-методической литературы и других   текстовых    документов.  У-Ка, ВКГТУ, 2002.

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008.

- Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.

- «Автомобильные дороги» периодический журнал - г. Москва – 2006 –  2014 г.г.

Қосымша әдебиеттер

- Блохин В.И., Белинский И.А. и др. Аэродромы гражданской авиации. – М:, Воздушный транспорт, 1996. – 400с.

- Бондаренко В.С. О качестве строительства аэродромных покрытий.// Аэропорты- 1998. – 22с.

- Глушков Г.И., Тригони В.Е., и др. Изыскания и проектирование аэродромов. - М.; Транспорт, 1992. – 296 с.

- Ашфорд Н.Т., Раит П.Х., Проектирование аэродромов. – М.; Транспорт, 1988. – 328 с.

- Горецкий Л.И.–Эксплуатация аэродромов.–М.; Транспорт,1986.–280 с.

- Глушков Г.И., Бабков В.Ф., В.Е. Тригони. Под ред. Г.И.Глушкова, Изыскания и проектирование аэродромов. 2- ое издание переработанное и дополненное.– М.; Транспорт, 1992–463 с.