12. АЭРОДРОМДАҒЫ ЖАСАНДЫ ЖАМЫЛҒЫЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ЖОБАЛАУ.

12.1 Жамылғылардың жіктемесі және оларды құрастыру жалпы ережелері. Қатты жамылғылардың түрлері. Қатты жамылғыларды құрастыру үрдістері. Жүмсақ жамылғылар.

Асфальбетонды жабын(қаптама) – жол жабындарының жетілген түрі болып есептеледі. Олар екі немесе үш қабатты асфальтбетонды берік негізде және мұқият нығыздалған қоспалардан құралады.

Цементбетонды жабын(қаптама) – үлкен монолитті және биік салмақ кедергі келтіру қасиетіне ие. Олар жекелеген тақталардан жоспардағы мөлшері 3-4, 6-7 м. қалыңдығы 18-24 см .

Қозғалыс қолайылығын қамтамасыз етуіне байланысты жол жабындары жетілген капиталды және жеңілдетілген, ауыспалы және төменгі деп жіктеледі. Жол жабындарына қатысты шешуші факторы серпімділік деформациясы автомобиль қозғалысының жылдамдығын қамтамасыз етеді.

Жол төсемесі құрылымын жобалау тізбектелген екі кезеңнен құралады -  құрылымдық және есептеме, олар өзара байланысқандықтан, бір-біріне қарама-қарсылық тұрғысынан қарастырылмайды. Олардың біреуін екіншісімен алмастыру жол жамылғысының берік, үнемді  және ыңғайлы болатындығына кепілдік бермейді .

Қатты жол жамылғыларына цементбетонды және темірбетонды жабын негіздемесі жатады, яғни автомобиль жүк салмағы кезінде пайда болатын созылмалы кернеуге кедергі келтіре алу қабілетіне ие . Осыған қарамастан

бұл негіз кедергісі сыртқы салмаққа, бетон жабындарына, бетон құрылымын есепке алмағанда аз ықпал етеді. Үлкен ауданға түсетін автомобиль дөңгелегінің қысымын анықтай отырып, бетон жабындары төсеме негіздерге салыстырмалы түрде аз қысым береді.

Бетон жабындарының беріктігі көптеген жағдайларда барлық тақта аудан негіздемесінің бірынғай кедергісіне тәуелді.  Бірыңғай нығыздалмаған құмды қабат немесе жер төсемесінің негізі, шөгу бірыңғай болмаған жағдайда тақта  топырақ негіздемесінсіз жұмыс істейді, соның нәтижесінде есептемеден тыс кернеу саны артады.

Қатты жол жабындарын есептеуде және сыртқы жүк салмақ негіздемесінде арқалық және иілгіш тақта теориясын пайдаланады. Оған А.Н. Крылов, профессор М.И. Горбунов-Посадов, Б.Н. Жемочкин, Б.Г. Корнев, А.П. Синицын, О.Я. Шехтер  және өзге де кеңес ғалымдары көп еңбек сіңірген.

Бетон тақтасының қалыңдығын есептеу әдісінде жалпы дифференциалдық теңдік қолданылады, ол салмақ бойынша тақта иілімділігін және негіз шөгіндісін байланыстырады. Авторлардың шешуіндегі айырмашылық, әртүрлі функциялар түрін қолдана отырып, негізді сипаттайды.

Кең тараған гипотезаның бірі Фусс-Винклер коэффициенті, яғни реактивті қысымның пропорционалды шығыны р=, сызықтық-деформация жарты

кеңістік теориясының иілімділік гипотезасы, иілімділік негіздегі тақтаны есептеу негізін қалаған Н.М. Герсеванов, О.Я. Шехтер, М.Н. Горбунов-Посадов және т.б.

Иілімділік тақта негізінде алынған теория шешімі, күрделі әрі өзекті болып табылады. Жобалаушылар бетон жабындарының қалыңдығын есептеуде жекеленген шешімдерді қолданады, яғни зерттеулер нәтижесінде алынған жабық форма немесе бұл шешім әдістеріне жуықтап интегралдау есептік кестесін қолдана отырып шешуге болады.Осы немесе өзге әдістемені дұрыс  деп айтатындай толық мәліметтер жоқ, негіз беріктігінің  сипаттамалар есептемесі мен әдістер нәтижелері ұқсас болып табылады.

Бетон тақталарының қалыңдығын ауыр жүктемелердегі кернеу температурасын тексеру арқылы анықтайды. Салмақ есептемелері қатты жол киімдер есептемелеріндей қабылданады.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер

- Аэродромы. Международные стандарты  и рекомендуемая практика. Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов.М.; 2013г. – 420 с.

- Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. Рулежная дорожка, перроны и площадки ожидания. М.; - 2013г. – 236с.

- СН РК 3.03-19-2013 Аэродромы.

- СНиП РК 3.03-03.2001 Аэродромы.

- СНиП РК 3.03-09-2006 Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги, Астана 2007.

- СН РК 3.03-19-2003. Строительные нормы РК. Проектирование дорожных одежд        нежесткого типа, Астана 2004.

- СН РК 3.03 – 34- 2006 Инструкция по проектированию дорожных одежд жесткого типа.

- СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климатология».

- СТ РК 1397 Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации.

- Смирнова Т.Н. Общие требования к содержанию и оформлению учебно-методической литературы и других   текстовых    документов.  У-Ка, ВКГТУ, 2002.

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008.

- Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.

- «Автомобильные дороги» периодический журнал - г. Москва – 2006 –  2014 г.г.

Қосымша әдебиеттер

- Блохин В.И., Белинский И.А. и др. Аэродромы гражданской авиации. – М:, Воздушный транспорт, 1996. – 400с.

- Бондаренко В.С. О качестве строительства аэродромных покрытий.// Аэропорты- 1998. – 22с.

- Глушков Г.И., Тригони В.Е., и др. Изыскания и проектирование аэродромов. - М.; Транспорт, 1992. – 296 с.

- Ашфорд Н.Т., Раит П.Х., Проектирование аэродромов. – М.; Транспорт, 1988. – 328 с.

- Горецкий Л.И.–Эксплуатация аэродромов.–М.; Транспорт,1986.–280 с.

- Глушков Г.И., Бабков В.Ф., В.Е. Тригони. Под ред. Г.И.Глушкова, Изыскания и проектирование аэродромов. 2- ое издание переработанное и дополненное.– М.; Транспорт, 1992–463 с.