Лекция 7. Регулирование расхода воздуха в горных выработках

1 Регулирование расхода воздуха с помощью вентиляционных окон

2 Регулирование расхода воздуха путем изменения сопротивления горных выработок

1. Общие сведения

Воздух, поступающий в рудник с поверхности под действием вентилятора или естественной тяги, распределяется по выработкам обратно пропорционально корню квадратному из аэродинамического сопротивления выработок. Такое распределение называется естественным. Оно редко удовлетворяет фактической потребности в воздухе отдельных забоев и блоков. Гораздо чаще приходится воздух перераспределять или, что то же, регулировать его распределение. Могут быть и случаи, когда возникает необходимость в изменении общего количества воздуха, поступающего в рудник.

Под регулированием количества воздуха при разработке полезных ископаемых понимают:

- изменение общего количества воздуха, поступающего в рудник;

- перераспределение поступающего в рудник воздуха между различными участками.

К изменению общего количества воздуха прибегают в случае, когда:

- при вскрытии месторождения и начале его эксплуатации оказывается, что заложенные в проект исходные величины не отвечают действительности;

- изменяется план добычи полезного ископаемого;

- переходят на другую систему разработки,  в результате чего изменяется расход ВВ.

Перераспределение воздуха между горизонтами, участками и блоками осуществляют:

- когда на одни участки воздух поступает в избыточном количестве, а на другие в недостаточном;

- при изменении добычи отдельных горизонтов и участков;

- при изменении расхода  взрывчатых материалов на участках или горизонтах в течение суток;

- при изменении схемы проветривания.

2. Изменение общего количества воздуха, подаваемого в рудник

Причины, вызывающие изменение общего количества воздуха, подаваемого в рудник: неудовлетворительное состояние проветривания и недостаточное количество воздуха, подаваемого к рабочим местам. Прежде всего, необходимо выяснить, чем вызывается плохое состояние проветривания рудников. Для этого следует выполнить воздушную и депрессионную съемку рудника. Результаты этой съемки укажут на причины, вызывающие неудовлетворительное состояние проветривания:

- большие утечки воздуха на пути его следования от воздухоподающего ствола к рабочим блокам (в том числе и утечки воздуха в пределах околоствольного двора);

- неправильное распределение воздуха между участками и блоками; в этом случае необходимо выяснить возможность перераспределения воздуха;

3) большое аэродинамическое сопротивление горных выработок. Только после того как будут должным образом проанализированы все три основные причины недостачи воздуха и часть из них ликвидирована или хотя бы смягчена и выяснится, что состояние проветривания все еще нуждается в улучшении, можно рассматривать вопрос об увеличении подачи воздуха в рудник.

Все это относится к длительным изменениям общего количества воздуха. Но на рудниках могут быть кратковременные изменения общего количества воздуха, вызванные различным расходом ВВ в течение суток или при массовых взрывах. Для экономии электроэнергии желательно и в этих случаях регулировать поступление общего количества воздуха. Поэтому рудники можно подразделить на группы:

- рудники, в которых взрывные работы приурочены к концу смены;

- рудники, в которых в определенные сроки производятся массовые взрывы.

На рудниках первой группы число необходимых режимов проветривания два — усиленный на время проветривания после взрывных работ (обычно около 2 ч) и нормальный в остальное время. На рудниках с массовыми взрывами добавляется третий режим — при проветривании после массового взрыва.

На рудниках второй группы на их проветривание после массовых взрывов затрачивается около двух-трех смен. При этом количество воздуха, рассчитанное на усиленный режим, в ряде случаев бывает достаточным и для проветривания после массового взрыва.

Изменения общего количества подаваемого в рудник воздуха можно достигнуть следующими способами.

1. При изменении количества воздуха на более или менее длительный срок:

- изменением передаточного числа между шестернями двигателя и рабочего колеса вентилятора (если вентилятор работает через зубчатую передачу);

- заменой двигателя с другим числом оборотов; изменением угла   установки лопаток рабочего колеса осевых вентиляторов или лопаток направляющего аппарата центробежного вентилятора.

Первые два способа требуют затрат большего количества времени для своего осуществления, третий способ — несколько часов. Кроме того,  созданы устройства, позволяющие поворачивать лопатки на ходу. При регулировании по первым двум способам следует проверить, не превышает ли окружная скорость допустимый  предел для данного вентилятора;  при регулировании  по  третьему  способу следует проверять мощность двигателя во избежание его перегрузки.

2. При регулировании на короткий срок применением:

- гидромуфты, работающей достаточно экономично при не очень глубоком регулировании; двухскоростного двигателя; двух вентиляторов   различной производительности,   работающих поочередно;

- двух вентиляторов одинаковой производительности,   включаемых последовательно или параллельно (в зависимости от величины эквивалентного отверстия рудника), при необходимости увеличить количество подаваемого в рудник воздуха.

Регулирование иногда осуществляется шибером путем опускания его при необходимости уменьшения подачи воздуха. Этот способ неэкономичный. Возможны также и комбинированные способы регулирования подачи воздуха в рудник.

В практике проветривания могут быть еще случаи регулирования общего количества воздуха, подаваемого в рудник, когда необходимо:

1) обеспечить подачу постоянного количества воздуха при возросшем сопротивлении рудника; это достигается увеличением угла установки лопаток рабочего колеса вентилятора;

2) увеличить подачу воздуха при неизменном аэродинамическом сопротивлении рудника; это достигается тем же поворотом лопаток. В обоих случаях вентилятор должен иметь резерв производительности;

- снижение подачи воздуха при том же эквивалентном отверстии путем уменьшения угла установки лопаток;

- сохранение поступления воздуха при уменьшении сопротивления рудника тем же способом.

При увеличении количества воздуха экономически выгоднее уменьшить сопротивление рудника (если это возможно), а не увеличивать обороты рабочего колеса или поворачивать лопатки колеса вентилятора на больший угол; при уменьшении количества воздуха выгоднее снижать обороты вентилятора или уменьшать угол установки лопаток, но не увеличивать сопротивление рудника опусканием шибера в канале вентилятора.