Основы утилизации, обезвреживание и захоронение промышленных отходов

Практическая работа 1

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В соответствии с ГОСТ 30772-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения", отходы: остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной дея тельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. Под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельности, в том числе потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления.

Отходы производства и потребления: остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или предметов, которые образовались в процессе производства или потребления, а так же товары (продукция) утратившие свои потребительские свойства.

Отходы производства и потребления делят на используемые и неиспользуемые.

Используемые отходы: отходы, которые используют в народном хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для выработки вторичной продукции или топлива как на самом производстве, где образуются используемые отходы, так и за его пределами.

В состав используемых отходов входят обраты или возвратные отходы, которые используют повторно без дополнительной обработки как сырье при производстве той же продукции Возвратные отходы не относят к вторичным мате риальным ресурсам.

Неиспользуемые отходы; отходы, которые в настоящее время не могут быть использованы в народном хозяйстве либо их использование экономически, экологически и социально нецелесообразно.

Невозвратные отходы (потери): отходы производства, которые невозможно, нецелесообразно (неэффективно) или недопустимо использовать повторно.

Побочный продукт: дополнительная продукция, образующаяся при производстве основной продукции и не являющаяся целью данного производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для потребления в качестве готовой продукции. Побочный продукт не является отходом.

Опасность отходов: измеряемые и документируемые свойства отхода, обусловливающие возможность того, что в определенных условиях содержащиеся в составе отходов вещества, обладающие одним из опасных свойств, представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей и природной среды как самостоятельно, так и при вступлении в контакт с другими веществами и отходами.

Потенциальная опасность отходов: установленная инструментально или гипотетически опасность, создаваемая некоторыми видами отходов, и в том числе количественно не измеренная в данный момент времени и не зафиксированная документально, но качественно определяемая, например с помощью природных биоиндикаторов (растений, животных и др.).

Витаопасные отходы: токсичные, инфекционные, канцерогенные, радиоактивные отходы, опасные для здоровья и жизни людей, живых организмов, в том числе влияющие и на их репродуктивную способность.

Экоопасные отходы: отходы, опасно воздействующие на объекты окружающей (техногенной) и природной (биоестественной) сред.

Цветные списки отходов: установленное в Резолюции ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) деление всех отходов, подлежащих трансграничной перевозке, на три категории:

а) "красный" список - отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а также запрещен их транзит через территорию страны;

б) "янтарный" или "желтый" список - отходы, которые подпадают под регулирование в соответствии с принятым законодательством;

в) "зеленый" список - отходы, трансграничные перевозки которых регулируют существующими мерами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках.

Размещение отходов: деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов.

Складирование отходов: деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

Захоронение отходов: Размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Дампинг: захоронение отходов в океанах и морях с учетом экологических требований.

Объекты размещения отходов: полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

Хранилище отходов: сооружение, предназначенное для хранения отходов.

Несанкционированные свалки отходов: территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Отвал: искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, бытовых отходов (ГОСТ 17.5.1.01).

Отстойник: бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей при постепенном отделении примесей, выпадающих в осадок.

Свалка: местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Полигон захоронения отходов: ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Мощность полигона: количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Могильник отходов: сооружение для бессрочного захоронения отходов, предусматривающее систему защиты окружающей среды (на основе ГОСТ 17606).

Обработка отходов: деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических операций, которые могут привести к изменению физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

К обработке относят также разложение отходов - деятельность, связанную с выполнением биохимических, биологических, физико-химических операций над опасными отходами, приводящих к возможности их утилизации.

Переработка отходов: деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Цель реализации технологических операций с отходами - превращение их во вторичное сырье, энергию, продукцию с потребительскими свойствами.

Рециклинг: процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза.

Возможны два варианта рециклинга (рециклизации) отходов:

- повторное использование отходов по тому же назначению, например стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и маркировки (этикетирования);

- возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, например жестяных банок - в Производство стали, макулатуры - в производство бумаги и картона.

Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют рекуперацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов - регенерацией, для сбросов и выбросов - рециркуляцией.

Рекуперация отходов: деятельность по технологической обработке отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с возвращением их для повторного использования.

Регенерация отходов: действие, приводящее к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по прямому или иному назначению, в соответствии с действующей документацией и существующими потребностями.

Использование отходов: деятельность, связанная с утилизацией отходов, в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла любого объекта, направленная на производство вторичной товарной продукции, выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом материало- и энергосбережения, требований экологии и безопасности.

Использование отходов охватывает все виды деятельности по вовлечению отходов в хозяйственный оборот путем сбора, сортировки, транспортирования, утилизации (если необходимо - после соответствующей обработки).

Использование отходов включает их применение для производства товаров (вторичной продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Утилизация отходов: деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

В процессах утилизации перерабатывают отслужившие установленный срок и/или отбракованные изделия, материалы, упаковку, другие твердые отходы, а также жидкие сбросы и газообразные выбросы.

Сепарация отходов: механизированная обработка неоднородных отходов, имеющая целью их разделение на однородные составляющие.

Обогащение отходов: обработка отходов с целью повышения относительного содержания в них необходимых составляющих путем исключения или преобразования тех составляющих, которые в рассматриваемой ситуации относят к ненужным или вредным.

Минимизация отходов: сокращение или полное прекращение образования отходов в источнике или технологическом процессе. Может происходить за счет внедрения безотходных технологий.

Нейтрализация отходов: физическая, химическая или биологическая обработка отходов с целью снижения или полного устранения их вредного воздействия на окружающую среду.

Остекловывание отходов: обработка отходов, в результате которой происходит их преобразование в стекловидные материалы.

Сушка отходов: термическая обработка отходов, приводящая к удалению влаги и/или образованию твердого остатка.

Сжигание отходов: термический процесс окисления с целью уменьшения объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения энергии.

Уничтожение отходов: обработка отходов, имеющая целью практически полное прекращение их существования.

Обезвреживание отходов: обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения.

Дезактивация отходов: любой способ удаления радиоактивных веществ и/или радиоактивных составляющих отходов.

Дезинфекция отходов: обезвреживание отходов, заключающееся в уничтожении или ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в отходах, и осуществляемое соответствующей физической и/или химической обработкой отходов.

Демеркуризация отходов: обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.

Вторичные ресурсы: материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.

Вторичные материальные ресурсы (BMP): отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР): отходы производства и потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или электрической энергии.

Вторичное сырье: вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

При эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, природопользователи обязаны:

-соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

-разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

-внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений;

-проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

-проводить мониторинг состояния окружающей природной среды и территориях объектов размещения отходов;

-предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

-соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов устанавливаются норматив образования отходов и лимиты на их размещение.

Важнейшим этапом инвентаризации отходов является определение нормативов образования.

Классификация отходов

- По происхождению : - отходы производства ( промышленные отходы);

- отходы потребления (коммунально-бытовые отходы).

- По агрегатному состоянию: - твердые ;

  - жидкие;

  - газообразные.

- По опасности для окружающей среды.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511 установлено 5 классов опасности отходов производства и потребления, а так же степень воздействия на окружающую природную среду и критерии вредного воздействия

| Класс опасно- сти отхода для окружающей при- родной среды | Степень вредного воз- действия опасных от- ходов на окружающую природную среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды |
| --- | --- | --- |
| I КЛАСС Чрезвычайно опас- ные | Очень высокая | Экологическая система необ- ратимо нарушена. Период восстановления отсутствует |
| II КЛАСС Высокоопасные | Высокая | Экологическая система силь- но нарушена. Период восста- новления не менее 30 лет по- сле полного устранения ис- точника вредного воздействия |
| III КЛАСС Умеренно опасные | Средняя | Экологическая система нару- шена. Период восстановления не менее 10 лет после сниже- ния вредного воздействия от существующего источника |

| Класс опасно- сти отхода для окружающей при- родной среды | Степень вредного воз- действия опасных от- ходов на окружающую природную среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды |
| --- | --- | --- |
| IV КЛАСС Малоопасные | Низкая | Экологическая система нару- шена. Период самовосстанов- ления не менее 3-х лет |
| V КЛАСС Практически не опасные | Очень низкая | Экологическая система прак- тически не нарушена. |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Отходы отработанных аккумуляторов (без разборки аккумуляторов). Отходы отработанных аккумуляторов представляют собой свинецсодержащий лом и электролит.

Количество свинецсодержащего лома определяют по формуле:

Мотх =  , кг/год	(1)

где i - тип аккумулятора;

п-количество типов аккумуляторов;

Ni - число аккумуляторов i-го типа, ед.;

ti - средний срок службы аккумулятора i-го типа, лет, t=3 года;

m- масса аккумулятора i-го типа, кг.

В пересчете на свинец по нормативу зачета при сдаче лома (80%):

Мсв = 0,8 • Мотх , кг/год,	(2)

Количество отработанного электролита определяют по формуле:

n	N  q

Mотх

 	i	i

i1	ti

, кг/год	(3)

где i- тип аккумулятора;

п- количество типов аккумуляторов;

Ni- число аккумуляторов i-го типа, ед.;

ti - средний срок службы аккумулятора i-го типа, лет, t=3 года;

qi – количество электролита в составе аккумулятора i-го типа, кг.

  - Отработанные моторные масла.

В связи с отсутствием методик расчета отходов отработанных масел расчет производится по усредненному нормативу образования отходов масел.

Мотх= q • N • n • V • ρ•103,кг/год	(4)

где q - удельный норматив образования отходов масел, кг на 1 смену масла в среднем на единицу автотранспорта (35% от объема заливки);

N - количество средств автотранспорта, ед.; n - количество смен масла в год,

V- объем системы трансмиссии, л, ρ – плотность масла – 0,91кг/л.

  - Отработанные автомобильные шины

Автомобильные шины выпускаются двух типов: с металлическим кордом и с тканевым кордом. Количество образующих отработанных шин определяют по формуле:

(5)

где N - количество марок автомобилей; ni - число автомобилей i-марки, ед,;

k - количество колес автомобиля i-марки, ед.;

Li фактический пробег автомобиля данной марки в течении года, тыс.км/год;

LН- гарантийный пробег шины данного типа, тыс.км.

Массу отработанных шин определяют по формуле:

Мотх = m • Nотх , кг/год,	(6)

где m – масса шины данного типа, кг.

  - Отходы растворителя при промывке деталей (в том числе загрязненное дизтопливо)

Массу отходов растворителя при промывке деталей определяют по формуле: Мотх = V•n • ρ • μ/100 ,т/год	(7)

где V- объем ванны при промывке деталей, м3;

μ- процент заполнения ванны растворителем, %; n - количество смен растворителя в год;

ρ- плотность растворителя, т/м3.

  - Осадки сооружений очистки сточных вод

В состав сооружений очистки сточных вод от мойки автотранспорта и дождевых стоков обычно входят сооружения механической очистки, улавли- вающие взвешенные вещества и нефтепродукты.

Количество взвешенных веществ и нефтепродуктов, улавливаемых очистными сооружениями, определяют по формулам:

Мвз = V • β • 10-3 , кг/год	(8)

β =(Cвзв1-Свзв2)/(1-W/100)

МН = V•(CН1 – СН2) •10-3, кг/год	(9)

где V- объем стоков, м3/год,

СВЗВ1 – концентрация взвешенных веществ до очистки, мг/л,

СВЗВ2 – концентрация взвешенных веществ после очистки, мг/л, СН1 - концентрация нефтепродуктов до очистки, мг/л,

СН2 - концентрация нефтепродуктов после очистки, мг/л, W – влажность осадка, %.

  - Бытовые отходы

Количество бытовых отходов определяют по формуле: Мотх = N • H • ρ, т/год,	(10)

где N - численность персонала, чел.;

Н - норматив образования бытовых отходов на человека, м3 /чел.год, Н =0,3 м3/ чел.год;

ρ- насыпная масса бытовых отходов, т/м3, ρ=0,25 т/м3.

  - Металлосодержащие отходы

Металлосодержащие отходы от металлообрабатывающих станков (токар- ных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных) образуются как в виде соб- ственно отходов в металлообработке (обрезки, стружка), так и в виде пыли.

    - Отходы металлообработки

Количество отходов металлообработки определяют по формуле: Мотх = М • n/100, т/год,	(11)

где М - количество поступающего на обработку металла, т/год;

n - норматив образования металлической стружки (обрезков), n=5%.

    - Металлосодержащая пыль.

Количество металлосодержащей пыли, образующейся при работе полиро- вальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяют по формуле:

Мотх = М• η / (1-η), т/год,	(12)

где М – валовый выброс металлической пыли (по данным проекта ПДВ), т/год;

η – эффективность очистки пылеулавливающего аппарата (поданным проекта ПДВ).

    - Абразивно – металлическая пыль.

Количество абразивно-металлической пыли от заточных и точильно- шлифовальных станков при наличии пылеулавливающей установки определя- ют по формуле:

Мотх = М• η / (1-η), т/год,	(13) где М – валовый выброс металлической пыли , т/год;

η – эффективность очистки пылеулавливающего аппарата (поданным проекта ПДВ).

  - Замасленная протирочная ветошь.

Количество замасленной ветоши определяют по формуле; Мотх = Муд • К , кг/год,	(14)

где Муд - удельный норматив ветоши на работающего, в среднем 1 кг/год;

К - количество работающих основных и вспомогательных производств.

ле:

ле:

  - Отработанные люминесцентные лампы

    - Отработанные люминесцентные лампы типа ЛБ

Количество отработанных люминесцентных ламп определяют по форму-

Мотх = m • N • t /T, кг/год	(15) где m - масса одной лампы, кг;

N- количество работающих ламп, ед;

t число часов работы ламп в год, ч/год; Т- ресурс времени работы ламп, ч.

    - Отработанные люминесцентные лампы типа ДРЛ

Количество отработанных люминесцентных ламп определяют по форму-

Мотх =N • H, ед./год,	(16) где N - количество работающих ламп, ед.;

Н- коэффициент сменности ламп, H=0,52 (для ДРЛ-250).

  - Шлак каменноугольный от сжигания угля.

Количество каменноугольного шлака определяют по формуле: Мотх = 0,01 А (1-q) Вг , т/год,	(17)

где А – зольность топлива, %,

q – доля уноса золы из топки, для слоевого сжигания угля q=0,25, Вг – годовой расход угля, т/год.

  - Отходы деревообработки.

    - Отходы деревообрабатывающих участков предприятий различных отраслей промышленности.

Количество отходов деревообработки определяют по формуле:

отх = Котх i •(1- ki) + Котхi •ki • η) Ti •Kзi , кг/год,	(18) где i – марка деревообрабатывающего станка;

N – количество марок станков;

Котхi – интенсивность образования отходов при работе на станке

i марки, кг/ч;

ki – в том числе доля древесной пыли при работе на станке i марки; η – эффективность очистки пылеулавливающего аппарата;

Тi – время работы станка i марки, ч/год;

КЗi – коэффициент загрузки станков i марки; ni – количество станков i марки.

    - Отходы деревообрабатывающих цехов.

Для деревообрабатывающих цехов и специализированных предприятий по переработке древесных материалов при расчете количества образующихся древесных отходов могут использоваться укрупненные нормативы потерь сы-

рья в производстве конкретной продукции(например, производство мебели, фанеры и т.п.).

Количество образующихся отходов древесины определяют по формуле: Мотх = Мс• ρ •n/ 100 , кг/год	(19)

где Мс – количество поступающего сырья, м3/год; n – норматив образования отходов, % [1,2];

ρ – плотность используемой древесины, кг/м3.

  - Отработанные электроды.

Количество образующихся остатков электродов определяют по формуле: Мотх = М • n/100, кг/год,	(20)

где М – годовой расход электродов, кг/год;

n – норматив массы остатка электрода после его использования, %, n = 10 – 15%.

  - Отработанные абразивные круги.

Количество образующихся остатков абразивных кругов определяют по формуле:

Мотх = М • n, кг/год,	(21)

где М – годовой расход абразивных кругов, шт/год;

n – норматив массы остатка абразивного круга после его использова- ния, n = 0,5 кг/шт для кругов толщиной 20мм, n = 1 кг/шт для кру- гов толщиной 40 мм.

  - Смет с территории предприятия.

Смет образуется при уборке территории предприятия. Норматив образо- вания смета – 5,5 кг с 1 м2 свободной территории. Свободная территория опре- деляется по формуле:

SСВОБ. = S•( 1- К) , м2	(22)

где S- площадь предприятия, м2 , К – коэффициент застройки.

МСМЕТА = SСВОБ • n , кг/год,	(23) где n – норматив образования смета, кг/м2,

- ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

  - Определить норматив образования отходов на транспортном участке вспомогательного производства. На учете состоят следующие автомобили:

Легковые - ВАЗ 2105-3 шт.

Грузовые: КАМАЗ-5410-1 шт.; ЗИЛ-130 - 2 шт.; ГАЗ 53 - 2 шт.

Годовой пробег автомобилей - 50 тыс. км. Срок службы аккумуляторов - 3 года

Расчет выполнить для следующих отходов: 1)Аккумуляторы свинцовые отработанные. 2)Кислота серная отработанная.

3)Покрышки и камеры автомобильные изношенные. 4)Масла отработанные (группа ММО).

Решение.

      - По табл.П2 находим марки и количество установленных на автомобилях аккумуляторов, по табл.ПЗ определяем массу каждого аккумулятора и количе- ство отработанного электролита для каждого аккумулятора.

Количество свинецсодержащего лома определяют по формулам (1) и (2):

М	1/3	(2• 56,1 + 2• 27,6 +2•23,8+ 3•17,4) = 89,1 кг/год

В пересчете на свинец по нормативу зачета при сдаче лома (80%):

Мсв = 0,8 • Мотх = 0,8 • 89,1 = 71,3, кг/год,

      - Количество отработанного электролита (кислота серная) находим по формуле (3):

М	1/3	(3•3,6 + 2•14,5 + 2 • 6,7) = 22,7 кг/год

      - По табл.П2 и табл.П4 находим массу покрышек и камер, затем по фор- муле (5) находим количество образующихся отходов

- изношенные покрышки с металлическим кордом

Мотх = (3• 4• 6,6	 + 2• 10• 42,0•	+ 2• 6• 42,0•  +

+2• 6• 36,0•	= 2061 кг/год

- изношенные камеры

Мотх = (3• 4• 0,5	 + 2• 10• 0,75•	+ 2• 6• 0,75•  +	+2• 6• 0,5•	= 2061 кг/год

      - Масла моторные отработанные (группа ММО) определяем из расчета 3 смены масла в год, плотность масла – 0,91кг/л

Мотх =q• N•n•10-3= 3•0,35•0,91•(3•2,86+1•20,2+2•11,8+2•9,6)=64,4 кг/год

  - Определить количество отходов деревообрабатывающего участка. В течении года расходуется 200 м3 пиломатериалов. При обработке пиломатериа- лов на деревообрабатывающих станках образуются следующие отходы: обрез- ки пиломатериалов, стружки и опилки древесные чистые. Норматив образо- вания отходов – 40%, в том числе обрезки – 24%, опилки и стружки – 16%. Станки снабжены аспирацией. В качестве пылеочисной установки используется циклон с КПД 92%. Плотность древесины – 0,6 т/м3.

Решение.

Общее количество обрезков пиломатериалов находим по нормативу обра- зования отходов:

Мобр =200 • 0,24 • 0,6 =28,8 т/год

Количество отходов (опилки и стружка), поступающих посредством ас- пирации на очистку:

Мотх пост. =200 •0,16 • 0,6 =19,2 т/год Из них улавливается:

Мотх уловл.= 19,2• 0,92 =17,7т/год

- КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Определить норматив образования осадка очистных сооружений. Отходами являются взвешенные вещества и нефтепродукты. Влажность осадка

– 92% . Эффективность очистки -80%.

| № вари- анта | Концентрация нефтепродуктов |  | Расход сточ- ных вод, м3/ч | Концентрация взвешенных веществ до очистки, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до очистки , мг/л | после очистки, мг/л |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 200 | 40 | 10 | 1000 |
| 2 | 300 | 60 | 11 | 900 |
| 3 | 400 | 80 | 12 | 800 |
| 4 | 500 | 100 | 13 | 700 |
| 5 | 600 | 120 | 14 | 600 |
| 6 | 700 | 140 | 15 | 500 |
| 7 | 800 | 160 | 16 | 400 |
| 8 | 900 | 180 | 17 | 350 |
| 9 | 1000 | 200 | 18 | 400 |
| 10 | 200 | 40 | 9 | 450 |
| 11 | 300 | 60 | 10 | 300 |
| 12 | 400 | 80 | 11 | 350 |
| 13 | 500 | 100 | 12 | 400 |
| 14 | 600 | 120 | 13 | 450 |
| 15 | 700 | 140 | 14 | 500 |
| 16 | 800 | 160 | 15 | 550 |
| 17 | 900 | 180 | 16 | 600 |
| 18 | 1000 | 200 | 17 | 650 |
| 19 | 200 | 40 | 18 | 600 |
| 20 | 300 | 60 | 19 | 550 |
| 21 | 400 | 80 | 20 | 500 |
| 22 | 500 | 100 | 19 | 450 |
| 23 | 600 | 120 | 18 | 400 |
| 24 | 700 | 140 | 17 | 350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 800 | 160 | 16 | 300 |
| 26 | 900 | 180 | 15 | 350 |
| 27 | 850 | 170 | 14 | 400 |
| 28 | 800 | 160 | 15 | 450 |
| 29 | 750 | 150 | 16 | 500 |
| 30 | 700 | 140 | 17 | 550 |
| 31 | 650 | 130 | 18 | 600 |
| 32 | 600 | 120 | 19 | 650 |
| 33 | 650 | 130 | 20 | 700 |

Задание 2. Определить норматив образования отработанных люминесцентных ламп типа ЛБ, ТБО и смета с территории предприятия.

Пищекомбинат работает круглосуточно. Срок службы лампы – 10000 – 14000 часов. Вес одной лампы – 210 гр.

| № вари- анта | Количество ра- ботающих ламп | Численность персонала | Общая площадь территории, м2 | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1000 | 100 | 10000 | 0,5 |
| 2 | 1100 | 110 | 10500 | 0,55 |
| 3 | 1200 | 120 | 11000 | 0,6 |
| 4 | 1300 | 130 | 11500 | 0,45 |
| 5 | 1400 | 140 | 12000 | 0,4 |
| 6 | 1500 | 150 | 12500 | 0,415 |
| 7 | 1600 | 160 | 13000 | 0,615 |
| 8 | 1700 | 170 | 13500 | 0,45 |
| 9 | 1800 | 180 | 14000 | 0,57 |
| 10 | 1900 | 190 | 14500 | 0,56 |
| 11 | 2000 | 200 | 15000 | 0,54 |
| 12 | 2050 | 210 | 15500 | 0,55 |
| 13 | 2100 | 220 | 16000 | 0,7 |
| 14 | 2150 | 230 | 16500 | 0,65 |
| 15 | 2200 | 240 | 17000 | 0,64 |
| 16 | 2250 | 250 | 17500 | 0,63 |
| 17 | 2300 | 155 | 18000 | 0,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 2350 | 165 | 18500 | 0,61 |
| 19 | 2400 | 175 | 19000 | 0,58 |
| 20 | 2450 | 185 | 19500 | 0,53 |
| 21 | 2455 | 195 | 19000 | 0,52 |
| 22 | 2500 | 145 | 18500 | 0,525 |
| 23 | 2550 | 135 | 18000 | 0,535 |
| 24 | 2555 | 125 | 17500 | 0,545 |
| 25 | 2600 | 115 | 17000 | 0,5 |
| 26 | 2650 | 105 | 16500 | 0,565 |
| 27 | 2700 | 95 | 16000 | 0,575 |
| 28 | 2750 | 100 | 17000 | 0,5 |
| 29 | 2000 | 150 | 16050 | 0,54 |
| 30 | 2500 | 160 | 16020 | 0,523 |
| 31 | 2200 | 170 | 18000 | 0,6 |
| 32 | 2050 | 180 | 18050 | 0,54 |
| 33 | 2100 | 190 | 19000 | 0,55 |

Задание 3. Определить норматив образования отходов транспортного цеха. На балансе следующие автомобили: легковые – ВАЗ – 2109,

грузовые – КамАЗ-5410 , ЗИЛ-157 , ГАЗ – 52.

Расчет выполнить для следующих отходов:

- аккумуляторы свинцовые отработанные(срок службы-3,5 года),

- кислота серная отработанная,

- покрышки и камеры автомобильные поношенные,

- масло машинное отработанное ( 4 смены масла в год),

- ветошь протирочная замасленная,

- отходы растворителя при промывке деталей. Объем ванны – 0,2 м3. Процент заполнения–65.5 смен растворителя за год. Плотность растворителя – 800 кг/м3.

| № вари- анта | Количество автомобилей |  |  |  | Пробег ав- томобиля | Количество слесарей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВАЗ-2109 | КамАЗ- 5410 | ЗИЛ-157 | ГАЗ-52 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100000 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 90000 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 80000 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 70000 | 5 |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 70000 | 4 |
| 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 75000 | 6 |
| 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 80000 | 5 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 85000 | 5 |
| 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 90000 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 60000 | 4 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 70000 | 5 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 65000 | 6 |
| 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 70000 | 8 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 75000 | 7 |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 80000 | 6 |
| 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | 85000 | 6 |
| 17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 90000 | 5 |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 95000 | 6 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 100000 | 7 |
| 20 | 3 | 5 | 6 | 2 | 95000 | 5 |
| 21 | 3 | 5 | 1 | 4 | 90000 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 85000 | 8 |
| 23 | 3 | 6 | 1 | 5 | 80000 | 6 |
| 24 | 4 | 6 | 2 | 4 | 75000 | 7 |
| 25 | 3 | 5 | 1 | 6 | 70000 | 7 |
| 26 | 4 | 2 | 6 | 5 | 65000 | 5 |
| 27 | 6 | 2 | 5 | 4 | 60000 | 6 |
| 28 | 3 | 5 | 8 | 4 | 65000 | 7 |
| 29 | 4 | 5 | 6 | 2 | 70000 | 8 |
| 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 75000 | 7 |
| 31 | 5 | 4 | 6 | 7 | 80000 | 6 |
| 32 | 6 | 5 | 3 | 1 | 85000 | 9 |
| 33 | 5 | 3 | 4 | 2 | 90000 | 8 |

Список литературы

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. НИЦЦ ПУРО, 2006.

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

различными производствами. Л., Гидрометеоиздат, 1986.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потреб ления. М, 1999

- ГОСТ 30772-2001"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения"

- Ю.Н.Малофеева Экология. Промышленные отходы. М.: ИК МГУПП, 2009, 66 стр.

| Тип акку- мулятора | Марка акку- мулятора | Масса ак- кумулятора | Масса ак- кумулято- | Масса отрабо- | Плотность отработан- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложения Марки аккумуляторов

Таблица П1.

|  |  | без элек- тролита, кг | ра с элек- тролитом, кг | танного электро- лита, кг | ного элек- тролита, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислотный | 6СТ-55 | 17,4 | 21,0 | 3,6 | 1,2 |
| Кислотный | 6СТ-60 | 19,2 | 24,7 | 5,5 | 1,2 |
| Кислотный | 6СТ-75 | 23,8 | 30,5 | 6,7 | 1,2 |
| Кислотный | 6СТ-90 | 27,6 | 35,0 | 7,4 | 1,2 |
| Кислотный | 6СТ-132 | 41,0 | 51,0 | 10,0 | 1,2 |
| Кислотный | 6СТ-190 | 56,1 | 70,6 | 14,5 | 1,2 |
| Щелочной | ТНЖ-400 -У2 | 19,5 | 24,0 | 4,5 | 1,4 |
| Щелочной | ТНЖ-450 -У2 | 18,0 | 24,0 | 6,0 | 1,4 |
| Щелочной | ТНЖ-500 -У2 | 15,6 | 21,6 | 5,0 | 1,4 |
| Щелочной | ТНЖ-350 -У2 | 16,3 | 22,6 | 6,3 | 1,4 |
| Щелочной | ТНЖ-600 -У2 | 23,0 | 30,0 | 7,0 | 1,4 |
| Щелочной | ТНК-350-Т5 | 21,0 | 27,0 | 6,0 | 1,4 |
| Щелочной | ТНК-550-Т3 | 35,0 | 45,0 | 10,0 | 1,4 |

Таблица П2

Марки шин

| Марка шин | Масса изношен- ной покрышки, кг | Масса ка- меры, кг | Гарантирован- ный пробег, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 165/70 R13 | 6,500 | 0,500 | 40000 |
| 175/70 R13 | 6,600 | 0,500 | 45000 |
| 185/75 R16 | 9.000 | 0.500 | 40000 |
| 205/70 R14 | 7.500 | 0.500 | 45000 |
| 7.50-20(220-508) | 27.200 | 0.500 | 20000 |
| 8.25-20(240-508)УК55A | 36.000 | 0.500 | 65000 |
| 8.40-15(215-380)У | 17.000 | 0.500 | 33000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.00-20(260-508) У | 42.100 | 0.750 | 45000 |
| 12.00-20(320-508)УМ-286 | 65.000 | 0.750 | 35000 |
| 12.00-18(320-457) | 51.600 | 0.750 | 35000 |
| 11.00R-20(260-508P)УВ-195А | 59.400 | 0.750 | 30000 |
| 10.00R-20(260-508P)ДИА- 185М | 42.100 | 0.875 | 70000 |
| 12.00-20(320-508)ДИА150 | 65.000 | 0.750 | 45000 |
| 12.00-20(320-508)ПП | 65.000 | 0.750 | 45000 |
| 11.00R-20(300-508P)ДМ206 | 59.400 | 0.750 | 30000 |
| 185/80 R15 | 8.900 | 0.500 | 40000 |

Таблица П3.

Марки и модели автомобилей.

| Тип автомо- биля | Объем си- стемы | Коли- чество | Марка ак- кумулятора | количе- ство ко- | Марка шин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | трансмис- сии, л | аккуму- ляторов |  | лес, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ-2109 | 3,3 | 1 | 6СТ-55А | 4 | 165/70 R13 |
| ВАЗ-2121 | 4,51 | 1 | 6СТ-55А | 4 | 185/75 R16 |
| ГАЗ-37-04 | 3,00 | 1 | 6СТ-66А | 4 | 205/70 R14 |
| ГАЗ-52-03 | 6,50 | 1 | 6СТ-75ТМ | 6 | 7.50-20(220-508) |
| ЗИЛ-131 | 21,65 | 1 | 6СТ-90ЭМ | 6 | 12.00-20(320- 508)УМ-286 |
| ЗИЛ-157 | 23,60 | 1 | 6СТ-90ЭМ | 6 | 12.00-20(320- 508)УМ-286 |
| КамАЗ-5320 | 20,20 | 2 | 6СТ-190ТМ | 10 | 9.00-20(260- 508)У |
| КамАЗ-5410 | 20,20 | 2 | 6СТ-190ТМ | 10 | 9.00-20(260- 508)У |
| МАЗ-5432 | 24,00 | 2 | 6СТ-132ЭМ | 6 | 11.00R-20(260- 508P)УВ-195А |
| ПАЗ-672 | 20,90 | 1 | 6СТ-105 | 6 | 8.25-20(240- 508)УК55A |