Лекция 2. Превращение веществ. Утилизация отходов.

Биологическая деградация органических отходов

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями об утилизации отходов, видах утилизации, а также физико-химических процессах, образующихся в атмосфере или воде при протекании фотохимических реакций.

Превращения веществ — это изменения их химической структуры под воздействием факторов окружающей среды.

Абиотические превращения (под воздействием кислорода, света) — это реакции с молекулярным кислородом или кислородными радикалами, образующимися в атмосфере или воде при протекании фотохимических реакций:

-	большинство реакций окисления и окислительно-восстановительных процессов приведены в широко распространенной литературе;

-	гидролитические процессы, основанные на том, что многие органические химикаты легко гидролизуются до гидрофильных конечных продуктов (исследования показали, что гидролиз пестицидов в природных условиях приводит в водных растворах к потере токсических свойств);

-	фотохимические реакции в тропосфере характерны для органических молекул, которые не поглощают ультрафиолетовые излучения при длине волны более 290 нм;

-	фотохимические реакции веществ в ОС, которые способны вызвать химические превращения хлорорганических соединений в тропосфере (внутримолекулярные реакции при возбужденном состоянии);

-	межмолекулярные реакции между различными активными и неактивными частицами в тропосфере.

Многие окислительные реакции могут быть одновременно и фотохимическими (например, реакции вредных веществ с активными частицами кислорода).

Биотические превращения вызываются живыми организмами или продуцируемыми ими ферментами, что называют «метаболизмом вредных веществ, а продукты превращения — метаболитами.

Соединения металла (ртути, олова, свинца) и неметалла (мышьяка), накопления которых в ОС происходит от естественных и антропогенных (сточные воды, выхлопные газы) источников почти поровну. Накопление этих веществ в ОС нежелательно из-за вредных для живых организмов последствий (острые или хронические отравления, их цитотоксические свойства). Биотические превращения металлов, т.е. включение ионов металлов в органические производные, приводят к повышению токсичности по отношению к теплотворным живым организмам.

Например, в природном цикле ртути одним из микробиологических механизмов превращения является окисление (через стадию образования сульфита ионы ртути из нерастворимого природного сульфида ртути HgS переходят в растворимый сульфат ртути).

Все возрастающая масса таких ксенобиотиков (греч. «ксенос» — чужой, чуждый) — пестицидов, гербицидов, фреонов, синтетических пластиков, тяжелых металлов попадает в атмосферу, водоемы и почву в таких количествах, которые превышают	ассимиляционную и самоочищающую способность природных систем. Сложность ситуации заключается еще и в том, что при современных масштабах и характере воздействия человека на природную среду она отвечает совершенно неожиданной (для человека) реакцией, что обусловлено исчерпанием	способности среды к самовосстановлению, наличием большого количества взаимосвязей в природе. Например, все металлы, рассеиваемые в результате производственной деятельности человечества, поступают, главным образом, в гумусосферу. Из почвы они усваиваются растениями, с растительной пищей и воздухом могут переходить в организмы животных. Поэтому в качестве мерила масштабов техногенных влияний очень наглядными является отношение ожидаемого суммарного техногенного выброса того или иного	 металла к его современному содержанию в почве и живом веществе (количество вещества, вовлеченного в кругооборот).	 Расчеты показали, что такое отношение наиболее велико для мышьяка — 470,2; сурьмы — 387,5; висмута — 381,3; урана — 297,5; кадмия — 50,6. Эти элементы содержатся в биоте в микроколичествах, но с каждой добытой тонной руды и топлива захватываются биосферой и надолго попадают в кругооборот органического вещества. Часть отходов подвергается ассимиляции и биотической и геохимической нейтрализации в процессе деструкции; другая часть, содержащая ксенобиотики после биологической и геохимической миграции, подвергается иммобилизации, рассеянию и выносу, выступает как техногенное загрязнение окружающей среды. Совокупный вредный эффект от их поступления в кругооборот зависит от коэффициента опасности отходов, их массы, продуктивности и устойчивости экосистем, в частности, устойчивости по отношению к техногенным воздействиям.

Утилизация отходов, виды утилизации. Используется значительное число технологий по утилизации отходов.

Термические технологии применимы для утилизации любых видов твердых, растворимых, жидких и газообразных отходов. Суть метода заключается в термической обработке материалов высокотемпературным теплоносителем, т.е. продуктами сгорания топлива (плазменная струя, расплав металла или окисла, СВЧ нагревом отходов) контактным или бесконтактным способом. Продукты терморазложения подвергаются окислению или другим химическим воздействиям с образованием нетоксичных  газообразных, жидких или твердых продуктов. Термический метод обычно состоит из стадий:

1)	предварительная, в том числе реагентная обработка;

2)	высокотемпературная обработка и обеззараживание;

3)	многоступенчатая очистка газов;

4)	теплоиспользование;

5)	получение побочных органических (газ, топливо) или мине- ральных продуктов (оксиды, цемент, минеральные соли).

Термический метод позволяет обезвреживать любые химические соединения при высоких температурах (выше 3000 К) в окислительном или восстановительном режиме с подачей воздуха, кислорода, водорода или других газов, т.е. имеется возможность регулировать параметры обеззараживания любого вещества (соединения), в том числе и химического оружия. Таким образом, токсичные вещества I и II класса опасности, т.е. ОВ, пестициды, диоксины можно обезвредить только плазменным методом, который предпочтительно применять для обезвреживания трудногорючих и негорючих соединений.

Принцип работы плазмохимической установки: в струю низко- температурной плазмы (более 3000К) подается исходное вещество в жидком, пастообразном или порошковом виде. Оно в реакторе разлагается до атомов, молекул и ионов. Плазмообразующий (водород, азот, кислород) газ обеспечивает появление окислов, соединений галогенов с водородом, нейтральных молекул и атомов, т.е. тот состав, который образуется в соответствии с термодинамическими параметрами процесса. Необходимо четко представлять, что в отличие от сжигания отходов в топке плазменный процесс строго регулируется по давлению, температуре и составу газа. При этом одним из условий процесса является закалка газа, т.е. резкое уменьшение до 1000К в секунду температуры газа, чтобы не допустить вторичного образования нежелательных соединений. Для уничтожения 1 кг отходов необходимо затратить до 3 кВт-ч энергии.

Появились технологии, при которых плазмохимический процесс обезвреживания отходов осуществляется с использованием ванны расплава (металла, оксида), через которую проходят образующиеся при терморазложении газы. Их недостаток — неудовлетворительная экологическая безопасность.

Термические технологии дают твердые отходы в малых объемах и позволяют использовать вторичное тепло для коммунальных нужд. Они имеют большую энергоемкость на единицу перерабатываемых отходов. Примером термического процесса может служить электрофизическая технология полной переработки железной стружки, опилок, чугунной дроби. В результате получаются железно-окисные пигменты, т.е. товарный продукт, имеющий широкое применение. Технология реализует плазмохимический способ получения высокодисперсных оксидов металлов, основанный на плазменной переработке диспергированного сырья. Электроэрозионное диспергирование в зернистом слое ведет к разрушению металлических гранул под воздействием импульсного тока с образованием частиц металла размером 700— 1000А, обладающих высокой реакционной способностью и легко доокисляющихся с образованием оксидов и гидроксидов. Кроме получения пигментов, отходы других металлов могут перерабатываться в сырье для керамики, в адсорбенты, теплоизоляционные материалы.

Не менее перспективным является направление термического безокислительного пиролиза. Его преимуществом является получение технологического газа или минерального продукта — сорбента. Полученный газ может быть использован для технологических и бытовых целей, при этом обеспечивается значительное уменьшение объема твердого остатка, экологическая чистота и безопасность процесса.

Использование мощного СВЧ нагрева снижает энергопотребление на единицу объема перерабатываемого вещества, что позволяет разработать передвижные комплексы для переработки токсичных отходов.

Физико-химические технологии переработки отходов не обладают универсальностью, они позволяют использовать отходы как сырье для получения полезного продукта, например, из использованных автомобильных шин, полимерных материалов. Возможна переработка отходов в удобрения, строительные и дорожные материалы, керамику (приведены в других главах). При этом используется индивидуальный подход в выборе технологии. В настоящее время остро стоит вопрос создания безотходных и малоотходных технологий, легко разлагающихся (под воздействием определенных веществ) упаковочных и тарных материалов.

Наиболее перспективным процессом обезвреживания и переработки отходов является биотехнология. Живые компоненты биоты земли за миллиарды лет переработали неживую геосферу, гидросферу, атмосферу, превратив все это в биосферу. Созданные природой микроорганизмы методами генетической биологии приспосабливаются учеными для выполнения новых функций.

Большую перспективу имеет переработка бытовых отходов после их сортировки. Переработка тонны органического остатка ТБО  может дать 500 м3 биогаза, содержащего до 70% метана и окиси углерода с теплотворной способностью до 6000 ккал/м3. Живые компонент ты биоты имеют энергетический КПД неизмеримо выше, чем в технических системах, выполняющих те же функции. Грибная биомасса может концентрировать из раствора свинец, цинк, ртуть, никель, кобальт, золото. Есть группа бактерий, очищающих сточные воды от нефтепродуктов.

Биотехнология используется при производстве белковых продуктов из древесины, нефтяных парафинов, метилового и этилового (технических) спиртов, природного газа и даже из водорода. К недостаткам биотехнологий можно отнести лишь медленное протекание процессов, что их удорожает.

Существующие системы утилизации недостаточно отвечают современным требованиям эпидемической и экологической безопасности, хотя обнадеживает опыт Германии, где добились успехов в сортировке отходов на самой ранней стадии их появления — в домах, дворах. Для сбора металлолома, стекла, одноразовой упаковки предусмотрены отдельные специальные емкости.