Лекция 3. Промышленные отходы. Проблемы утилизации и переработки использованных аккумуляторов и резинотехнических изделий. Загрязнение атмосферы. Очистка воздуха от промышленных и выхлопных газов

Цель лекции: ознакомление с функционированием и образованием материальных и энергетических отходов промышленных предприятий связанных с ежедневным потреблением различных видов сырья и энергии.

Проблема отходов особенно актуальна для крупных городов, в которых сосредоточены многие промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, на сравнительно небольших площадях сконцентрированы большие массивы людей. Экологическое благополучие таких городов зависит от многих факторов. К ним, безусловно, относится загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей, топочными газами котельных и тепловых станций, выбросами предприятий, а также загрязнение природных водоемов сбрасываемыми в них жидкими отходами.

Отходами потребления считаются различного рода изделия, комплектующие детали и материалы, которые по тем или иным причинам не пригодны для дальнейшего использования. Эти отходы можно разделить на отходы промышленного и бытового потребления. К первым относятся, например, металлолом, вышедшее из строя оборудование, изделия технического назначения из резины, пластмасс, стекла и др. Бытовыми отходами (БО) являются пищевые отходы, изношенные изделия бытового назначения (одежда, обувь и пр.), различного рода использованные изделия (упаковки, стеклянная и другие виды тары), бытовые сточные воды и др.

Интенсивное использование минерального сырья сопровождается образованием большой массы отходов и выбросов на различных стадиях его переработки и в процессе транспортирования. Количество отходов во многих случаях превышает количество полученной продукции. Твердые отходы, поступающие в окружающую среду, можно разделить на 3 категории: промышленные, сельскохозяйственные и отходы городского хозяйства (бытовые отходы).

Основная масса промышленных отходов (ПО) образуется на предприятиях следующих отраслей: горной и горно-химической промышленности (отвалы, шлаки, «хвосты» и др.); черной и цветной металлургии (шлаки, шламы, колошниковая пыль и т. д.); металлообрабатывающих отраслей промышленности (стружка, бракованные изделия и т. д.); лесной и деревообрабатывающей промышленности (лесозаготовительные отходы; отходы лесопиления при изготовлении деревянных конструкций, мебели и др.); энергетического хозяйства, тепловых электростанциях (зола, шлаки); химической и смежных отраслей промышленности (фосфогипс, галит, огарок, шлаки, шламы, стеклобой, цементная пыль и др.; резина, пластмассы и т. д.); пищевой промышленности (кость, шерсть и т. д.); легкой и текстильной промышленности.

Классификация отходов основана на систематизации их по отраслям промышленности, возможностям переработки, агрегатному состоянию, токсичности и т.д. В каждом конкретном случае характер используемой классификации соответствует рассматриваемым аспектам: складированию, очистке, переработке, захоронению отходов, предотвращению их токсичного воздействия и пр. Каждая отрасль промышленности имеет классификацию собственных отходов.

Классификация отходов возможна по разным показателям, но самым главным из них является степень опасности для человеческого здоровья. Вредными отходами, например, считаются инфекционные, токсичные и радиоактивные. Их сбор и ликвидация регламентируются специальными санитарными правилами. Согласно стандарту «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», все промышленные отходы (ПО) делятся на четыре класса опасности (см. таблицу 1).

По месту возникновения отходы подразделяются на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные. По составу основным показателем можно считать происхождение отходов - органическое и неорганическое, а также сжигаемы отходы или нет. Особую группу представляют собой отходы

Таблица 1 - Классификация промышленных отходов по классу опасности

| Класс | Характеристика вещества (отходов) |
| --- | --- |
| Первый | чрезвычайно опасные |
| Второй | высоко опасные |
| Третий | умеренно опасные |
| Четвертый | малоопасные |

в виде энергии, называемые энергетическими (тепло, шум, радиоактивное излучение и т.п.).Все виды промышленных и бытовых отходов делят на твердые и жидкие. Твердые — это отходы металлов, дерева, пластмасс и других материалов, пыли минерального и органического происхождения от очистных сооружении в системах очистки газовых выбросов промышленных предприятий, а также промышленный мусор, состоящий из различных органических и минеральных веществ (резина, бумага, ткань, песок, шлак и т. п.). К жидким отходам относят осадки сточных вод после их обработки, а также шламы пылей минерального и органического происхождения в системах мокрой

Проблемы утилизации и переработки использованных аккумуляторов и резинотехнических изделий. В серьезную проблему превращается утилизация изношенных шин, отработанных горюче-смазочных материалов, аккумуляторов. Изношенные шины представляют собой слоистый многокомпонентный отход производственного и бытового потребления, содержащий следующие компоненты вторичного сырья: резина - 67%, текстильный корд -17%, металл - до 16%.

Вокруг автозаправок и вблизи автомагистралей разбросаны кучи таких отходов, что превращает почву в мертвые зоны, пропитанные маслами, бензином, старыми покрышками и другим мусором. Имеются разработки и внедрения на ряде заводов технология переработки шин с наружным диаметром до 1300 мм и шириной профиля до 320 мм, обеспечивающая значительную степень экологической чистоты производства: отсутствие вредных выбросов, полная утилизация покрышек, организация па базе выпускаемой продукции нового производства резинотехнических изделий. В результате переработки получается резиновая крошка с размером частиц не более 1 мм, измельченный текстильный и металлический корд, бортовые кольца. Пылевые выбросы не превышают концентрации 10 мг/м3, химически вредных веществ при полу- чении резиновой крошки не  образуется, сброс технологической воды не производится. Продуктами переработки изношенных шин являются пиролизная смола, дисперсный остаточный углерод, пиролизные газы, металлокордная плетенка. После вторичной переработки получаются активный гранулированный уголь и пластификатор резинобитумных смесей.

Загрязнение атмосферы газообразными выбросами автотранспорта. Очистка воздуха на объектах (оборудовании), установка фильтров. Воздух атмосферы обеспечивает человека, животных и растительный мир жизненно необходимыми газовыми компонентами, особенно кислородом и углекислым газом. Без кислорода невозможно дыхание, т.е. энергетика многоклеточных животных. Воздух является окислительной средой. Изменение содержания углекислого газа в атмосфере на тысячные доли процента меняет ее проницаемость для отраженных от земной поверхности тепловых лучей. Парниковый эффект и разрушение озонового слоя вокруг земли вызывают большую тревогу общества.

Способ очистки газового потока зависит от факторов: вида улавливаемых веществ; используемого оборудования; его состава; имеющихся ресурсов; параметров входного и выходного потока; степени влияния  на основное производство и режим эксплуатации; варианта использования газового потока.

Большая доля выбросов в атмосферу, особенно в крупных городах, приходится на отходы транспорта. Независимо от специфики промышленного производства вблизи автомагистралей фиксируется наличие кадмия, свинца, селена в концентрациях, превышающих фоновые более чем в два раза.

Основные методы и способы очистки газовых потоков классифицируются по многим принципам.

  - Методы удаления твердых тел способами:

а) использования механических осадителей в виде камер с заслонками, горизонтальными полками, лабиринтами, с наклонными полками; циклонов- осадителей с тангенциальным входом, с осевым входом, групповые циклоны; параллельных или последовательных мультициклонов;

б) применения мокрых инерциальных пылеуловителей с классификацией по конструкции — скрубберы с насадка ми, тарелочные скрубберы; предварительным распылением (скруббер Вентури, брызгальные и противоточные скрубберы, барботажные и пенные аппараты); различными типами осаждения (гравитационные, центробежные, инерционные);

в) фильтрации с делением по материалу фильтра (тканевые, зернистые, волокнистые); состоянию насыпного слоя (неподвижный, двигающийся, орошаемый); виду конструкции (рукавные, плоская развернутая ткань, клиновые, каркасные, рамные); способу регенерации ткани (обратная продувка, встряхивание); количеству секций в установке (одно- или многосекционные);

г) электрофильтрации с классификацией по количеству зон осаждения (одно- или двухступенчатые); виду сечения (трубные, прямоугольные); способу очистки (мокрые или сухие); диапазонам рабочих температур

  - Методы удаления газообразных загрязнений способами:

а) абсорбции: по видам очищаемых  газов; по видам адсорбентов (вода, щелочной раствор, мало летучие органические жидкости, гранулированные оксиды железа и цинка, сульфиды кобальта, никеля и молибдена, известь, известняк); по характеру использования жидкостей (однократная, регенерация); по конструкции оборудования (абсорберы с насадками, скрубберы Вентури и брызгальные, мокрые электрофильтры, ко лонны с отражателем и тарельчатые);

б) адсорбции: по видам очищаемых газов (сильный запах, токсичные, радиоактивные, взрывопожароопасные); по видам адсорбентов (активированный уголь, оксидные и кремнийсодержащие, импрегнированные сорбенты с пропиткой); по видам оборудования (сменные контейнеры, с адсорбентом, адсорбенты с тонкими и высокими слоями, адсорбенты с движущимся сорбентом и с сжиженным слоем, камеры с хромографической очисткой);

в) конденсации: по видам очищаемых газов; по конструкции оборудования (с охлаждением при непосредственном контакте или при косвенном контакте);

г) дожигания: по видам очищаемых газов; по типам горелок (с регулируемой подачей топлива, многострунные, с предварительным смешиванием, форсунки); по видам топлива (нефть, газ);

д) химическими: по видам очищаемых газов; по характеру процесса (некатолическое восстановление добавками аммиака, селективное католическое восстановление, облучение потоком электронов с добавлением аммиака).

Мероприятия по предотвращению выбросов в атмосферу можно разделить на группы: усовершенствование технологических процессов; применение более современных конструкций технологического оборудования и агрегатов; модернизация методов пылеулавливания; герметизация агрегатов, оборудования, продуктопроводов; подавление процессов образования вредных веществ; рециркуляция тепловых и материальных потоков в технологических схемах и другие.