- Расчет и обоснование образования отходов

Расчет нормативов образования отходов на предприятии выполняется на основании:

- данных производства о фактическом расходе сырья и материалов;

- инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- технологических инструкций;

- данных справочных документов.

3.1 Производственные отходы

К этому виду относятся отходы, образующиеся на рабочих местах в результате деятельности персонала на предприятии; отходы, образующиеся при уборке служебных и подсобных помещений.

Количество производственных отходов от деятельности персонала предприятия определяется по формуле:

Mn1=n1*N*y1, т/год,

где n1 = 0,25 м3/год - норма производственных отходов на 1 чел.;

N- количество сотрудников предприятия, чел.;

γ1 = 0,3 т/м3 - плотность производственных отходов.

На предприятии используются изделия, имеющие тару - металлические ящики, деревянные поддоны многоразового использования, картонную упаковку и бумажную обертку. Количество отходов при уборке складских помещений определяется по формуле:

Mn2=S*y2*n2, т/год,

где S - общая площадь склада, м2;

γ2 = 0,2 т/м3 - плотность отходов складских помещений;

n2 - отходы на 1000 м2, м3/год. Итого производственных отходов:

Mn=Mn1+Mn2, т/год.

3.2 Расчет образования ТБО

Согласно «Санитарным правилам» норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) на 1 работающего n = 0,22 м 3/год. Плотность ТБО γ = 0,18 т/м 3. В массовом выражении количество отходов составит:

MТБО=n*N*y, т/год.

3.3 Мусор уличный (смет)

Мусор образуется при уборке территории предприятия. Количество образования отходов определяется по формуле:

My=S*n*10-3, т/год,

где S - убираемая площадь, м2;

п - норма образования смета с 1 м2 площади, составляет 10 кг в год.

3.4 Образование древесно-стружечных отходов

Норматив образования отходов устанавливается на основе данных предприятия о среднегодовом расходе пиломатериалов VП в м3, используемых для изготовления деревянных изделий. Доля образующихся отходов от объема сырья d = 0,15. Плотность древесного отхода γ = 0,5 т/м3. Масса отходов составит:

Mдо=VП*d*y, т/год.

3.5 Расчет образования золы от работы кузнечного горна

Для поддержания технологических условий используется уголь. Расход угля по данным предприятия составляет  кг/год. Зольность сжигаемого твердого топлива составляет  Z= 0,2. Масса отходов составит:

Mз=K*Z*10-3, т/год

3.6 Отходы, образующиеся от работы пескоструйной установки

В электромашинном цехе работает установка по очистке деталей от загрязнений и окалины, в качестве очищающего материала используется песок. За год масса загрязненного песка составит:

Mпу=П*α*10-3, т/год,

где П - количество песка, засыпаемого в установку, кг;

α - количество замен песка за год.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Исходные данные для расчета

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество песка в уста- новке, П, кг | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| Количество замен песка за год, α | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество песка в уста- новке, П, кг | 60 | 55 | 50 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Количество замен песка за год, α | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 |

  - Образование отходов лакокрасочных материалов (ЛКМ)

Годовой расход ЛКМ на предприятии составляет K, т. Окрашивание изделий происходит пневматическим распылением. Эффективность окрашивания f. От лакокрасочных материалов, не попадающих на изделие, половина уходит в твердый остаток. Количество твердых отходов определяется по формуле:

Mлкм=1-f2*K, т/год.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2- Исходные данные для расчета

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой расход ЛКМ, т | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 |
| Эффективность окрашивания,f | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 |
|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Годовой расход ЛКМ, т | 9,7 | 8,8 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 4,0 | 5,0 |
| Эффективность окрашивания,f | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,59 | 0,62 | 0,6 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,64 |

  - Расчет отходов карбида от сварки

При производстве сварочных работ с использованием карбида кальция происходят следующие превращения:

СаС2 + 2Н2 О = Са (ОН)2 + С2Н2.

Молекулярная масса карбида кальция составляет 64 кг/моль, а гидроокиси кальция 74 кг/моль. По уравнению процесса рассчитываем отходы карбидного шлама на сухое вещество, основу которого составляет известь. Учитывая годовой расход по предприятию карбида  , т с влажностью 50%, определим отходы от него по формуле:

MK=K*2*7464=2,3K, т/год.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Исходные данные для расчета

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой расход карбида кальция К,т | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |

3.9 Лампы люминесцентные отработанные

Предприятия для освещения применяют ртутьсодержащие лампы:

а) ЛБА - 40; 60; 80;

б) ДРЛ - 250.

Отходы от люминесцентных ламп определяются по формуле:

MЛ=K*q*D*b*10-3/C

где K- количество ламп на предприятии, шт;

D- количество рабочих дней в году;

b - продолжительность включения лампы в течение дня, ч;

- срок службы лампы; CЛБА= 10000 ч, СДРЛ = 8000 ч;

q- масса одной лампы, qЛБА= 0,35 кг, qДРЛ= 0,5 кг.

Расчет производится отдельно для каждого типа ламп. Общее количество отходов составит:

МЛ=МЛБА+МДРЛ, т/год

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Исходные данные для расчета

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество ламп ЛБА-40, , шт. | 120 | 130 | 140 | 200 | 240 | 300 | 220 | 230 | 210 | 180 |
| Продолжительность включения лампы в течение дня, , ч | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Количество рабочих дней в году, | 240 | 250 | 245 | 240 | 250 | 245 | 240 | 250 | 245 | 240 |
| Количество ламп ДРЛ-250, , шт. | 30 | 20 | 25 | 28 | 38 | 42 | 29 | 51 | 22 | 31 |
|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество ламп ЛБА-40, , шт. | 150 | 160 | 170 | 190 | 230 | 215 | 240 | 260 | 220 | 100 |
| Продолжительность включения лампы в течение дня, , ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество рабочих дней в году, | 250 | 245 | 240 | 250 | 245 | 240 | 250 | 245 | 240 | 250 |
| Количество ламп ДРЛ-250, , шт. | 45 | 28 | 35 | 38 | 50 | 49 | 39 | 41 | 32 | 25 |

  - 3.10 Отходы спецодежды

Количество отходов данного вида определяем по формуле:

МС=dN1*qt*10-3, т/год,

где d = 0,5 - доля списанной спецодежды, попадающей в отходы;

q = 1к г- средний вес одного комплекта спецодежды;

t = 1 год - средний срок носки спецодежды до списания;

- количество работающих, обеспеченных спецодеждой;

η= 0,5 ÷ 0,8 - обеспеченность спецодеждой;

N - штат работников предприятия, чел.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Исходные данные для расчета

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Штат работников, N, чел. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Обеспеченность спецодеждой, η | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 0,8 |
|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Штат работников, N, чел. | 900 | 950 | 850 | 800 | 750 | 700 | 1200 | 1100 | 1300 | 1400 |
| Обеспеченность спецодеждой, η | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,72 | 0,75 | 0,62 | 0,8 | 0,77 | 0,74 | 0,6 |

3.11 Отходы металлолома

Объем образования отходов металлолома определяется по формуле:

MM=n*m1, т/год,

где m1 - количество единиц подвижного состава;

п - примерный норматив образования отходов металлолома на единицу подвижного состава. Для автомобилей n = 0,35 т, для локомотивов n = 2,0 т.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Исходные данные для расчета

| Вид подвижного состава | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автомобили | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Локомотивы (секции) | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Вид подвижного состава | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Автомобили | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| Локомотивы (секции) | 80 | 90 | 120 | 70 | 90 | 110 | 120 | 80 | 90 | 100 |

3.12 Расчет образования отходов электродов от проведения сварочных работ

Ежегодно на предприятии потребляется К, т электродов. Отходы при сварке - это выплески металла при сварке и остатки электродов. По данным натуральных замеров эффективность сварочных работ f = 0,9. Количество отходов определяется по формуле:

M32=1-f*K, т/год.

Исходные данные для расчета количества отходов от сварочных работ приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Исходные данные для расчета

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой расход электродов К, т | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Годовой расход электродов К, т | 17 | 16 | 18 | 14 | 22 | 18 | 20 | 15 | 12 | 12 |