2 Основные положения промышленных отходов

Большинство видов производств и отраслей народного хозяйства не может переработать все количество собственных отходов. Это относится и к железнодорожному транспорту, на предприятиях которого образуются отходы всех классов опасности. Лишь часть из них (отработанные масла и смазки, легкие нефтешламы, отработанные ртутные лампы, пришедшие в негодность автопокрышки, отходы деревообработки) собирается и передается специализированным предприятиям на переработку. Основной объем отходов вывозится на свалки. Особенно остро стоит проблема обезвреживания переработки и утилизации таких многотоннажных отходов предприятий отрасли, как тяжелые нефтешламы очистных сооружений, шламы машин химчистки рабочей одежды, гальваношламы, шпалы и другие отходы.

Среди направлений сокращения загрязнения окружающей среды, отходами производства с последующим доведением его до возможного минимума рассматриваются: во-первых, использование образующихся как на самом предприятии, так и у внешних потребителей отходов в качестве вторичного сырья; во-вторых, минимизация отходов с последующим вывозом их на свалки и полигоны; в-третьих, обезвреживание и утилизация отходов на локальных или на действующих региональных природоохранных установках, либо на создаваемых региональных специализированных комплексах по переработке отходов.

Наиболее перспективным и целесообразным, с экономической и экологической точки зрения, является создание региональных мощностей по переработке отходов. Использование их для строительных нужд, могли бы свести до минимума капитальные вложения в строительство. Однако нельзя отвергать также создание в местах возникновения отходов локальных установок, которые позволяют уменьшать объем образующихся не утилизируемых отходов, снижать уровень их токсичности, осуществлять регенерацию и повторное использование отходов в производстве.

Для железнодорожного транспорта перспективным является создание перерабатывающих комплексов регионального значения, использующих экологически чистую технологию утилизации и обеспечивающих прибыльность и возможность получения дополнительной энергии или тепла, возможность переработки любых твердых и жидких отходов, относительно невысокие капитальные и эксплуатационные затраты и небольшой срок окупаемости.

В настоящее время набирает силу новая стратегия, которая призвана решать проблему отходов, в первую очередь, за счет снижения образования опасных и токсичных отходов в процессе производства, а не заниматься их обезвреживанием после образования. Размещение отходов в окружающей среде может быть применено только как последнее средство, и должно быть полностью безопасно для окружающей природы.

Отходы (waste) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, вышедших из строя изделий и т.п., которые образовались в процессе производства продукции или ее потребления.

Опасные отходы - с содержанием веществ, обладающих хотя бы одним из таких свойств, как токсичность, взрывоопасность, высокая реакционная способность, или содержащие возбудителей инфекционных заболеваний.

Обращение с отходами- деятельность по сбору, использованию, переработке, обезвреживанию, размещению.

Хранение отходов- изолирование отходов в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Утилизация (использование) - употребление отходов с пользой. Этот процесс представляет собой совокупность технологических операций, в результате которых из отходов производится один или несколько видов продукции, или они используются для получения тепла и энергии.

Обезвреживание отходов - обработка в целях предотвращения вредного воздействия на человека и окружающую среду (сжигание отходов тоже относят к обезвреживанию).

Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, например, полигон, шлакохранилище и т.п.

Норматив образования отходов- количество отходов конкретного вида, образование которого можно допустить при производстве единицы продукции.

Паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отхода к определенному классу опасности.

2.1 Характеристика отходов производства

Основными видами отходов железнодорожного транспорта являются нетоксичные твердые бытовые отходы. Их удельный вес составляет 70-90% для различных предприятий. Однако результатом деятельности железнодорожных объектов может являться и выработка токсичных жидких и газообразных, а также энергетических (тепло, шум, вибрация) отходов.

Классификация основных видов отходов железнодорожных предприятий приведена в таблице 2.1.

Все отходы по степени токсичности согласно ГОСТ-12.1.007 и «Классификатору токсичных отходов» делятся на чрезвычайно опасные (I класс токсичности), высоко опасные (II класс), умеренно опасные (III класс), малоопасные (IV класс) и нетоксичные (V класс).

Характеристика токсичных отходов, образующихся в процессе работы железнодорожных предприятий, приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.1 - Основные виды отходов железнодорожных предприятий

|  |  | Фазовое состояние отхода |  |  | Наименование отхода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Твердые |  |  | лом черных металлов; лом цветных металлов; стружка древесная; макулатура; твердый бытовой мусор; отходы с химчистки (шламообразная масса); отходы с очистных сооружений (нефтешламы, шлакообразная быстротвердеющая масса, песок и пр.); зола; стеклобой; резиновые отходы (шины, прокладки и т.п.); пластмасса; пищевые отходы. |  |  |
| 2 |  | Жидкие |  |  | отработанные масла; отработанная смазывающе-охлаждающая жидкость (СОЖ); электролиты; фекалии. |  |  |
| 3 |  | Газообразные |  |  | от всех источников, выделяющих газообразные вещества. |  |  |

Таблица 2.2 - Токсичные отходы железнодорожных предприятий

| Класс токсичности | Наименование вещества | Агрегатное состояние | Технологический процесс, отделение, цех, установка | Железнодороные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Оксиды меди, хромовый ангидрид, соли никеля, соли кадмия | Жидкое | Гальванические отделения | Локомотивные, вагонные депо, локомотиво-вагоно-ремонтные заводы |
|  | Пары свинца | Газообразное | Пайка деталей | - // - // - |
|  | Фосген | Газообразное | Установки химической чистки одежды | - // - // - |
|  | Фенолы | Жидкое, газообразное | Пропитка шпал антисептиком | Шпалопропиточные заводы |
| II | Серная кислота | Жидкое | Аккумуляторные участки | Локомотивные, вагонные депо, локомотиво-вагоно-ремонтные заводы |
|  | Нефтепродукты, нефтешламы | Жидкое, твердое | Отходы установок химчистки, очистных сооружений | То же, промывочно-пропарочные станции; шпалопропиточные заводы |
| III | Красители, растворители | Жидкое | Окрасочные отделения и участки | Все предприятия |
|  | Химические реактивы | Жидкое | Химические лаборатории | - // - // - |
|  | Отработанные масла | Жидкое | Ремонт подвижного состава, узлов и деталей | - // - // - |
|  | Отработанные СОЖ | Жидкое | Механические, слесар-ные участки и отделе-ния (обработка метал-лических деталей на станках) | - // - // - |
|  | СПАВ, щелочи | Жидкое | Обмывка подвижного состава и деталей | Заводы, депо, промывоч-но-пропарочные станции |
| IV | Пищевые отходы | Жидкое, твердое | Столовая | Все предприятия |
|  | Фекалии | Жидкое | Туалеты |  |

Учет токсичных отходов производится в отчетности формы 2 «Токсичные отходы». Кроме того, на каждый вид отходов без учета его токсичности или нетоксичности в обязательном порядке составляется паспорт отходов, где указываются все данные об образовавшихся отходах (взрыво-пожароопасность, степень токсичности, физико-химические свойства, способ захоронения и т.д.).

Все токсичные отходы необходимо хранить в специальной таре в специальных местах, согласованных с местными органами санэпидемнадзора. Так, отходы I класса токсичности хранят в герметизированной таре, II класса - в закрытой таре, III класса опасности - в бумажных, тканевых мешках, закрытой таре, IV класса - в контейнерах.

Транспортировка отходов на специально оборудованные полигоны производится на специальных видах транспорта. Разрешение на размещение (захоронение) отходов предприятия получают в исполнительных органах власти при обязательном согласовании с территориальными органами по охране природы, а также органами санэпидемнадзора. В разрешении указывается количество захораниваемых отходов, агрегатное состояние, класс токсичности, форма транспортировки и тары, место и глубина захоронения. Отходы IV класса опасности и твердые отходы III класса опасности могут вывозиться на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО).

В технологических процессах железнодорожных предприятий образуются отходы различных классов опасности, содержащие нефтепродукты, различные органические соединения, а также тяжелые металлы и ртуть. К наиболее опасным относятся шламы из очистных сооружений гальванических участков и машин химической очистки рабочей одежды, отработанные люминесцентные лампы электрического освещения, плавающие нефтепродукты и нефтешламы сооружений для очистки производственных сточных вод, отходы лаков и красок, загрязненный грунт производственных территорий предприятий и т.д. В настоящее время образующиеся на предприятиях отрасли отходы частично регенерируются, утилизируются (старая смазка, нефтепродукты, отработанные люминесцентные лампы, древесные отходы), частично вывозятся по договорам на санкционированные полигоны и свалки (промышленно-бытовые отходы), частично - сжигаются. Значительная часть отходов накапливается на территории предприятия.

В области государственного управления при обращении с отходами для учета, контроля, нормирования и т.д. Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработан классификационный каталог отходов. Для формализации видов отходов, удобства передачи информации, ее сбора и обработки введена кодовая система Каталога отходов.

Каталог отходов содержит перечень видов отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению отходов, агрегатному состоянию, химическому составу, экологической опасности. Каждому виду отходов присваивается шестизначный код.

Каталог имеет пять уровней классификации, расположенных по иерархическому принципу (блоки, группы, подгруппы, позиции и субпозиции).

Высшим уровнем классификации являются блоки, сформированные по признаку происхождения отходов:

- отходы органического природного происхождения (животного, растительного);

- отходы минерального происхождения;

- отходы химического происхождения;

- отходы коммунальные (включая бытовые).

Каждый блок отходов того или иного происхождения состоит из групп, которые делятся на подгруппы. В каждой подгруппе выделяются позиции и соответствующие им субпозиции. Разделение на группы, подгруппы, позиции и субпозиции основано на следующих признаках:

- происхождение сырья;

- принадлежность к определенному производству, технологии;

- химический состав;

- агрегатное состояние и др. свойства.

Позиция представляет собой полную характеристику вида отходов в отличии от верхних уровней ее классификации. Субпозиция заключает в себе информацию об экологической опасности конкретного вида отходов.

К основным методам обезвреживания и переработки промышленных отходов (ПО) относятся сжигание, пиролиз, сушка, механическая обработка твердых отходов, механическое обезвоживание осадков промышленных сточных вод и реагентная обработка.

2.2 Экологическая ситуация на предприятии. Общее описание

На предприятии производится продукция, в качестве тары применяются металлические ящики и деревянные поддоны многоразового использования, картонная и бумажная упаковка.

Производственные отходы образуются в результате выполнения технологического процесса, деятельности персонала и уборки помещений.

При уборке территории образуется мусор уличный (смет).

Для освещения на предприятии применяют ртутьсодержащие лампы.

В основных и вспомогательных цехах предприятий при эксплуатации подвижного состава образуются отходы: масла моторные отработанные; масла трансмиссионные отработанные; камеры, шины изношенные, ветошь промасленная обтирочная; фильтры механической очистки отработанные; электролит кислотный отработанный; лом и отходы кислотных аккумуляторных батарей; лом и отходы черных металлов и др.

В результате производственной деятельности предприятия образуются отходы спецодежды и спецобуви.

Характеристика отходов производства.

Люминесцентные лампы по классификатору отходов относятся к 1 классу опасности. Данный вид отходов образуется в результате освещения помещений и территории. Химический состав отходов: стекло - 80 %, ртуть Hg - 0,107 %, металл - 17 %, люминофор - 3 %. Агрегатное состояние токсичного элемента отходов (ртуть Hg) - твердое, в воде не растворяется, по отношению к материалам не агрессивен, не радиоактивен, температура размягчения (плавления) 38,9°С, по отношению к окружающей среде химически не активен. ПДК - 0,01 мг/м3, не пожароопасен, биологически не активен. При работе с отходами следует соблюдать особые условия безопасности. Условия хранения ламп - на стеллажах. Утилизируют, перерабатывают, обезвреживают отходы на перерабатывающем предприятии.

Электролит отработанный (кислотный) по классификатору относится ко 2 классу опасности. Данный вид отходов образуется при эксплуатации аккумуляторных батарей. Компоненты, определяющие опасность отходов: серная кислота - 20%, вода - 78%, механические примеси - 1%, соединения свинца - 1%. Агрегатное состояние электролита - жидкое, отходы бесцветны, в воде неограниченно растворимы. По отношению к материалам электролит агрессивен, не радиоактивен, не пожароопасен. К окружающей среде химически активен. Отходы на предприятии хранить не допускается. Однако при соблюдении эколого-санитарных требований возможно хранение в специальных кислотоупорных емкостях. Утилизируют, перерабатывают и обезвреживают на станциях технического обслуживания (СТО) с использованием физико-химических методов. Транспортируют отходы в герметичной кислотоупорной емкости, автотранспортом. При работе с отходами соблюдают следующие условия безопасности: защитные приспособления, спецодежда.

Лом кислотных аккумуляторных батарей (АБ) относится по классификатору к 3 классу опасности. Отходы образуются при выходе из строя АБ. Компоненты, определяющие опасность отходов: серная кислота - 2%, соли свинца - 5%, полимеры - 40%, свинец - 50%. Агрегатное состояние отходов твердое, в воде не растворимы, не агрессивны, не радиоактивны, не пожароопасны, по отношению к окружающей среде активны при разливе электролита. Условий для хранения отходов на предприятии нет. По эколого-санитарным требованиям хранение отходов предусматривается в металлических контейнерах. Утилизация, переработка, обезвреживание отходов на предприятии производится на СТО. По эколого-санитарным требованиям предусматривается сдача лома АБ на переработку. Транспортировка отходов производится в деревянных ящиках, автотранспортом. Особые условия безопасности при работе с отходами: спецодежда, перчатки, защитные очки.

Отходы спецодежды, спецобуви относятся к 4 классу опасности. Отходы образуются в результате износа спецодежды, спецобуви. Компоненты, определяющие опасность отходов: каучук - 20%, ткань - 55%, наполнители - 10%, прочие - 15%. Агрегатное состояние - твердое, в воде не растворимы, к материалам не агрессивны, не радиоактивны, пожароопасны, по отношению к окружающей среде - инертны. Отходы на предприятии хранят в соответствии с эколого-санитарными требованиями в металлических контейнерах. Утилизируют, перерабатывают, обезвреживают отходы на перерабатывающем предприятии. Рекомендуемый способ утилизации - сжигание в котельной. Транспортировка автотранспортом, бестарно.

Производственные отходы по классификатору относятся к 5 классу опасности. Образуются отходы от основной деятельности, при уборке помещений. Компонентов, определяющих опасность отходов, нет. Агрегатное состояние отходов - твердое, в воде не растворимы, к материалам не агрессивны, не радиоактивны, по отношению к окружающей среде не активны. Хранение отходов на предприятии производится в контейнере, навалом, что соответствует эколого-санитарным требованиям. Методы утилизации, переработки, обезвреживание отходов в настоящее время - это захоронение на городской свалке. Транспортировка отходов производится в мусоровозе, навалом на спецавтотранспорте. Отходы пожароопасны, взрывоопасны, биологически активны. При работе с отходами применение спецодежды обязательно.

Мусор уличный (смет) по классификатору относится к 5 классу опасности. Образуются отходы при уборке территории предприятия. Не содержит компонентов, определяющих опасность отходов. Агрегатное состояние -твердое, в воде не растворимы, агрессивность по отношению к материалам отсутствует, отходы не радиоактивны, по отношению к окружающей среде не активны. Хранение отходов на предприятии в контейнере, навалом, что соответствует эколого-санитарным требованиям. Методы утилизации, переработки, обезвреживания, используемые в настоящее время и рекомендуемые -захоронение на городской свалке. Транспортировка отходов на мусоровозе, навалом. Вид транспорта - спецавтотранспорт. Отходы пожароопасны, биологически не активны. При работе с отходами применение спецодежды обязательно.

Резиновые камеры, шины изношенные по классификатору отходов относятся к 5 классу опасности. Образуются отходы при эксплуатации автотранспорта. Компонентов, определяющих опасность отходов - нет. Агрегатное состояние - твердое, в воде не растворимы, по отношению к материалам не агрессивны, не радиоактивны, пожароопасны, по отношению к окружающей среде химически не активны. Условий для хранения отходов на предприятии нет. По эколого-санитарным требованиям хранение отходов должно быть предусмотрено в боксе. Утилизация, переработка, обезвреживание отходов на предприятии - это обслуживание на СТО. Рекомендуемые методы - вторичная переработка. Транспортировка отходов на автотранспорте (самосвал), бестарно.

Лом и отходы черных металлов по классификатору относятся к 5 классу опасности. Образуются отходы при эксплуатации машин, станков и механизмов с истекшим сроком эксплуатации. Компонентов, определяющих опасность отходов, нет. Агрегатное состояние - твердое, в воде не растворимы, по отношению к материалам не агрессивны, радиоактивны, не пожароопасны, по отношению к окружающей среде химически не активны. Условий хранения отходов на предприятии нет. По эколого-санитарным требованиям хранить отходы необходимо на приподнятой бетонной площадке. Утилизация, переработка, обезвреживание отходов на предприятии - это обслуживание на СТО. Рекомендуемые методы обезвреживания - передача на переработку. Транспортирование отходов бестарное на железнодорожном и автотранспорте.