Лекция 11. Экологические аспекты промышленных и бытовых отходов

Цель лекции: изучение экологической и экономической целесообразности и необходимости повторного и многократного использования природных ресурсов путем вовлечения части отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

В большинстве стран основными источниками загрязнения воздушного бассейна городов являются процессы сжигания различных топлив в топках теплоэнергетических агрегатов и выхлопные газы автотранспорта. В качестве основного показателя санитарного состояния атмосферного воздуха принято содержание в нем поступающих с выбросами названных источников твердых частиц (сажи, летучей золы), серного SO2 и сернистого SO3 ангидридов, оксидов азота NOх и оксида углерода СО.

Характеристика дымовых газов мусоросжигательных заводов (МСЗ).

В составе дымовых газов МСЗ, помимо названных выше взвешенных веществ и оксидов, могут присутствовать при наличии в сжигаемых ТБО хлор- и фторсодержащих компонентов (пластмассовых отходов) хлорид водорода НС1 и фторид водорода HF. Наряду с этим, отходящие газы МСЗ отличаются от дымовых газов энергетических установок, работающих на природном топливе, высоким (от 10 до 20 %) содержанием водяных паров,  что обусловлено значительной влажностью ТБО. Среди загрязняющих дымовые газы МСЗ веществ могут присутствовать также полихлордибензодиоксины (ГГХДД) и полихлордибензофураны (ГГХДФ).

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха на уровне дыхания человека выбросами вредных веществ от промышленных предприятий и котельных в нашей стране определяют по величине концентрации вредности (загрязнения) при неблагоприятных метеорологических условиях, значение которой не должно превышать максимальной разовой предельно допустимой концентрации.

Среди других газообразных токсикантов дымовых газов МСЗ следует отметить альдегиды и органические кислоты, образующиеся при неполном окислении пищевых отходов, жиров, масел и некоторых других компонентов ТБО.

Кроме того, следует иметь в виду возможность поступления в окружающую среду при сжигании ТБО канцерогенных веществ. Из них наиболее известными в настоящее время являются бенз(а)пирен, бенз(а)антрацен, керонен, фенантрен и пирен. Однако с учетом улавливания современными пылеулавливающими устройствами до 90 % летучей золы, сорбирующей названные канцерогены, а также ее рассеивания через дымовые трубы концентрация этих веществ в приземном слое воздуха оказывается существенно меньшей величин действующих ПДК.

Кроме указанных загрязняющих веществ, в дымовых газах МСЗ присутствуют аммиак, озон и некоторые другие вредные вещества, но их количества крайне незначительны.

Важной проблемой при сжигании ТБО является образование диоксинов и фуранов. ТБО содержат как диоксины (например, в составе отработанных масел и некоторых других веществ), так и вещества, из которых могут образовываться диоксины при охлаждении дымовых газов после сжигания отходов. Такими веществами являются, в частности, ПХВ, уголь, древесина, NaCl, НС1.

Образующийся при сжигании ТБО шлак вследствие избытка воздуха и быстрого охлаждения не содержит диоксинов. Охлаждаемые же дымовые газы уже при 450 °С содержат диоксины, фиксируемые золой-уносом. Кроме того, зола-унос содержит тяжелые металлы. В этой связи улавливаемую из отходящих газов МСЗ золу необходимо складировать в отвалах, защищенных от воздействия влаги и ветра, или подвергать специальной обработке (переводя в связанную и нерастворимую форму, например, путем остеклования).

Исследования показывают, что электрофильтры систем газоочистки МСЗ могут в среднем уловить 90 % ПХДД и ПХДФ, образовавшихся при охлаждении дымовых газов и адсорбированных летучей золой.

Приемы очистки дымовых газов МСЗ. В практике очистки дымовых газов МСЗ обычно реализуют совокупность приемов. Обработку эвакуируемых из блока термической переработки ТБО дымовых газов реализуют с использованием приемов термохимического обезвреживания по принципу реагентной очистки в трехступенчатом реакторе.

В первой по направлению движения дымовых газов ступени этого реактора дожигают содержащиеся в них остаточный углерод и оксид углерода. С этой целью здесь поддерживают температуру на уровне 1200 °С, подавая в камеру дожигания воздушное дутье и (в случае переработки низкокалорийных отходов) природный газ. Здесь же реализуют обезвреживание как содержащихся в поступающих на переработку ТБО, так и синтезируемых в блоке головных технологических агрегатов диоксинов. Это возможно за счет эффективного проведения обезвреживания путем сочетания температурного (1200°С), окислительного (содержание кислорода более 3 %) и временного (время пребывания дымовых газов в этих условиях не менее 2 с) факторов.

Содержащиеся в дымовых газах кислые компоненты в виде НС1, HF, Р2О5 и SO3 нейтрализуют химической их фиксацией при 1000-1200°С во второй ступени реактора путем впрыска в реакционный объем ее камеры водного раствора Na2C03 (концентрация 10 %), предусматривая 2%-ный избыток активного компонента относительного его стехиометрического количества. Обработка горячих (850-1000 °С) дымовых газов на третьей ступени их детоксикации сводится к восстановлению содержащихся в них оксидов азота карбамидом CO(NH2)2, инжектируемым в рабочий объем камеры этой степени 1-1,5%-го водного раствора из расчета обеспечения 20%-го избытка активного компонента по отношению к стехиометрии соответствующих взаимодействий.

Заключительной стадией очистки дымовых газов является их обеспыливание (освобождение от золы-уноса и кристаллических солей), реализуемое при 160-250°С в рукавных фильтрах из стеклоткани и обеспечивающее степень извлечения взвешенных частиц выше 99,5 %.

Уловленную пыль, накапливающуюся в пылевых бункерах рукавных фильтров, периодически удаляют из них и отправляют на обезвреживание. Очищенные дымовые газы выбрасывают через трубу в атмосферу.

Наибольшая доля загрязнений атмосферы приходится на производство стройматериалов (13%), машиностроение и металлообработку (27%), теплоснабжение (22%) — это пыль, диоксид азота, оксид углерода, углеводороды, а также вещества 1- и 2-го классов опасности или специфические (пятиокись ванадия, свинец, хром, соляная и серная кислоты, бензин, ксилол, толуол, ацетон, формальдегид, фенол, уксусная кислота).

На предприятиях области улавливается и обезвреживается более 86% вредных веществ, в том числе 44,3% газообразных и жидких. Но тем не менее на каждого жителя за год вредные выбросы в атмосферу достигают 90 кг оксида углерода и оксида азота. Наибольшая часть вредных примесей в атмосферу приходится на предприятия и отопительные системы промышленных населенных пунктов

На городских свалках даже среднего города ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются таким образом в серьезную опасность для окружающей среды и человека. Вот почему «героями дня» становятся эффективные, безотходные, а главное — экологически чистые технологии промышленной переработки мусора. Во всем мире переработка и утилизация бытовых отходов становятся все более злободневной проблемой. Главным образом, это касается крупных густонаселенных городов, где ежегодно скапливаются миллионы кубометров всевозможного мусора. Подсчитано, что каждый год в стране скапливается только твердых бытовых отходов 190 млн кубометров. Проблему уничтожения такой огромной массы мусора необходимо отнести к категории экологических, с другой стороны, она самым тесным образом связана с решением сложных технических и экономических вопросов.

Повышенный интерес к использованию вторичного сырья в развитых странах мира определяется наряду с экономическими соображениями также и жестким экологическим законодательством в отношении переработки отходов производства и потребления. Все большую роль играют международные соглашения по охране природы, особенно в тех направлениях, которые координируют отношения по обращению с отходами. Например, для стран членов ЕС требуется обязательность наличия планов создания рынка вторичного сырья, введение нормирования использования наиболее распространенных отходов (макулатуры, стекла, пластиковых упаковок).

Очевидно, что одной из главных проблем современности является утилизация и переработка бытовых отходов. Существует много современных эффективных способов утилизации и переработки отходов. Но до сих пор сложно говорить о каких-либо кардинальных изменениях, происходящих в этой области в нашей стране.