Занятие 1     Развитие металлических конструкций

| 1.1 Этапы развития металлических конструкций Понятие металлические конструкции (МК) включает в себя их конструктивную форму, технологию изготовления и способы монтажа. Уровень развития МК определяется потребностями народного хозяйства и возможностями технической базы (металлургия, металлообработка, строительная наука и техника). Условно, история развития МК разделена на пять периодов, а также отмечают три характерных этапа в развитии конструктивных форм МК. Первый этап – дореволюционный включает в себя четыре периода, когда создание конструктивной формы подчинено требованию экономии металла и основывалось на успехах практических достижений строительной механики конца ХIX – начала ХХ веков, обеспечивающих получение оптимальных схем. 1-й период (с ХII до начала ХVII в) характеризуется применением металла в уникальных сооружениях – дворцы, церкви и т.п. в виде затяжек и скреп для каменной кладки. Затяжки выковывали из железа и скрепляли через проушины штырями. Примеры: - затяжка Успенского собора во Владимире (1158); - МК, поддерживающие потолок и пол чердака храма Василия Блаженного (1560). Первая известная конструкция из стержней, работающих на растяжение, изгиб и сжатие. Затяжки укреплены подкосами для облегчения работы на изгиб. Еще тогда конструктор знал, что для затяжек, работающих на изгиб, надо применять полосу поставленную на ребро, а подкосы – делать квадратного сечения. 2-й период (с начала ХVII до начала ХVIII в) связан с применением наклонных стропил и пространственных купольных конструкций глав церквей. Стержни выполнялись из кованных брусков и соединены на замках и скрепах. ### Примеры: ### - каркас купола колокольни Ивана Великого (1603); ### - перекрытие большого Кремлевского дворца (1640); ### - перекрытие пролетом 18 м над трапезной Троицко-Сергиевской лавры (1698); ### - купол Казанского собора пролетом 15 м (1805). 3-й период (с начала ХVIII до середины XIX в) связан с освоением процесса литья чугунных стержней и деталей. Строятся мосты, перекрытия гражданских и промышленных зданий. Соединения чугунных элементов на замках или болтах. Примеры: - первой чугунной конструкцией в России считается перекрытие крыльца Невьянской башни на Урале – 1725г.; - в Петербурге построен первый чугунный мост (1784); - уникальная чугунная конструкция купола Исаакиевского собора (40-ые годы XIX в); - чугунная арка пролетом 30 м Александринского театра в Петербурге (1827-1832); Николаевский мост в Петербурге с восемью арочными пролетами от 33 до 47 м, являющийся самым крупным чугунным мостом мира (50-е г. XIX в). Наклонные стропила трансформируются в железочугунные треугольные фермы со стержнями прямоугольного или круглого сечения. Затем, оценили профили и изготовляли гнутьем или ковкой нагретых полос уголки и швеллеры. 4-й период (с 30-х г XIX в до 20-х г ХХ в) связан с быстрым техническим прогрессом во всех областях техники, в том числе металлургии и металлообработке. В конце 80-х годов – выплавка железа из чугуна в мартеновских и конвертерных печах, появились заклепочные соединения. 40-е годы – освоен процесс получения профиля и проката, сталь вытеснила чугун. Конструктивная форма ферм совершенствуется – раскосные фермы, узлы выполнялись на заклепках, стали применяться решетчатые каркасы промзданий (ПЗ), рамно-арочные перекрытия значительных пролетов. Примеры: - покрытие Сенного рынка в Петербурге пролетом 25 м (1884); - Гатчинский вокзал (1890); - Варшавский рынок пролетом 16 м (1891); - дебаркадер Киевского вокзала в Москве (1913-1914) акад. В.Г.Шухов. Во второй половине XIX в развитие получило мостостроение. Основателями школы являются: - инженер С.В. Кербедз (1810-1899), построил первый железный мост через реку Лугу (1853), автор самого крупного чугунного моста в Петербурге; - профессор Н.А. Белелюбский (1848-1922), впервые применил раскосную решетку ферм, разработал первый в России металлический сортамент прокатных профилей, написал первый систематизированный курс по строительной механике; - профессор Л.Д. Проскуряков (1858-1926) ввел в фермы треугольную и шпренгельную решетки, мост через Енисей и др.; - профессор Ф.С. Ясинский (1858-1899) первый запроектировал многопролетное промышленное здание, разработал большепролетные складчатые и консольные конструкии покрытий; - академик В.Г. Шухов (1853-1939) первый в мире разработал и построил пространственные решетчатые конструкции, возведение покрытий в виде висячих систем, резервуаростроение и др. листовые конструкции. - профессор И.П. Прокофьев (1877-1958) первая монография по изготовлению и монтажу МК. Запроектировал уникальные большепролетные покрытия. Второй этап – после революционный. Здесь конструктивная форма МК принималась на основе минимального веса. Осуществлялся переход от кустарных способов изготовления и монтажа к механическим и индустриальным методам ведения работ. Рост объемов строительства делали острой проблему существенного увеличения производства МК и снижение трудоемкости их изготовления. Здесь, наряду с экономией металла, предъявляются требования снижения трудозатрат при производстве и возведении, обеспечение необходимой долговечности при существенных ужесточающих условиях и режимах эксплуатации. Третий этап – послевоенный. (80- начала 90г) конструктивные формы МК испытывали влияние трех воздействий: - спрос народного хозяйства на МК; - развитие сборного ЖБ как конкурент; - ужесточение требований к МК как следствие развития науки и техники, возникновение новых производств и технологий, создание новых материалов. Указанные (2-й – 3-й) этапы развития конструктивной формы МК происходили в пятом периоде развития МК. Пятый период – начинается с 20-годов. Основные характеристики периода: - широкая программа индустриализации страны; - клепанные конструкции полностью заменены сварными; - развитие металлургии позволило применять в МК более прочную низколегированную сталь (кремнистая), номенклатура их значительно расширилась, что снизило вес МК и создавались сооружения больших размеров; - рост производственной базы МК (заводы и специализированные монтажные организации – «Главстальконструкция»), объем МК с 1930г – по 1980г. увеличился в 20 раз; - организация проектных, научных и производственных коллективов – Проектстальконстукция, Промстройпроект, ЦНИИПС (преобразован в ЦНИИСК), ЦНИИПСК, ВНИПИП (Промстальконструкция) исследование и проектирование монтажных работ; ВНИКТИСК – технология изготовления МК; - начало 30-х г оформление советской школы проектирования МК – оптимальные формы, развитие всех видов МК, снижение трудоемкости изготовления и монтажа, экономия стали – это основные задачи школы; - строительство промзданий, типизация, развитие листовых конструкций, высотных сооружений, развитие методов расчета конструкций. - 1950 г. – разработан метод расчета МК по предельным состояниям (ПС), использование ЭВМ с системами САПР. Успехи в развитии МК достигнуты благодаря творческим усилиям коллективов НИИ и ПИ, возглавляемых ведущими учеными: - профессор Н.С. Стрелецкий (1885-1967), он 50 лет возглавлял советскую конструкторскую школу металлостроения; - профессор Е.О.Патон (1870-1953) – развитие мостостроения, заслуги в области электродуговой сварки, организовал в Киеве ИЭС; - профессор Н.П. Мельников – руководил много лет ЦНИИПСК. 1.2 Номенклатура и область применения металлических конструкций В зависимости от конструктивной формы и назначения МК можно разделить на 8 видов: - промышленное здания (каркасы зданий); - большепролетные покрытия зданий (пролетом больше 30м до 150м), системы – балочные, рамные, арочные, висячие, пространственные; - мосты и эстакады; - листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, бункеры, трубы); - башни, мачты, опоры ЛЭП; - каркасы многоэтажных зданий (гражданское строительство); - крановые и другие подвижные конструкции; - прочие конструкции (конструкции промышленности атомной энергетики, платформы для разведки и добычи газа и нефти в море, спортивные сооружения и др.). 1.3 Основные особенности МК и предъявляемые к ним требования МК обладают следующими достоинствами: - надежность- обеспечивается близким совпадением их действительной работы (распределение напряжений и деформаций) с расчетными предпосылками, однородностью структуры; - легкость - МК являются самыми легкими конструкциями. Легкость конструкции определяется следующим выражением: С = /R, (м-1) (1.1) где - плотность; R – расчетное сопротивление материала. Для малоуглеродистой стали - С = 3.7·10-4, м-1; для высокопрочной стали - С = 1.1·10-4, м –1; для бетона М300 - С = 1.85·10-3, м –1; для дерева - С = 5.4·10-4, м –1; - индустриальность, технологичность, непроницаемость МК имеют следующие недостатки: - коррозия; - небольшая огнестойкость. У стали - при t = 200oC уменьшается модуль упругости Е, а при t = 600oC сталь переходит в пластическое состояние. Алюминиевые сплавы становятся пластичными при t = 300oC. При проектировании МК должны учитываться следующие основные требования: - условия эксплуатации – основные требования; - экономия металла; - транспортабельность; - технологичность; - скоростной монтаж; - долговечность; - эстетичность; - типизация; - внедрение поточного метода изготовления и монтажа МК. 1.4 Организация проектирования Проектирование зданий и сооружений производится на основании задания на проектирование, которое выполняется в одну или две стадии: - в одну стадию – рабочий проект – (сооружение осуществляется по типовым проектам, технически несложные объекты). - в две стадии – проект и рабочая документация. На стадии проект дается описание и обоснование архитектурно-строительных решений, целесообразность применения МК, определяется конструктивная схема сооружения и подбираются типовые конструкции. Разрабатываются основные чертежи – планы, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций. В состав рабочей документации входят рабочие чертежи (РЧ) из двух частей КМ и КМД, на основе которых разрабатываются сметы. РЧ объединяют в основные комплекты по маркам (КМ1, КМ2; КМД1, КМД2) и могут быть расчленены на несколько комплектов (очередность участка строительства). Состав основного комплекта РЧ КМ: - Общие данные – ведомость чертежей, ссылки на основной комплект чертежей, условные обозначения и изображения, не установленные стандартом, общие указания, другие указания. Все ведомости оформляются по установленным ГОСТам и формам. - Сведения о нагрузках и воздействиях на конструкции по СНИП. - Чертежи общих видов конструкций сооружения. - Схемы расположения элементов конструкций с ведомостью их и дополнительными требованиями, отсутствующие в общих данных. Указываются марки, сечения, эскиз, усилия. - Чертежи элементов конструкций. - Спецификация металлопроката (СМ). - Состав основного комплекта РЧ КМД. - РЧ, предназначенные для производства СМР; - РЧ, предназначенные для изготовления и монтажа МК; - Дополнительные чертежи. Рабочие чертежи части КМ выполняются проектными институтами, а части КМД – конструкторскими бюро ЗМК. Общие правила оформления рабочих чертежей приведены в соответствующих ГОСТах. | 1.1 Металл конструкцияларының дамуының қысқаша тарихы Металл конструкциялар (МК) түсінігі олардың құрылымдық пішінінен, дайындай технологиясынан және құрастыру әдістерінен тұрады. МК даму деңгейі халық шаруашылығының қажеттілігімен және технологиялық база (металлургия, металды өңдеу, құрылыс ғылымы және техника) мүмкіндіктерімен анықталады. Шартты түрде МК даму тарихы бес кезеңге бөлінген, сонымен қатар МК конструктивті түрі дамуының үш сәйкес этапы атап өтіледі. Бірінші этап – революцияға дейінгі және конструктивті пішіннің жасалуы металды үнемдеу талабына бағынышты және тиімді кесте сұлбаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін, XIX ғ – XX ғ басындағы құрылыс механикасының практикалық жетістіктеріне негізделген. 1-ші кезең (XIII ғ-дан XVII ғ басына дейін) металды бірегеі құрылымдарда – сарайлар, шіркеулер, т.б. кергіш және тас төсеме үшін бекітпелер түрінде қолданумен сипатталады. Кергіштерді темірден соққан. Мысалдар: - Владимирдегі Успенск соборының кергіші (1158); - Әулие Василий ғибадатханасының (чердак) едені мен төбесін сүйеп тұрған МК (1560). Бұл созылуға майысуға және қысылуға жұмыс істейтін сырықтардан тұратын бірінші белгілі конструкция. Кергіштер майысу жұмысын жеңілдету үшін тіктеме көлбеу арқылы бекітілген. Сол кезде конструктор майысуға жұмыс істейтін кергіштер үшін қабырғаға қойылатын тілімді қолдану керектігін, ал тіктеме көлбеуді квадрат (шаршы) қималы етіп жасау керектігін білген. 2-ші кезең (XVII ғ. басынан XVIII ғ. басына дейін) көлбеу итарқаларды және шіркеу басындағы кеңістікті күмбез конструкцияларын қолданумен байланысты. Мысалдар: - Ұлы Иван қоңыраухана күмбезінің қаңқасы (1603); - Үлкен Кремль сарайының жабыны (1640); - Трыще-Сергиелік даңқы асханасының үстіндегі 18 м аралықтағы жабын (1968); - Қазан соборының 15 м аралықты күмбездері (1805). 3-ші кезең (XVIII ғ. басынан XIX ғ. ортасына дейін) шойын сырықтар мен бөлшектерді құю процесін меңгерумен байланысты. Көпірлер, азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттарының жабыны салынды. Шойын элементтердің құлыптық және болтты қосылыстары. Мысалы: - 1725 жылы Невьян мұнарасы кіре берісінің жабыны Ресейде ең алғашқы шойын конструкция болып саналады; - Петербургте шойын көпір салынған (1784); - Исаакиев соборы күмбезінің бірегей конструкциясы (XIX ғ. 40 жылдары); - Петербургтегі Александр театрының 30 м аралықты шойын аркасы (1827-1832). 4-ші кезең (XIX ғ. 30-шы жылдарынан XX ғ. 20 жылдарына дейін) техниканың барлық салаларындағы, сонымен қатар металлургия мен металл өңдеудегі шапшаң (қарқынды) техникалық процестермен байланысты. 80-ші жылдар аяғында – мартен және конвертор пештерінде шойыннан темір қорыту, тойтармалы қосылыстардың пайда болуы. 40-шы жылдары – пішін және прокатты алу процесінің игерілуі, болаттың шойынды ығыстыруы. Фермалардың конструктивті формасы жетілдірілді: қиғаш тіреулі фермалар, түйіндер тойтармада орындалды, өнеркәсіп ғимараттарының торлы қаңқасы, едәуір аралықты рама-аркалық жабындары қолданыла бастады. Мысалы: - Петербургте 25 м арқалықты Сенный базарының жабыны (1884); - Гатчин вокзалы (1890); - Аралығы 16 м Варшава базары (1891); - Москвадағы Киев вокзалының дебаоркадері (1913-1914) академик В.Г. Шухов. XIX ғ II-ші жартысында көпір салу дамытылды. Мектептің негізін салушылар: - инженер С.В. Кербедз (1810-1899), Луга өзені арқылы ең алғаш темір көпір салды, Петербургтегі ең үлкен шойын көпірдің авторы; - профессор Н.А. Белелюбский (1848-1922), ең алғаш рет фермалардың қиғаш тіреулі торын қолданды, Россиядағы ең алғаш болат пішіндердің металл сортаментін жасап шығарды, құрылыс механикасынан жүйелік курсын жазды; - профессор Л.Д. Проскуряков (1858-1926) фермаларға үшбұрышты және шпренгель торларын, Енисей арқылы көпір және т.б енгізді; - профессор Ф.С. Ясинский (1858-1859) көп аралықты өнеркәсіп ғимаратын бірінші болып жобалады, қатпарлы көп аралықты және аспа иықты конструкция жабындысын жасап шығарды; - академик В.Г. Шухов (1853-1939) дүние жүзінде бірінші болып кеңістікті тор конструкциялары, жабындарды ілінген жүйе түрінде тұрғызды, резервуар салуды және басқа беттік конструкцияларды жасап шығарды және салды; - профессор И.П. Прокофьев (1887-1958) МК жасау және жинақтауы бойынша бірінші монография. Бірегей үлкенаралықты жабындарды жобалады. Екінші этап – революциядан кейінгі. Мұнда МК конструкциялық пішіні минимал салмақ негізінде қабылданды. Жасау мен жинақтаудың қарапайым әдістерінен жұмысты жүргізудің механикалық және индустриалды әдісеріне өту жүзеге асырылды. Құрылыс көлемінің өсуі МК өндіруді біршама көбейту және оларды жасауға кеткен жұмыс көлемін азайту мәселесін ушықтандырды. Мұнда, металды үнемдеумен қатар, өндіру және тұрғызу кезінде жұмыс шығынын азайтуды талап ету, біршама қатаң жағдайларда және пайдалану режимінде қажетті ұзақтығы қамтамасыз етілуі көрсетіледі. Үшінші этап – соғыстан кейінгі (80 ж аяғы 90 ж басы). МК конструкциялық пішіндеріне үш түрлі ықпал әсері болды: - халық шаруашылығығының МК-на сұранысы; - құрастырмалы темірбетонның бәсекелес ретінде дамуы; - ғылым және техниканың дамуы нәтижесі ретінде МК-ға қойылатын талаптардың қатаңдатылуы, жаңа өндірістер мен технологиялардың пайда болуы, жаңа материалдардың шығарылуы. Көрсетілген МК конструктивті пішіні дамуының (2-ші, 3-ші) этаптары МК дамуының бесмінші кезеңінде болады. - 5-ші кезең – 20 жылдардан басталады. Кезеңнің негізгі сипаттары: - елді индустрияландырудың кең ауқымды бағдарламасы; - тойтармалы конструкциялар толығымен пісірілшендермен ауыстырылды; - металлургияның дамуы МК-да беріктілігі төмен қоспалы болатты қолдануға мүмкіндік берді, олардың номенклатурасы біршама кеңейді, бұл МК салмағын азайтты және өлшемдері үлкен құрылымдар тұрғызылды; - МК өндірістік базасының (зауыттар және мамандандырылған ұйымдар "Главсплавконструкция") өсуі, 1930 жылдан 1980 жылға дейін МК көлемі 20 есеге өсті; - жобалау, ғылыми және өндірістік ұжымдар ұйымы – Проектстальконструкция, Промстройпроект, ЦНИИПС (ЦНИИСК-ге өзгертілген), ЦНИИПСК, ВНИПИП (Промстальконструкция), құрастыру жұмыстарын зерттеу мен жобалау; ВНИКТИСК – МК жасау технологиясы - 30-шы жылдардың басы – МК-ны жобалаудың кеңістік мектебін дайындау. МК барлық түрлерінің дамуы, жасау және құрастыруға кеткен жұмысты азайту, болатты үнемдеу – бұл мектептің негізгі мақсаттары; - өнеркәсіптік ғимараттарын салу, жазық беттік конструкциялардың, биік құрылымдардың дамуы, үлгіленуі, конструкцияны есептеу әдісерінің дамуы; - 1950 ж МК-ны шекті күйлері (ШК) бойынша есептеу әдісі, АЖЖ жүйелерімен ЭЕМ-ді қолдану жасалды. МК дамуындағы жетістіктерге мына алдыңғы қатарлы ғалымдар басқарған және ПИ ұжымдарының шығармашылық күші арқасында қол жеткізілді: - профессор Н.С. Стрелецкий (1885-1967), ол 50 жыл металл жасау кеңістік мектебін басқарды; - профессор Е.О. Патон (1870-1953) – көпір салудың дамуы, электродоғалық пісірудегі сіңірген еңбектері бар, Киевте АЭС-ті құрды; - профессор Н. Мельников – көп жылдар бойы ЦНИИПСК-ге жетекшілік етті. 1.2 Металл конструкцияларының номенклатурасы және қолдану аймағы МК-ны конструктивті пішіні мен белгіленуіне сәйкес 8 түрге бөлуге болады: - өнеркәсіп ғимараттары (ғимарат қаңқалары); - ғимараттардың үлкен аралықты жабыны (аралығы 30 м-ден 150 м-ге дейін), арқалықты, рамалық, ілінген, кеңістікті жүйелер; - көпірлер мен эстакадалар; - жазық бетті конгструкциялар (резервуарлар, газгольдерлер, бункерлер, құбырлар); - мұнаралар, мачталар; - көпқабатты ғимараттар қаңқасы (азаматтық құрылыс); - басқа конструкциялар (атом энергетика өнеркәсібінің конструкциялары, теңізде газ бен мұнайды барлау және өндіруге арналған платформалар, спорттық құрылымдар және т.б). 1.3 МК негізгі ерекшеліктері және оларға қойылатын талаптар - Сенімділік – олардың нақты жұмыстарының есептік структурасының біртектілігіне жуық дәл келумен қамтамасыз етіледі. - Жеңілділік – МК ең жеңіл конструкциялар болып табылады. Конструкциялардың жеңілділігі келесі өрнекпен анықталады: С = /R, (м-1) (1.1) где - тығыздық; R – материалдың есептік кедергісі. Аз көміртекті болат үшін - С = 3.7·10-4, м-1; беріктігі жоғары болат үшін - С = 1.1·10-4, м –1; М300 бетон үшін - С = 1.85·10-3, м –1; ағаш үшін - С = 5.4·10-4, м –1. - Индустриалылық, технологиялылық, өткізбестік МК-нің келесі кемшіліктері бар: - тотығу; - отқа төзімділігінің аздығы. t = 200 0С-да шойынның серпімділік модулі Е азаяды, ал t = 600 0С-да шойын пластикалық күйге өтеді. Алюминий қорытпалары t = 300 0С-да пластикалық (созылмалы) болады. МК жобалау кезінде келесі негізгі талаптар есепке алынуы керек: - пайдалану шарты – негізгі талаптар; - металды үнемдеу; - тасымалдауға жарамдылық; - технологиялық; - жылдам құрастыру; - ұзақтылық; - әдемілік; - түрлеу; - МК жасау және құрастырудың үздіксіз әдісін енгізу. 1.4 Жобалауларды ұйымдастыру Ғимараттар мен құрылымдарды жобалау бір немесе екі сатыда орындалатын жобалау тапсырмасы негізінде жүргізіледі: - бір сатыда – жұмыстық жоба – (құрылым типті жоба бойынша жүзеге асады, техникалық күрделі емес объекттер) - екі сатыда – жоба және жұмыстық құжат. Жоба сатысында архитектуралық-құрылыс шешімдерінің сипаттамасы мен негізделуі, МК қолданудың мақсатқа сай болуы, құрылымның конструктивті үлгісі көрсетіледі және типті конструкциялар іріктеледі. Негізгі сызбалар: жоспар, негізгі көтергіш және қоршаушы конструкциялар, жүйелі бейнеленген кескіндер жасалады. Жұмыстық құжат құрамына КМ және КМД екі бөлімінен тұратын жұмыстық сызбалар кіреді, олардың негізінде құрылыс құнын анықтайтын құжат жасалады. ЖС (жұмыстық сызбалар) белгі бойынша (КМ1, КМ2; КМД1, КМД2) негізгі комплектілерге біріктіріледі және олар бірнеше комплектілерге бөлінуі мүмкін (құрылыс учаскелерінің кезектілігі). КМ ЖС негізгі комплектісінің құрамы: - Жалпы мәліметтер – сызбалар ведомості, негізгі сызбалар комплектісіне сілтемелер, шартты белгілер мен бейнелер, стандартпен бекітілген, жалпы нұсқаулар, басқа нұсқаулар. Барлық тізімдер ГОСТ-пен бекітілген үлгі бойынша дайындалады. - СНиП бойынша конструкцияларға түсірілетін жүктемелер мен әрекеттер туралы мәліметтер. - Құрылым конструкциясы жалпы көріністерінің сызбалары. - Конструкция элементтерінің тізімі және жалпы мәліметтерде жоқ қосымша талаптары мен олардың орналасу кестесі (схемасы). Таңбалар, қималар, эскиз, күш түсірулер көрсетіледі. - Конструкция элементтерінің сызбалары. - Металл прокаттарының сипаттамасы. - ЖС КМД негізгі комплектісінің құрамы. - СМР өндірісіне арналған ЖС. - МК жасау және құрастыруға арналған ЖС. - Қосымша сызбалар. КМ бөлігіндегі жұмыстық сызбаларды жобалау институтында жасайды, ал КМД бөлігіндегі – ЗМК құрылымдау (конструкторлық) бюрода жасайды. ЖС-ті дайындаудың жалпы ережелері сәйкес ГОСТ-тарда келтірілген. |
| --- | --- |