Занятие 3  Основы расчета металлических конструкций

МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЕСЕПТЕУ НЕГІЗДЕРІ

| 1 Основные понятия, определения и положения расчета металлических конструкций Проектирование металлических конструкций это многоэтапный процесс, включающий выбор конструктивной формы, расчет и разработку чертежей для изготовления и монтажа конструкций. Цель расчёта - строгое обоснование габаритов конструкций, размеров поперечных сечений элементов и их соединений, обеспечивающих заданные условия эксплуатации в течение всего срока с необходимой надежностью и долговечностью при минимальных затратах материалов и труда на их создание и эксплуатацию. Таким образом, реальное проектирование, это процесс поиска оптимального конструктивного решения. Расчет состоит из следующих этапов: установление расчетной схемы, сбор нагрузок, определение усилий в элементах конструкций, подбор сечений, проверка допустимости напряженно-деформированного состояния конструкции в целом, её элементов и соединений. До 1951 года металлические конструкции рассчитывались по методике допускаемых напряжений, где использовался единый коэффициент запаса. С 1951 года металлические конструкции рассчитываются по методике предельных состояний, где вместо одного используются три основных коэффициента, значения которых обоснованы методами математической статистики и этот метод считается оптимальным, простым и научно обоснованным. Предельным состоянием называется такое состояние конструкции, при котором они перестают удовлетворять эксплуатационным требованиям. При этом, нормальная эксплуатация зданий и сооружений становится невозможной. В соответствии с характером требований, различают две группы предельных состояний: I группа предельных состояний включает в себя потерю несущей способности или полную непригодность конструкции к эксплуатации вследствие потери устойчивости, разрушения материала, превращение в изменяемую систему элементов, качественное изменение конфигурации, чрезмерное развитие пластических деформаций. II группа предельных состояний характеризуется затруднением нормальной эксплуатации сооружений или снижением долговечности вследствие недопустимых перемещений (прогибов, осадок опор, углов поворота, колебаний, трещин и т.п.). 2 Методика расчета конструкций по предельным состояниям Расчетные формулы для подбора сечений и проверки несущей способности конструкций по первому предельному состоянию получаются из основного неравенства N S, (3.1) где: N - усилие, действующее в рассчитываемом элементе конструкции (функция нагрузок и других воздействий); S - предельное усилие, которое может воспринять рассчитываемый элемент (функция физико-механических свойств материала, условий работы и размеров элемента). Так как внешние воздействия (нагрузки F) могут изменяться в широких пределах, то в СНиПах различают расчетные (наибольшие) величины «F» и нормативные «Fn» (нормального режима эксплуатации) F = Fn· f . (3.2) Fn принимаются по СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", а коэффициент надежности по нагрузке (f) определяется уровнем обеспеченности (F0) = 0.999, т.е. допускается всего 0.1% случаев превышения рассматриваемой нагрузки за весь период эксплуатации сооружения. Таким образом, по СНиП, f колеблется от 1.05 - для массы металлических конструкций, до 1.6 - для снега. Обычно, на конструкции действуют одновременно несколько видов нагрузок. Поэтому, в методике предельных состояний, это учитывается коэффициентом сочетаний 1, на который следует умножать каждую из суммируемых нагрузок. Согласно СНиП колеблется от 1 до 0.6 и менее - для особых случаев. Кроме того, надежность сооружения должна соответствовать его назначению и степени ответственности. По этим характеристикам сооружения разделены на 3 класса. С этой целью введен коэффициент надежности по ответственности: для первого класса n = 0.951.2, для второго – n = 0.95, для третьего – n = 0.80.95. Таким образом, левую часть неравенства (3.1) можно записать N = n·Fni·fi·i· (3.3) где – усилие в элементе от единичной нагрузки; m – число одновременно учитываемых нагрузок. В правой части неравенства (3.1) S зависит, в первую очередь от нормативного (Rn) и расчетного (Rу) сопротивлений материала, которые связаны между собой с помощью коэффициента надежности по материалу m соотношением Rу = Rn /m. (3.4) В качестве Rn принимается минимальные т или u, с обеспеченностью 0.95 (95%). При нормальном законе распределения это достигается уменьшением среднего значения сопротивления на 1.64 стандарта, т.е. Ru = Ru – 1.64·. (3.5) Значения m по СНиП находятся в пределах 1.025 до 1.100. Рассмотренные коэффициенты f, n, и m не исчерпывают весь комплекс факторов, определяющих напряженное состояние конструкций. Так, не учитывают переменность во времени, нагрузки, внезапный и ударный характер ее воздействия, концентрации напряжений, случайные эксцентриситеты нагрузок, влияние низких и высоких температур, условность расчетной схемы и множество других факторов. Для их учета вводится коэффициент условий работы с = 0.71.2, на который умножается Ry и дифференцирован по видам элементов и характеру воздействий. Таким образом, окончательно неравенство (3.1) первого предельного состояния может быть записано N = n·Fni·fi·i· А·Ru·с/m = S, (3.6) где А - геометрическая характеристика поперечного сечения элемента (площадь, момент сопротивления и т.п.). Предельные состояния первой группы проверяются расчетом на максимальные расчетные нагрузки. Вторая группа предельных состояний проверяется по нормативным (эксплуатационным нагрузкам). Неравенство предельного состояния имеет вид: n·Fni·i·i , (3.7) где i - перемещение конструкции от единичного воздействия; - предельная величина перемещения, устанавливаемая нормами, либо проектным заданием. 3 Нормативные и расчетные сопротивления Основными характеристиками сопротивления материалов силовым воздействиям являются нормативные сопротивления по пределу текучести Ryn и по временному сопротивлению Run, устанавливаемые нормами на основе статистической обработки показателей механических свойств материалов, с обеспеченностью не менее 0.95 – 0.995. Значения т и в являются браковочными и при приемке проката контролируются. Возможные отклонения сопротивлений от нормативных значений учитываются коэффициентом надежности по материалу m > 1.0. Расчетные сопротивления Ry и Ru для различных видов напряженных состояний следует определять по формулам СНиП (таблица 1.*). Так, при растяжении, сжатии и изгибе: - по пределу текучести, т – Rу = Rуn /m; - по временному сопротивлению, в – Ru = Run /m. При сдвиге (срезе) – Rs = 0.58·Rуn /m. При смятии торцевой поверхности – Rр = Run /m. При растяжении в направлении толщины проката – Rth = 0.5·Run /m. Хотя, механические свойства проката вдоль и поперек направления прокатки несколько различаются, "R" принимают одинаковыми. Значения коэффициента m принимаются по СНиП (таблица 2*), а значения расчетных сопротивлений проката - по таблице 51.а СНиП. # 4 Нагрузки и воздействия, классификация и сочетания нагрузок Все нагрузки, в зависимости от вероятности их воздействия, классифицированы на нормативные и расчетные. Кроме того, нагрузки классифицируются и по другим признакам. По продолжительности действия нагрузки бывают постоянными и временными (длительные, кратковременные, полезные и особые). Постоянные нагрузки - собственный вес конструкций, давление грунта, предварительное напряжение. Временные длительные - вес стационарного оборудования, складируемых материалов, давление газов, жидкостей и сыпучих материалов, температурные воздействия и т.п. Кратковременные - снег, ветер, подъемно-транспортное оборудование, масса людей, животных и т.п. Полезные - восприятие которых составляет целевое назначение сооружений (могут быть временными и постоянными) – люди (мосты и т.п.), вес экспоната и др. Особые - сейсмические, взрывные, аварийные воздействия, деформации основания и т.п. Нормативные значения указанных нагрузок следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей, паспортных данных, каталогов и в соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". При проектировании металлических конструкций следует учитывать нагрузки при изготовлении, хранении, перевозке и монтаже. Расчетные значения нагрузок определяются по формуле Р = Рn·f, (3.8) где f – принимается по п. 1.3 табл. 1 и 2 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". При действии на конструкцию нескольких видов нагрузок, усилия в ней определяются при самых неблагоприятных сочетаниях, с использованием коэффициентов сочетаний - . В соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" различают: - основные сочетания, состоящие из постоянных и временных нагрузок; - особые сочетания - постоянные, временные и одна из особых нагрузок. Различают пониженное и полное значение нормативных нагрузок. При основном сочетании, включающем только одну временную нагрузку коэффициент = 1. При большем числе учитываемых временных нагрузок - для длительных нагрузок 1 =0.95, для кратковременных – 2 = 0.9. В особых сочетаниях временные нагрузки учитываются с 1=0.95 и =0.8. (п. 1.10 - 1.13), особая нагрузка с = 1 и во всех случаях постоянная нагрузка с =1. Полные нормативные значения временных нагрузок принимаются по таблицам и формулам СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". # 5 Виды напряжений и их учет при расчете элементов МК В зависимости от вида напряжения подразделяются на: - основные - возникают от внешних воздействий (нагрузок) и определяются по усилиям методами сопромата. К ним относятся и искусственно создаваемые предварительные напряжения. Определяют напряженное состояние элементов и по ним, в основном, судят о надежности конструкций; - дополнительные - возникают в результате дополнительных связей по отношению к принятой расчетной схеме. Они существенно влияют на напряженное состояние конструкции; - местные бывают двух типов и возникают - в результате внешних воздействий (рисунок 3.1) в местах изменения или нарушения сплошности сечения (концентрация напряжений);; Рисунок 3.1. # - начальные, которые имеются в ненагруженном нагрузкой элементе и имеют термическое и механическое происхождение. Складываясь с основными напряжениями, они приводят к более раннему или позднему переходу в стадию пластичности. Борьба с ними ведется, в основном, конструктивными мероприятиями и при изготовлении металлических конструкций. | 1 Металл конструкцияларын есептеудің негізгі түсініктемелері, есептеулерді анықтау Металл конструкцияларын жобалау – бұл металл конструкцияларын конструктивтік пішінін таңдауды, есептеуді және металл конструкцияларын дайындау және құрауға қажетті сызбаларды дайындауды қамтитын көп этапты процесс. Есептеудің мақсаты – конструкциялардың габариттерін, элементтердің және олардың қосылыстарының көлденең қимасының өлшемдерін қатаң негіздеу. Бұл бүкіл пайдалану кезеңінде қажетті сенімділік пен ұзақтылығын қамтамасыз ету, оларды дайындауда материалдың аз шығынын және еңбек сиымдылығын төмендету үшін қажет. Сонымен, жобалау – бұл тиімді конструктивтік шешімді іздеу процесі. Есептеу келесі этаптардан тұрады: есептік схемасын белгілеу, жүктемені жинау, конструкцияның элементтеріндегі күштерді анықтау, қималарды таңдау, конструкцияны толығымен, оның элементтерінің және қосылыстарының рұхсат етілетін мөлшердегі керілген-деформацияланған күйін тексеру. 1951 жылға дейін металл конструкцияларын рұқсат етілетін кернеулер тәсілімен, запас коэффициентінің бір мәнін қолданумен есептеліп келген. 1951 жылдан бері металл конструкциялары шектік жағдайлары бойынша үш коэффициентті қолданумен есептеледі. Конструкцияның шектік жағдайы деп пайдалану талаптарын қамтамасыз етпейтін кезді айтады. Бұл кезде ғимараттар мен үймереттерді қалыпты жағдайда пайдалану мүмкін болмай қалады. Талаптардың сипаттарына сәйкес шектік күйлердің екі түрі болады. Шектік күйдің І тобына көтеру қабілеттігін жоғалту немесе конструкциялардың тұрақтылықты жоғалту, материалдың бұзылуы, элементтер өзгермелі жүйеге ауысуының және пластикалық деформацияларының шектен тыс дамуы саолдарынан пайдалануға келмей қалған кездер кіреді. Шектік күйдің екінші тобына рұқсат етілмейтін орын ауыстырудың (иілу, тіректердің отыруы, сызаттар, т.б.) салдарынан үймереттерді қалыпты жағдайда пайдаланудың қиындауы немесе ұзақтылығының төмендеуімен сипатталады. 2 Шектік жағдайлары бойынша конструкцияларды есептеу әдістемесі Конструкцияны 1-ші шектік күйі бойынша қиманы таңдау және салмақ көтеру қабілеттілігін тексеру үшін жүргізілетін есептік формулалар негізгі мынадай теңсіздіктен алынады N S, (3.1) мұндағы N – конструкцияның есептлінетін элементіне әсер ететін күш; S – есептелінетін элементке түсетін күштің шектік мәні. Сыртқы күштер (жүктемелер) көп мөлшерде өзгеруі мүмкін болғандықтан, СНиП-тарда оларды есептік шама «F» (ең үлкен) және нормативті «Fn» деп бөледі F = Fn· f . (3.2) Fn СНиП 2.01.07-85 бойынша анықталады, ал жүктеме бойынша сенімділік коэффициенті (f) қамтамасыз ету деңгейімен (Fу) = 0.999 анықталады, яғни қарастырылатын жүктеуден 0.1% мөлшерде ғана көбейтуге болады. Осылайша, СНиП бойынша f 1.05-тен металл конструкцияларының массасы үшін, 1.6 –ға дейін – қар үшін. Әдетте конструкцияға бір уақытта бірнеше жүктеме әсер етеді. Сондықтан шектік күйлер методикасында бұл сәйкестік коэффициентімен 1 ескеріледі, бұл коэффициентке қосылатын жүктемелердің әрқайсысы көбейтіледі. СНип бойынша 1 – 6 аралығында және ерекше жағдайларда одан да аз мөлшерде тербеліп тұрады. Сонымен қоса, үймереттің сенімділігі оның жұмысына және жауапкерлік деңгейіне сәйкес келуі керек. Бұл сипаттамалары бойынша үймереттер үш класқа бөлінеді. Осы мақсатта жауапкершілігі бойынша сенімділік коэффициенті енгізілген: бірінші класс үшін n = 0.951.2, екінші класс үшін n = 0.95, үшінші класс үшін n = 0.80.95. Осылайша, (3.1) теңсіздіктің сол жағын былайша жазуға болады: N = n·Fni·fi·i·i , (3.3) i – элементтегі жекелеген күштен түскен күш; m – бір уақытта ескерілетін жүктемелер саны. (3.1) теңсіздігінің оң бөлігіндегі S ең алдымен нормативтік (Rn) және есептік (Rу) материалдар кедергісіне тәуелді, олар өзара материал бойынша сенімділік коэффициентінің m көмегімен байланысады Rу = Rn /m. (3.4) Rn ретінде т немесе u, минималды мәні (0.95 (95%)қамтылған). Таралудың қалыпты заңы кезінде, ол кедергінің орташа мәнінің 1.64 азаюымен жетеді . Ол дегеніміз Ru = Ru – 1.64·. (3.5) m мәні ҚМЕ боиынша 1.025 ден 1.100 ге дейін аралығында табылады. Құралымның кернелген күйін анықтайтын қарастырылған f, n, және m коэффициенттері барлық факторлар кешенін сарқымайды. Солай, уақыт аралығында ауыспалылығын, жүктемені, оның әсерінің кездейсоқ және соққылық сипаттамасын, кернеудің шоғырлануын, жүктеменің кездейсоқ эксцентриситетін, төмен және жоғары температураның әәсерін, есептік сұлбаның шарттылығын, және басқада көптеген факторларын ескермеиді. Оларды есептеу үшін жұмыс шартының коэффициенті с = 0.71.2 енгізіледі. Ол Ry ке көбеитіліп, элементтер мен әсерлердің сипаттарының түрлеріне байланысты ажыратылады. Соған байланысты шектік күйінің (3.6) теңсіздігі былай жазылады N = n·Fni·fi·i· А·Ru·с/m = S, (3.6) Мұндағы А-элементтің көлденең қимасының геометриялық сипаттамасы (ауданы, кедергі моменті және т.б.) Бірінші топтың шектік күйі максималды есептік жүктеменің есебімен тексеріледі Бірінші топтың шектік күйі нормативтік паидалану жүктемесі бойынша тексеріледі.Шектік күйінің теңсіздігі n·Fni·i·i , (3.7) мұндағы ·i –бірлік әсерден құралымның орын ауысуы, -мөлшермен немесе жобалық тапсырмамен тағайындалатынорын ауыстырудың шекті шамасы. - норма бойынша немесе жобалық тапсырма бойынша қойылған шекті жылжу шамасы. 3 Мөлшерлік және есептік кедергілер. Күштік әәсерден болатын материалдар кедергісінің сипаттамалары болып, аққыштық шегі бойынша мөлерлік кедергілері Ryn және уақытша кедергілері Run табылады. т мен в мәндері жарамсыз болып табылады да, прокатты қабылдау кезінде бақыланады. Мөлшерлік мәнінен кедергінің мүмкін болатын ауытқулары материал боинша сенімділік коэффициентімен m > 1.0 есептеледі. Әр түрлі кернелген жағдайлардағы есептік кедергілер R және RҚМЕ формулалары бойынша (кесте 1) анықталады. Созылу, сығылу және майысу кезінде аққыштық шегі бойынша , т – Rу = Rуn /m; уақытша кедергі бойынша , в – Ru = Run /m. Жылжыту (кесу) кезінде – Rs = 0.58·Rуn /m. Бүйір бетінің мыжу кезінде – Rр = Run /m. Прокат қалыңдығының бағытына созылу кезінде – Rth = 0.5·Run /m. Прокаттың бойлық және көлденең бағыттарының механикалық қасиеттерінде айырмашылық болғанымен R ді бірдей қабылдайды. m коэффициентінің мәні ҚМЕ бойынша, ал прокаттың есептік кедергісінің мәні ҚМЕ-нің 51-ші кестесі бойынша қабылданады. 4 Жүктемелер мен әсерлер, жүктемелердің жіктелуі мен үйлесімі. Барлық жүктемлер мөлшерлік және есептік болып жіктеледі.Сонымен қатар, жүктемелер басқа да белгілері бойынша жіктеледі. Жүктеме әсерінің жалғастырылуы бойынша тұрақты және уақытша (ұзақ, қысқа мерзімдік,қажетті және ерекше) болады. Тұрақты жүктемелер –құралымның өзіндік салмағы, топырақтың қысымы, алдын ала кернелген кернеу. Уақытша ұзақ мерзімдік –стационарлық жабдықтың салмағы, қабаттастырылған материалдар, газ қысымы, сұйық пен себілетін материалдар температуралық әсерлер және т.б. Қысқа мерзімдік –қар, жел, көтермелі транспорттық жабдықтар, кісілердің, жануарлардың салмағы және т.б. Пайдалы – бағытталып тағайындалған ғимараттарды құрайтын (ол уақытша және тұрақты болуы мүмкін ), адамдар (көпірлер, т.б.) экспонаттың салмағы, т.б. Ерекше – сейсмикалық, жарылғыш, апаттық әсерлер, негіздің деформациясы және т.б. Көрсетілген жүктемлердің мөлшерлік мәндерін стандарттар, жұмыстық сызбалар, құжаттар, каталогтар негізіндеҚМЕ 2.01.07-85 “Нагрзуки и воздеиствия” байланысты анықтау керек. Металл құралымдарын жобалау кезінде дайындау, сақтау, тасымалдау және құрастыру кезіндегі жүктемлерді ескеру керек. Жүктеменің есептік мәні мына формуламен анықталады. Р = Рn·f, (3.8) Мұндағы f - ҚМЕ 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия” 1.3 бабы 1 мен 2-ші кесте бойынша қабылданады. Құралымға көптеген жүктеменің әсері кезінде ондағы күшті - үйлесім коэффициентін қолдана отырып, қолайсыз үйлесім кезінде анықталады. ҚМЕ 2.01.07-85 “Нагруззки и воздеиствия” байланысты оларды осылай айырады: -негізгі үйлесім, тұрақты және уақытша жүктемеден тұрады; -ерекше үйлесім тұрақты, уақытша және ерекше жүктеменің біреу. Мөлшерлік жүктемені төмендетілген және толық мәнге бөледі. Негізгі үйлесім кезінде, тек бір ғана уақытша жүктемені қосатын коэффициент =1. Уақытша жүктеменің көп санын ескеру кезінде ұзақ жүктелу үшін 1=0,95, қысқа мерзімдік үшін 2=0,9 Ерекше үйлесімде уақытша жүктемелер 1=0,95 және =0,8 ескеріледі, ерекше жүктеме =1 ескеріледі. Уақытша жүктеменің толық мөлшерлік мәндері ҚМЕ 2.01.07-85 “Нагрузки и воздеиствия”кестелері мен формулалары бойынша қабылданады. 5 Кернеудің түрлері және МҚ элементтерін есептеу кезінде оларды есепке алу. Кернеудің түріне байланысты мыналарға бөлінеді: -негізгі – сыртқы әсерлерден (жүктемелерден) болады. Оларды материалдар кедергісі шарттары бойынша анықтайды. Оларға жаснды түрде пайда болатын алдын ала кернелген кернеу жатады. Элементтердің кернелген күйін осылар бойынша анықтайды; -қосымша – есептік сұлбаға қатысты қабылданған қосымша байланыстардың нәтижесінде пайда болады; -жергілікті – екі түрлі болады. Ол сыртқы әсерлердің (сурет3.1) нәтижесінде және қиманың тұтастығының бүлінген және өзгерген жерлерінде пайда болады; Сурет 3.1. бастапқы – термиялық және механикалық шығу тегі бар, жүктелмеген элементте болады. Негізгі кернеулермен біріге отырып, олар пластикалық күйге ерте немесе кеш өтуіне әкеледі. Олармен күрес негізінде құралымдық шаралармен жүргізіледі және металл құралымдарындайындау кезінде де. |
| --- | --- |