7 САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ознакомиться с садовыми инструментами, освоить подготовку их к работе, правила пользования при соблюдении техники безопасности.

При выращивании саженцев плодовых деревьев и кустарников в питомниках, а затем в садах и на ягодниках пользуются ножами, секаторами, пилами, сучкорезами, выполняя различные приемы — прививку, укорачивание или вырезку побегов, веток, ветвей, корней.

Ножи, применяемые в плодоводстве, подразделяют на садовые, окулировочные, прививочные, серповидные. Ножи первых трех групп состоят из стального клинка, ручки с пружиной, соединительной шарнирной оси. Клинок имеет переднюю заостренную режущую часть — лезвие, заднюю затупленную часть — спинку (обух, обушок), верхнюю часть — носок, нижнюю часть — основание с опорным выступом для пальца руки и отверстием для оси, вырезом для ногтя при открытии. Ручка состоит из двух деревянных или пластмассовых плашек, двух металлических подкладок, скрепляющих заклепок, стальной пружины.

Садовые ножи могут быть разного размера, основное их отличие от других заключается в более широком и толстом клинке с загнутым вперед носком (рис. 24,3) и более утолщенной и изогнутой рукояткой, в которую заходит клинок при закрытии. Применяют ножи для очистки стволов подвоев перед окулировкой, вырезки побегов утолщения, молодых волчков, конкурентов и других лишних побегов у самого основания (на кольцо), зачистки ран перед их лечением и закрытием, для кербовки, бороздования.

Окулировочные ножи (см. рис. 20, 1) имеют выпуклое лезвие клинка для Т-образного разрезания коры на подвое и пластмассовую, реже металлическую косточку для раздвигания коры. У ножа конструкции А. А. Ильинского косточки нет, верхний конец клинка имеет вид «утюжка» (см. рис. 20,2, 3).

Прививочный нож имеет удлиненный клинок с прямым лезвием и выступом (бородкой) на задней верхней части (носке) для отделения коры подвоя при прививке черенком (см. рис. 22).

Серповидные ножи изготовляют в мастерских хозяйств, прикрепляя их к длинной рукоятке, и применяют для вырезки двухлетних стеблей малины после сбора урожая.

Секатор представляет собой садовые ножницы (см. рис. 24, 1) с широким режущим клинком, имеющим выпуклое лезвие, и более узким утолщенным вогнутым притуплённым опорным клинком — «столиком». Оба клинка с рукоятками соединены шарнирной осью с гайкой, имеют пружину и запор. Менее распространены секаторы с двумя режущими клинками и пневматические секаторы (рис. 25. Секаторы используют при формировании кроны молодых и обрезке плодоносящих деревьев и кустарников, корней у саженцев, заготовке черенков для прививки.

|  | Рис. 24. Садовые инструменты: 1 — секатор, 2 — сучкорез (в — натяжное колесо, б — место прикрепления шнура), 3 — садовый нож, 4 — складная ножовка, 5 — лучковая пила (в — натяжной винт, г — винт поворота полотна). |
| --- | --- |

Сучкорез (см. рис. 24,2), называемый иногда воздушным секатором, состоит из дуговидного опорного клинка, прикрепленного к трубковидной опоре, в которую вставляют заостренную тонкую жердь, и выпуклого режущего, как у секатора, клинка с рукояткой, на конце которой имеется ролик (а), через него пропускают натяжной шнур; нижний конец шнура прикрепляют к выступу (б). Применяют для срезки веток в верхнем ярусе кроны, чтобы не пользоваться лестницами.

|  | Рис. 25. Пневматический секатор |
| --- | --- |

Садовые пилы подразделяют на лучковые и ножовки. Лучковая пила (см. рис. 24,5) состоит из стального лучка (рамки), полотна с зубьями, ручки, натяжного барашка (в) и стопорного винта (г). Полотно узкое, тонкое, оборотное, натягивается и закрепляется натяжным барашком. Этой пилой легче спиливать ветвь, чем ножовкой, но последняя удобнее в загущенной кроне и с более острыми углами отхождения боковых ветвей.

Ножовки не имеют лучка, могут быть складными с прямой рукояткой (см. рис. 24,4) и нескладными с дуговидной или угловидной рукояткой. Зубья садовых пил разной величины, прямые и наклонные, но соседние обязательно должны быть разведены, то есть плоскости их слегка отогнуты в противоположные стороны и с одинаковым углом, иначе зубья будут выламываться.

Подготовка инструмента к работе. Ножи, пилы, секаторы, сучкорезы необходимо подготовить так, чтобы можно было легче работать ими и качество срезов было наилучшим. Лезвие клинка ножа — линия, образованная пересечением двух фасок (скосов), если клинок затачивают с двух сторон, как у садового или окулировочного ножей, или одной фаски с противоположной плоской поверхностью клинка, если последний затачивают только с одной стороны (прививочный нож, режущий нож секатора). Под фаской понимают клиновидно отточенную сторону клинка: чем она шире, тем легче работать ножом и секатором. Угол, образованный фасками, называется углом заточки или заостроения: чем он меньше, тем острее инструмент.

Затачивание клинков ножей и секаторов производят на специальных станках, вращающихся дисках — точилах или на брусках и оселках, называемых в технике абразивными (соскабливающими) инструментами или предметами. При заточке надо следить, чтобы клинки не перегревались и абразивные предметы смачивать водой. Вначале затачивают ножи на более грубых предметах — брусках, затем на мелкозернистых оселках. После заточки окулировочные и прививочные ножи заглаживают на мягких кожаных поясных ремнях— правилах шириной 3 см, двигая клинок обухом вперед.

Садовые и окулировочные ножи удобнее точить на узком ребре бруска и оселка круговыми движениями, прививочные ножи и секаторы — и на широкой стороне. «Утюжок» окулировочного ножа А. А. Ильинского затачивают углом бруска или оселка, плоскую часть клинка — на ребре. У новых секаторов на режущем клинке кроме широкого скоса имеется узкая фаска к лезвию, работать таким инструментом очень трудно. Поэтому надо раскрутить гайки, освободить ручку с клинком и заточить на станке или круглом точиле скос клинка так, чтобы фаска стала Широкой и плоской, а угол заточки был бы наиболее острым. Другую сторону, если завернулась кромка лезвия, осторожно подправляют. Вся эта поверхность клинка должна быть абсолютно плоской. В дальнейшем клинок надо подтачивать бруском и оселком, положив раскрытый секатор пружиной на ладонь. Секатор должен легко раскрываться пружиной, но клинки соединяться так, чтобы не было видно просвета между ними. Если клинки расходятся, надо подтянуть гайку, иначе будет трудно срезать ветвь.

При заточке ножей и секатора надо соблюдать осторожность, чтобы не поранить руки, и не переточить, то есть не завернуть жало клинка, и сделать заточку равномерной по всей длине лезвия. Нельзя сильно прижимать клинки к брускам, надо чаще их переворачивать при точке, вытирать бумагой движением от обуха к лезвию и осматривать лезвие. Остроту заточки ножей проверяют, поворачивая лезвие к солнцу (острая кромка не отражает лучей) или разрезая край листа бумаги (тупой нож ее сминает).

Окулировочные и прививочные ножи должны быть острыми, как бритва. Садовые ножи и секаторы можно не доводить до такой остроты, но надо следить, чтобы не было узкой полоски заточки, фаски должны быть как можно шире и угол заточки острее. Сучкорез точат так же, как и секатор.

Для заточки садовой пилы ее полотно зажимают в тисках или плоскогубцами и, опираясь на стол, затачивают фаски зубьев трехгранным мелкозубчатым узким напильником так, чтобы вершины их были острые, на одном уровне, и зубья имели одинаковую величину, форму и отгиб от центральной линии (разводку). Отгиб зубьев должен быть таким, чтобы пропил древесины получался в 1,5—2 раза шире толщины полотна пилы. Если древесина мягкая и сырая, развод зубьев должен быть больше, при сухой и твердой древесине развод делают меньше.

После работы в саду, ягоднике или питомнике режущий инструмент необходимо вычистить и смазать солидолом, хранить в сухом помещении.