2 ИДЕАЛ ГАЗ, ИДЕАЛ ГАЗ КҮЙІНІҢ ТЕҢДЕУІ

Идеал газ дегеніміз-молекулалар арасында тартылыс күштері жоқ қиялдағы газ, ал молекулалардың меншікті көлемі интерполярлы кеңістіктің көлемімен салыстырғанда жоғалып кетеді.

Жоғары температура мен төмен қысымдағы шынымен бар газдарда молекулалардың өздері мен көлемінің тарту күштерін елемеуге болады. Сондықтан мұндай газдарды да идеалды деп санауға болады.

Сұйылтуға жақын күйдегі газдарда молекулалар мен олардың көлемі арасындағы тарту күштерін елемеуге болмайды. Мұндай газдарды идеалға жатқызуға болмайды және оларды нақты газдар деп атайды.

Газдардың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі келесі формада болады:

P=2/3 n (m×2) / 2	(2.1)

мұндағы p-идеал газдың қысымы;

n-1 м3 газдағы молекулалар саны( молекулалар концентрациясы); m-бір молекуланың массасы;

b-молекулалардың аударма қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы.

(m2) / 2 өрнегі -бір молекуланың аудармалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы.

Осылайша, газдардың кинетикалық энергиясының негізгі теңдеуі газ қысымы, молекулалардың аударма қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы және олардың концентрациясы арасындағы байланысты орнатады.

Бойля-Мариотт заңы. Тұрақты масса мен тұрақты температурада газ қысымының оның меншікті немесе абсолютті көлеміне көбейтіндісі-тұрақты мән:

P = const	(2.2)

PV = const	(2.3)

Гей-Луссак заңы. Тұрақты қысым мен массада газдардың меншікті немесе абсолютті көлемі абсолютті температура ретінде қолданылады:

1/2=T1/T2	                                          (2.4)

V1/V2=T1/T2	(2.5)

Авогадро Заңы. Бірдей қысым мен температурада газдар мен олардың қоспаларының бірдей көлемінде молекулалардың саны бірдей болады.

 /  = const	или	× = const	(2.6)

Теңдеуден бірдей қысым мен температурада кез-келген газдың 1 киломольінің көлемі бірдей мәнге ие болады (idem). Қалыпты жағдайлар үшін (t = 00c, P = 760 мм. рт.барлық идеалды газдардың 1 кмольінің көлемі 22,4136 м3/кмоль.

Демек, қалыпты жағдайда кез-келген газдың тығыздығы мен нақты көлемі қарапайым қатынастардан анықталады:

н=22,4 / 	(2.7)

н =  / 22,4	(2.8)

Газдың тепе-теңдік күйі үшін оның негізгі параметрлері: қысым, көлем және температура арасында нақты, бір мәнді байланыс бар. Бұл тәуелділік аналитикалық түрде көрінеді Клапейрон-Менделеев теңдеуі деп аталатын теңдеу: күйлер немесе теңдеу

| 1 кг газ үшін PV = RT |  |  | (2.9) |
| --- | --- | --- | --- |
| m кг газ үшін PV = mRT |  |  | (2.10) |
| 1 кмоль газ үшін PV = RT |  |  | (2.11) |

Мұндағы

P - газ қысымы, Па;

V – газ көлемі, м3;

M – газ салмағы, кг;

 - газдың меншікті көлемі, м3/кг;

V - 1 кмоль газдың көлемі, м3/кмоль;

R -  1 кг газдың газ тұрақтысы, Дж/кг0С

R - универсальная газовая постоянная 1 кмоль газдың универсалды газ тұрақтысы, Дж/кмоль0С.