4 ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ БІРІНШІ ЗАҢЫ

Термодинамиканың бірінші заңы-энергияның сақталу және өзгеру Заңының ерекше жағдайы.

Термодинамиканың бірінші заңы механикалық және жылу энергиясының өзара түрленуі кезінде эквиваленттілікті белгілейді:

Q=L	(4.1)

мұндағы Q- жұмысқа айналған жылу мөлшері, Дж;

L- Q жылуы арқылы алынған жұмыс, Дж.

Аналитикалық формадағы термодинамиканың бірінші заңы:

dQ = dU + dL	(4.2)

мұндағы dQ- массасы М жұмыс денесіне сырттан берілетін жылу мөлшері, кг; dU- жұмыс денесінің ішкі энергиясының өзгеруі;

dL- сыртқы қысымды жеңу үшін жұмыс жасайтын жұмыс," сыртқы жұмыс", кеңейту жұмысы.

Кез-келген газдың 1 кг күйінің шексіз аз өзгеруі үшін теңдеу келесі форманы алады

dq = dU + dl	(4.3)

Күйдің түпкілікті өзгеруі үшін (18) және (19) теңдеулер сәйкесінше келтірілген

q=U+l,	(4.4)

1 кг газ үшін кеңейу жұмысының шамасы теңдеуден анықталады:

dl = pd,

v2

l  

v1

pdv

(4.5)

Идеал газдың ішкі энергиясының өзгеруі оның температурасына байланысты, бұл жағдайда:

dU = CdT,

U 

T2

 cV dT

T1

(4.6)

(23) теңдеуді біріктіре отырып:

U = Cm×(t1 - t2),	(4.7)

мұндағы Cm - тұрақты көлемдегі орташа массалық жылу сыйымдылығы t1 - ден t2 - ге дейін.

Жылу мөлшерін газ температурасының өзгеруі арқылы да білдіруге болады,кДж/кг:

q = c × (T2 – T1),	(4.8)

мұндағы c- қарастырылып отырған процестегі газдың жылу сыйымдылығы, кДж /(кг0×С).

Өрнек (U + p) күй параметрі болып табылады. Бұл параметр энтальпия деп аталады және i әрпімен белгіленеді.

i = u + p	(4.9)

Термодинамиканың бірінші Заңының теңдеуіне (25) өрнекті енгізу арқылы біз бұл теңдеуді басқа түрде аламыз:

di = dq + dP	(4.10)

Идеал газдың энтальпиясы тек оның температурасына байланысты:

di = CpdT,

i 

T2

 cp dT  c p  (t2  t

) , кДж/кг,	(4.11)

T1	1

мұндағы Cр - орташа температура интервалындағы (T2-T1) газдың изобарлық жылу сыйымдылығы, кДж /(кг0×С).

Термодинамикалық процесс. Сыртқы күштердің немесе қоршаған ортаның әсерінен жұмыс денесі оның күйін өзгертеді, бұл оның параметрлерінің өзгеруімен байланысты, яғни термодинамикалық процесс жүреді. ТТД-да тепе-теңдік және тепе-теңдік процестері туралы ұғымдар бар.

Тепе-теңдік процесі - бұл жұмыс сұйықтығының барлық күйі тепе-теңдікте болмайтын процесс. Тепе-теңдік күй - жұмыс органының барлық нүктелерінде уақыт бойынша өзгермейтін бірдей мәндерге ие болатын күйУақыттың әр сәтінде жұмыс істейтін дененің күйі өзгеретін Процесс тепе-теңдік емес деп аталады. Барлық нақты процестер тепе-тең емес.

Термодинамикадағы жұмыс процестерін бейнелеу үшін диаграммалар қолданылады. p-v диаграмма жұмыс диаграмма болып табылады, сурет 4.1.

Сурет 4.1-p-v диаграммасындағы жылу процесінің бейнесі

Белгілі бір көлем абсцисса осіне, ординат қысым осіне қойылады. Диаграммада жұмыс істейтін дененің күйін нүкте, күйлердің дәйекті өзгеруі, яғни қисық процесс түрінде көрсетуге болады. 1-нүкте дененің тепе-теңдік күйін бейнелейді, қозғалыс нүктесінің күйін өзгертіп, процесті сипаттайтын қисық түзеді. 1-2 қисық тепе-теңдік термодинамикалық процесті, ал 2-ші нүкте процестің соңында жұмыс істейтін дененің күйін бейнелейді.

4.1 Ішкі энергия

Кез-келген жағдайда жұмыс істейтін дененің ішкі энергиясы бар. Ішкі энергия дегеніміз-молекулалардың ішкі қозғалысымен байланысты энергияның барлық түрлері: молекулалардың аударма және айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы, молекулалардың потенциалдық энергиясы.

4.2 Процесс жұмысы

Қоршаған ортамен өзара әрекеттесу кезінде жұмыс істейтін дене оның көлемін өзгерте алады. Бұл жағдайда ішкі энергия жұмыс денесінен сыртқы ортаға немесе керісінше беріледі.

Жұмыс денесінің көлемінің өзгеруіне байланысты жұмыс көлемнің өзгеру жұмысы (механикалық жұмыс) деп аталады. Газды кеңейту кезінде сыртқы күштердің әрекетіне қарсы жұмыс жасайтын жұмыс кеңейту жұмысы деп аталады, оң. Жұмыс денесін сығуға сыртқы күштер жұмсаған жұмыс қысу жұмысы деп аталады және теріс деп саналады.

Сурет 4.2-тұрақты қысымдағы жұмыс процесінің бейнесі

Жұмысты есептеу үшін тұрақты қысым кезінде кеңейту процесін қарастырымыз, сурет 4.2. P1, v1, T1 параметрлері бар v1 көлемі бар идеалды газ жылжымалы поршеньі бар цилиндрге салынғанын, оның бастапқы күйі 1-нүктеге сәйкес келетінін қабылдаймыз. Біз газға белгілі бір жылу мөлшерін әкелеміз, содан кейін жылу әсерінен газ кеңейе бастайды, поршеньге қысым жасайды және оны жылжытады. Изобарлық көлемді өзгерту процесінің dL жұмысы. 1-2 кеңейту процесі.

4.1 Пайдалы әсер коэффициенті (пәк.)

Жылу қуатты қондырғылар. Пайдалана отырып алғашқы заң термодинамика. Жылу күш қондырғыларының пәк (ŋст) анықтауға болады, бұл олардың жылуды жұмысқа айналдыру дәрежесін сипаттайды.

К. п. 1 кВт / сағ (немесе 1л. с.×сағ) және отынның жану жылуы, яғни отынның массалық немесе көлемдік бірлігі Толық жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері белгілі болса, есептеуге болады.

Егер отын шығыны 1кВт×сағат болса, отынның нақты шығыны b кг/(кВт×сағат), ал qrn отынының жану жылуы кДж/кг болса, онда жылу электр станциясының к.п.д:

ст

 3600

H

QP  b

(4.12)

Егер жану жылуы ккал / кг-да көрсетілсе, онда формула келесідей болады:

ст

	860

H

QP  b

(4.13)