Лабораторное занятие 2

КОМАНДЫ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

3.1 Команда Точка

-Позволяет создать точку в пространстве.

Для вызова команды нажмите кнопку Точка  на панели Пространственные кривые или выберите ее название из меню Операции - Пространственные кривые.

Положение точки в пространстве можно задать тремя способами.

-	По координатам. Введите координаты создаваемой точки в поля X, Y, Z Панели свойств и зафиксируйте нажатием клавиши <Enter>.

-	Произвольно. Укажите мышью произвольную точку в окне модели. Местоположением построенной точки будет являться проекция курсора на плоскость, параллельную экрану и проходящую через начало координат. Координаты точки будут определены автоматически и зафиксируются в полях X, Y, Z Панели свойств. Если значения одной или двух координат точки известны, введите их в соответствующие поля и зафиксируйте. После этого при перемещении мыши в окне модели будут изменяться только незафиксированные координаты.

-	С привязкой к опорной точке. Подведите курсор к нужной опорной точке.

После того, как рядом с курсором появится условное изображение точки, щелкните левой кнопкой мыши. Построенная точка будет совпадать с опорной. Координаты точки будут определены автоматически и зафиксируются в полях X, Y, Z Панели свойств. Опция Ассоциировать автоматически включится. Это означает, что сформирована связь между построенной точкой и ее опорной точкой. Благодаря этой связи вновь созданная точка будет следовать за своей опорной точкой при изменении положения последней.

Вы можете задать название и цвет точки на вкладке Свойства Панели свойств.

После завершения построения первой точки система ожидает задания положения очередной точки.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.2 Использование вспомогательных построений

Если нужная точка отсутствует в явном виде, ее всегда можно вывести с помощью вспомогательных построений. Вспомогательные построения являются полным аналогом тонких линий, используемых конструктором при черчении на кульмане, и чрезвычайно широко применяются при работе в КОМПАС-ГРАФИК .

Средства построения вспомогательных прямых включают в себя кнопку Ввод вспомогательной прямой и связанную с ней Панель расширенных команд вспомогательных построений (рис.14).

Рисунок 14 Панель расширенных команд

После выполнения вспомогательных построений и создания на их основе основных геометрических объектов, вспомогательные линии можно быстро удалить с экрана с помощью команды Удалить → Вспомогательные кривые и точки

3.3 Команда Вспомогательная прямая

- Позволяет построить произвольно расположенную прямую.

Для вызова команды нажмите кнопку Вспомогательная прямая  на инструментальной панели Геометрия.

Укажите положение первой (т1), а затем второй (т2) точек, через которые должна проходить прямая.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств. Угол наклона прямой (угол между прямой и осью абсцисс текущей системы координат) будет определен автоматически (рис.15).

Рисунок 15. Построение вспомогательной прямой

Совет. Чтобы быстро построить пучок прямых, проходящих через одну точку, сделайте следующее. При построении самой первой прямой укажите в качестве первой точки общую для всех прямых точку и нажмите кнопку Запомнить состояние  на Панели специального управления. Затем последовательно постройте нужное количество прямых, задавая их вторые точки.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.4 Команда Параллельная прямая

- Позволяет построить прямую, параллельную выбранному прямолинейному объекту (базовому объекту).

Для вызова команды нажмите кнопку Параллельная прямая  на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором базовый объект. Задайте расстояние от базового объекта до параллельной прямой. Для этого введите нужное значение в поле Расстояние на Панели свойств или укажите точку, через которую должна пройти прямая.

По умолчанию система предлагает фантомы двух прямых, расположенных на заданном расстоянии по обе стороны от базового объекта. Вы можете зафиксировать одну из них или обе, щелкая мышью на нужном фантоме либо нажимая кнопку Создать объект  на Панели специального управления (рис.16).

Рисунок 16. Построение прямой, параллельной отрезку

Управление количеством прямых производится с помощью переключателя Количество прямых на Панели свойств.

Совет. Чтобы быстро построить несколько прямых, параллельных одному и тому же объекту, сделайте следующее. Указав базовый объект, нажмите кнопку Запомнить состояние  на Панели специального управления. После этого последовательно постройте нужное количество прямых, указывая принадлежащие им точки или задавая расстояния до базового объекта.

Чтобы перейти к построению прямых, параллельных другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором нужный базовый объект.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.5 Команда Отрезок

- Позволяет построить произвольно расположенный отрезок.

Для вызова команды нажмите кнопку Отрезок  на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два основных способа построения произвольного отрезка:

-	задание начальной и конечной точек отрезка,

-	задание начальной точки, длины и угла наклона отрезка.

Если известны начальная (т1) и конечная (т2) точки отрезка, укажите их. При этом длина и угол наклона отрезка будут определены автоматически.

Если известны начальная точка отрезка, его длина и угол наклона, задайте их любым способом и в любом порядке. Например, вы можете указать курсором положение точки т1, ввести длину в поле на Панели свойств и задать курсором угол наклона отрезка. При этом конечная точка отрезка будет определена автоматически (рис.17).

Рисунок 17. Построение отрезка по двум точкам

Совет. Чтобы быстро построить несколько отрезков, начинающихся в одной точке, сделайте следующее. При построении самого первого отрезка укажите в качестве начальной точки общую для всех отрезков точку и нажмите кнопку Запомнить состояние  на Панели специального управления. Затем последовательно постройте нужное количество отрезков, задавая их остальные параметры.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.6 Команда Окружность

- Позволяет построить произвольную окружность.

Для вызова команды нажмите кнопку Окружность  на инструментальной панели Геометрия.

Укажите центр окружности.

Затем укажите точку, лежащую на окружности (рис.18).

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр и т на Панели свойств.

Рисунок 18. Построение окружности по центру и точке

Группа переключателей Оси  на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

Совет. Чтобы построить несколько концентрических окружностей, укажите точку центра и нажмите кнопку Запомнить состояние  Панели специального управления. Затем последовательно создавайте окружности, указывая лежащие на них точки.

За один вызов команды можно построить произвольное число окружностей.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.7 Команда Дуга

- Позволяет построить одну или несколько произвольных дуг окружности.

Для вызова команды нажмите кнопку Дуга  на инструментальной панели Геометрия. Укажите центральную, а затем начальную и конечную точки дуги (рис.19).

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками.

Рисунок 19. Построение дуги

Группа переключателей Направление  на Панели свойств управляет направлением построения дуги.

Совет. Чтобы построить несколько дуг, имеющих одинаковый центр и величину радиуса, сделайте следующее. Укажите точку центра. Введите нужное значение радиуса в поле Строки параметров и зафиксируйте его, а затем нажмите кнопку Запомнить состояние  Панели специального управления. После этого последовательно создавайте дуги, указывая их начальные и конечные точки.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.