Лабораторное занятие 5

РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

5.1 Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор команд

Часто при разработке изделия в документацию приходится вносить коррективы, которые могут частично или полностью изменить внешний вид детали или узла. Поэтому наряду со средствами создания геометрии и оформления чертежа важной частью любой графической системы является наличие в ней развитых средств редактирования, которые позволяют быстро внести изменения в разрабатываемый документ.

Выделение объектов непосредственно связано с их последующим редактированием. Таким образом, выделение объектов предшествует их редактированию. Однако есть исключения. Некоторые команды редактирования, такие, как команда Деформация сдвигом или Усечь кривую, действуют иначе. Они не требуют предварительного выделения объектов. Вместо этого после их запуска нужно сначала указать объекты, а затем начинается выполнение собственно операции редактирования.

В КОМПАС-ГРАФИК LT предусмотрены исчерпывающие средства выделения объектов. Простое выделение можно выполнить мышью, не прибегая к специальным средствам. В более сложных случаях необходимо использовать специальные команды из меню Выделить в Строке меню или обратиться к странице Выделение Инструментальной панели (рис. 34).

Рисунок 34. Выделение объектов.

В КОМПАС-ГРАФИК существуют четыре основных способа редактирования

объектов:

1. простым перемещением с помощью мыши;

2. с помощью специальных команд со страницы Редактирование Инструментальной панели;

3. с помощью изменения положения управляющих узелков;

4. путем изменения их параметров.

5.2 Команда Поворот

-Позволяет повернуть выделенные объекты чертежа или фрагмента.

Для вызова команды нажмите кнопку Поворот  на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.

Укажите точку центра поворота. Укажите базовую точку т1, а затем точку т2, определяющую новое положение базовой точки.

Группа переключателей Режим  на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции (рис.35).

Рисунок 35. Исходное изображение и изображение после поворота отверстия относительно центра пластины на 120 градусов

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Совет. Команда Поворот эффективна в следующем случае. В чертежах узлов или деталей встречаются сложные элементы, расположенные под некоторым углом. Вычерчивать их в сразу в наклонном положении довольно сложно. Гораздо удобнее начертить элемент на свободном месте чертежа или фрагмента в горизонтальной либо вертикальной ориентации. Затем с помощью команды Поворот повернуть элемент на нужный угол и с помощью команды Сдвиг переместить в нужную точку.

5.3 Команда Симметрия

- Позволяет выполнить преобразование симметрии относительно прямой для выделенных объектов чертежа или фрагмента.

Для вызова команды нажмите кнопку Симметрия  на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.Укажите положение первой (т1), а затем второй (т2) точек оси симметрии. Угол наклона оси к оси абсцисс текущей системы координат будет определен автоматически.

Группа переключателей Режим  на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции (рис.36).

Рисунок 36. Исходное изображение и изображение после выполнения
преобразования симметрии

Если прямолинейный объект, являющийся осью симметрии, существует в документе, вы можете указать сам этот объект, а не точки, принадлежащие ему.

Для этого нажмите кнопку Выбор базового объекта  на Панели специального управления и укажите курсором нужный прямолинейный объект.

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

5.4 Команда Усечь кривую

- Позволяет удалить часть объекта, ограниченную точками пересечения его с другими объектами.

Для вызова команды нажмите кнопку Усечь кривую на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор - Удалить.Усекать можно любые геометрические объекты за исключением эквидистант и вспомогательных прямых.

По умолчанию удаляется тот участок кривой, который указан курсором. При этом в группе Режим на Панели свойств активен переключатель Удалять указанный участок . Если же требуется удалить внешние по отношению к указанному участки кривой, активизируйте переключатель Оставить указанный участок. Например, на рисунке б) для усечения обоих отрезков были указаны те их участки, которые лежали внутри окружности. Однако верхний отрезок был выбран в режиме оставления указанного участка, а нижний - в режиме удаления.

Установив нужный режим, укажите курсором нужный участок кривой (рис.37).

Рисунок 37.Усечение объектов: а) исходное изображение;
б) результат выполнения команды

За один вызов команды вы можете усечь произвольное количество объектов.

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

5.5 Команда Усечь кривую двумя точками

- Позволяет удалить часть объекта, ограниченную двумя произвольно заданными точками.

Для вызова команды нажмите кнопку Усечь кривую двумя точками на инструментальной панели Редактирование. Усекать по точкам можно любые геометрические объекты за исключением эквидистант и вспомогательных прямых. По умолчанию удаляется участок кривой, заключенный между указанными точками (если объект не замкнут) или участок, указанный курсором (если объект замкнут). При этом в группе Режим на Панели свойств активен переключатель Удалять указанный участок. Если же требуется удалить внешние по отношению к указанному участки кривой, активизируйте переключатель Оставить указанный участок.

Установив нужный режим, укажите курсором усекаемый геометрический объект. Затем укажите две точки (т1 и т2), ограничивающие участок кривой, который следует удалить. Если указанные точки не принадлежат выбранной кривой, то положение границ участка будет определяться проекциями указанных точек на кривую.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.Если объект замкнут, необходимо указать точку внутри удаляемого участка (рис.38).

Рисунок 38.Усечение объектов по указанным точкам
а) исходное изображение, б) результат выполнения команды

За один вызов команды вы можете усечь произвольное количество объектов.

5.6 Команда Выровнять по границе

- Позволяет продлить объекты до указанной границы или усечь по ней. Выравнивание может потребоваться при построении изображений тел вращения, например, как на рисунке , а также во многих других случаях.

Для вызова команды нажмите кнопку Выровнять по границе  на инструментальной панели Редактирование. Укажите границу выравнивания - любой геометрический объект. Затем укажите объекты, которые должны быть выровнены.

Замечание 1. Вспомогательные прямые нельзя выровнять по границе. Кривые Безье и NURBS могут быть только усечены по границе, продление их с помощью команды выравнивания невозможно (рис.39).

Рисунок 39. Исходное изображение детали и изображение
после выравнивания ребер по оси вращения

Если объект пересекается с границей выравнивания несколько раз, то учитываются все пересечения (например, как на рис.).

Рисунок 40. Исходное изображение и изображение после
выравнивания эллипса по кривой Безье

Замечание 2. Продление дуги окружности или эллипса до кривой NURBS или Безье возможно, только если продолжение дуги пересекается с кривой как минимум в двух точках.

Чтобы перейти к выравниванию по другой границе, нажмите кнопку Указать заново  на Панели специального управления и выберите новую границу.

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

5.7 Команда Разбить кривую

- Позволяет разбить объект в какой-либо точке на две части.

Для вызова команды нажмите кнопку Разбить кривую  на инструментальной панели Редактирование. Укажите курсором кривую, подлежащую разбиению. Если выбрана незамкнутая кривая, то для разбиения ее на две части требуется указание одной точки т1.

Если выбрана замкнутая кривая, то для ее разбиения необходимо указать точки т1 и т2.

Если указанная точка не принадлежит выбранной кривой, то положение точки разбиения будет определяться проекцией указанной точки на кривую.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

За один вызов команды вы можете разбить на две части произвольное количество кривых.

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

5.8 Команда Разбить кривую на N частей

- Позволяет разбить объект на несколько равных частей.

Для вызова команды нажмите кнопку Разбить кривую на N частей  на инструментальной панели Редактирование.

Введите в поле N на Панели свойств количество частей, на которые нужно разбить кривую.Затем укажите курсором кривую для разбиения.

Если кривая замкнута, необходимо указать начальную точку для разбиения.

Если указанная точка не принадлежит выбранной кривой, то положение точки разбиения будет определяться проекцией указанной точки на кривую.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в поле т на Панели свойств.

За один вызов команды вы можете разбить на равные части произвольное количество кривых.

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.