Лабораторное занятие 10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПАС

Спецификация - тип документа КОМПАС-3D (стандартное расширение файла - *.spw). Для создания спецификаций необходим модуль разработки спецификаций. Его использование позволяет в несколько раз ускорить процесс составления спецификаций, ведомостей и перечней, исключить ошибки при их заполнении.

Предусмотрен режим ручного и полуавтоматического заполнения спецификации.

В ручном режиме все графы спецификации заполняются с клавиатуры.

В полуавтоматическом режиме ряд граф заполняется благодаря указанию источника данных - чертежа или модели (например, пользователь может указать, что в колонку "Обозначение" вводится текст из графы "Обозначение" штампа чертежа соответствующей детали.).

Спецификация может быть составлена на основе уже готового сборочного чертежа (в том числе на основе чертежа, созданного в предыдущих версиях КОМПАС-3D).

При вставке в чертеж или модель стандартных изделий (болтов, шайб, подшипников, трубопроводов и т.д.) из конструкторской библиотеки, поставляемой в составе системы, их обозначение (название, параметры, номер стандарта) формируется и вносится в спецификацию автоматически. 
Впоследствии оно может быть отредактировано.

Осуществляется двунаправленная ассоциативная связь между спецификацией и соответствующими ей документами. 
Благодаря наличию этой связи изменения в сборочном чертеже, деталировке или документе-модели автоматически отражаются в спецификации. 
Изменения в спецификации могут автоматически передаваться в сборочный чертеж, деталировку или модель.

Если спецификация и связанный с ней сборочный чертеж или документ-модель открыты одновременно, возможен режим работы, в котором при выделении строки спецификации подсвечиваются соответствующие ей объекты (геометрические элементы или детали). 
Расположив рядом окна спецификации и связанного с ней документа, можно быстро найти на чертеже изображение любого внесенного в спецификацию объекта.

Спецификация может создаваться независимо от сборочного чертежа (например, параллельно вычерчиванию сборки). 
Составленную таким образом спецификацию на последнем этапе работы с ней можно синхронизировать с готовым сборочным чертежом.

Оформление типов поставляемых в составе системы спецификаций и правила их заполнения (состав бланка, нумерация позиций и сортировка строк, названия разделов и т.д.) соответствуют стандарту (конкретные номера ГОСТ указаны в названиях стилей спецификаций).

Возможно создание пользовательского типа спецификации. 
Такая спецификация является произвольной таблицей с задаваемыми пользователем заголовками колонок, названиями разделов, правилами заполнения и сортировки записей.

Принципы формирования и назначение такой таблицы аналогичны  принципам формирования и назначению стандартной спецификации. Ее удобно использовать для создания отвечающих отраслевым или ведомственным стандартам спецификаций, а также различных перечней и ведомостей.

9.1 Объект спецификации КОМПАС

Объект спецификации - строка или несколько следующих друг за другом строк спецификации, относящихся к одному материальному объекту (рис.64).

Объект спецификации является ее основной структурной единицей. Подобно тому, как чертеж состоит из графических примитивов и макроэлементов, а текстовый документ состоит из слов и предложений, спецификация состоит из объектов спецификации.

Рисунок 64. Объекты спецификации.

Объект спецификации имеет информационную природу. Он представляет собой комплекс разнородных сведений о каком-либо материальном объекте (например, детали, сборочной единице или документе), включаемом в спецификацию.

Если применить эту терминологию к "бумажной" спецификации, можно сказать, что ее объект – это строка (или несколько строк) с данными об одном предмете (документе, детали, стандартном изделии и т.д.). Если сравнивать спецификацию с базой данных, то объект спецификации подобен записи в базе. Внешнее проявление объекта спецификации КОМПАС-3D – его текстовая часть, размещаемая в строках бланка спецификации. Именно она соответствует строке "бумажной" спецификации.

9.2 Редактирование текстовой части объекта спецификации

Для входа в режим редактирования текстовой части объекта спецификации нужно дважды щелкнуть мышью по строкам, в которых размещается этот объект, или установив выделение на объекте (при помощи одного щелчка мышью или клавиш со стрелками), нажать клавишу <Enter>.

В режиме ввода текстовой части доступны команды форматирования шрифта и абзаца, а также команды вставки дроби, индекса, над- и подстроки, спецзнака, символа и текстовых шаблонов (смотрите также раздел Использование текстовых шаблонов). Имеется возможность автоматической вставки кода и наименования из специального диалога.

При вводе символов в колонку происходит автоматический подбор такого их сужения, чтобы все они поместились в одной ячейке. Если сужение слишком большое, вы можете перенести часть символов в следующую строку; для этого нажмите клавишу <Enter> на месте переноса.

Перемещение текстового курсора внутри колонки производится при помощи клавиш <стрелка вправо> и <стрелка влево>. Клавиша <стрелка вниз> перемещает текстовый курсор в позицию перед первым символом в колонке, а клавиша <стрелка вверх> - в позицию после последнего символа.

Перемещение между колонками производится при помощи клавиши <Tab> (в направлении слева направо) или комбинации клавиш <Shift>+<Tab> (в направлении справа налево). В нужную колонку объекта спецификации можно также попасть, щелкнув по ней мышью.

Если текст в какой-либо колонке объекта спецификации сформирован по шаблону заполнения, то двойной щелчок мышью по этой колонке в режиме редактирования текстовой части вызывает диалог, в котором можно изменить значения и тексты в полях шаблона. После подтверждения изменения данных в шаблоне текст в колонке формируется вновь с учетом новых значений в полях.

Текстовую часть, сформированную по шаблону, можно редактировать в обычном порядке, не изменяя данные в полях шаблона.

Для удаления объекта спецификации установите выделение на этом объекте (при помощи одного щелчка мышью или клавишами со стрелками). Затем вызовите команду Удалить объект. На экране появится запрос на подтверждение удаления объекта (в нем будет указано обозначение и наименование объекта).

Нажмите кнопку Да, если вы уверены в необходимости удаления объекта, или кнопку Нет, если объект удалять не нужно.

9.3 Создание спецификации

Если требуется создать спецификацию, не связанную со сборочным чертежом, вызовите из меню Файл команду Создать.

В появившемся диалоге выберите тип документа Спецификация и нажмите кнопку ОК.

На экране появится таблица новой спецификации. Эта таблица и правила ее заполнения (колонки, разделы, наличие автоматической сортировки, количество резервных строк и т.д.) будут соответствовать стилю, который установлен по умолчанию для новой спецификации.

Впоследствии созданную таким способом спецификацию можно будет подключить к сборочному чертежу.

Спецификацию, связанную со сборочным чертежом, можно создавать разными способами.

-	Создайте в чертеже объекты спецификации. Затем подключите к чертежу существующую спецификацию и передайте в нее объекты; сохраните получившуюся спецификацию.

-	Создайте в существующей спецификации объекты. Подключите к спецификации сборочный чертеж. Введите в состав объектов спецификации графические объекты из чертежа. Передайте в чертеж объекты спецификации из спецификации.

Первый способ предпочтительнее второго.

9.4 Заполнение спецификации

Спецификация заполняется путем создания в ней новых объектов (как базовых, так и вспомогательных).

Объекты спецификации можно также создать в подключенных к ней сборочных чертежах  или документах-сборках, а затем передать их в спецификацию.

В документе-спецификации и в окне подчиненного режима видна текстовая часть объектов спецификации. Остальная информация об объектах в обычном режиме работы со спецификацией не видна и на печать не выводится; она используется в справочных целях (как, например, значения в дополнительных колонках) или для автоматизации ввода данных в колонки объектов (как, например, подключенные к объектам документы и геометрия объектов спецификации).

По команде Добавить базовый объект система создает новый объект спецификации и переходит в режим редактирования его текстовой части: в таблице спецификации открывается для редактирования строка, в которой будет расположена текстовая часть объекта спецификации. Пользователь может самостоятельно вводить текстовую часть объекта спецификации.

Если в состав объекта спецификации включить графические объекты из чертежа, актуальные данные в его колонки "Зона" и "Позиция" будут попадать автоматически. Если к объекту спецификации подключить чертеж КОМПАС-3D, то актуальные данные в колонки объекта "Формат", "Обозначение" и "Наименование" будут автоматически передаваться из соответствующих граф основной надписи подключенного чертежа.

9.5 Нормальный режим заполнения спецификации.

При создании и заполнении текстовой части объектов документа-спецификации на экране вы видите стандартную таблицу спецификации и вводите данные в ее графы. Такой режим работы называется нормальным режимом заполнения спецификации. Он аналогичен нормальному режиму заполнения текстового документа.

В этом режиме также редактируются дополнительные параметры объектов спецификации.

Основная надпись документа-спецификации в нормальном режиме не видна и не доступна для редактирования.

Для заполнения основной надписи требуется перейти в режим разметки страницы.

По умолчанию система находится в нормальном режиме.

Для возвращения в нормальный режим из режима разметки страницы требуется нажать кнопку Нормальный режим на панели Вид или вызвать соответствующую команду из меню Вид.

9.6 Режим разметки страницы

Режим разметки страницы при работе со спецификацией похож на режим разметки страницы текстового документа.

Для перехода в режим разметки страницы требуется нажать кнопку Разметка страниц  на панели Вид или вызвать соответствующую команду из меню Вид.

В этом режиме страницы спецификации показываются так, как они будут выводиться на печать. Видны и доступны для редактирования таблицы основной надписи документа-спецификации.

Объекты спецификации в режиме разметки страницы недоступны для редактирования.

Для редактирования объектов требуется перейти в нормальный режим.