ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-Панель, на которой расположены кнопки вызова команд простановки обозначений.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов – Обозначения (рис.49).

Рисунок 49 Инструментальная панель обозначения.

Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Обозначения .

Некоторые кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для построения линий-выносок. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки группы и выбрать одну из них, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши .Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована. Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.

7.1 Команда Текст

- Позволяет создать текстовую надпись в чертеже или фрагменте. Каждая надпись может состоять из произвольного количества строк.

Для вызова команды нажмите кнопку Текст  на инструментальной панели Обозначения.

После вызова команды КОМПАС переключается в режим работы с текстом. При этом изменяются количество и названия команд главного меню, а также состав Компактной панели.С помощью группы переключателей Размещение выберите расположение текста относительно точки привязки.В поле Угол можно ввести угол наклона строк текста к оси Х текущей системы координат. Укажите точку привязки текста.

Введите нужное количество строк, заканчивая набор каждой из них нажатием клавиши <Enter> (рис.50).

Рисунок 50 Пример текстовой надписи на чертеже

Вы можете изменить установленные по умолчанию параметры текста с помощью элементов управления, расположенных на вкладке Форматирование Панели свойств, а также вставить различные специальные объекты с помощью элементов вкладки Вставка.

Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Совет. Вы можете создать несколько надписей за один вызов команды Текст. Закончив ввод первой надписи, переместите курсор за пределы рамки ввода и нажмите левую кнопку мыши. Предыдущая надпись автоматически зафиксируется, а в указанном вами месте откроется новое поле ввода текста.

Вы можете изменить расположение текста, не прерывая команды. Для этого вызовите из контекстного меню команду Редактировать размещение. На панели свойств появятся элементы Точка привязки, Угол и Размещение, и вы сможете задать нужное расположение текста.

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

7.2 Команда Ввод таблицы

- Позволяет создать таблицу в чертеже или фрагменте.

Для вызова команды нажмите кнопку Ввод таблицы  на инструментальной панели Обозначения. После вызова команды КОМПАС переключается в режим работы с текстом. При этом изменяются количество и названия команд главного меню, а также состав Компактной панели. В поле Угол можно ввести угол наклона таблицы к оси Х текущей системы координат. Укажите точку привязки таблицы.

На экране появится диалог создания таблицы, в котором можно настроить параметры создаваемой таблицы или выбрать существующую таблицу в качестве прототипа.После закрытия этого диалога кнопкой ОК в документе появляется таблица с заданными параметрами.

Введите текст в ячейки таблицы. Вы можете изменить установленные по умолчанию параметры текста с помощью элементов управления, расположенных на вкладке Форматирование Панели свойств, а также вставить различные специальные объекты с помощью элементов вкладки Вставка.

Элементы управления вкладки Таблица позволяют изменить структуру таблицы и ее оформление.

Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Совет. Вы можете создать несколько таблиц за один вызов команды Таблица. Закончив формирование первой таблицы, переместите курсор за ее пределы и нажмите левую кнопку мыши. Предыдущая таблица автоматически зафиксируется, и на экране снова появится диалог создания таблицы.

Вы можете изменить расположение таблицы, не прерывая команды. Для этого вызовите из контекстного меню команду Редактировать размещение. На панели свойств появятся элементы управления Точка привязки и Угол, и вы сможете задать нужное расположение текста.

Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

7.3 Команда Шероховатость

- Позволяет создать обозначение шероховатости поверхности.

Для вызова команды нажмите кнопку Шероховатость  на инструментальной панели Обозначения. Укажите курсором базовый объект для нанесения обозначения шероховатости (контур детали, выносную линию размера и т.п.).

Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново  на Панели специального управления и выберите новый базовый отрезок.

Параметр шероховатости и его значение можно выбрать из контекстного меню поля Текст на вкладке Знак Панели свойств. Если обозначение кроме параметра шероховатости должно содержать дополнительные сведения, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши. Затем укажите точку, определяющую положение знака. Если указанная точка не принадлежат выбранному объекту, то положение знака будет определяться проекцией указанной точки на объект или его продолжение. В последнем случае базовый объект автоматически будет продолжен на нужное расстояние тонкой линией.

Замечание. Продление NURBS и кривых Безье невозможно.

Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в поле Положение знака на вкладке Знак Панели свойств.

Совет. Не выходя из команды, вы можете создать несколько обозначений шероховатости. При этом сделанная настройка отрисовки знака и сформированная надпись сохраняются. Структура обозначения шероховатости определяется ГОСТ 2.309-73 (см. рис.51).

Рисунок 51 Обозначение шероховатости: а)структура обозначения, соответствующая предыдущей редакции ГОСТ 2.309-73, б)структура обозначения, соответствующая изменению №3, 2003 в ГОСТ 2.309-73

7.4 Команда База

- Позволяет создать обозначение базовой поверхности.

Для вызова команды нажмите кнопку База  на инструментальной панели Обозначения. Укажите курсором объект, изображающий базовый элемент (контур детали, осевую линию и т.п.).

Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново  на Панели специального управления и выберите новую базу.Укажите точку основания треугольника, обозначающего базу. Если указанная точка не принадлежат выбранному объекту, то положение знака будет определяться проекцией указанной точки на объект или его продолжение. В последнем случае базовый объект автоматически будет продолжен на нужное расстояние тонкой линией. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в поле Положение знака на вкладке Знак Панели свойств. Например, если базой является ось симметрии, удобно использовать привязку Ближайшая точка, чтобы совместить основание треугольника с концом размерной линии.

Укажите точку т1, определяющую положение рамки с надписью (рис.52).

Рисунок 52 Пример простановки обозначения базы

В поле Текст на Панели свойств отображается предлагаемая системой буква для обозначения базы. Вы можете выбрать другую букву из контекстного меню этого поля. Если необходимо изменить также начертание символа, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

Опция Автосортировка показывает, включена или выключена в текущем документе автоматическая сортировка обозначений баз. Если опция активна, то произвольное изменение буквы, обозначающей базу, невозможно: поле Текст недоступно. При выключении опции Автосортировка поле Текст становится доступным и вы можете ввести любые символы. Однако в результате этого для обозначений всех баз перестает действовать автоматическая сортировка.

По умолчанию формируется обозначение базы, перпендикулярное указанному базовому объекту. При этом в группе Тип  на Панели свойств активен переключатель Перпендикулярно опорному элементу. Если требуется создать наклонное обозначение, активизируйте переключатель Произвольное расположение.

7.5 Команда Линия-выноска

- Позволяет создать произвольную линию-выноску.

Для вызова команды нажмите кнопку Линия-выноска  на инструментальной панели Обозначения. Укажите начальную точку первого ответвления линии-выноски.

Укажите точку начала полки т1. Затем укажите начальные точки остальных ответвлений. Их количество не ограничено.

Варианты создания ответвлений можно выбрать с помощью группы Ответвления на вкладке Параметры Панели свойств. Например, вы можете включить построение ответвлений от конца полки или параллельно друг другу.

Букву для простановки на полке линии-выноски можно выбрать из контекстного меню поля Текст на вкладке Знак Панели свойств. Для ввода произвольного текста вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши. На экране отображается фантом создаваемой линии-выноски.

По умолчанию при создании линии-выноски включен режим добавления ответвлений. Об этом свидетельствует нажатая кнопка Добавить ответвления  на Панели специального управления. В этом режиме каждая вновь указанная точка воспринимается системой как начальная точка очередного ответвления.

В режиме редактирования характерных точек объекта можно внести изменения в конфигурацию линии-выноски. Добавление ответвлений в этом режиме невозможно. Для перехода в режим редактирования нажмите кнопку Редактировать точки  на Панели специального управления.

Между режимами можно произвольно переключаться при помощи кнопок Панели специального управления или команд в контекстном меню. При выходе из одного режима автоматически включается другой.

Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального управления (рис .53).

Рисунок 53. Пример простановки линии-выноски

а)	                                                                                б)

Рисунок 54. Дополнительные варианты добавления ответвлений а) на разных концах полки, б) параллельно друг другу

7.6 Команда Обозначение позиции

- Позволяет создать номер позиции составной части сборочной единицы.

Для вызова команды нажмите кнопку Обозначение позиции  на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку первого ответвления (первую точку, на которую указывает позиционная линия-выноска). Укажите точку начала полки т1.

Затем укажите начальные точки остальных ответвлений.

В поле Текст на вкладке Знак отображается предлагаемый системой номер позиции. Чтобы изменить надпись, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши. Если в обозначении должно быть несколько номеров позиций, создайте в поле ввода диалога отдельные абзацы для каждого номера.

По умолчанию при создании обозначения позиции включен режим добавления ответвлений. Об этом свидетельствует нажатая кнопка Добавить ответвления  на Панели специального управления. В этом режиме каждая вновь указанная точка воспринимается системой как начальная точка очередного ответвления.

В режиме редактирования характерных точек объекта можно внести изменения в конфигурацию обозначения. Добавление ответвлений в этом режиме невозможно. Для перехода в режим редактирования нажмите кнопку Редактировать точки   на Панели специального управления.

Между режимами можно произвольно переключаться при помощи кнопок Панели специального управления или команд в контекстном меню. При выходе из одного режима автоматически включается другой.

Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления (рис.55).

Рисунок 55. Простановка линий-выносок с позициями

7.7 Команда Допуск формы

- Позволяет создать обозначение допуска формы и расположения поверхности.

Для вызова команды нажмите кнопку Допуск формы  на инструментальной панели Обозначения.

Укажите точку вставки рамки допуска. По умолчанию в выбранную точку помещается левый нижний угол рамки. При этом в списке Базовая точка выбран вариант Слева внизу. Чтобы изменить положение рамки относительно точки вставки, разверните указанный список и выберите нужную строку.

Чтобы включить вертикальное расположение рамки, активизируйте опцию Вертикально.

Доступно два способа формирования таблицы допуска формы и расположения поверхности: полуавтоматический и ручной. Чтобы создать таблицу допуска в полуавтоматическом режиме, нажмите кнопку Таблица  на Панели свойств. На экране появится диалог создания таблицы, в котором можно выбрать нужные параметры для ввода в ячейки.

Чтобы сформировать таблицу допуска в ручном режиме, щелкните мышью в поле Текст на Панели свойств.На экране появится диалог ввода и редактирования надписи допуска формы. В нем можно сформировать таблицу произвольной конфигурации, ввести и отформатировать нужные символы в ее ячейках.Завершив формирование таблицы в том или ином диалоге, нажмите кнопку ОК. На экране появится созданная таблица допуска формы и расположения.

Совет. Таблица, созданная в полуавтоматическом режиме, может быть в любое время отредактирована в ручном режиме. Например, возможно сочетание полуавтоматического ввода и ручного форматирования текстов в ячейках.

Создание ответвлений со стрелками или треугольниками

На экране отображается фантом создаваемого обозначения. Вы можете изменить его конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать точки  на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать точки.

Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального управления (рис.56).

Рисунок 56 Обозначение допуска формы и расположения поверхности

7.8 Команда Линия разреза

- Позволяет создать линию разреза или сечения.

Для вызова команды нажмите кнопку Линия разреза  на инструментальной панели Обозначения.Укажите первую и вторую точки линии разреза. Указанные точки считаются начальными - расположенными ближе к контуру детали - точками штрихов, обозначающих линию разреза или сечения.

На экране появится фантом обозначения линии разреза/сечения.

Если требуется построить линию ступенчатого или ломаного разреза, нажмите кнопку Сложный разрез  на Панели специального управления.

Вы можете изменить конфигурацию создаваемой линии, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать точки  на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать точки.

Чтобы выбрать, с какой стороны от линии разреза/сечения должны располагаться стрелки, перемещайте курсор. Когда он пересечет прямую, содержащую линию разреза/сечения, фантом перестроится: стрелки расположатся по другую сторону от линии. Щелкните левой кнопкой мыши с той стороны от линии, где должны располагаться стрелки (рис.57).

а)	                                                б)	                                          в)

Рисунок 57.Создание линии разреза: а) указание первой и второй точек, б) выбор положения стрелок, в) результат построения

Далее следует формирование обозначения линии разреза/сечения

Группа переключателей Размещение  позволяет указать, рядом с какой из стрелок - первой или последней - должен располагаться дополнительный текст (например, номер листа, где находится изображение разреза или сечения). Если дополнительный текст не используется, состояние переключателей этой группы не имеет значения.

Сразу после создания линии разреза/сечения автоматически запускается команда создания нового вида. После выполнения команды в чертеже появится вид, обозначение которого будет ассоциативно связано с созданной линией разреза/сечения.

Замечание. Вы можете отказаться от создания нового вида, нажав кнопку Прервать команду. Однако делать это не рекомендуется, поскольку ручное создание вида и формирование связи между его обозначением и обозначением линии разреза/сечения займет дополнительное время. Кроме того, размещение разреза или сечения в отдельном виде позволяет быстро изменять масштаб изображения и делает более удобной компоновку чертежа.

7.9 Команда Стрелка взгляда

- Позволяет построить стрелку, указывающую направление взгляда.

Для вызова команды нажмите кнопку Стрелка взгляда  на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку (острие) стрелки т1. Укажите точку т2, определяющую направление стрелки.

Совет. Стрелку, расположенную строго вертикально или горизонтально, удобно создавать в режиме ортогонального черчения. Для его включения и выключения служит кнопка Ортогональное черчение  на Панели текущего состояния, а также клавиша <F8>. Чтобы временно перейти в режим ортогонального черчения, нажмите и удерживайте клавишу <Shift> (рис.58 ).

Рисунок 58. Простановка стрелки направления взгляда

Далее следует формирование обозначения стрелки взгляда

Сразу после создания стрелки взгляда автоматически запускается команда создания нового вида. После выполнения команды в чертеже появится вид, обозначение которого будет ассоциативно связано с созданной стрелкой.

Замечание. Вы можете отказаться от создания нового вида, нажав кнопку Прервать команду. Однако делать это не рекомендуется, поскольку ручное создание вида и формирование связи между его обозначением и обозначением стрелки займет дополнительное время. Кроме того, размещение вида по стрелке в отдельном виде позволяет быстро изменять масштаб изображения и делает более удобной компоновку чертежа.

7.10 Команда Выносной элемент

- Позволяет создать обозначение выносного элемента.

Для вызова команды нажмите кнопку Выносной элемент  на инструментальной панели Обозначения. Укажите точку центра контура, ограничивающего выносной элемент. Задайте размеры конура. Укажите точку начала полки т2 (рис.59).

Рисунок 59. Обозначение положения выносного элемента

Для настройки отрисовки выносного элемента служат элементы вкладки Параметры Панели свойств. Список Форма позволяет выбрать форму контура, ограничивающего выносной элемент, а список Полка - направление отрисовки полки линии-выноски.Если все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться при создании следующих выносных элементов до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию. При выключенной опции настройка распространяется только на текущий выносной элемент.

Далее следует формирование надписи в обозначении выносного элемента

Сразу после создания обозначения выносного элемента автоматически запускается команда создания нового вида. После выполнения команды в чертеже появится вид, обозначение которого будет ассоциативно связано с созданным обозначением выносного элемента.

Замечание. Вы можете отказаться от создания нового вида, нажав кнопку Прервать команду. Однако делать это не рекомендуется, поскольку ручное создание вида и формирование связи между его обозначением и обозначением выносного элемента займет дополнительное время. Кроме того, размещение выносного элемента в отдельном виде позволяет быстро изменять масштаб изображения и делает более удобной компоновку чертежа.