Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд= 0,7 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,15 кгм2, барабан Jб = 12 кгм2 және тісті дөңгелектер Jz1 = 0,3 кгм2 , Jz2 = 1,8 кгм2 , Jz3  = 0,7 кгм2 , Jz4 = 1 кгм2; тісті доңғалақ тістерінің саны z1 = 20, z2 = 220, z3 = 50, z4 = 150; білік қуаты PД = 6 кВт және біліктің айналу жиілігі nд = 1900 об/мин; редуктордың р = 0,8  және барабанның б = 0,85; аралық білігінің жылдамдығы д анықтаңыз.

#

Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд= 0,48 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,08 кгм2, барабан Jб = 10 кгм2 және тісті дөңгелектердің Jz1 = 0,35 кгм2, Jz2 = 1,3 кгм2, Jz3  = 0,6 кгм2, Jz4 = 1,2 кгм2; тісті доңғалақтардың тістерінің саны z1 =30, z2 =150, z3 =40, z4 =240; қозғалтқыштың аралық білігінің жылдамдығы д = 100 с-1; Редуктордың ПӘКр = 0,82 және барабанның б= 0,9; жүкті көтеру жылдамдығыVг = 0,6 м/с және массасы mг= 1000 кг, қозғалтқыш білігіндегі PД қуатын анықтаңыз.

#

Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд = 0,52 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,12 кгм2, барабан Jб = 9,4 кгм2 және тісті дөңгелектер Jz1 = 0,45 кгм2, Jz2 = 1,1 кгм2, Jz3 = 0,73 кгм2, Jz4 = 1,54 кгм2; тісті доңғалақ тістерінің саны z1 = 40, z2 = 240, z3 = 50, z4 = 150; қозғалтқыш білігіндегі қуат PД  = 4,5 кВт; қозғалтқыштың аралық білігінің жылдамдығы д = 108 с-1; Редуктордың ПӘК р = 0,9 және барабанның б = 0,92; жүк салмағы mг = 800 кг, қозғалтқыш білігінің айналу жиілігін nд анықтаңыз

#

Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд = 0,42 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,14 кгм2, барабан Jб = 6,5 кгм2. және тісті дөңгелектер Jz1 = 0,3 кгм2, Jz2 = 0,96 кгм2, Jz3 = 0,45 кгм2, Jz4 = 1,25 кгм2; тісті беріліс тістерінің саны z1 = 30, z2 = 210; қозғалтқыш білігіндегі қуат PД = 14 кВт; редуктордың аралық білігінің айналу жылдамдығы nр = 100 айн/мин; барабан ПӘКб = 0,92, диаметрі Dб = 0,6  м; жүкті көтеру жылдамдығы Vг = 0,785 м/с және массасы mг = 900 кг, қозғалтқыштың білігінің айналу жиілігін анықтаңыз nд

#

Төмендегі төлқұжат деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: қозғалтқыш тұтынатын қуат, Р=14,828 кВт; ток Iном = 33,7 А; якорьдің айналу жиілігі nном = 3000 айн/мин; ПЭКном  = 0,81 қажетті параметрлерді есептеп, табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Төмендегі төлқұжат деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: біліктегі қуат Рном = 17 кВт; кернеу Uном=440 В; бос жүріс жылдамдығы 0 = 145,2 с-1; ПӘКном  = 0,91, қажеттіпараметрлерді есептеп, табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Төмендегі төлқұжат деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: біліктегі қуат Рном = 32 кВт; кернеу Uном=440 В; якорьдің айналу жылдамдығы ном = 105 с-1; ПӘК ном  = 0,887, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Төмендегі төлқұжат деректерімен тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: ток Iном = 286 А; кернеу Uном = 220 В; якорь айналу жиілігі nном= 1000 айн/мин; ПӘК ном  = 0,875, қажетті параметрлерді есептеп табиғимеханикалықжәнеэлектромеханикалықсипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: біліктегі қуат Рном = 19 кВт; тогыIном=213 А; ПӘК ном = 0,81, якорь айналу жылдамдығы ном = 63 с-1, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: қозғалтқыш тұтынатын қуат, Р=111,73 кВт; якорь айналу жиілігі nном = 1500 айн/мин; кернеу Uном=220 В; ПӘКном  = 0,895, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=26 кВт;  сырғуы sном = 5%; ротордың тогы I2ном =68 А; полюс жұптарының саны р = 3; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк / Мном = 1,8, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=8.2 кВт; сырғуыsном = 2%; ротордың тогы I2ном = 23 А; магнит өрісінің айналу жиілігі n0 = 1500 айн/мин; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном= 2,8қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=11 кВт; полюс жұптарының саны р = 2; ротордың тогы I2ном = 43 А; ротордың айналу жиілігі nном = 1455 айн/мин; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном = 3,4,, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=3,5 кВт; sном = 3%; магнит өрісінің айналу жиілігі n0=3000 айн/мин; ротордың тогы I2ном = 13,5 А; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном= 2,3, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар жараланған роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном= 380 В; білік қуаты Рном=22 кВт; ротордың тогы I2ном = 63 А; полюс жұптарының саны p = 3; sном=4,5%; Қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном= 3,1, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд= 0,7 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,15 кгм2, барабан Jб = 12 кгм2 және тісті дөңгелектер Jz1 = 0,3 кгм2 , Jz2 = 1,8 кгм2 , Jz3  = 0,7 кгм2 , Jz4 = 1 кгм2; тісті доңғалақ тістерінің саны z1 = 20, z2 = 220, z3 = 50, z4 = 150; білік қуаты PД = 6 кВт және біліктің айналу жиілігі nд = 1900 об/мин; редуктордың р = 0,8  және барабанның б = 0,85; аралық білігінің жылдамдығы д анықтаңыз.

#

Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд= 0,48 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,08 кгм2, барабан Jб = 10 кгм2 және тісті дөңгелектердің Jz1 = 0,35 кгм2, Jz2 = 1,3 кгм2, Jz3  = 0,6 кгм2, Jz4 = 1,2 кгм2; тісті доңғалақтардың тістерінің саны z1 =30, z2 =150, z3 =40, z4 =240; қозғалтқыштың аралық білігінің жылдамдығы д = 100 с-1; Редуктордың ПӘКр = 0,82 және барабанның б= 0,9; жүкті көтеру жылдамдығыVг = 0,6 м/с және массасы mг= 1000 кг, қозғалтқыш білігіндегі PД қуатын анықтаңыз.

#

Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд = 0,52 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,12 кгм2, барабан Jб = 9,4 кгм2 және тісті дөңгелектер Jz1 = 0,45 кгм2, Jz2 = 1,1 кгм2, Jz3 = 0,73 кгм2, Jz4 = 1,54 кгм2; тісті доңғалақ тістерінің саны z1 = 40, z2 = 240, z3 = 50, z4 = 150; қозғалтқыш білігіндегі қуат PД  = 4,5 кВт; қозғалтқыштың аралық білігінің жылдамдығы д = 108 с-1; Редуктордың ПӘК р = 0,9 және барабанның б = 0,92; жүк салмағы mг = 800 кг, қозғалтқыш білігінің айналу жиілігін nд анықтаңыз

#

Суретте көрсетілген және келесі деректерге ие механикалық көтергіш жүйесі үшін: қозғалтқыш білігінің инерция моменттері Jд = 0,42 кгм2, редуктордың аралық білігі Jр = 0,14 кгм2, барабан Jб = 6,5 кгм2. және тісті дөңгелектер Jz1 = 0,3 кгм2, Jz2 = 0,96 кгм2, Jz3 = 0,45 кгм2, Jz4 = 1,25 кгм2; тісті беріліс тістерінің саны z1 = 30, z2 = 210; қозғалтқыш білігіндегі қуат PД = 14 кВт; редуктордың аралық білігінің айналу жылдамдығы nр = 100 айн/мин; барабан ПӘКб = 0,92, диаметрі Dб = 0,6  м; жүкті көтеру жылдамдығы Vг = 0,785 м/с және массасы mг = 900 кг, қозғалтқыштың білігінің айналу жиілігін анықтаңыз nд

#

Төмендегі төлқұжат деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: қозғалтқыш тұтынатын қуат, Р=14,828 кВт; ток Iном = 33,7 А; якорьдің айналу жиілігі nном = 3000 айн/мин; ПЭКном  = 0,81 қажетті параметрлерді есептеп, табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Төмендегі төлқұжат деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: біліктегі қуат Рном = 17 кВт; кернеу Uном=440 В; бос жүріс жылдамдығы 0 = 145,2 с-1; ПӘКном  = 0,91, қажеттіпараметрлерді есептеп, табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Төмендегі төлқұжат деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: біліктегі қуат Рном = 32 кВт; кернеу Uном=440 В; якорьдің айналу жылдамдығы ном = 105 с-1; ПӘК ном  = 0,887, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Төмендегі төлқұжат деректерімен тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: ток Iном = 286 А; кернеу Uном = 220 В; якорь айналу жиілігі nном= 1000 айн/мин; ПӘК ном  = 0,875, қажетті параметрлерді есептеп табиғимеханикалықжәнеэлектромеханикалықсипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: біліктегі қуат Рном = 19 кВт; тогыIном=213 А; ПӘК ном = 0,81, якорь айналу жылдамдығы ном = 63 с-1, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін: қозғалтқыш тұтынатын қуат, Р=111,73 кВт; якорь айналу жиілігі nном = 1500 айн/мин; кернеу Uном=220 В; ПӘКном  = 0,895, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=26 кВт;  сырғуы sном = 5%; ротордың тогы I2ном =68 А; полюс жұптарының саны р = 3; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк / Мном = 1,8, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=8.2 кВт; сырғуыsном = 2%; ротордың тогы I2ном = 23 А; магнит өрісінің айналу жиілігі n0 = 1500 айн/мин; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном= 2,8қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=11 кВт; полюс жұптарының саны р = 2; ротордың тогы I2ном = 43 А; ротордың айналу жиілігі nном = 1455 айн/мин; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном = 3,4,, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар фазалы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном = 380 В; білік қуаты Рном=3,5 кВт; sном = 3%; магнит өрісінің айналу жиілігі n0=3000 айн/мин; ротордың тогы I2ном = 13,5 А; қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном= 2,3, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз

#

Келесі паспорттық деректері бар жараланған роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін: кернеу Uном= 380 В; білік қуаты Рном=22 кВт; ротордың тогы I2ном = 63 А; полюс жұптарының саны p = 3; sном=4,5%; Қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі Мк/Мном= 3,1, қажетті параметрлерді есептеп табиғи механикалық сипаттамасын тұрғызыңыз