№ 9 дәріс

Электр желілерінің режимдерін есептеу

Режимдерді есептеу міндеттері. Негізгі болжамдар

Режимді есептеу міндеті режим параметрлерін анықтау болып табылады:

* желі элементтеріндегі ток мәндерін;

* желі түйіндеріндегі кернеу мәндерін;

* желі элементінің басындағы және соңындағы қуат мәндерін;

* қуат пен электр қуатын шығындар мәндерін.

Бұл шамаларды есептеу жабдықты таңдау, электр энергиясының сапасын қамтамасыз ету, желілердің жұмыс режимдерін оңтайландыру үшін қажет.

Режимді есептеу үшін келесі бастапқы деректер қажет:

* электр қосылыстарының схемасы және оның параметрлері-элементтердің кедергісі мен өткізгіштігінің мәні;

* жүктеме қуаты немесе олардың қуат графигі;

* желінің жеке нүктелеріндегі кернеу мәндері.

Теориялық тұрғыдан желіні Кирхгоф заңдарына негізделген ЭТН-де белгілі әдістердің көмегімен есептеуге болады. Алайда, оларды тікелей қолдану екі себепке байланысты қиын:

* нақты желідегі көптеген элементтер санынан;

* бастапқы деректер тапсырмасының ерекшелігі.

Бастапқы деректерді орнатудың ерекшелігі келесідей-жүктеме қуаты мен қуат көзіндегі кернеу анықталады. Ағынның суретін салу үшін, яғни әр элементтің соңында және басында қуат мәндерін табу үшін қуаттың шығындарын есептеу керек. Оларды есептеу үшін әр элементтегі токты білу керек. Оның мәнін жүктеме шиналарындағы белгілі кернеумен есептеуге болады. Және бұл есептеудің басында белгісіз. Сондықтан Кирхгоф заңдарын біржақты шешім қабылдау үшін тікелей қолдану мүмкін емес.

Электр желілерінің режимдерін есептеудің негізгі әдісі болып тізбектеп жуықтау әдісі болады - итерациялық әдіс. Бұл есептеудің басында олар түйіндердегі кернеулердің алғашқы жуықтауымен анықталады (нөлдік итерация). Әдетте, тізбектің барлық түйіндеріндегі кернеулер бір-біріне тең және желінің номиналды мәніне тең деген болжам нөлдік итерация ретінде қабылданады. Қабылданған кернеу мәні мен тұтынушылардың берілген қуаты белгіленген кернеуге сәйкес режим параметрлерінің мәндерін, соның ішінде желі түйіндеріндегі кернеу мәндерін есептеуге болады. Бұл кернеу мәндері екінші жуықтау болады (бірінші итерация). Есептеу келесі жуықтаулардың нәтижелері Бберілген дәлдікпен бір-бірінен ерекшеленгенге дейін қайталанады.

Көбінесе 1-2 итерация жеткілікті. Егер қуатты жоғалтуға байланысты режимді оңтайландыру тапсырмалары қысқартылса, онда сізге көптеген итерациялар қажет.

Итерациялардың аз болуы қатал емес, бірақ қолайлы нәтиже беретін әдістердің пайда болуына әкелді, олар:

* ЭБЖ соңында берілген кернеу кезіндегі режимді есептеу әдісі;

* ЭБЖ басында берілген кернеу кезіндегі режимді есептеу әдісі (қуат көзінде).

ЭБЖ соңында берілген кернеу кезіндегі режимді есептеу әдісі

Есептеу кезеңдері 9.1 суретте көрсетілген схемаға қатысты көрсетіледі.

9.1 Сурет – ЭБЖ соңындағы берілген кернеудегі режімді есептеу

в конце ЛЭП.

1

2

n-1

n

Un

ИП

Уч-к1

Уч-к2

Уч-к(n-1)

Уч-кn

Pн1+ j Qн1

Pн2+ j Qн2

Pн(n-1)+ j Qн(n-1)

Pнn + j Qнn

Беілгені:

* жүктеме қуаты;

* ЭБЖ учаскелерінің кедергісі және өткізгіштігі;

* соңғы бөлімнің соңындағы кернеу (n түйініндегі кернеу).

Есептеу электр желісінің соңынан оның басталуына қарай Ом және Кирхгоф заңдарын қолдану кезінде белгісіз қуаттар мен кернеулерді ретімен анықтаудан тұрады.

Есептеу реті.

1. Трансформаторлардың жоғары кернеуінің орамасына кіретін қуат анықталады

мұнда  трансформатордың активті және реактивті мыс шығындары.

2. Барлық тұтынушылардың келтірілген жүктемелері анықталады

мұнда  трансформатордың активті және реактивті болат шығындары.

Соңғы n  түйіннің зарядталу қуатын анықтаймыз:

мұнда  тізбектердің санын ескере отырып есептелген ЭЖЖ соңғы n-ші учаскесінің реактивті өткізгіштігі,

- Соңғы түйіннің есептік жүктемесі анықталады

- ЭЖЖ соңғы n-ші учаскесінің соңындағы қуат анықталады Оп

- ЭЖЖ соңғы n-учаскесіндегі қуаттың шығындары анықталады

мұнда  учаскедегі тізбектердің санын ескере отырып анықталған ЭБЖ соңғы n-ші учаскесінің белсенді және реактивті кедергісі

- Электр желісінің соңғы n-ші учаскесінің басында қуат анықталады

- ЭБЖ соңғы n-ші учаскесінде кернеудің төмендеу құрауыштары анықталады

( ескеріледі).

- Соңғы n–ші бөлімнің басындағы кернеу немесе түйіннің кернеуі (n–1) кернеу векторын аргумент есебінің осімен біріктіру шартымен анықталады

- Түйіннің зарядтау қуаты (n-1) анықталады

- Тораптың есептік жүктемесі (n-1) анықталады

- Кирхгофтың I Заңы бойынша электр желісінің n-ші учаскесінің соңындағы қуат анықталады

Әрі қарай, 6 – 12 тармақтары бойынша есептеу Бірінші учаскенің басында қуат табылғанға дейін жүзеге асырылады.

ЭБЖ басында берілген кернеу кезіндегі режимді есептеу (қуат көзінде)

Есептеу кезеңдері 9.2 суретте көрсетілген схемаға қатысты көрсетіледі.

9.2 Сурет – Қуат көзінде берілген кернеу кезіндегі режимді есептеу

на источнике питания.

1

2

n-1

n

Uип

ИП

Уч-к1

Уч-к2

Уч-к(n-1)

Уч-кn

Pн1+ j Qн1

Pн2+ j Qн2

Pн(n-1)+ j Qн(n-1)

Pнn + j Qнn

Берілгені:

* жүктеме қуаты;

* ЭБЖ учаскелерінің кедергісі және өткізгіштігі;

* қуат көзіндегі кернеу.

Бұл жағдайда электр желісінің соңынан бастап Кирхгоф заңы бойынша белгісіз қуат пен кернеуді анықтау мүмкін емес, өйткені учаскенің соңындағы кернеу белгісіз. Бұл жағдайда тізбекті жуықтау әдісі қолданылады. Есептеулер орындалады екі кезеңнен тұрады.

Бірінші кезеңде желінің барлық түйіндеріндегі кернеулер оның номиналды кернеуіне тең және тең болады деген болжам қабылданады.

I кезеңді есептеу реті.

- Трансформатордың жоғары кернеу орамаларына келетін қуаттары анықталады

мұнда трансформатордың мысындағы активті және реактивті  қуат шығындары.

- Барлық тұтынушылардың келтірілген жүктемелері анықталады

мұнда  трансформатордың болатындағы активті және реактивті  қуат шығындары.

- Түйіндердің зарядталатын қуаттары анықталады

- соңғы n түйіннің

- қалған түйіндердің ()

мұнда  тізбектер саны ескеріліп, әр бір түйінге келетін БЭЖ бөлшектерінің реактивті өткізгіштері (мысалы,).

- Түйіндердің есептелетін жүктемелері анықталады

- Соңғы n–ші БЭЖ бөлшегінің соңындағы қуаттарын анықтаймыз

- Соңғы n–ші БЭЖ бөлшегінің соңындағы қуат шығындарын анықтаймыз

мұнда  соңғы n–ші БЭЖ бөлшегінің активті және реактивті кедергілері, бөлшектегі тізбектер санын ескереміз

- Соңғы n–ші БЭЖ бөлшегінің басындағы қуаттарын анықтаймыз

- Кирхгофтың I-ші зағы бойынша n–ші БЭЖ бөлшегінің соңындағы қуаттарын анықтаймыз

Әрі қарай, 6 – 8 тармақтары бойынша есептеу бірінші бөлімнің басында қуат табылғанға дейін жүзеге асырылады.

Екінші кезеңде желінің барлық түйіндеріндегі кернеулер әр бөлімнің басындағы кернеулер мен кернеулер бойынша есептеледі.

II кезеңді есептеу реті.

1 Бірінші учаскенің басындағы кернеу ЖК кернеуіне тең деп қабылданады

2 БЭЖ бірінші бөлшегіндегі кернеудің төмендеу құрастырушылары анықталады

( кернеуде ескеріледі).

- Кернеу векторын аргументтің тірек осімен біріктіру шартымен бірінші бөліктің соңындағы кернеу немесе 1 түйіннің кернеуі анықталады

Әрі қарай, 2 – 3 тармақтары бойынша есептеу соңғы бөлімнің соңында кернеу табылғанға дейін жүзеге асырылады (соңғы түйіннің кернеуі).

Әр түрлі номиналды кернеулердің желілерін есептеу

Электр беруді жеңілдетілген түрде екі элемент-электр желісі мен трансформатор арқылы қосуға болады (сурет. 9.3).

Әр түрлі номиналды кернеулердің желісін есептеу екі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін.

Бірінші әдіс-желіні бір негізгі кернеуге келтіру. Сонымен қатар, орын басу сұлбасында идеалды трансформаторлар жоқ, ал орын басу сұлбасында барлық кедергісі трансформаторлардың трансформация коэффициенттері арқылы бір кернеуге беріледі. Мысалы, Uв ном -ға келтіру кезінде келтірілген кедергілер формула бойынша есептеледі:

мұнда Z – элементтің нақты кедергісі.

Есептеу аталған бірліктерде де, салыстырмалы бірліктерде де жүргізілуі мүмкін.

Желіні бір кернеуге келтіру көбінесе қысқа тұйықталу токтарын есептеу кезінде және электр желілерінің белгіленген режимдерін есептеу кезінде сирек қолданылады.

Екінші әдіс идеалды трансформаторды ескереді, яғни кернеуді анықтау кезінде трансформация коэффициенттері ескеріледі.

Трансформатор екі элемент түрінде ұсынылады- Zт трансформаторының кедергісі және идеалды трансформатор (трансформация коэффициенті).

Бірнеше номиналды кернеулері бар желі режимін есептеу кез – келген белгіленген шарттар үшін орындалуы мүмкін және берілістің соңында берілген кернеу кезінде немесе берілістің басында берілген кернеу кезінде есептеуге дейін азаяды.

Берілістің басында берілген кернеуді есептеу үлкен практикалық қызығушылық тудырады. Режимді есептеу нәтижесінде трансформаторлардың жоғары кернеуі жағынан тізбектің барлық түйіндеріндегі кернеулер анықталады. Содан кейін әрбір трансформаторлық қосалқы станция үшін жүктеме шиналарындағы кернеу есептеледі (төменгі кернеу жағында). Есептеуді суретте көрсетілген сұлба 9.4 суреттегі мысалында көрсетеміз.

i

ЛЕПi

ЛЕПi+1

ПС i

Pн i + j Qн i

а)

9.4 Сурет – Электр желінің бөлігі:

а) негізгі сұлба; б) толық орын басу сұлбасы

Pх i + j Qх i

R i + jX i

R i+1 + jX i+1

Rт i + jXт i

0,5ΔQс i

0,5ΔQс i+1

Pн i + j Qн i

б)

i

Ui

Kт i

Трансформатордың жоғары орамасына кіретін қуат  (есептелген жүктеме анықтамасын қараңыз) және i нүктесіндегі кернеу бойынша трансформатордағы кернеудің төмендеу құрастырушылары есептеледі:

( кернеуде ескеріледі)

Әрі қарай, жоғары кернеуге әкелетін ҚС төменгі кернеу жағындағы кернеу есептеледі:

Төменгі кернеу шиналарындағы ҚС нақты кернеуі тең болады:

Егер нақты кернеудің мәні трансформатордың төменгі жағындағы номиналды кернеумен бірдей кернеу класына айналса, есептеу дұрыс орындалады.