№ 13 дәріс

Күрделі тұйықталған желілердің режимдерін есептеу.

Желіні түрлендіру әдістері.

Түрлендіру әдісінің мәні

Ірі электр жүйелерінің, қалалардың және өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр желілерінде жалпы схемаға қосылған көптеген жеке желілер мен жүктемелер бар. Мұндай желілердің режимдерін есептеу қиын мақсат болып табылады. Шешудегі қиындықтар элементтер санының өсуімен артады. Мұндай желілер, әдетте, компьютерлердің көмегімен есептеледі. Бірақ күрделілігі аз желілерді бір реттік есептеу кезінде жеңілдетілген есептеу әдістері қолданылды. Осындай әдістердің бірі-күрделі тұйықталған тізбекті біртіндеп түрлендіру әдісі.

Әдістің идеясы-берілген күрделі тұйықталған желі біртіндеп қайта құру арқылы екі жақты қуатпен желіге жеткізіледі. Түрлендірілген схемада учаскелердегі қуат пен токтар анықталады. Содан кейін дәйекті кері түрлендірулер арқылы бастапқы желідегі токтар мен қуаттардың нақты таралуы болады.

Осындай қайта құрулардың нәтижесінде қуаттарды алдын ала бөлу және қуаттарды бөлу нүктелері табылады. Белсенді және реактивті қуаттың бірнеше бөліну нүктелері болуы мүмкін. Күрделі тұйықталған желі белсенді қуат бөлімінің токтары арқылы кесіледі. Алынған жеңілдетілген тізбектерде қуат көздерінде берілген кернеу кезінде режимді есептеу жүзеге асырылады.

Күрделі тұйықталған желіні біртіндеп түрлендіру әдістері бірқатар қарапайым әдістерді қолданады. Әр әдіс желі учаскесін элементтердің аз санымен түрлендіруге мүмкіндік береді. Бұл үшін қажеттіу часкенің есептеуін жасап, содан кейін кері түрлендірулерді қолдана отырып, бастапқы схемаға ораласыз.

5 әдісті қарастырамыз. Олардың кейбіреулері сізге "Электротехниканың теориялық негіздері" курсынан белгілі. Кейбіреулермен бірінші рет танысамыз.

1 әдіс. Желі учаскесі сымдарының қима аудандарын

эквиваленттіге ауыстыру

Ол индуктивті кедергілерді елемейтін және тек белсенді кедергілерді ескеретін желілерде қолданылады. Мысалы, кернеуі 35 кВ дейінгі кабельдік желілерде. Әуе электр желілерінің индуктивті кедергісі аз мөлшерде өзгеретінін ескере отырып, жоғары вольтты желілерді түрлендіру үшін де қолдануға болады.

Желінің барлық сымдарының көлденең қимасын есептеуді жеңілдету үшін олар бір жалпы қимамен беріледі. Берілген (эвивалентті) Қима ауданы ретінде берілген желіде жиі кездесетін сымдардың қима ауданы алынады. Барлық учаскелердің қима аудандарын түрлендірілген желінің эквивалентік есебіне келтіргеннен кейін желі учаскелерінің кедергісі бойынша емес, олардың ұзындығы бойынша жүргізіледі. Бұл есепті жеңілдетеді.

Әдістің негізіне түрлендіруге дейін және одан кейін желінің электрлік күйі өзгермейтіндігіне негізделген. Бұл түрлендіруге дейін және одан кейін қуаттың таралуы мен кернеудің жоғалуы бірдей екенін білдіреді.

Егер түрлендіруге дейін және кейін учаскелердің белсенді кедергісі өзгермесе, шарт сақталады.

Ұзындығы l1 учаскесі F1 қимасымен жасалған десек. Учаскенің көлденең қимасын F –қа  ауыстыру керек, математикалық тұрғыдан түрлендіру шарты келесідей жазылады:

немесе   .

Шартты орындау үшін желі учаскесінің ұзындығы өзгеруі керек. Оның мәні келтірілген өрнектен анықталады:

2 әдіс. Параллель желілерде жүктемелер жоқ кезінде оларды

эквиваленті желімен  ауыстыру

Тікелей есеп. Параллель желілердің қуаты  және олардың кедергісі  белгілі (13.1а суретті қараңыз). Түрлендірілген схемада  и мәндерін табу керек (13.1 б суретті қараңыз).

Схемалардың эквиваленттік шарты-түрлендірілген және бастапқы тізбектердегі 0 нүктесіндегі кернеу бірдей болу керек.

Егер 1-n нүктелеріндегі кернеу бірдей болса, онда біз жазамыз:

немесе

1

2

(n-1)

n

Z1

Z2

Z(n-1)

Zn

S1

S2

S(n-1)

S n

0

Zэкв    Sэкв

0

a)

б)

13.1 Сурет  – 2 әдіске түсіндіру

а) бастапқы схема; б) түрлендірленген схема.

Эквиваленті схеманың өткіштілігі келесі формуламен есептеледі:

Кері есеп. Түрлендірленген схемадағы қуат пен кедергі  белгілі (13.1б суретті қараңыз). Бастапқы схемадағы қуатты анықтаймыз (13.1а суретті қараңыз).

0 нүктесіндегі кернеу бірдей болғандықтан, түрлендірілген және бастапқы схемадағы кедергілердегі кернеудің төмендеуі бірдей:

немесе

Алынған теңдіктен қуаттың мәндерін табуға болады :

…

3 әдіс. Желінің бір нүктесіне қосылған кернеу көздерін

бір эквиваленті көзге ауыстыру

Тікелей есеп. Параллель тізбектердің токтарының мәндері, олардың кедергісі  және фазалық ЭҚК мәндері  белгілі (13.2а суретті қараңыз). Түрлендірілген схемада  және мәндерді табу керек (13.2б суретті қараңыз).

13.2 Сурет–3 әдіске түсініктеме:

а) бастапқы схема;

б) түрлендірілген схема.

Е1ф

Е2ф

Е(n-1)ф

Еnф

Z1

Z2

Z(n-1)

Zn

I1

I 2

I (n-1)

I n

0

a)

Zэкв    Iэкв

0

б)

Eэкв ф

Схемалардың эквиваленттік шарты-түрлендірілген және бастапқы тізбектердегі 0 нүктесіндегі кернеу кернеу бірдей.

Бастапқы схеманың тармақтарындағы токтардың мәні келесі өрнектер бойынша есептеледі:

(13.1)

Эквиваленті желінің ток мәні келесі өрнекпен анықталады:

(13.2)

(13.1) өрнегін (13.2) өрнекке қоямыз:

өйткені , онда алынған өрнекті келесідей жазуға болады:

.

Жақшаларды ашып түрлендіруді орындаймыз Нәтижесінде біз келесі өрнекті табамыз:

немесе

Мұннан эквиваленті фазалық ЭҚК-нің мәні келесі өрнекпен анықталады:

Кері есеп. Түрлендірілген схемада  және  мәндері белгілі (13.2б суретті қараңыз) бастапқы тізбектегі токтарды  анықтау керек. (13.2 а суретті қараңыз).

Бастапқы тізбектегі кедергілердегі кернеудің түсу шамасы келесідей анықталады:

Ұқсас өрнекті түрлендірілген схема үшін жазуға болады:

Алынған өрнектерден 0 нүктесіндегі кернеудің мәнін табамыз:

(13.3)

және

(13.4)

(13.3) өрнектерін (13.4) өрнекке теңестіре отырып, табамыз:

Осы теңдіктерден токтардың қажетті мәндерін анықтауға болады:

Тармақтардағы қуат мәндерін анықтау үшін 0 нүктесіндегі кернеу мәніне және үш түбірге көбейтілген ток комплекстерін көбейту керек:

4. Кедергі үшбұрышының эквивалентті жұлдызға түрлендіру

Тікелей есеп. Үшбұрыштың бұтақтарындағы қуаттардың мәні, олардың кедергісі . белгілі . (13.3 суретті қараңыз)). Жұлдыз сәулелеріндегі қуат мәндерін  және олардың кедергілерін .табу керек .

Схемалардың эквиваленттік шарты-1, 2 және 3 нүктелердегі режим түрлендіруге дейін және кейін өзгеріссіз қалады

Жұлдыз сәулелерінің кедергісі келесі формулалар бойынша есептеледі:

Жұлдыз сәулелеріндегі қуат 1, 2, 3 түйіндер үшін  Кирхгофтың I заңына сәйкес анықталады. Қабылданған бағыттар бойынша қуаттарды анықтаймыз:

1

2

3

S12

Z12

Z23        S23

S31

Z31

S1

S2

S3

Z1

Z3

Z2

13.3 сурет  –  4 әдіске түсініктеме ініктемеПояснения к приему 4

Кері есеп. Жұлдыз сәулелеріндегі қуат мәндері  және олардың кедергісі  белгілі (13.3 суретті қараңыз). Үшбұрыштың бұтақтарындағы қуат мәндерін , олардың кедергісін  аныөтау керек .

Үшбұрыштың жақтарының кедергісікелесі  формулалар бойынша есептеледі:

Үшбұрыштың бұтақтарындағы қуат тұйықталған тізбектер үшін құрастырылған Кирхгофтың II Ззаңына сәйкес есептеледі. Контурларды сағат тілімен айналдырудың қабылданған бағытында келесі теңдеулер бар:

Алынған теңдеулерді шеше отырып, үшбұрыштағы қуат мәндерін анықтаймыз:

Тікелей жұлдыздың үшбұрышқа түрлендіру болуы мүмкін. Онда кері есеп – үшбұрыштың жұлдызға түрлендіру.

5. Жүктемелерді желінің басқа нүктелеріне ауыстыру

Кейде аралық жүктемелерге байланысты бірнеше электр желілерін бір эквивалентті немесе бірнеше көздерді бір эквивалентке ауыстыру мүмкін емес. Сондықтан алдымен жүктемені беру деп аталатын түрлендіруді орындау керек. Бұл түрлендірудің идеясы-аралық жүктемесі бар схеманы жүктеме бөліктерге бөлінетін және электр желісінің соңында қосылатын схемамен ауыстыру.

Екі жақты қоректендіретін желіні қарастырамыз (13.4а сурет). Желінің барлық нүктелеріндегі кернеулер шамасы бойынша тең және фазада сәйкес келеді деп санаймыз:

Предположим, что выполнению какого-то преобразования мешает нагрузка в точке 1.

Прямая задача. Перенести нагрузку из точки 1 на шины источников питания и найти распределение мощности в преобразованной схеме (рис.13.4 б).

Условие преобразования – режим сети за границами преобразованного участка остается таким же, как и до преобразования.

1-ші нүктедегі жүктеме қандай да бір түрлендіруді орындауға кедергі келтіреді дейік.

Тікелей есеп. 1 нүктеден жүктемені қоректендіру көздерінің шиналарына көшіру жәнетүрлендірген схеманың қуат таралуын анықтау. (13.4 б сурет).

Түрлендіру шарты-түрлендірілген аймақтың шекарасынан тыс желі режимі түрлендіруге дейінгі режиммен бірдей болып қалады.

13.4 Сурет – 5 әдіске түсіндіру

а) бастапқы схема; б) түрлендірілген схема.

1

А

В

SА

SВ

2

n

Sн1

Sн2

Sн3

ZА1

Z12

Z2n

ZnB

А

В

S’А

S’В

2

n

Sн1

Sн2

Sн3

ZА1

Z12

Z2n

ZnB

а)

б)

Бастапқы схемада негізгі учаскелердің қуатын табыңыз:

;               .

Түрлендірілген схемадағы бас учаскелер қуаттарының мәндері:

Кедергілер

Математикалық түрдегі түрлендіру шарты келесідей жазылады:

;                .

және қуаттардың өрнектерін теңдейміз:

Түрлендіруді орындаймыз:

.

Теңдіктің бірдей элементтерін қысқартамыз және А қуат көзіне көшірілген 1 жүктеме қуатының табамыз:

Егер ұқсас түрлендірулерді орындасақ,  және қуаттарын теңестірсеңіз, онда В қуат көзіне берілген 1 жүктеме қуатының  анықтаймыз:

Есептеулердің дұрыстығы келесі тексерумен расталады:

Түрлендіруді оңай орындау үшін біз жүктемені қуат көздеріне ауыстырдық. Шын мәнінде, жүктемені желінің кез-келген екі торабына беруге болады. Бұл жағдайда осы түйіндердегі жүктемелердің қуаты берілген қуаттың мөлшеріне өзгереді.

Кері есеп. Жүктемені 1-ші нүктеге қайтарып және бастапқы схемада қуаттың таралуын табымыз (13.4а сурет).

Бастапқы схемада А-1 учаскесіндегі қуат А қуат көзінің қуатына тең:

.                                                   (13.5)

Түрлендірілген схемада А-2 учаскесіндегі қуат тең болады:

(13.6)

Біз өрнектен (13.5) өрнекті (13.6) аламыз. Табамыз:

Өйткені , онда

Анықталатын қуат келесідей анықталады:

.

В қуат көзінен бастаймыз. Бастапқы схемада 1-2 учаскесіндегі қуат тең болады:

.                                          (13.7)

Түрлендірілген схемада А-2 учаскесіндегі қуат тең болады:

.                                (13.8)

Біз өрнектен (13.7) өрнекті (13.8) аламыз. Табамыз:

.

Сомаға азайтыамыз және   ескере отырып, келесі өрнек анықтаймыз

,

оның ішінен біз қалаған S12 қуатын анықтай аламыз:

.

Алынған түрлендірулерден жүктемені қайтарудың келесі ережесін жазуға болады.

Егер жүктемені қайтару бағыты түрлендірілген схемадағы учаскедегі қуат бағытына сәйкес келсе, онда бастапқы схемадағы қуатты анықтау үшін берілген жүктеме мен учаскедегі қуатты түрлендірілген схемаға қосу керек. Егер қайтару бағыты сәйкес келмесе, онда бастапқы тізбектегі қуатты анықтау үшін түрлендірілген тізбектегі учаскедегі қуаттан берілген жүктеме қуатын алып тастау керек.