4 Ориентирно-соединительные съемки (продолжение)

План:

4. Ориентировка через два ствола

5. Организация работ при геометрических методах ориентирования шахт и меры безопасности

6 Примеры ориентирования горных выработок

4.4 Ориентировка через два ствола

Полевые работы при ориентировке через два ствола разделяются также на два этапа: до остановки стволов и после их остановки.

До остановки стволов от опорной сети на поверхности (пункты 1,2) прокладывается полигонометрия 1 разряда (1:10000) и около стволов закрепляются подходные точки а и b (рисунок 4.1).

В околоствольных дворах выставляются подходные точки 1, n и между ними прокладывается полигонный ход повышенной точности (1:3000-1:5000).

После выполнения этих работ производится остановка стволов. В каждый из них опускают по одному отвесу, а на подходных точках а, b и 1, n устанавливают теодолиты. Четыре наблюдателя одновременно делают примыкание к отвесам (измеряют угловые и линейные величины).

При ориентировке через два ствола погрешность проектирования отвесов играет второстепенную роль, поэтому здесь не применяют специальных методов определения положения покоя отвесов на горизонте примыкания.

Вычисление ориентировки через два ствола ведется в следующем порядке.

Вычисляются из примыкания на поверхности координаты отвесов А и В, получая XA,YA и XB,YB.

Рисунок 4.1- Ориентирование через два ствола

Решая обратную геодезическую задачу, определяют

Вводится условная система координат. Ось ОХ' условной системы направляется по первой стороне подземной съемки, а за начало координат принимается один из отвесов (в нашем примере - отвес А).

Отсюда ХА = YA = 0 и

По измеренным  и  вычисляют координаты точек подземного полигона в условной системе, заканчивая отвесом В, а затем

и

Дирекционный угол первой стороны подземной съемки в истинной системе координат определяется согласно схеме  по формуле

По известному  вычисляют вторично координаты всех точек подземного хода, заканчивая отвесом В, но уже в истинной системе координат.

Контролем ориентировки служит:

а) согласно инструкции ;

б) сопоставление координат отвеса В, полученных в истиной системе на   поверхности в шахте. Линейные невязки определяются, как  и

отсюда

Согласно инструкции погрешность определения дирекционного угла первой стороны подземной съемки не должна превышать . Это условие удовлетворяется, когда

Оценка способа. Ориентировка через два ствола из геометрических способов является самой точной, поскольку здесь расстояние между опущенными в стволы отвесами большое, поэтому погрешность проектирования мала. При ориентировании подземной съемки при этом способе стволы останавливаются на короткий срок (1,5-2,0 часа), в то время как при ориентировке через один ствол на 6-10 часов. Полевые и камеральные работы просты.

Для повышения точности ориентировки требуется делать меньше сторон в подземном полигоне, т.е. стороны должны быть длинными. Вытянутый вдоль стволов полигон способствует повышению точности ориентировки.

4.5 Организация работ при геометрических методах ориентирования шахт и меры безопасности

Перед началом ориентировки должна быть продумана организация работ во всех деталях. Это обусловлено тем, что работы должны быть выполнены в максимально короткий срок и с высокой точностью, ориентировка делается один раз в несколько лет и в отдельных случаях повторить ее не представляется возможным.

Обычно перед ориентировкой составляется программа работ, представляющая собою график организации работ при ориентировке. Такое ориентирование в данном примере требует остановки на 8,5 часов. В процессе выполнения ориентировки ответственный ее исполнитель должен непрерывно следить за выполнением графика.

Все работы разбиваются на две стадии: до остановки ствола и после его остановки. Заранее определяются способы выполнения отдельных операций, устанавливается точность измерения угловых и линейных величин и делается предрасчет ожидаемого результата. Работы при ориентировке ведутся одновременно на поверхности и в шахте.

4.5.1 Организация и планирование работ при ориентировании горизонтов

Установка клетей

- Перекрытие ствола на поверхности

- Установка блоков

- Установка козел для шкал

- Спуск отвесов

- Установка шкал

- Проверка отвесов

- Центрирование теодолитов

- Наблюдение качаний

- Измерения углов на поверхности

- Измерения углов в шахте

- Измерение расстояний на поверхности

- Измерение расстояний в шахте

- Уборка аппаратуры

Весь цикл непосредственных работ по ориентировке целесообразно разделить на:

- подготовительные работы (выбор схемы ориентировки, инструментов, их поверки, расположение оборудования, подвоз к стволу материала, закрепление подходных точек, прокладка полигонометрии от опорных пунктов к стволу);

- работы на поверхности (закрепление лебедок и отвесов, освобождение ствола от клети (скипов), перекрытие ствола, спуск отвесов, измерение углов и длин при примыкании к отвесам);

-  работы в шахте (прием опущенной проволоки, подвеска основных грузов, определение положения покоя отвесов, примыкание к ним).

Для производства работ необходимо 4 человека на поверхности и 3 на горизонте примыкания. Работа этих бригад должна строго согласовываться.

Меры безопасности при ориентировках:

а) инструктаж всех, кто участвует в ориентировке, о соблюдении осторожности при производстве работ, не допускать падения предметов в ствол, при перекрытии ствола работать можно только с предохранительными поясами, посторонних людей, не связанных с ориентировкой, у ствола не должно быть;

б) горный надзор о времени и сроках выполнения ориентировки должен быть предупрежден письменно, график работ утверждается главным инженером шахты;

в) устье ствола и зумпф должны быть надежно перекрыты брусьями или досками, оставить лишь для пропуска отвесов отверстия 10x10 см;

г) при спуске и подъеме отвесов под стволом на горизонте примыкания людей не должно быть;

д) руководитель работ лично проверяет надежность закрепления всего оборудования, просматривает проволоку отвеса, пропуская ее «через руку» проволока не должна иметь перегибов, груз подвешивается к ней из расчета обеспечения двукратной прочности на разрыв;

е) между поверхностью и шахтой должна быть надежная связь (обычно телефонная, реже - звуковая, световая); она устанавливается перед началом работ;

ж) не допускать одновременного выполнения работ на поверхности и в околоствольном дворе при примыкании к отвесам.

4.6 Примеры ориентирования горных выработок

Ориентирование через вертикальные восстающие. Ориентирование съемочных сетей подэтажных горизонтов, соединенных, с основным горизонтом вертикальными восстающими, может быть выполнено:

а)	через два вертикальных восстающих, соединенных выработкой на ориентируемом подэтаже;

б)	через один вертикальный восстающий спосрбом двух отвесов с примыканием к ним створом йли соединительным треугольником;

в)	оптическим способом;

г) гироскопическим способом.

Исходными пунктами для ориентирования съемочных сетей подэтажных горизонтов очистного блока должны быть пункты подземной маркшейдерской опорной сети основного горизонта или съемочной сети 1 разряда.	.

Погрешность ориентирования подэтажных выработок по отношению к ближайшей стороне сети основного горизонта должна быть не более ±10'. Для контроля ориентирование выпрлняют не менее двух раз. Расхождение между результатами двух ориентирований не должно превышать 14'.

Ориентирование через два вертикальных восстающих производят по схеме ориентирования через два вертикальных ствола. Углы на пунктах соединительного хода измеряют одним повторением теодолитом Т15 или ему равноточным. Длина сторон хода измеряется стальной рулеткой в прягдом и обратном направлениях. При этом расхождение между результатами измерений одной' и той же стороны не должно превышать 1 : 1000 ее длины.

В процессе вычислений подсчитывают относительную невязку хода между отвесами, которая не должна превышать 1 : 300. При вычислениях координаты отвесов, определенные на основном горизонте, считают"безошибочными. Если невязка допустима, то ее распределяют на все приращения соединительного хода, в противном случае ориентирование повторяют.

Ориентирование через один вертикальный восстающий по двум отвесам с примыканием к ним соединительным треугольником производят по методике, аналогичной ориентированию через один вертикальный ствол. Для спуска отвесов применяют блоки и катушки облегченного типа, которые закрепляются с помощью стержня, ввинченного в деревянную крепь или специальную стойку. Погрешность проектирования точек не должна быть более ±1 мм.	-

Для отвесов применяют тонкую (d =0,3 - 0,4 мм) стальную проволоку, а также латунную или полиамидную проволоку диаметром  0,5-0,7 мм) и грузы массой до 10 кг. Возможно использование суровых или шелковых шнуров с грузами массой 4—5 кг.

Для обеспечения достаточной точности ориентирования соединительному треугольнику необходимо придать выгодную форму. При этом расстояние между отвесами, опущенными в восстающий, должно быть не менее 0,5 м.

Углы соединительных треугольниквв измеряют одним приемом или одним повторением теодолитами типа Т15. Стороны треугольников измеряют стальной рулеткой дважды (расхождение между двумя измерениями не должно быть более 3 мм). Углы треугольников вычисляют по формулам синусов или сторон с обязательным контрольным вычислением расстояния между отвесами. Расхождение непосредственно измеренного и вычисленного расстояний между отвесами не должно быть более 5 мм.

Ориентирование через один вертикальный восстающий способом створа двух отвесов. Примыкание к отвесам осуществляется установкой теодолита в створе отвесов на основном горизонте с помощью специальной подставки с юстировочными винтами или насадки с передвижной пентапризмой на объектив трубы. Для примыкания на ориентируемом горизонте между пунктами съемочной сети А и В (рисунок 4.2) натягивают проволоку, к которой прикрепляют два отвеса, опущенных в восстающий. На основном горизонте теодолитом, установленным в створе отвесов в точке С, измеряют горизонтальный угол между направлением на известную точку К и створом отвесов, а также, расстояние от точки С до отвеса а. На ориентируемом горизонте измеряют расстояние от точки А до отвеса а.

Методика выполнения угловых и линейных измерений такая же, как и в предыдущем способе. По результатам измерений на основном горизонте обычным способом вычисляют дирекционный угол створа отвесов, а следовательно, и линии АВ на ориентируемом горизонте. Вычисляют горизонтальную проекцию расстояния от точки С до точки А как разность измеренных расстояний Са и Аа. По полученному значению и дирекционному углу линии СА (т. е. створа отвесов) вычисляют координаты точки Д.

Для контроля изменяют установку теодолита и повторяют все измерения. За окончательный результат берут среднее значение координат точки А и дирекционного угла А В из двух ориентирований.

Погрешность установки теодолита в створе отвесов (по данным Д. 3. Гельмана) не превышает ±3'. Применение насадки с пентапризмой позволяет уменьшить ее до 10—20".

Рисунок 4.2 - Ориентирование съемочной сети подэтажа способом створа двух отвесов:

а - вертикальный разрез; б - план; I - отвесы;

2 - восстающий; 3 - основной горизонт;

4 - ориентируемый горизонт .

Оптическое  ориентирование подэтажных выработок производится через вертикальные или крутонаклонные восстающие с помощью угломера УТ-3.

При выполнении работ используют одновременно два угломера с ориентирно-дальномерными рейками. Первый угломер устанавливают под восстающим в точке В (рисунок 4.3), а второй — над тем же восстающим в точке С. Первый угломер визируют на точку А и берут отсчет по горизонтальному кругу. Вторым угломером, установленным в точке С, визируют на керн первого угломера и берут отсчет по вертикальному кругу.

По сигналу маркшейдера, работающего с верхним угломером нижний угломер вращают вокруг вертикальной оси и добиваются совмещения оси рейки с горизонтальной нитью сетки нитей верхнего угломера. По горизонтальному кругу нижнего угломера берут отсчет (первое положение.) Маркшейдер с помощью" микро- метренного винта алидады верхнего угломера производит 4—5 совмещений горизонтальной нити с осью рейки нижнего угломера и берет соответствующие отсчеты по горизонтальному кругу. После этого поворачивают трубу нижнего угломера на 180° вокруг горизонтальной оси вращения, устанавливают рейку во второе положение, повторяют серию совмещений и отсчетов по верхнему угломеру. За окончательное значение отсчета по горизонтальному кругу в точке С принимают среднее арифметическое из серий отсчетов при двух положениях рейки.

С

Рисунок 4.3 - Ориентирование подэтажной выработки оптическим способом

По окончании этих действий верхним угломером визируют на точку!) и берут отсчет по горизонтальному кругу. По разностям отсчетов на основном и ориентируемом горизонтах вычисляют углы соответственно (ABC) и (BCD). Для передачи координат и высотной отметки рулеткой или дальномером измеряют расстояние ВС (между горизонтальными осями угломеров) и длину отвесов в точках А, В, С, D. Дирекционный угол ориентируемой стороны CD и координаты точки С вычисляют как в обычном полигонометрическом ходе, используя известный дирекционный угол стороны АВ.

Гироскопическое ориентирование съемочных сетей подэтажных выработок производится с помощью малогабаритных гирокомпасов, гиронасадок и гиробуссоли МВБ-3. Описание этих приборов и методика работы с ними приведены в гл. III.

Ориентирование через наклонные восстающие. Ориентирование, съемочных сетей подэтажных выработок через наклонный восстающий производят:

а)	проложением полигонометрического хода;

б)	способом створных точек;

в)	способом перемещения несвободного отвеса.

Рисунок 4.4 –

Ориентирование

сети подэтажа

способом створных точек

А-А

Рисунок 4.5 - Ориентирование с перемещением несвободного отвеса

При проложении полигонометрического хода через наклонный восстающий часть вершин его закрепляют по возможности в местах сопряжений восстающего с подэтажными выработками.

В тех случаях, когда сквозное визирование на этаж с одной установки инструмента невозможно, для отдельных пунктов съемки укрепляют специальные полки. В полигонометрическом ходе измеряются горизонтальные углы, углы наклона и длина сторон.

Для угловых измерений используют теодолиты или угломеры с точностью отсчитывания по горизонтальному и вертикальному кругам не ниже 10'. Горизонтальные углы измеряют одним полным повторением, вертикальные — при двух положениях трубы в одном направлении. При углах наклона восстающих свыше 50° рекомендуется применять теодолит с внецентренной трубой или выполнять работы способом створных точек.

Каждая сторона теодолитного или угломерного хода измеряется дважды стальной рулеткой. Расхождения между двумя измерениями не должны превышать 1 : 1000.

При углах наклона восстающих 70° и более целесообразно применить способ взаимного ориентирования, как было описано выше.

Координаты вершин хода вычисляют по обычным формулам. Для упрощения вычислений значения горизонтальных углов округляют до 1', вертикальных - до 10', расстояний - до 0,01 м. Теодолитные или угломерные ходы, проложенные по восстающим должны замыкаться на вентиляционных горизонтах или в подэтажных выработках или же дважды прокладываться независимо. При этом относительная линейная невязка не должна превышать 1 :  300 длины хода. При способе створных точек применяется теодолит с окулярной призмой или насадкой, позволяющей визировать вверх под любым углом наклона (рисунок 4.4 ).

На основном горизонте 1 под точкой С устанавливают теодолит, а на ориентируемом горизонте 3 в точке В подвешивают визирный отвес, который наблюдают в трубу теодолита с	 помощью окулярной призмы или насадки. Теодолитом измеряют	горизонтальный угол А С В и	 угол наклона, а стальной рулеткой—длину линии СВ. После этого в восстающем 2 выставляют в створе линии СВ дополнительную точку К на таком расстоянии, чтобы отвес на этой точке можно было наблюдать из точки В в центральную трубу теодолита.

Теодолитом, установленным в точке В, измеряют угол KBF, который равен углу CBF. Координаты точек В и F вычисляют обычным способом.

Анализ результатов ориентирований в рудниках Кривого Рога показывает, что угол CBF указанным способом определяется с точностью ±1—3'.

Ориентирование с перемещением несвободного отвеса основано на определении дирекционного угла створа двух положений несвободного отвеса (рисунок 4.5 ).

Между маркшейдерскими пунктами А и С, закрепленными соответственно на ориентируемом и исходном горизонтах, закрепляется тонкая проволока или жилка, которая в точке Х1  оттягивается отвесом, образуя пересекающиеся линии СХ1 и ХгА, определяющие вертикальную, ориентирующую плоскость CXtA. Между исходной стороной ЕС и ориентирующей вертикальной плоскостью СХгА измеряют горизонтальный угол р. После этого верхний конец проволоки из точки А перемещают в точку В, которая закрепляется в створе плоскости СХгА на максимально возможном удалении от точки А (при этом отвес Хг займет положение Х2). Установка точки В в створ с вертикальной плоскостью СХхА производится методом приближений по командам с нижнего горизонта, где перемещение контролируется визированием на нижнюю часть отвеса Хг через трубу теодолита, установленную под углом р к исходной стороне.

При втором положении несвободного отвеса измеряют горизонтальное проложение линии СХг — и наклоннунэ длину ХгВ — L. Для определения горизонтального проложения л2.В = S2 образуют вспомогательный прямоугольный треугольник abc, обозначая метками произвольные точки а и с на наклонной проволоке и прикрепляя в точке а легкий отвес.

В образованном треугольнике измеряют катет be = /г и гипотенуза- TeHy3iy ас — 1И. На верхнем горизонте непосредственно у точки В может быть образован аналогичный треугольник, в котором будут измерены Ь'с' = 1'г и Вс — Ги. Величину S2 находят по формуле.

Методом геометрического или тригонометрического нивелирования производится высотная привязка точки Х2 несвободного отвеса СХ2А.

На ориентируемом горизонте измеряют элементы треугольника примыкания АВТ: стороны АВ, AT, ТВ, угол у' между сторонами ТА' и ТВ, а также примычные углы а' и Р'.

Вычисление ориентировки заключается в вычислении углов соединительного треугольника по теореме синусов, дирекционного угла линии А В и координат точки В с последующим вычислением дирекционного угла ориентируемой стороны TD и координат точки Т. По несложным геометрическим формулам могут быть также определены высотные координаты точки В.

При невозможности перемещения несвободного отвеса в створе ориентирующей плоскости СХгА на основном горизонте может быть образован вытянутый соединительный треугольник CAB. В этом случае вычисления несколько усложняются.

Рассматриваемый способ может быть использован при ориентировании через искривленные и ломаные восстающие при отсутствии прямой визуальной или прямолинейной связи между ориентируемыми горизонтами. В таких случаях на несвободный отвес подвешиваются несколько грузов по его длине и несвобод- - ный отвес разбивается на несколько составляющих, для каждой из которых выполняются описанные ранее измерения.

Способ обеспечивает передачу дирекционного угла с погрешностью не более Г и отличается высокой Производительностью полевых и камеральных маркшейдерских работ. .

Рекомендуемая литература:  [ 1-6]

Контрольные задания для СРС (8 часа ) [ 1-6]

3.Примеры ориентирования горных выработок.

4.Примыкание к отвесам соединительным четырехугольником

5. Способ с введением условного азимута.

6. Ступенчатые способы ориентирования.

Вопросы для контроля знаний:

1 Полевые работы при ориентировке через два ствола

2 Организация работ при геометрических методах ориентирования шахт и меры безопасности

3 Ориентирование через наклонные восстающие.