Практическая СРОП 1

ВЫБОР БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУРЕНИЯ ШПУРОВ при проходке ствола

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА:

| № варианта | f– крепость пород |
| --- | --- |
| 1 | 10 |
| 2 | 11 |
| 3 | 12 |
| 4 | 13 |
| 5 | 14 |
| 6 | 15 |
| 7 | 16 |
| 8 | 17 |
| 9 | 18 |
| 10 | 20 |

Пример решения задачи

Выбор бурового оборудования производят в соответствии с рекомендациями СНиП 3.02.03-87 для бурения шпуров по породам с f<14 обычно применяют механизированные бурильные установки типа БУКС и СМБУ. Так как у нас f = 18 , используем ручные перфораторы ПР-24ЛС, ПР-30ЛС Производительность бурения шпуров ручными перфораторами с учетом подготовительно – заключительных операции определяется по формуле:

Q6= 50φ∙nб∙kд∙kn∙kв4.5+f, м/ч

Q6= 50 ∙0,85∙54∙5.15∙1∙0,94.5+18 = 472 м/ч

где  φ- коэффициент одновременности работы бурильных молотков, φ=0,8 - 0,9, nб – число перфораторов в работе

nб= SвчSуд

Sуд – площадь забоя на 1 перфоратор, Sуд=4 - 5м2

kд – коэффициент, учитывающий dш;

kд=36dш

kв – коэффициент, учитывающий приток воды в ствол;

kп – коэффициент, учитывающий тип перфоратора

для ПР-30ЛС, ПР-30ЛУБ   kп = 1

Способ проходки ствола совмещенный, с постоянным креплением ствола монолитным бетоном вслед за продвижением забоя. Для крепления ствола применяют секционную металлическую опалубку диаметром 5,5 м с рабочей высотой 4,0 м.

Подача  бетона за опалубку производится по бетоноводу диаметром 168 мм с приствольного БРУ.

При отсутствии труб бетоновода, доставку бетона к месту укладки предусматривается производить при помощи бадьи-контейнера. Для защиты находящихся в забое людей и производства проходческих работ используют 2-х этажный проходческий полок. Уборка в забое осуществляется стволовой погрузочной машиной КС-2У/40. При уборке породы и бетонировании ствола, подвесной проходческий полок устанавливается на высоте не более 12 м от забоя. По мере углубления ствола производится рассечка сопряжений с околоствольными дворами и камерами. Проходческие трубопроводы: бетоновода, сжатого воздуха, промводопровода, водоотлива и вентиляции – крепятся к стенкам ствола в соответствии проекта. Кабели в стволе крепятся к канатам соответствующих лебедок. Наращивание трубопроводов производятся через 40 м проходки ствола. Для этой цели выделяется специальное время, в течение которого производится также и профилактический ремонт проходческого оборудования.

В состав проходческого цикла входят следующие работы:

- буровзрывные работы;

- проветривание и приведение забоя в безопасное состояние;

- уборка породы;

- крепление;

- наращивание трубопроводов.

Проходческие работы осуществляются по скользящему графику с 6-ти часовым режимом работы. Число смен в сутки – 4.