Практическая СРОП 6

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Трубы вентиляции диаметром 1000 мм, длина звена 4,0 м крепятся тягами к анкерам, заделанным в бетонную крепь, на каждую трубу один узел крепления. Соединение труб выполняется по чертежу №10793/ИI или на фланцах с уплотнением. Остальные трубопроводы крепятся к подвесному расстрелу, который устанавливается через 8 метров.

Вертикальность прокладки труб всех ставов контролируется по отвесу. Особенно важно это для става бетоновода, так как отклонение от вертикального положения става, приводит к быстрому изнашиванию труб. Поэтому при бурении для крепления расстрела и при установке самого расстрела, необходимо пользоваться отвесом.

Последовательность работ следующая: с верхнего этажа полка бурят шпуры под анкера подвесных расстрелов и подвески труб вентиляции. В пробуренные шпуры устанавливаются анкера на цементно-песчаном растворе. Подвесные расстрелы устанавливаются с верхнего этажа полка. Одновременно от труб сжатого воздуха отсоединяются шланги, гибкий вентиляционный став, и складируют на верхнем этаже полка. Снимается патрубок, соединяющий телескоп с бетоноводом.

Подвесной полок поднимается так, чтобы площадка для наращивания трубопроводов располагалась в 1,3 - 1,8 м от стыка труб.

Полок центрируется и раскрепляется домкратами.

Канатом подъема опускается очередная труба, заводится в трубный проем и перецепляется на монтажный канат. Труба подтягивается к фланцу основного става и соединяется с ним. Трубы имеют быстроразъемное соединение, за счет чего сокращается время навески трубопровода.

Рисунок 5 – Схема проветривания выработки

Перед навеской вентиляционных труб, полок опускается на 4 м ниже конца вентиляционного става. Труба вентиляции опускается на канате подъема, монтажным канатом заводится в вентиляционный проем, подтягивается к нижнему концу основного става, стыкуется с ним и крепится к тягам, подвешенным на анкерах согласно проекту. Стыковой раструб заделывается паклей и бетонным раствором. Работы ведутся с приставных лестниц. Вертикальность труб контролируется по отвесу. По окончанию работ по наращиванию труб, к воздухопроводу подсоединяются шланги, к бетоноводу телескопное устройство, насос и водоотливному ставу.

Ставы труб и их крепление должны ежесменно осматриваться техническим надзором участка с записью в «Книгу осмотра подвесного проходческого оборудования».

Кабели сигнализации и освещения, силовой кабель и кабель взрывания подвешиваются на канатах соответствующих проходческих лебедок. Крепление кабелей к канатам производится специальными жимками через каждые 5 м на нулевой площадке в копре. Кабель не должен иметь петель и напусков.

Руководство работами по наращиванию кабелей осуществляется лицом сменного технического надзора.

ПРОЕКТ ВЕНТИЛЯЦИИ

Данный проект проветривания составлен на проходку ствола. Проветривание осуществляется по нагнетательной системе.

Свежий воздух в забой подается по металлическому ставу диаметром 1000 мм, закрепленному на подвесках к стенке ствола до проходческого полка и  далее к забою по прорезиненному трубопроводу диаметром 1000 мм. Конец нагнетающего прорезиненного трубопровода должен быть ниже полка и отстаивать от забоя не более чем на 15 м.

Количество воздуха необходимого для проветривания ствола, определяется:

- по наибольшему числу одновременно работающих людей;

- по минимальной скорости движения воздуха;

- по выносу пыли;

- по расходу ВВ на взрыв.

Для расчета принимаем наибольшее количество воздуха подсчитанного по перечисленным факторам.

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЕТА:

- Поперечное сечение ствола в свету – по предыдущим расчетам,

- Глубина ствола – по предыдущим расчетам м,

- Длина нагнетательного трубопровода  –  по предыдущим расчетам,

- Диаметр трубопровода  – 1000 мм,

- Сечение трубопровода  – 0,79 м2,

- Количество одновременного врываемого ВВ – по предыдущим расчетам,

- Время проветривания после взрыва  – 30 мин,

- Наибольшее количество одновременно работающих людей в забое – 8 человек,

- Коэффициент обводненности – 0,6,

- Газовость – 40 л/кг.

РАСЧЕТ РЕТИЛЯЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА

Аэродинамическое сопротивление трубопровода определим по формуле:

км

км

где:  - коэффициент, учитывающий влияние извилистой трубы – 1,2;

- коэффициент доставки воздуха – 0,554;

R0 – 4,6;

Rтр1 – аэродинамическое сопротивление неплотных труб;

Критическая глубина ствола, считая от забоя, на который происходит разбавление ядовитых газов ВВ до допустимой концентрации в облаке, движущимся по стволу после взрывания шпуров:

lкр=10,0∙Qвв∙Jвв∙φс∙КтS=10,0∙147∙40∙0,21∙0,622,9=323м

где: Кт – коэффициент турбулентной диффузии для призабойного пространства – 0,6;

Jвв – газовость – 40 л/кг;

с – коэффициент, учитывающий влияние обводненности и глубины ствола, а также температуру пород в стволе, процент разбавления ядовитых газов;

К0 – показатель степени обводненности ствола в зависимости от притока воды (19,4 м3/г) – 6,5;

tп – естественная температура обнаженных при взрыве пород;

tn=tн.с.+σ∙lc-Hн.с.=2,5+0,03∙900-35=28,45

где: Нн.с. – глубина залегания пород нейтрального слоя – 35 м;

tн.с. – 2, 5

σ – геометрический градиент, с/ м ;

t0 – среднемесячная температура воздуха;

l с > lкр

450 > 408

Для расчета будем использовать l кр.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА

- По полевому фактору:

м3/мин

где: I – интенсивность пылевыделения;

В1 – 0,5;

nвх – 0,3*2;

n – 2;

- По взрывным работам:

м3/мин = 14,7 м3/с

- коэффициент доставки воздуха для трубопровода – 0,859;

- По наибольшему числу людей:

м3/мин = 0,8 м3/с

- По минимальной скорости движения:

Qc=Vmin∙S-Smp=0,15∙22,9-0,79=3,3 м3/с

где: Vmin – 0.15 м/с;

К расчету принимаем наибольшее значение: Qзп = Qвзр = 14,7 м3/с.