Лекция 15 Горная графическая документация. Подведение итогов по пройденному курсу (продолжение)

План:

- Номенклатура и формат планшетов

4. Составление планов горных выработок в проекции на вертикальную плоскость и наглядных маркшейдерских чертежей

15.3 Номенклатура и формат планшетов

Составление и пополнение планов горных работ

Основные маркшейдерские чертежи составляют в общегосударственной прямоугольной системе координат 1942 года и Балтийской системе высот. Для использования таких планов необходимо знать номенклатуру планшетов.

Номенклатура позволяет решить два вопроса:

- определить местоположение данного планшета на земном шаре;

- быстро совмещать на стыках планшеты друг с другом, получая единый план в пределах всей разрабатываемой залежи полезного ископаемого.

Номенклатура каждого планшета определяется координатами левого нижнего угла координатной сетки на планшете. Эти координаты записаны в левом нижнем углу планшета. Номенклатура планшета может быть также записана в зависимости от масштаба арабскими цифрами или в сочетании арабских цифр с русскими буквами и римскими цифрами.

В основу номенклатуры планшетов по горным работам принят масштаб 1:5000. Общая схема разграфки планшетов для разных масштабов показана на рисунке 15.1.

Рисунок 15.1 - Номенклатура планшетов

а - общегосударственная прямоугольная система координат

и расположение планшета на земном шаре;

б - номенклатура планшета масштаба 1:5000;

в - разграфка планшета на более крупные масштабы: 1:2000; 1:1000 и 1:500

Планшет масштаба 1:5000 имеет размеры 2000x2000 м. Его номенклатура (рисунок 15.1,6):  или 45° + 3454 + 52 , где  - долгота осевого меридиана зоны. Знаки координат X, Y определяются в зависимости от того, в какой четверти расположен планшет на земном шаре. Этот же планшет может обозначаться порядковым номером листа на схеме покрытия топографическими съемками поверхности данного месторождения, например 1:5000-18.

Номенклатура планшетов крупных масштабов определяется путем деления планшета 1:5000.

В планшете 1:5000 располагаются 4 планшета масштаба 1:2000; разделив этот планшет, в свою очередь, на 4 части, получаем планшеты масштаба 1:1000, деля этот планшет на 4 части, будем иметь планшеты масштаба 1:500. Номенклатура планшетов более крупных масштабов, согласно рисунок 11, запишется:

Масштаб планшета 1:2000 - его номенклатура 45+3455+52(18-А);

Масштаб планшета 1:1000 - его номенклатура 45+3455,5+53(18-В-1);

Масштаб планшета 1:500 - 45+3454,25+53,75(18-142).

Номенклатура, принятая для планшетов горных работ, связана с номенклатурой планшетов на поверхности. При сопоставлении может быть сделан взаимный переход.

Формат планшетов принят для масштаба 1:5000 -4x4 дцм, а для масштабов 1:2000, 1:1000, 1:500 -5x5 дцм. Общий размер планшета для масштабов 1:500 - 1:2000 - 56 х 54 см.

В нижней части планшета под координатной сеткой приводят название предприятия, плана горных работ, пласта, фамилию исполнителя и пополнившего план, а в нижнем левом углу указывают номенклатуру планшета.

Составление и пополнение планов горных работ ведут в следующей последовательности.

Наклейка чертежной бумаги на планшет. После его просушки проводят рамки планшета и делают зарамочное оформление. Разграфку координатной сетки производят линейкой Дробышева. Правильность нанесенных дециметровых делений проверяют измерителем по диагоналям.

Оцифровку координатной сетки делают кратной выбранному масштабу. Например, для масштаба 1:5000 кратной 500 м, для масштабов 1:2000-200 м, 1:1000-100м, 1:500-50 м.

Геометрическую основу результатов съемки (маркшейдерские точки) наносят на план по координатам. Правильность наноски проверяют по дирекционным углам линий, горизонтальным углам или длинам. Линии визирования показывают пунктиром.

Контуры горных выработок показывают на основании съемочных работ и эскизных и цифровых пометок в полевых журналах. Выставляют внемасштабные и пояснительные условные знаки и делают на плане требуемые надписи. Раскраску плана делают там, где разрешается по условным обозначениям.

После раскраски приступают к работе тушью. В первую очередь тушью делают надписи, выписывают цифры, пояснительные условные знаки, а затем в туши показывают контуры горных выработок, делают штриховку, закрепляется в туши зарамочное оформление планшета и др.

Для оформления графической документации надписями и внемасштабными условными обозначениями целесобразно использовать деколи. Деколи с краской пригодны для применения в течение года, без краски - 5 лет.

Пополнение планов по результатам последующих съемок также делают вначале в карандаше, а затем все закрепляют тушью.

Исходные чертежи подземных горных выработок (планшеты) пополняют не реже одного раза в месяц, а рабочие - подекадно. Пополнение разрешается вести в карандаше; закрепление изображения объектов тушью выполняют по мере проложения подземных полигонометрических ходов. Изображения подземных горных выработок, проводимых вблизи и в пределах границ опасных зон у затопленных и загазованных выработок, барьерных и предохранительных целиков, на рабочих планах, закрепляют тушью в течении суток по завершению съемки.

15.4 Составление планов горных выработок в проекции на вертикальную плоскость и наглядных маркшейдерских чертежей

Планы горных выработок в проекции на вертикальную плоскость составляют отдельно по каждому крутопадающему пласту, жиле или рудному телу. Горизонтальный и вертикальный масштабы принимают одинаковыми с масштабом погоризонтного плана. Вертикальную плоскость выбирают параллельно среднему простиранию залежи.

Ее положение в пространстве определяется координатами одной из точек теодолитного хода и азимутом (дирекционным углом) простирания этой плоскости а.

Построение плана на вертикальную плоскость может быть сделано по перевычисленным точкам теодолитного хода на принятое направление, используя результаты съемки подробностей.

На практике построение таких планов в большинстве случаев ведут графически, используя погоризонтные планы с числовыми высотными отметками и характерные точки горных выработок. Пример построения такого плана показан на рисунок 15.2.

а - план; б - проекция

Рисунок 15.2 - Графическое построение проекции горных выработок

на вертикальную плоскость

Первоначально сопоставляют погоризонтные планы друг с другом, совмещая их по координатной сетке, и выбирают плоскость проекции. В нашем примере она располагается под углом (X = 28 30' к истинной системе координат и направлению АВ (рисунок 15.2,а).

Параметры выбранного условного направления оси X' определяются начальной точкой А с ее координатами ХА, YA и средним углом простирания залежи а.

На прямую АВ (след вертикальной плоскости) проектируются пункты маркшейдерской съемки 1, 2, 3.........., контуры выработок и другие характерные точки.

На листе бумаги строят по направлению АВ вертикальный разрез. Первоначально проводят координатную сетку по глубине с интервалом 10-20 м или равной высоте горизонта. На рисунке 15.2,6 линии горизонта проведены через 25м.

Зная высотные отметки выработок на погоризонтных планах, наносят их на вертикальный разрез, обозначают съемочную сеть, показывают восстающие выработки и выемочные блоки. По мере отработки блоков и вскрытия новых горизонтов план горных работ на вертикальную плоскость пополняют.

Для единого зрительного представления о пространственном расположении горных выработок по шахте, руднику или карьеру в целом составляют специальные наглядные чертежи. Их используют для решения вопросов проветривания горных выработок, для составления планов предупреждения и ликвидации аварий и т.д.

Наглядные чертежи составляют в аксонометрической, афинной или векторной проекциях. Пример построения плана в аксонометрической проекции показан на рисунок 15.3.

Рисунок 15.3 - Методика к построению плана в аксонометрической проекции:

а - оси координат; б - план первого горизонта; в - план в аксонометрической

Задавшись направлением осей координат и показателями искажения по ним (рисунок 15.3,а) на прозрачной основе строят координатную сетку. Стороны сетки параллельны направлению аксонометрических осей, а размеры уменьшены пропорционально масштабу искажений. Используя сетку как координатные оси, переносят на план горные выработки по каждому горизонту (рисунок 15.3,6).

Принимая ось Z неискаженной и задавшись масштабом по высоте, показывают на плане расположение горизонтов шахты со всеми выработками. Соединив горные выработки горизонтов друг с другом, получают на бумаге объемную модель, дающую представление о пройденных горных выработках (рисунок 15.3,в). Такую объемную модель можно построить для изображения и самого рудного тела.

Используя вышеприведенную методику графического построения, можно составить наглядный маркшейдерский план в целом по руднику, (рисунок 15.4).

Рисунок 15.4 - План горных выработок части рудника в

аксонометрической проекции с нанесенной схемой вентиляции

Рекомендуемая литература:  [1-6]

Контрольные задания для СРС  [1-6]

1. Маркшейдерская документация шахты и рудника

2. Учет и хранение маркшейдерских документов на горных предприятиях

Вопросы для контроля знаний:

1 Маркшейдерская документация и чертежи.

2 Общие требования к чертежам

3 Номенклатура и формат планшетов

4.Составление планов горных выработок в проекции на вертикальную плоскость и наглядных маркшейдерских чертежей

Рекомендуемая литература

1. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Те-расименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.:Недра, 1981—704с.

2. Борщ-Компониец В.И. Геодезия и маркшейдерское дело.— М.:Недра, 1989.

3.Борщ-Компониец В.И. Геодезия, основы аэрофотосъемки и маркшейдерского дела. - М.:Недра, 1989.

4. Борщ-Компониец В.И., Навитний А.М., Кныш Г.М. Маркшейдерское дело. - М.:Недра, 1992.–447с.

5. Синанян Р.Р. Маркшейдерское дело. - М.:Недра, 1982.– 303с.

6. Методическая разработка. (по выполнению лабораторных занятий по курсу «Маркшейдерское дело». Окатов Р.П., Ермекова Г.А., Старостина О.В. – Караганда, 2001.–26с.