## Лекция 3

## Организационная структура интегрированной АСУ предприятия

## 3.1. Уровни автоматизации управления

Уровни автоматизации управления обычно совпадают с принятыми уровнями управления.

На предприятии ряда отраслей промышленности в общей смене автоматизированного управления предприятия выделяют 3 уровня:

- автоматизации управления технологическими процессами;

- автоматизации управления на уровне производств;

- автоматизации управления на уровне предприятия.

СПВ – системы сбора, первичной обработки и выдачи информации.

1. На нижней ступени решаются технические задачи:

- соблюдение технологических режимов;

- соблюдение правил эксплуатации оборудования;

- соблюдение техники безопасности.

На этой ступени автоматизация обеспечивает в основном стабилизацию параметров, постоянную или оптимальную в данных условиях производительности агрегатов.

Для этого применяют: локальные системы стабилизации и регулирования параметров, поисковую автоматику, некоторые элементы вычислительной техники, автоматическую сигнализацию, блокировку, регистрацию и т.п.

2. На средней ступени определяется экономически обоснованное распределение нагрузок между цехами и агрегатами, оптимальный режим технологического процесса, а также вырабатываются и передаются команды АСУ нижней ступени.

Для этого используют системы централизованного сбора информации и ЭВМ для анализа деятельности производств и выработки заданий АСУ нижней ступени.

На верхней ступени решаются технические и в основном, экономические задачи, планируется производство отдельных цехов и участков, выполняются учетные работы, осуществляется управление транспортом, складами, энергоресурсами, определяются показатели для оперативного управления, которые передаются в соответствующие АСУ средней ступени.

Здесь применяют системы сбора информации о работе основных и вспомогательных производств и ЭВМ для анализа деятельности всего предприятия, планирования, учета, оперативного управления и выдачи необходимой отчетной информации.

В некоторых отраслях промышленности могут оказаться от 2 до 5 ступени автоматизации (машино- и приборостроение, металлургия, строительная промышленность).

Две ступени в структуре АСУ свойственны для небольших предприятий, простых (с точки зрения управления) производств.

В этом случае нижняя ступень – АСУТП, верхняя – АСУ предприятия.

При 3 – 4 ступенчатой структуре АСУ наиболее целесообразно организовывать централизованный сбор информации, ее обработку, а затем вывод на разные ступени управления.

При этом системы сбора информации и затраты на обработку информации упрощаются, одновременно улучшается использование вычислительной техники.

Управление производством включает координацию деятельности всего персонала предприятия, управление движением всех элементов производства.

Управление производством распространяется на все фазы его существование – создание, функционирование, совершенствование, ликвидацию.
^

## 3.2. Функции управления производством и технологическим процессом

Функции управления производством и технологическим процессом можно представить в виде таблицы.

Таблица 1

Основные функции управления

| Цикл управления | Управление производством |  | Управление ТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая связь | Обратная связь | Прямая связь | Обратная связь |
| Длительные (квартальные, годовые и т.д.) | Планирование | Учет | ― | ― |
| Короткие (основной цикл, часовые, сменные) | Оперативное управление | Контроль | Оперативное управление | Контроль |

Управление ТП реализуется в самых коротких циклах, и это накладывает отпечаток на функции управления ТП. В качестве основных функций управления используется контроль и оперативное управление.

Таблица 2

Содержание основных функций управления ТП

| Основные функции управления | Основные операции управления ТП | Операции, выполняемые с помощью технических средств |
| --- | --- | --- |
| Контроль | Сбор данных | Измерение, опрос датчиков, передача данных в центр управления |
|  | Накопление данных | Регистрация |
|  | Обзор данных | Обработка данных – упорядочение информации (линеаризация, масштабирование, интегрирование, сравнение с уставками и др.) |
|  | Вывод данных для управления | Сигнализация, индикация, регистрация |
|  | Определение основных факторов, необходимых в данный момент |  |
| Оперативное управление | Подготовка вариантов решений | Обработка данных – подготовка рекомендаций, решений |
|  | Принятие решения |  |
|  | Реализация решения | Регулирование, управление, передача данных из центра управления |

Функции планирования и учета в управлении ТП вырождены, однако элементы оперативного планирования и оперативного учета присутствуют.

Функции анализа, совершенствования ТП и управления им не входят в обязанности персонала, выполнение этих работ осуществляется в виде рационализации и изобретательства.

К